杭州秀林工艺品有限公司建设项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州秀林工艺品有限公司

2023年7月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况...	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.5.1工艺流程	4

3.6项目变动情况	4

四、环境保护设施....	7

4.1污染物治理/防治措施...	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	...10

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议....	10

5.1.2环评建议和要求	11

5.1.3环评总结论	11

5.2审批部门审批决定（萧环建[2013]1156号）	11

六、 验收执行标准....	12

6.1废水...	.12

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4固废	13

6.5总量控制指标	13

七、验收监测内容	....14

7.1验收监测内容和频次	....14

八、质量保证及质量控制.	...15

8.1监测分析方法..	..15

8.2监测仪器分析	15

8.3人员资质	15

8.4质量保证及质量控制	15

九、验收监测工况....	17

1、验收检测期间运行工况	....17

2、污染物达标排放监测结果	17

十、验收监测结论及建议	....20

10.1验收监测结论	....20

10.2建议	20

# 一、验收项目概况

杭州秀林工艺品有限公司位于萧山区瓜沥镇进化村，主要从事生产：工艺品、纸制品、塑料玩具、塑料制品、文体用品、包装装潢及其它印刷品印刷、五金机械，于2013年7月25日通过萧山区环保局审批，获得“关于杭州秀林工艺品有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2013]1156号），审批内容为年产工艺品500万把、纸制品500万把、塑料玩具、塑料制品100万个、文体用品50万个、包装装潢及其它印刷品印刷100吨、五金机械20吨。

项目于2017年12月开工建设，2023年3月部分竣工（目前工艺品、纸制品、塑料玩具、塑料制品、文体用品生产线建设完成，包装装潢及其它印刷品印刷、五金机械生产线不再实施），2023年4月-2023年7月调试生产，2020年06月3日领取固定污染源排污登记回执，登记编号：913301090773056972001X。

杭州秀林工艺品有限公司于2023年6月委托杭州通标环境检测技术有限公司进行验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司于2023年6月25日～6月26日进行了现场勘查，采集样品。根据检测数据、企业生产情况调查的基础上，我公司编写了本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03）

5、浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《杭州秀林工艺品有限公司建设项目环境影响报告表》，2013年6月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环建[2013]1156号《关于杭州秀林工艺品有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2013年7月；

- 7、杭州通标环境检测技术有限公司出具的检测报告(杭通标环检 (2023) 委字第 01571号)；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号，关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知，2009年12月；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州秀林工艺品有限公司位于萧山区瓜沥镇进化村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州秀林工艺品有限公司建设项目

- 建设单位：杭州秀林工艺品有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：200万元

- 生产安排与劳动定员：员工20人，实行白班制8小时生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料粒子 | 100t/a | 100t/a | / |
| 2 | 纸 | 100t/a | 90t/a | / |
| 3 | 布 | 6万m/a | 5.5万m/a | / |
| 4 | 其它配件及装饰 | 若干 | 若干 | / |
| 5 | 油墨（油性） | 50kg/a | 0 | 生产线未建设，承诺不再购买使用 |
| 6 | 显影液、定影液、修改液 | 40kg/a | 0 |  |
| 7 | 环保洗车水 | 160kg/a | 0 |  |
| 8 | 钢材 | 21t/a | 0 |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 4台 | 4台 | / |
| 2 | 切纸机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 粉碎机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 压痕机 | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 丝网印刷机 | 1台 | 0 | 生产线未建设，承诺不再建设该生产线 |
| 6 | 晒版机 | 1台 | 0 |  |
| 7 | 打孔机 | 1台 | 0 |  |
| 8 | 车床 | 2台 | 0 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

注：目前企业不进行晒版、印刷，并承诺不再投入该生产工序。

图3-1 本项目生产工艺流程及产污环节

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3  产品方案及生产规模

| 产品名称 | 设计年产能 | 实际年产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包装装潢及其它印刷品印刷 | 100吨 | 0 | 生产线未建设，承诺不再建设该生产线 |
| 五金机械 | 20吨 | 0 |  |
| 文体用品 | 50万个 | 50万个 | / |
| 塑料玩具、塑料制品 | 100万个 | 100万个 | / |
| 纸制品 | 500万把 | 500万把 | / |
| 工艺品 | 500万把 | 500万把 | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 1600t/a | 700t/a | / |
| 3 | 电 | 25万kW·h/a | 20万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目冷却水循环使用，不外排。废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑有机废气。

注塑有机废气收集后再经活性炭吸附处理后15m高空排放。另外，次品、边角料经破碎后全部回用，破碎后产品均为片状碎片，且破碎过程为全密闭，故破碎过程中基本无粉尘的产生。

4.1.3噪声

本项目噪声主要来源于注塑机、切纸机等。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；布、纸边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司。废活性炭属于危险固废，委托杭州兴鑫新材料有限公司转运处置，并按相差要求建有危废仓库，更换的废活性炭平时存放按相关要求进行暂存。另外，废油墨桶及其他废桶、废抹布、环保洗车水废液、晒版废液未产生。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为8万元,主要为废气、废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4%左右，见表4-1。

表4-1  建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 废气收集装置、活性炭吸附处理装置 | 5 |
| 2 | 废水治理 | 污水纳管费 | 1 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 1 |
| 4 | 固废治理 | 危废仓库、危废委托处置等 | 1 |
|  | 总计 | / | 8 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产工艺品500万把、纸制品500万把、塑料玩具、塑料制品100万个、文体用品50万个、包装装潢及其它印刷品印刷100吨、五金机械20吨 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇进化村 | - 年产工艺品500万把、纸制品500万把、塑料玩具、塑料制品100万个、文体用品50万个 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇进化村 3、目前工艺品、纸制品、塑料玩具、塑料制品、文体用品建设完成，包装装潢及其它印刷品印刷、五金机械生产线不再实施。 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可排放;待有纳管条伴后则预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996]三级标准后纳入城市污水管网 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。冷却水循环使用，不外排。废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放，根据检测报告，废水达标排放。 |
| - 废气 | 工艺废气必须配备处设施，经集中收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2012)中相应标准后排放。 | 注塑有机废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放，根据检测报告，废气达标排放。另外，次品、边角料经破碎后全部回用，破碎后产品均为片状碎片，且破碎过程为全密闭，故破碎过程中基本无粉尘的产生。 |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准， | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 3、夜间不生产。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必颁分类妥善处置，废显影液等危险废物必须委托有资质单位处置，禁止焚烧，丢弃，不得产生三次污染。 | 生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；布、纸边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司。废活性炭属于危险固废，委托杭州兴鑫新材料有限公司转运处置，并按相差要求建有危废仓库，更换的废活性炭平时存放按相关要求进行暂存。另外，废油墨桶及其他废桶、废抹布、环保洗车水废液、晒版废液未产生。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1 | 塑料废气 | 集气装置收集后高空排放 | 集气装置收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 |
|  | 2 | 油墨废气 | 经活性炭吸附塔处理后高空15m排放 | 生产线取消 |
| 水污 染物 | 1 | 生活污水 | 经地埋式污水处理装置处理后排放 | 经化粪池处理后纳管排放 |
| 固体 废物 | 1 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后统一处理 | 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理 |
|  | 2 | 一般废料 | 收集后出售给物资回收公司 | 收集后出售给物资回收公司 |
|  | 3 | 废油墨桶及其他废桶 | 外运委托有资质的单位处理 | 生产线取消，未产生 |
|  | 4 | 废抹布 |  |  |
|  | 5 | 环保洗车废液 |  |  |
|  | 6 | 晒版废液 |  |  |
|  | 7 | 废活性炭 |  | 委托杭州兴鑫新材料有限公司转运处置。 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州秀林工艺品有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2013]1156号）

关于杭州秀林工艺品有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| COD ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

6.2废气

本项目生产废气主要为注塑有机废气。

注塑有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5和表9中标准，具体见表6-1。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表6-2。

表6-1《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 企业边界大气污染物浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 车间或生产设施排气筒 | 4 |

表6-2厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 6.4固废 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

本项目固废已落实环评要求处置措施，不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

原环评无总量控制要求。根据检测数量，项目废气（非甲烷总烃）排放速率为0.045kg/h，按年生产时间2400小时计，则非甲烷总烃排放总量为0.108t/a。

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、厂界废气、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 1次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 排气筒 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定 电极法HJ1147-2020 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017；环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ/T 604-2017 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 2、污染物达标排放监测结果 产品名称 | 6月25日 |  |  | 6月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 工艺品 | 1.5万把 | 90% | 1.5万把 |  | 90% |
| 纸制品 | 1.5万把 | 90% | 1.5万把 |  | 90% |
| 塑料玩具、塑料制品 | 0.3万个 | 90% | 0.3万个 |  | 90% |
| 文体用品 | 0.15万个 | 90% | 0.15万个 |  | 90% |

表9-2监测期间气象参数

| 监测日期 | 风向 | 风速m/s | 气温℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.25 | 东 | 1.2 | 28 | 100.7 | 阴 |
| 2023.06.26 | 东 | 1.4 | 29 | 100.6 | 阴 |

3、废水

（1）生活污水监测结果

表9-3废水检测结果    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 |  | pH值 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 周期06.25 | 综合废水排放口 | 微黄微浑 |  | 7.6 | 117 | 2.36 | 51 |
|  | 综合废水排放口 | 微黄微浑 |  | 7.7 | 128 | 2.49 | 69 |
|  | 综合废水排放口 | 微黄微浑 |  | 7.4 | 109 | 1.82 | 57 |
|  | 综合废水排放口 | 微黄微浑 |  | 7.6 | 88 | 1.55 | 46 |
|  | 排放限值 |  |  | 6-9 | 500 | 35 | 400 |
| 周期 | 采样点位 |  | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| 第二 周期06.26 | 综合废水排放口 |  | 微黄微浑 | 7.6 | 187 | 3.35 | 65 |
|  | 综合废水排放口 |  | 微黄微浑 | 7.4 | 208 | 1.93 | 58 |
|  | 综合废水排放口 |  | 微黄微浑 | 7.7 | 153 | 2.43 | 50 |
|  | 综合废水排放口 |  | 微黄微浑 | 7.5 | 160 | 2.55 | 61 |
|  | 排放限值 |  |  | 6-9 | 500 | 35 | 400 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

4、废气

（1）废气监测结果

表9-4 废气有组织监测结果

| 工艺设备名称 | 注塑机6.25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） | 15 |  |  |  |  |
| 标态干烟气流量 (m3/h) | 6962 | 6965 |  | 7016 |  |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 6.26 | 5.06 |  | 5.37 |  |
| 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3） | 5.56 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放限值mg/m3） | 60 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 非甲烷总烃平均排放量（kg/h） | 0.04 |  |  |  |  |
| 工艺设备名称 | 注塑机6.26 |  |  |  |  |
| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） | 15 |  |  |  |  |
| 标态干烟气流量 (m3/h) | 6902 |  | 6929 |  | 6942 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 8.54 |  | 6.15 |  | 6.86 |
| 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3） | 7.18 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放限值mg/m3） | 60 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.05 |
| 非甲烷总烃平均排放量（kg/h） | 0.05 |  |  |  |  |

表9-5  厂界监测结果检测结果

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 第一 周期 | 上风向（1#） | 0.67 | 0.51 | 0.58 |
|  | 下风向（2#） | 1.36 | 1.32 | 1.22 |
|  | 下风向（3#） | 1.57 | 1.53 | 1.48 |
|  | 下风向（4#） | 0.96 | 1.13 | 1.04 |
|  | 厂区内车间外（5#） | 1.19 | 1.22 | 0.98 |
| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 第二 周期 | 上风向（1#） | 0.74 | 0.59 | 0.68 |
|  | 下风向（2#） | 1.40 | 1.39 | 1.31 |
|  | 下风向（3#） | 1.58 | 1.55 | 1.45 |
|  | 下风向（4#） | 0.96 | 1.17 | 1.04 |
|  | 厂区内车间外（5#） | 1.14 | 1.17 | 1.09 |

结论：杭州秀林工艺品有限公司非甲烷总烃有组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。企业厂界无组织非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9大气污染物特别排放限值。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

- 5、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-6噪 声 检 测 结 果

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 |  | 昼间Leq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量时间 |  | 测量值 |  |
| 第一 周期6.25 | 厂界北侧（1#） | 车间机器 |  | 8:50 |  | 56 |  |
|  | 厂界西侧（2#） | 车间机器 |  | 8:53 |  | 55 |  |
|  | 厂界南侧（3#） | 车间机器 |  | 8:56 |  | 56 |  |
|  | 厂界东侧（4#） | 车间机器 |  | 8:59 |  | 54 |  |
|  | 排放限值 |  |  |  |  | 60 |  |
| 周期 | 测点位置 |  | 主要声源 |  | 昼间Leq dB（A） |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量时间 |  | 测量值 |
| 第二 周期6.26 | 厂界北侧（1#） |  | 车间机器 |  | 14:02 |  | 56 |
|  | 厂界西侧（2#） |  | 车间机器 |  | 14:06 |  | 54 |
|  | 厂界南侧（3#） |  | 车间机器 |  | 14:09 |  | 55 |
|  | 厂界东侧（4#） |  | 车间机器 |  | 14:13 |  | 53 |
|  | 排放限值 |  |  |  |  |  | 60 |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各监测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州秀林工艺品有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，杭州秀林工艺品有限公司非甲烷总烃有组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。企业厂界无组织非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9大气污染物特别排放限值。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各监测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；布、纸边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司。废活性炭属于危险固废，委托杭州兴鑫新材料有限公司转运处置，并按相差要求建有危废仓库，更换的废活性炭平时存放按相关要求进行暂存。另外，废油墨桶及其他废桶、废抹布、环保洗车水废液、晒版废液未产生。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 产品名称 | 6月25日 |  |  | 6月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 工艺品 | 1.5万把 | 90% | 1.5万把 |  | 90% |
| 纸制品 | 1.5万把 | 90% | 1.5万把 |  | 90% |
| 塑料玩具、塑料制品 | 0.3万个 | 90% | 0.3万个 |  | 90% |
| 文体用品 | 0.15万个 | 90% | 0.15万个 |  | 90% |

2、项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料粒子 | 100t/a | 100t/a | / |
| 2 | 纸 | 100t/a | 90t/a | / |
| 3 | 布 | 6万m/a | 5.5万m/a | / |
| 4 | 其它配件及装饰 | 若干 | 若干 | / |
| 5 | 油墨（油性） | 50kg/a | 0 | 生产线未建设，承诺不再购买使用 |
| 6 | 显影液、定影液、修改液 | 40kg/a | 0 |  |
| 7 | 环保洗车水 | 160kg/a | 0 |  |
| 8 | 钢材 | 21t/a | 0 |  |

3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 4台 | 4台 | / |
| 2 | 切纸机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 粉碎机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 压痕机 | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 丝网印刷机 | 1台 | 0 | 生产线未建设，承诺不再建设该生产线 |
| 6 | 晒版机 | 1台 | 0 |  |
| 7 | 打孔机 | 1台 | 0 |  |
| 8 | 车床 | 2台 | 0 |  |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州秀林工艺品有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 塑料制品业C-2922 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇进化村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产工艺品500万把、纸制品500万把、塑料玩具、塑料制品100万个、文体用品50万个、包装装潢及其它印刷品印刷100吨、五金机械20吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产工艺品500万把、纸制品500万把、塑料玩具、塑料制品100万个、文体用品50万个；包装装潢及其它印刷品印刷和五金机械生产线生产线不再实施。 | 环评单位 |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2013]1156号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2013年12月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年3月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年6月3日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州秀林工艺品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 8 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 8 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升