杭州新港动物药业有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年9月5日，杭州新港动物药业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇新港村。

审批规模：年产兽药粉剂100t、兽药散剂50t、兽药预混剂50t、兽用片剂10亿片、兽用消毒剂（不含氯）30t、兽用杀虫剂（液体）10t、添加剂预混合饲料100t。

实际规模：年产兽药粉剂100t、兽药散剂50t、兽药预混剂50t、兽用片剂10亿片、兽用消毒剂（不含氯）30t、兽用杀虫剂（液体）10t、添加剂预混合饲料100t。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州新港动物药业有限公司成立于2010年3月，地址位于萧山区瓜沥镇新港村，经审批规模为：年产兽药粉剂100t、兽药散剂50t、兽药预混剂50t的生产规模（萧环建【2010】2646号）；年产0.5%系列猪用复合预混合饲料100t、兽用片剂10亿片、兽用消毒剂（不含氯）30t（萧环建【2014】1820号）；年产兽用杀虫剂（液体）10t（萧环建【2016】187号）；取消年产0.5%系列猪用复合预混合饲料100t生产项目，新增年产添加剂预混合饲料100t（萧环建【2018】291号）。

- 合计审批规模为年产兽药粉剂100t、兽药散剂50t、兽药预混剂50t、兽用片剂10亿片、兽用消毒剂（不含氯）30t、兽用杀虫剂（液体）10t、添加剂预混合饲料100t。

- 技改项目开工日期为2023年1月，竣工日期为2023年4月，调试起止时间为2023年5月-2023年9月。

- （三）投资情况

项目总投资200万元，其中环保投资8万元。

（四）验收范围

本次验收的范围萧山区环保局审批的萧环建[2018]291号项目。

二、工程变动情况

无变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

- 混合搅拌设备封闭，无粉尘产生。废气为粉料投料时产生的粉尘。投料口均设有收集装置，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。

- （2）废水

- 设备采用大宗辅料清洗，最终清洗原料都回用于该批次产品生产中，不存在清洗废水。

- 全厂生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。

- （3）噪声

- 噪声主要来源于混合机等。选用低噪声设备，加强设备维护，加强隔声防振。

- （4）固废

- 固废为废包装袋和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

混合搅拌设备封闭，无粉尘产生。废气为粉料投料时产生的粉尘。投料口均设有收集装置，粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。2023年7月5日-7月6日监测周期内，杭州新港动物药业有限公司厂界颗粒物无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

设备采用大宗辅料清洗，最终清洗原料都回用于该批次产品生产中，不存在清洗废水。

全厂生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。2023年7月5日-7月6日监测周期内，杭州新港动物药业有限公司废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油类排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

（3）噪声

噪声主要来源于混合机等。选用低噪声设备，加强设备维护，加强隔声防振。

2023年7月5日-7月6日监测周期内，杭州新港动物药业有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装袋和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

（5）总量控制

本项目废水为生活污水。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州新港动物药业有限公司建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州新港动物药业有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单表。

杭州新港动物药业有限公司

2023年9月5日

杭州新港动物药业有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |