- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

文本

| 项目名称： | 杭州明诺五金有限公司年产五金制品2500吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州明诺五金有限公司 |
| 编制日期： | 2023年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州明诺五金有限公司年产五金制品2500吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-330109-07-02-875667 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周明 | 联系方式 | 136******55 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇中沙村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°30'34.150″，30°11'40.502″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工（3360） | 建设项目 行业类别 | 30-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-330109-07-02-875667 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 800m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2010）第3400019号），本项目用地为工业用地，符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇中沙村，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目北面，距本项目32m，中间隔有生活绿地、厂房，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修订），要求落 实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积 993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇中沙村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值，因此萧山区为非达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根 据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据 2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 经对照，项目建设地位于“产业集聚重点管控单元”，符合“三线一单”管控要求。通过区域替 代削减，区域VOCs不新增。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动 化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行 《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目喷塑使用的塑粉是粉末类，袋装，常温下不挥发。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设 施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择 治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活 性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上 述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目VOCs收集后经吸附浓缩-催化燃烧处理后排放; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设 施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残 留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施 发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 7、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇中沙村，根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2010）第3400019号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 8、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 9、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇中沙村，根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2010）第3400019号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州明诺五金有限公司拟投资300万元，租用杭州泽潇医用包装材料有限公司空闲厂房，购置冲床5台、抛丸机2台、喷塑流水线2条等设备，从事生产五金制品，项目投产后，将实现年产五金制品2500吨项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有下料区、成型区、抛丸、喷塑等. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于生产车间内单独固废堆放场所（15m2），危废仓库设置在车间东南角（5m2），详见附图2。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘经设备自带除尘装置处理后车间排放；喷塑粉尘经设备自带除尘装置处理后车间排放；天然气燃烧废气混同固化有机废气收集后经吸附浓缩-催化燃烧处理后15m高空排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 边角料、收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 产能. 1; 五金制品; 2500吨/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 本项目年消耗量; 规格. 1; 五金件; 1500t; /. 2; 钢材; 1020t; /. 3; 抛丸钢珠; 2t; /. 4; 润滑油; 2桶; 桶装，170kg/桶，存储量1桶. 5; 塑粉; 30t; 粉状，25kg/袋. 6; 天然气; 12万m3; /. 表2-4 本项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。. 2; 塑粉; 主要成分为环氧树脂，一种具有耐腐蚀性和坚韧性的涂料，不燃、 不爆、无毒、无害。比重 1.5g/cm3，水平流动性 22-35mm（180 ℃）。固化条件：150-180℃（工件温度）下 15 分钟即固化，热 分解温度：260-440℃。. 3; 天然气; 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统 称。比重约 0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天 然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙 烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧 化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，燃点(℃)为 650，爆炸极限(V%)为 5-15。在标准 状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是 最短和最轻的烃分子。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 本项目设备数量; 备注. 1; 冲床; 5~30T; 5台; /. 2; 空压机; /; 2台; /. 3; 剪板机; /; 2台; /. 4; 抛丸机; /; 2台; /. 5; 折弯机; /; 2台; /. 6; 喷塑流水线; /; 2条; 每条含2间喷塑房、4把喷枪、1条烘道(长:宽:高=30m:2m:2m)、1个天然气燃烧器. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员30人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇中沙村，租用杭州泽潇医用包装材料有限公司所属工业用房,面积800m2，实施年产五金制品2500吨的生产规模。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节 注：1、钢材经剪板下料、折弯或者冲压成型，其中一部分先经抛丸，再经喷塑表面处理加工，检验，另一部分成型好的配件直接进行喷塑表面处理加工，检验。2、外购五金件直接进行经抛丸、喷塑表面处理加工，检验。 另外，固化采用管道天然气直接燃烧加热。 生产过程中产生的污染物主要为边角料、抛丸粉尘、废油、喷塑粉尘、固化有机废气、天然气燃烧废气和设备噪声等，具体污染因子见表2-6。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6 污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 抛丸; 抛丸; 粉尘; 颗粒物; 收集后经自带布袋除尘装置处理后车间排放. 喷塑; 喷塑; 粉尘; 颗粒物; 收集后经自带布袋除尘装置处理后车间排放. 固化; 燃烧器; 天然气燃烧废气; SO2、NOX等; 收集后经吸附浓缩-催化燃烧废气处理装置. 烘道; 有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 下料、成型、检验; 边角料、次品; 金属; 出售给物资回收公司. 员工; /; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废油桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; /; 废油; 有机物. 车间; /; 含油抹布、劳保用品; 有机物. 废气处理装置; /; 废活性炭; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物的产生与排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时值; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年均值; 36.6; 40; 91.50; 达标. 98%百分位24小时值; 70; 80; 87.50; 达标. PM10; 年均值; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时值; 124; 150; 82.67; 达标. PM2.5; 年均值; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时值; 63.3; 75; 84.40; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物的质量现状，本环评引用《杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目环境影响报告表》中委托杭州希科检测技术有限公司进行的非甲烷总烃监测结果，监测点位于杭州建冠塑业有限公司厂门口，距离本项目约3.7千米（东南方向），监测时间为 2021年2月24日-2021年3月 2日，具体监测结果见下表。 表3-2特征因子检测结果一览表 监测点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 建冠塑业; 非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次; 2.0; 0.79-1.39; 69.5; 0; 达标. 根据监测结果，非甲烷总烃的现状监测数据小于《大气污染物综合排放标准详解》的相关限值。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的IV类。本次评价引用河道水质数据（2021年7-9月），采样断面为镇龙殿湾（天济桥南），监测数据统计结果见表3-3。 表3-3地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 镇龙殿湾 （天济桥南）; 2021.7; 7.38; 8.15; 4.5; 0.16; 0.51. 2021.8; 7.40; 7.60; 3.8; 0.13; 1.46. 2021.9; 7.39; 7.09; 4.7; 0.15; 1.59. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤2.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-3可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 （1）监测方案 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司于2022年11月12日对项目周界及敏感点进行现状噪声监测。 - （2）布点说明：由于所租车间西面紧靠其它企业厂房，故在厂区的东侧、南侧、北侧厂界以及东侧、北侧居民敏感点各设一个点，噪声监测点分布见图1。 图1 项目噪声监测位置图 （3）监测设备：多功能声级计AWAAWA5688(编号：ZHJC01289）、声级校准器AWA6022A（编号：ZHJC01290）。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》（噪声部分）中有关规定进行。 （5）评价标准：项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。 （6）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业正常进行生产，且无突发声源的情况下；监测结果见下表3-4和表3-5。 表3-4 厂界噪声检测结果表 检测点位; 对应 位置; 主要声源; 昼间Leq dB(A). 测量时间; 测量值. 1#; 厂界东; 环境噪声; 10:10; 58. 2#; 厂界南; 环境噪声; 10:15; 57. 3#; 厂界北; 环境噪声; 10:31; 58. 表3-5区域环境噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测 点位; 对应 位置; 主要声源; 检测时间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 东侧居民点; 4#; 环境噪声; 2022.11.12 10:10; 56; 59; 56; 54; 59; 53; 2. 北侧居民点; 5#; 环境噪声; 2022.11.12 10:31; 57; 60; 57; 54; 60; 54; 2. 从监测结果可知，各测点的昼间厂界及东侧、北侧敏感点噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-6。 表3-6主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 与喷塑区最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 中沙村; 260290.44; 3342920.48; 东面; 42m; 52m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 260098.03; 3342867.56; 南面; 150m; 150m. 260131.24; 3343016.02; 西面; 95m; 106m. 260208.20; 3343014.78; 北面; 32m; 53m. 260277.68; 3343046.20; 北面; 73m; 85m; 村委会. 张潭村; 260527.93; 3343290.18; 北面; 410m; 422m; 居民住宅. 声环境; 中沙村; 260290.44; 3342920.48; 东面; 42m; 52m; 居民住宅; 厂界外50米范围内. 中沙村; 260208.20; 3343014.78; 北面; 32m; 53m; 居民住宅. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外 500 米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表 3-7。 表3-7 环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-9。 表3-9声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目生产废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气、天然气燃烧废气。抛丸粉尘、喷塑粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准，具体见表3-10。 表3-7大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 固化有机废气排放执行执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2和表6标准，具体见表3-11和表3-12。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-13。 表3-11《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表3-12项目污染物厂界排放限值 污染物项目; 适用条件; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 所有; 60; 车间或生产设施排气筒. 污染物项目; 适用条件; 浓度限值（mg/m3）; 备注. 非甲烷总烃; 所有; 4.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 表3-13厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）表 2 中二级干燥炉、窑。其中 SO2、NOx、颗粒物浓度参照执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315 号）中规定的标准限值。 表3-14《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 类型; 污染物; 污染物浓度限值; 标准来源. 干燥炉、窑; 烟尘黑度（林格曼级）; 1; 《工业炉窑大气污染物排放标 准》（GB9078-1996）表 2 中二级干燥炉、窑标准. 颗粒物; 30mg/m3; 《关于印发浙江省工业炉窑大 气污染综合治理实施方案的通 知》（浙环函【2019】315号） 暂未制订行业排放标准. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-15污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[1000]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-16《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）。 2、总量平衡方案 根据相关要求：排放废水仅为生活污水，CODCr、氨氮可不进行区域削减替代；根据《关于印发杭州市2021年环境空气质量巩固提升实施计划的通知》 (杭大气办[2021]3号)中“全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代”。 表3-17本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. 工业烟粉尘; 0.3898; 1:2; 0.7796; +0.3898. COD; 0.036; /; /; +0.036. NH3-N; 0.002; /; /; +0.002. SO2; 0.048; 1:2; 0.096; +0.048. NOx; 0.224; 1:2; 0.448; +0.224. VOCs; 0.013; 1:2; 0.026; +0.013. 本项目新增总量工业烟粉尘0.3898t/a、SO20.048t/a、NOx0.224t/a、VOCs0.013t/a，需在行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目需员工劳动定员30人，日生活用水量为3t（以100L/人.d计），年生活用水量为900t（以年工作300d计），年排放生活污水为720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.216t/a、NH3-N 0.022t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.216; 0.022. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 2.5. 污染物排放量（t/a）; 0.036; 0.002. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 30.194524,120.510020. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为5m3，处理规模约为3t/d，本项目生活污水排放量约为2.4t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 ①依托集中污水处理厂可行性分析： 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。杭州萧山临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前二期扩建工程已投入使用，现状处理规模为50万m3/d，设计出水标准为城镇一级A标准，处理工艺采用A2O+三相催化氧化芬顿工艺。根据2022年11月杭州市重点排污单位监督监测信息公开，杭州萧山污水处理有限公司(临江污水处理厂)监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体监测数据详见表4-2。 表4-2监测结果 企业名称; 监测项目; 监测日期; 排放浓度; 限值; 单位; 是否超标. 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂; 色度; 2022-10-18; 10; 30; 倍; 否. 化学需氧量; 2022-10-18; 37; 50; mg/L; 否. 挥发酚; 2022-10-18; ＜0.01; 0.5; mg/L; 否. 可吸附有机卤素化合物(AOX); 2022-10-18; 0.175; 1.0; mg/L; 否. 总磷(以P计); 2022-10-18; 0.06; 0.5; mg/L; 否. 苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 六价铬; 2022-10-18; ＜0.004; 0.05; mg/L; 否. 烷基汞; 2022-10-18; ＜0.00002; 0; mg/L; 否. 总镉; 2022-10-18; ＜0.00005; 0.01; mg/L; 否. 五日生化需氧量; 2022-10-18; 4.2; 10; mg/L; 否. 总氮(以N计); 2022-10-18; 4.97; 15; mg/L; 否. 硫化物; 2022-10-18; ＜0.01; 1.0; mg/L; 否. 总镍; 2022-10-18; ＜0.007; 0.05; mg/L; 否. pH值; 2022-10-18; 7.2; 6~9; 无量纲; 否. 总铅; 2022-10-18; 0.00044; 0.1; mg/L; 否. 氰化物(总氰化合物); 2022-10-18; ＜0.004; 0.5; mg/L; 否. 总砷; 2022-10-18; 0.0004; 0.1; mg/L; 否. 苯胺类; 2022-10-18; 0.04; 0.5; mg/L; 否. 甲醛; 2022-10-18; 0.33; 1.0; mg/L; 否. 总铬; 2022-10-18; 0.012; 0.1; mg/L; 否. 阴离子表面活性剂(LAS); 2022-10-18; 0.21; 0.5; mg/L; 否. 甲苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 动植物油; 2022-10-18; 0.09; 1; mg/L; 否. 悬浮物; 2022-10-18; 9; 10; mg/L; 否. 总汞; 2022-10-18; 0.00028; 0.001; mg/L; 否. 粪大肠菌群数; 2022-10-18; 540; 1000; 个/L; 否. 总锌; 2022-10-18; 0.08; 1.0; mg/L; 否. 总铜; 2022-10-18; 0.05; 0.5; mg/L; 否. 氨氮(NH3-N); 2022-10-18; 0.148; 2.5; mg/L; 否. 石油类; 2022-10-18; 0.08; 1; mg/L; 否. 丙烯腈; 2022-10-18; ＜0.003; 2.0; mg/L; 否. 本项目外排废水水量4t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域污水已纳入市政污水管网。因此本项目废水纳入临江污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气和天然气燃烧废气。 （1）抛丸粉尘 抛丸工序主要是用来清理工件或强化工件表面，抛丸机工作时密封，自带布袋除尘装置。本次评价参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（34通用行业制造业行业系数手册：预处理核算环节，抛丸工艺，颗粒物产污系数为2.19kg/t原料，本项目部分配件需要进行抛丸，抛丸的工件总计约为2000t/a，则项目产生的抛丸粉尘量为4.38t/a。 抛丸机自带有布袋除尘器，除尘器设计风量为2000m3/h，抛丸工序在密闭抛丸机中进行，粉尘收集效率按100%计，除尘效率按98%计，经布袋除尘器处理后车间内排放，粉尘排放量为0.0876t/a。 （2）喷塑粉尘 本项目塑粉用量为 30t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数 手册（机械行业系数手册）》中喷塑的产污系数，为300kg/t原料，则喷塑粉尘产生量为9t/a。喷塑在密闭的喷台内进行，装有风机收集粉尘，收集效率约98%，风量为10000m3/h，收集后通过滤芯除尘器处理后车间排放，滤芯除尘器收集的塑粉则继续回用于喷塑。设施除尘效率约99%，粉尘排放量为0.2682t/a。 （3）固化有机废气 喷塑后的工件进入烘道进行固化处理，烘道温度控制在 180℃，塑粉主要成分为环氧树脂，热分解温度在260℃以上，因此塑粉在烘道内不会发生热分解，但会有少量未缩聚的游离单体挥发，主要成分为环氧氯丙烷等，本环评以非甲烷总烃计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（机械行业系数手册）》中喷塑后烘干的产污系数，挥发性有机物产生量为1.2kg/t原料。项目塑粉用量为30t/a，则固化废气产生量为 0.036t/a。烘道为“U”结构，进出口上方设有集气罩收集废气，收集效率约80%，收集后经吸附浓缩-催化燃烧处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放， 废气处理效率约80%，风机风量约4000m3/h，烘道年工作时间约2400h，有组织排放量为0.006t/a，排放浓度0.63mg/m3，无组织排放量为0.007t/a。 （4）天然气燃烧废气 项目喷塑烘道使用天然气作为燃料加热，天然气燃烧后会产生燃烧废气， 主要成分为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，参照《排放源统计调查产排污核 算方法和系数手册（机械行业系数手册）》中天然气工业炉窑的产污系数， 具体见下表： 表 4-3 天然气燃烧产污系数一览表 污染物; 原料名称; 单位; 产污系数; 产污量. 工业废气量; 天然气; 立方米/立方米-原料; 13.6; 1632000m3/a. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 0.034t/a. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S（S 取值 200）; 0.048t/a. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187; 0.224t/a. 项目天然气用量约12万m3/a，对照上表，天然气燃烧后废气量为1632000m3/a，污染物产生量分别为颗粒物0.034t/a、SO20.048t/a、NOX0.224t/a，污染物产生浓度分别为颗粒物3.54mg/m3、SO25.0mg/m3、NOX23.3mg/m3。烘道加热系统为间接加热，燃烧机燃气后加热燃烧室，间接加工空气，将热风吹入烘道，燃气废气单独收集后与固化废气一同通过15m高的排气筒（DA001）排放。综上，项目燃气废气排放能满足《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的相关要求。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-4。 |

表4-4项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 1825 | 1.825 | 4.38 | 无组织 | / | 100 | 98 | 1000 | 布袋除尘 | 是 | / | 0.0365 | 0.0876 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  | 喷塑 | 颗粒物 | 125 | 1.25 | 3 | 无组织 | / | 98 | 99 | 10000 | 滤芯除尘器 | 是 | / | 0.112 | 0.2682 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  | 固化 | 非甲烷总烃 | 3.75 | 0.015 | 0.036 | 有组织 | DA001 | 80 | 80 | 4000 | 吸附浓缩-催化燃烧 | 是 | 0.63 | 0.0025 | 0.006 | 15 | 0.5 | 45 | 一般排放口 | 30.194668,120.509564 | 60 | 2400 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.007 | / | / | / | / | / | 4 | 2400 |
|  |  | 颗粒物 | 3.54 | / | 0.034 | 有组织 | DA001 | / | / | / | / | / | 3.54 | / | 0.034 | 15 | 0.5 | 45 | 一般排放口 | 30.194668,120.509564 | 30 | 2400 |
|  |  | 二氧化硫 | 5.0 | / | 0.048 |  |  | / | / | / | / | / | 5.0 | / | 0.048 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 23.3 | / | 0.224 |  |  | / | / | / | / | / | 23.3 | / | 0.224 |  |  |  |  |  | 300 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-5非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 抛丸; 环保设备故障; 颗粒物; 1825; 1.825; ≤1; ≤1; 立即停产. 喷塑; 颗粒物; 125; 1.25; ≤1; ≤1; 立即停产. 固化; 非甲烷总烃; 3.75; 0.015; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2污染防治措施 本项目各废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表 4-6 废气治理设施可行性分析汇总表 生产 工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发 技术规范; 是否为可 行技术. 抛丸; 布袋除尘; 颗粒物; 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）; 是. 喷塑; 滤芯除尘; 颗粒物; 是. 固化; 吸附浓缩-催化燃烧; 挥发性有机废气; 是. 2.3环境影响分析 本项目拟建区域大气环境为不达标区，但随着萧山区大气污染减排计划的推进，项目区域环境空气质量正在逐步达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；大气环境保护目标主要分布在项目四周的农居。 本项目只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行， 及时更换除尘滤芯等过滤材料、活性炭，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环境及保护目标影响较小， 区域环境空气质量能够维持现状，另外，项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放，因此，本项目大气环境影响可以接受。 2.4监测计划 表4-7排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. 厂界四周; 颗粒物; 1 次/年; GB16297- 1996; 抛丸、喷塑. 非甲烷总烃; 1 次/年; DB33/2146-2018; 固化. 厂区内; 非甲烷总烃; 1 次/年; GB 37822-2019; 固化. DA001; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 1 次/年; DB33/2146-2018、GB9078-1996 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315 号）; 固化. 依据：本项目废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南-总则》 （HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-涂装》（HJ1027-2019）、 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）监测指标要求. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-8项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 冲床; 85; 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫; -30; 30; 1; 10; 75.4; 8h/d; 20; 55.4; 1m. 2; 喷塑线; 75; -30; 18; 1; 3; 70.2; 20; 50.2; 1m. 3; 抛丸机; 85; -40; 20; 1; 10; 75.2; 20; 55.3; 1m. 4; 剪板机; 80; -25; 25; 1; 5; 73.6; 20; 53.6; 1m. 5; 折弯机; 75; -25; 28; 1; 5; 68.4; 20; 48.4; 1m. 注：以车间东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。同类型设备比较多，安装在同一区域，在室外声源等效室外声源计算时已考虑。. 表4-9工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 空压机; 点源; -30; 12; 1; 85; 设备减振; 8h/d. 2; 空压机; 点源; -33; 10; 1; 85; 设备减振; 8h/d. 注：以车间东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。. 3.2噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目噪声环境预测结果及达标分析见下表。 表4-10工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 58; 60; 50.0; -; -; 达标. 南厂界; 57; 60; 54.0; -; -; 达标. 西厂界; 58; 60; 48.0; -; -; 达标. 北厂界; 58; 60; 54.0; -; -; 达标. 敏感点东; 56; 60; 37.8; 56.1; +0.1; 达标. 敏感点北; 57; 60; 49.1; 57.7; +0.7; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，厂界昼间噪声贡献值和敏感点噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3监测计划 - 表4-11污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工30人，生活垃圾产生量约4.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为次品、边角料、除尘器收集的粉尘，次品、边角料产生量约为20t/a，除尘器收集的粉尘量为4.2924t/a。 - 危险固废 ①废油 项目机械设备维护时会更换润滑油，从而产生废润滑油。项目润滑油用量为 0.34t/a，排污系数按0.9计，废润滑油产生量约0.306t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），收集后应委托有资质单位处置。 ②废活性炭 根据《浙江省重点行业VOCS污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，采用活性炭吸附抛弃法的，直接将“活性炭年更换量×15%”作为废气处理设施VOCs削减量。经核算，项目VOCs被吸附量为0.023t/a，理论需新鲜活性炭0.15t/a。根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）：“用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月”。项目设有1套吸附浓缩-催化燃烧装置，根据风量，参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》附录A，项目活性炭总装填量约0.5t。则项目新鲜活性炭用量为1.0t/a，理论上能满足处理要求。综上，项目废活性炭产生量为1.023t/a（含VOCs量）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49（900-039-49），收集后应委托有资质单位处置。 ③废包装桶 项目润滑油用量2桶/a，包装规格为170kg/铁桶，单只空桶约20kg，则废润滑油桶产生量约0.04t/a， 根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，其属于危险废物，其废物代码为 HW08(900-249-08)，收集后应委托有资质单位处置。 ④含油抹布、劳保用品 生产过程中会产生含油抹布、劳保用品，根据同类企业生产经验，含油抹布、劳保用品产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，其属于危险废物，其废物代码为 HW49（900-041-49），收集后应委托有资质单位处置。 4.2污染源强核算结果 表4-12固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废气处理装置; 维修; 车间; 车间; 机加工; 抛丸机除尘; 员工. 名称; 废活性炭; 废油; 废包装桶; 含油抹布、劳保用品; 边角料、次品; 除尘器收集的粉尘; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 金属、有机物; 有机物; 金属; 金属; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 液; 固; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T; T，I; T; T，In; /; /; /. 废物代码; 900-039-49; 900-218-08; 900-249-08; 900-041-49; /; /; /. 年产生量; 1.023t; 0.306t; 0.04t; 0.1t; 20t; 4.2924t; 4.5t. 贮存方式; 袋装; 桶装; /; 桶装; /; 袋装; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 1.023t; 0.306t; 0.06t; 0.1t; 20t; 4.2924t; 4.5t. 环境管理要求; 经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-13 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废包装桶; HW49; 900-249-08; 120.509741，30.194427; 车间东南角; 5m2; /; 1年. 废油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1年. 含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保 持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-14。 表4-14 建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 5m2; 1. 2; 一般固废暂存间; 10m2; 0.5. 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，致使土壤受到有机物的污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤受到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 建设单位切实落实好危废仓库的防渗措施、环保设施的维护设施等，在上述前提下，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。 5.2地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 根据废水、固废污染物排放分析，项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径列表见表 4-15。 表 4-15污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染物种类; 污染源名称; 污染因子; 是否涉及重金属、持久性有机污染物; 污染途径. 废气; 抛丸; 颗粒物; 否; 不考虑. 喷塑; 颗粒物; 否; 不考虑. 固化; 非甲烷总烃; 否; 不考虑. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮; 否; 不考虑. 固废; 边角料、除尘器收集的粉尘等; /; /; 不考虑. 废活性炭; 有机物; 否; 不考虑. 含油抹布、劳保用品; 机械油; 否; 不考虑. 废包装桶; 油桶等包装桶; 否; 不考虑. 废油; 有机物; 否; 不考虑. 生活垃圾; /; /; 不考虑. （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）的要求进行设计详见表 4-16。 表 4-16地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区； 项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间、危废仓库等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 - 7.1.1风险潜势初判 - 7.1.1.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-17确定环境风险潜势。 表4-17建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.1.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-18突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质; 最大贮存量; 临界值; Qi. 1; 润滑油; 0.34t; 2500t; 0.000136. 2; 天然气; 0.03kg（折算）; 10t; 0.000003. 3; 危险固废; 1.469; 50t; 0.02938. 合计; 0.029519. 注：1、危险固废临界量参照导则附录表B.2 中健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）。2、天然气由管道输送，厂区内无储罐，最大贮存量根据管道直径（4cm）和总长度（20m）核算。 经计算可知本项目Q=0.029519，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表 4-19风险源分布情况及影响途径分析 7.3环境风险防范措施及应急要求 风险源; 分布位置; 影响途径. 润滑油仓库; 原料仓库内; 润滑油搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 危废仓库; 车间东南角; 危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 天然气管道; 厂区东侧; 管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. （1）加强润滑油仓库的风险防范措施 ①润滑油应储存于阴凉、通风的仓库内。 ②仓库远离火种、热源，窗口应密封。 ③仓库内要配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④仓库内要保持地面清洁，方便及时发现泄漏 ⑤物料搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂而发生泄漏。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）加强危废仓库的风险防范措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。②危废仓库都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （3）加强天然气管道的风险防范措施 ①天然气输送管道必须定期维护，以免发生泄漏。 ②管道上应设置醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。 （4）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源， 高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-20建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州明诺五金有限公司年产五金制品2500吨项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 中沙村. 地理坐标; 经度; 120.509693; 纬度; 30.194519. 主要危险物质及分布; 原料（危化品车间）、危废仓库、天然气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2环境风险分析”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资7.5%左右，见表4-21。 表4-21 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 2; 废气治理; 通风设施; 15. 3; 废水治理; 污水处理费; 1.5. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 1.5. 总计; /; 20. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 抛丸 | 粉尘 | 经设备自带的布袋除尘装置处理后车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（≤1mg/m3） |
|  |  | 喷塑 | 粉尘 | 收集后通过滤芯除尘器处理后车间排放 |  |
|  | DAOO1 | 固化 | 非甲烷总烃 | 收集后经吸附浓缩-催化燃烧处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1和表6标准 |
|  |  | 燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX | 燃气废气单独收集后与固化废气一同通过15m高的排气筒（DA001）排放 | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315 号）中规定的标准限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 边角料、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 4、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 6、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 7、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十八、金属制品业33---81金属表面处理及热处理加工336，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州明诺五金有限公司年产五金制品2500吨项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 | 0 | 0.3898 | +0.3898 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | +0.224 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | +720 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、次品 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 4.2924 | 0 | +4.292 | +4.292 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | +1.023 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | +0.306 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①