杭州千基生物科技有限公司质检实验室建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年9月11日，杭州千基生物科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春江路1号。

审批规模：新增质检实验室，为本企业产品各类体外诊断试剂（盒）进行质检，不提供对外服务。规模为年检测各类体外诊断试剂（盒）共6100人份。

实际规模：新增质检实验室，为本企业产品各类体外诊断试剂（盒）进行质检，不提供对外服务。规模为年检测各类体外诊断试剂（盒）共6100人份。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州千基生物科技有限公司质检实验室建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建【2023】78号）文进行了备案（2023年2月）。

- 本项目竣工日期为2023年6月，调试时间为2023年7月-2023年10月。

- （三）投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资10万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环建【2023】78号项目，即杭州千基生物科技有限公司质检实验室建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州千基生物科技有限公司质检实验室建设项目环境影响报告表》以及萧环建【2023】78号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

企业实验过程会使用75%乙醇对相关仪器进行擦拭，消毒酒精使用量较少，乙醇通过新风系统排至室外，属于无组织排放。及时将废气稀释扩散排放，不会对周围环境及员工健康产生影响。

（2）废水

本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水、洗衣废水、消毒废水、实验室设备器皿清洗废水、纯水制备浓水。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。其它废水（除员工生活污水）经杭州天诚药业有限公司污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于离心机和水泵。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾、纯水机老化过滤材料、实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、废弃的劳保用品、废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等、实验废液、生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料。生活垃圾、纯水机老化过滤材料由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等、实验废液、生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料委托有资质的危险废物处理公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2023年8月4日-8月5日监测周期内，杭州千基生物科技有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（2）废水

2023年8月4日-8月5日监测周期内，杭州千基生物科技有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中限值要求。

（3）噪声

2023年8月4日-8月5日监测周期内，杭州千基生物科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾、纯水机老化过滤材料、实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、废弃的劳保用品、废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等、实验废液、生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料。生活垃圾、纯水机老化过滤材料由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等、实验废液、生物安全柜内的过滤材料和空气净化系统过滤材料委托有资质的危险废物处理公司处理。

（5）总量控制

本项目已批总量指标为CODCr0.006t/a、NH3-N0.0003t/a。实际月平均排水水量为10t/a，略微小于已批排放量。本项目非工业生产性项目，总量无需进行区域平衡替代削减，项目实施后符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州千基生物科技有限公司质检实验室建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州千基生物科技有限公司项目竣工环境保护验收组名单表。

杭州千基生物科技有限公司

2023年9月11日

杭州千基生物科技有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |