目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 14 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 27 -

四、主要环境影响和保护措施	- 38 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 62 -

六、结论		- 64 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	65

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 萧政工出【2023】49号年产1600万只食品级塑料包装容器建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-330109-04-01-109764 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王国琴 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 河上镇紫东村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120°12'35.014"，29°58'47.194"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 26—53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区发展和改革局 | 项目备案文号 | 2308-330109-04-01-109764 |
| 总投资（万元） | 6400 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9367（新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区河上单元 XSLP06（镇区）控制性详细规划》，于2020年4月30日经杭州市人民政府审批，审批文件名称：《杭州市人民政府关于杭州市萧山区河上单元XSLP06（镇区）控制性详细规划的批复》，批文号：杭政函〔2020〕36号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 对照《杭州市萧山区河上单元XSLP06（镇区）控制性详细规划》，本项目位于M2工业用地，因此符合规划要求。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元ZH33010920011。 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920011）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 对照《杭州市萧山区河上单元XSLP06（镇区）控制性详细规划》，本项目位于M2工业用地，因此符合规划要求。本项目新增用地与东侧居民住宅区之间隔有现有厂区、绿化带和道路，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区; /. （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目不产生工业废水，仅产生少量有机废气和粉尘，生活污水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。本项目可符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、本项目产品不属于一次性泡沫塑料餐具、添加塑料微珠的牙膏和淋洗类化妆品、不可降解的一次性塑料制品。因此项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 e、本项目不涉及《相关塑料制品禁限管理细化标准(2020 年版)》涉及的禁限产品。 f、根据浙江省发展改革委等9部门关于印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》的通知（浙发改环资〔2020〕307号），禁止生产、销售的塑料制品如下：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。本项目不属于以上塑料制品。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“四性五不批”相符性分析 表1-4 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，废气采用成熟技术处理，可达标排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目环保手续齐全，并采取有效治理措施。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 （6）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目符合“三线一单”管控要求。本项目不属于纺织印染（数码喷印）等行业。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。; 本项目不属于工业涂装企业。; 符合. 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 基本符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，尽可能减少无组织排放，收集效率约80%。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。; 本项目不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经活性炭吸附处理后排放，吸附效率约70%。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业，且企业也不存在应急旁路排放。; 符合. - 《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 对照《浙江省臭氧污染物防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号），与本项目有关的要求符合性分析见下表。 表 1-7 《浙江省臭氧污染物防治攻坚三年行动方案》符合性分析表 内容; 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合要求. 低效 治理 设施 改造 升级 相关 要求; 1; 对于采用低效VOCs治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求，不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。; 本项目废气采用活性炭吸附装置处理，不属于低效的VOCs治理设施。; 符合. 2; 采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10—15%计算。吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过80%。对于含有较多漆雾的喷涂废气，不宜采用单一水喷淋预处理，应采用多级干式过滤措施，末道过滤材料的过滤等级不应低于F9，并根据压差监测或其他监测方式，及时更换过滤材料。; 本项目废气处理按《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。选用颗粒状活性炭，颗粒状活性炭的碘值不低于800mg/g。本项目废气温度不超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不超过80%，并能走到及时更换。; 符合. 3; 新建、改建和扩建涉VOCs项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。; 本项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效废气治理设施。; 符合. VOCs无组织排 放控 制相 关要 求; 1; 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089—2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。; 本项目在生产时尽量做到关闭门窗，减少废气无组织排放。; 符合. 2; 根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪; 要求企业根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放管控。企业加强生产设备的检查和维修，确保不产生跑冒滴漏等现象，从而完善非正常工况VOCs管控。; 符合. 8、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 浙江省生态环境厅于2021年11月发布了《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，本项目属于塑料行业，会产生恶臭异味，因此本项目与该指南中的表D.3塑料行业排查重点与防治措施符合性进行分析，具体见下表。 表1-8 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析表 序号; 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 生产工艺环保先进性; 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备。; 本项目设备采用水冷，无风冷工艺。; 符合. 2; 生产设施密闭性; 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施。; 本项目注塑吹塑采用局部气体收集措施。; 符合. 3; 废气收集方式; 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s。; 本项目废气产生点位控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 4; 危废库异味管控; ① 涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； ② 对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施。; 本项目涉异味的危险废物密封储存于危险废物贮存仓库内。其中 液态危废采用外观整洁良好的密闭包装桶，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，确保异味气体不外逸。; 符合. 5; 废气处理工艺适配性; ① 采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理； ② 高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一；; 本项目采取用活性炭吸附工艺，定期更换活性炭，从而保证吸附效率。; 符合. 6; 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ 944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 本项目采用适合的末端治理技术，并加强企业运行管理，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州亚泰包装容器有限公司成立于2002年3月12日，2017年在河上镇紫东村新建厂区并整体搬迁至河上镇紫东村，于2017年通过萧山区环保局审批（萧环建[2017]471号文进行了批复，审批规模为年产600万只塑料中空容器）。该项目于2018年进行了三同时验收。 现因发展需要在现在厂区西侧新征工业用地9367平方米，并新建2幢工业厂房（总建筑面积23308.54平方米），新增生产设备并扩大生产规模，新增年产1600万只食品级塑料包装容器。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 本项目组成表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 新建2幢工业厂房（总建筑面积23308.54平方米），新增生产设备并扩大生产规模，新增年产1600万只食品级塑料包装容器. 辅助工程; /; 新建2个办公室，并共用现有项目办公楼. 储运工程; 仓库; 均采用汽车运输出入厂。新建成品仓库，原料仓库依托现有项目原料仓库. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 本项目用水采用自来水，采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道流入附近地表水体。设备冷却水和水喷淋水循环使用，定期添加，无工业废水排放。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 有机废气采用集气罩收集，采用2套（1F设一套，2F设一套）水喷淋+活性炭吸附处理后高空排放（排气筒数量2个，高度15米，编号DA002和DA003）。 粉碎粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后高空排放（排气筒数量1个，高度15米，编号DA004）。. 废水; 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废经收集后出售给废旧物资回收部门回收。. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 已批生产规模; 新增或减少的规模; 本项目实施后规模. 塑料中空容器; 600万只/a; 0; 600万只/a. 食品级塑料包装容器; 0; 1600万只/a; 1600万只/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 已批数量; 本次新增; 项目最终; 备注. 1; 中空成型机; SPJC-5LQTF、PTB-90、TDB-25A、TDB-50A; 25台; 27台; 52台; 吹塑加工，用于吹塑容器. 2; 注塑成型机; TT1-190F2V11、TT1-190F2V11; 12台; 18台; 30台; 注塑加工容器的盖子. 3; 粉碎机; QL-600、QL-500; 6台; 34台; 40台. 4; 水泵; -; 4台; 12台; 16台. 5; 气泵; EV76; 1台; 5台; 6台. 6; 拌料机; ZHL-V500、WSQB; 3台; 11台; 14台. 7; 冷却塔; -; 2座; 6座; 8座. - 本项目设备产能原料符合性分析 序号; 设备名称; 平均每台设备每天用原料（PE塑料）; 新增台数; 年工作时间; 年用量; 备注. 1; 中空成型机; 0.98t; 27台; 300d; 7938t/a; 吹塑加工，用于吹塑容器. 2; 注塑成型机; 0.2t; 18台; 300d; 1080t/a; 注塑加工容器的盖子. 3; 合计; 9018t/a. 注：其中1F设中空成型机16台，原料用量为7938/27*16=4704t/a,2F 设中空成型机11台和注塑机，原料用量为4314t/a。即1F原料用量占比52.16%，2F原料用量占比47.84%。 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源现有用量; 主要原辅材料及能源新增用量; 主要原辅材料及能源最终用量; 备注. 1; PE塑料（新料）; 7200t/a; 9000t/a; 16200t/a. 2; 色母粒; 10.4t/a; 18t/a; 28.4t/a. 3; 液压油; 0.6t/a; 0.75t/a; 1.35t/a; 25kg/桶，用于设备液压系统. 4; 水; 3757.5t/a; 4696.875t/a; 8454.375t/a. 5; 电; 120万KW.h/a; 150万KW.h/a; 270万KW.h/a. 聚乙烯（PE）塑料是由乙烯聚合而成的，其具有耐低温、优异的化学稳定性、成型佳、强度高等诸多性能，在生活中常用于农膜、包装、管材、日用制品等领域。 液压油：本产品为混合物，主要成分包括高度精炼的矿物油和石油添加剂。透明油状液体，浅黄色至棕色 ，无气味或略带异味，用于机床等工业设备中、低压液压系统的润滑。 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目新增劳动员工150人，正常情况下实行两班制生产，平均日工作24小时，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和设备冷却用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。生活用水量按照100L/人·d计，新增年生活用水量为4500t。设备冷却水和废气处理喷淋用水量类比现有项目，设备冷却水补充水量约为0.625t/d，则本项目新增冷却水补水量约为187.5t/a。废气处理喷淋补充水量约为0.03125t/d，折合9.375t/a。 900 生活用水 4500 3600 4696.875 污水管网 187.5 187.5 设备冷却用水 9.375 9.375 废气处理喷淋水 图2-1 本项目（扩建部分）用水平衡图（单位：t/a） （2）排水 项目排水实行雨污分流制。设备冷却水、废气处理喷淋水对水质要求不高，可循环使用，不需要更换。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目新建2幢厂房，均为4F。其中西面那幢1F-4F均为成品仓库，东面那幢1F为粉碎车间、拌料车间、吹塑车间；2F为办公室、注塑车间、吹塑车间、拌料车间；3-4F均为成品仓库。危废车间和原料仓库依托现有项目，与现有项目共用。平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 废气 图2-2 本项目工艺流程及产污环节 工艺说明：以PE塑料粒子为主要原料，塑料粒子、色母粒经拌料机拌料后进入注塑成型机或中空成型机，通过电加热到190℃-220℃，将原料熔融，冷却后即成产品。本项目产生的不合格品以及边角料可经粉碎机粉碎成粒状或片状后，重新作为原料回用。 2.2.2环境影响因素分析 1、本项目废气主要为塑料加工有机废气和粉碎产生的粉尘。 2、本项目冷却水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为废包装材料、废活性炭、废液压油、废液压油桶和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; --. G2; 粉尘; 粉碎; 颗粒物; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 废包装材料; 原料拆包; 塑料袋; --. S3; 废活性炭; 废气处理; 失效的活性炭、有机物; --. S4; 废油; 液压系统换油; 矿物油. S5; 废油桶; 液压油使用; 铁、矿物油. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 杭州亚泰包装容器有限公司2017年在河上镇紫东村新建厂区并整体搬迁至河上镇紫东村，于2017年通过萧山区环保局审批（萧环建[2017]471号文进行了批复，审批规模为年产600万只塑料中空容器）。该项目于2018年进行了三同时验收。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），现有项目属于登记管理类别，企业于2020年3月进行固定污染源排污登记，登记编号：9133010973685544XA001W。 根据已批项目环评报告、验收报告和实际调查，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： - 现有项目基本情况、产品、设备、原辅材料和能源 - 项目组成表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 年产600万只塑料中空容器. 辅助工程; /; 设有办公楼. 储运工程; 仓库; 均采用汽车运输出入厂，设有原料和成品仓库. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 本项目用水采用自来水，采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道流入附近地表水体。设备冷却水和水喷淋水循环使用，定期添加，无工业废水排放。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 有机废气采用集气罩收集，采用水喷淋+活性炭吸附处理后高空排放（排气筒数量1个，高度15米，编号DA001）。. 废水; 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废经收集后出售给废旧物资回收部门回收。. - 生产规模及产品方案 产品名称; 审批生产规模; 实际规模. 塑料中空容器; 600万只/a; 600万只/a. - 主要设备一览表 单位：台 序号; 名称; 审批数量; 实际数量. 1; 中空成型机; 25台; 25台. 2; 注塑成型机; 12台; 12台. 3; 粉碎机; 6台; 6台. 4; 水泵; 4台; 4台. 5; 气泵; 1台; 1台. 6; 拌料机; 3台; 3台. 7; 冷却塔; 2座; 2座. - 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源审批用量; 主要原辅材料及能源实际用量. 1; PE塑料（新料）; 9000t/a; 7200t/a. 2; 色母粒; 13t/a; 10.4t/a. 3; 液压油; 0; 0.6t/a. 4; 水; 6600t/a; 3757.5t/a. 5; 电; 20万KW.h/a; 120万KW.h/a. 现有项目用水为生活用水和设备冷却用水、废气处理喷淋水。所需用水由萧山区自来水公司提供。 720 生活用水 3600 2880 污水管网 3757.5 150 150 设备冷却用水 7.5 7.5 废气处理喷淋水 图2-3 现有项目用水平衡图（单位：t/a） 3、现有项目已批生产工艺流程及产污环节如下 图2-4 现有项目工艺流程及产污环节 工艺流程说明： PE塑料与色母粒经拌料、注塑或中空成型、检验后即可。 - 现有项目污染物排放达标分析 本环评根据2023年10月企业自行委托杭州人安检测科技有限公司监测的有组织废气、厂界噪声检测结果和2018年三同时验收监测时的无组织废气、外排废水检测结果进行污染物排放达标分析。 - 2023年企业自行监测废气有组织监测结果 - 2023年企业自行监测厂界噪声监测结果 - 2018年3月19日三同时验收废气无组织监测结果 周期; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 厂区东侧（★1）; 1.85; 1.45; 2.02. 厂区南侧（★2）; 1.65; 1.77; 1.81. 厂区西侧（★3）; 1.73; 1.47; 1.76. 厂区北侧（★4）; 1.91; 1.85; 1.78. - 2018年3月20日三同时验收无组织废气监测结果 周期; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 厂区东侧（★1）; 1.88; 1.56; 1.71. 厂区南侧（★2）; 1.44; 1.54; 1.52. 厂区西侧（★3）; 1.45; 1.54; 1.49. 厂区北侧（★4）; 1.46; 1.40; 1.48. 根据监测报告，非甲烷总烃排放能满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相关标准。厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 - 2018年3月19日三同时验收生活污水检测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 周期; 采样点位; 项目名称 性状描述; pH值; 化学 需氧量; 氨氮; 悬浮物; 动植物油类. 第一周期; 生活污水排放口第一次; 微黄微浑; 7.90; 332; 21.9; 104; 55.1. 生活污水排放口第二次; 微黄微浑; 7.62; 371; 19.1; 128; 58.8. 生活污水排放口第三次; 微黄微浑; 7.83; 349; 25.4; 116; 48.0. 生活污水排放口第四次; 微黄微浑; 7.44; 341; 23.3; 112; 60.4. - 2018年3月20日三同时验收生活污水检测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 周期; 采样点位; 项目名称 性状描述; pH值; 化学 需氧量; 氨氮; 悬浮物; 动植物油类. 第二周期; 生活污水排放口第一次; 微黄微浑; 7.51; 344; 22.6; 104; 52.4. 生活污水排放口第二次; 微黄微浑; 7.48; 368; 26.1; 116; 59.3. 生活污水排放口第三次; 微黄微浑; 7.69; 315; 27.6; 100; 55.5. 生活污水排放口第四次; 微黄微浑; 7.84; 309; 24.1; 100; 61.7. 根据验收报告，监测周期内，生活污水排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准。 5、现有项目主要污染源和治理措施如下： - 现有项目主要污染源环评审批量汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 注塑吹塑; 非甲烷总烃; 3.15t/a; 0.2835t/a，3.9mg/m3. 水污染物; 员工生活; 生活 污水; 废水量; 2880t/a; 2880t/a. CODCr; 300mg/l 0.863t/a; 60mg/l 0.173t/a. SS; 250mg/l 0.720t/a; 30mg/l 0.086t/a. NH3-N; 25mg/l 0.072t/a; 8mg/l 0.023t/a. 固体污染物; 生产; 废活性炭; 15t/a; 0. 员工生活; 生活垃圾; 36t/a; 0. - 现有项目主要污染源实际产生排放量汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 注塑吹塑; 非甲烷总烃; 0.645t/a; 0.2171t/a，1.02mg/m3. 水污染物; 员工生活; 生活 污水; 废水量; 2880t/a; 2880t/a. CODCr; 300mg/l 0.863t/a; 40 mg/L，0.115t/a. SS; 250mg/l 0.720t/a; 10mg/L，0.029t/a. NH3-N; 25mg/l 0.072t/a; 2mg/L，0.006t/a. 固体污染物; 生产; 废活性炭; 30t/a; 0. 废油; 0.6t/a（设备液压系统液压油一年更换一次）; 0. 废油桶; 0.03t/a（液压油桶年产生量约为24只，单只桶重约1.25kg）; 0. 废包装材料; 8t/a; 0. 员工生活; 生活垃圾; 36t/a; 0. 注：根据有组织废气监测数据，非甲烷总烃平均排放速率0.01225kg/h，年运行时间按7200h计算，则有组织排放量为0.0882t/a，按收集效率80%，处理效率82.9%推算，则废气产生量为0.645t/a，无组织排放量为0.1289t/a，总排放量为0.2171t/a。. - 现有项目治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施; 是否符合环保要求. 大气 污染物; 注塑吹塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集，活性炭吸附后15m高空排放; 废气收集后经活性炭+水喷淋处理后15m高空排放; 符合. 水污 染物; 员工生活; 生活污水; 经地埋式生化处理装置处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表1中直接排放标准后排放。; 生活污水经化粪池处理后达到执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准纳管排放。另外，项目冷却水、喷淋水全部循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。; 符合. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 符合. 生产; 废活性炭; 委托有资质单位处理，不外排; 委托有资质单位处理，不外排; 符合. 废油; 原环评编制较早，未提及; 委托有资质单位处理，不外排; 符合. 废油桶; 原环评编制较早，未提及; 委托有资质单位处理，不外排; 符合. 废包装材料; 原环评编制较早，未提及; 出售给物质公司综合利用; 符合. 6、现有项目总量核算 - 现有项目实际排放总量与核定排放总量对比 单位：t/a 污染物; 原审批排放量; 实际排放总量. VOCs; 0.28; 0.2171. CODCr; 0.173; 0.115. NH3-N; 0.023; 0.006. 根据上表可知，实际排放量未超过已批总量。 7、现有项目存在问题及整改要求 现有项目已通过环评审批、三同时竣工验收，已按要求进行排污登记，且各项废水、废气、噪声均达标排放，固废也得到合法处置，故现有项目不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D 中的参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; TVOC; 8 小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2022年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 6.56; 60; 10.9; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.7; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 34.11; 40; 85.3; 达标. 98%百分位24小时均值; 86; 80; 107.5; 超标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 55.29; 70; 79.0; 达标. 95%百分位24小时均值; 125; 150; 83.3; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 32.57; 35; 93.1; 达标. 95%百分位24小时均值; 82; 75; 109.3; 超标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1089; 4000; 27.2; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 132; 160; 82.5; 达标. 上述监测数据可知：监测点中除 NO2 第98百分位数日平均浓度及PM2.5第95百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。NO2、PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 本项目涉及的特征污染物无国家、地方环境空气质量标准，根据编制技术指南，无需进行监测。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015)，项目附近水体为Ⅲ类功能区。本次环评引用杭州智慧河道云平台上发布的永兴河（河上段)白堰桥监测的数据（2021年4月-8月)，监测数据统计结果见下表。 - 西山排涝河（河上段）地表水水质监测结果 单位：pH 除外 mg/L 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2021年4月-8月; 1#永兴河（河上段） 白堰桥监测断面; 7.33; 3.8; 0.11; 0.268. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托杭州人安检测科技有限公司对敏感点处声环境进行了监测。 （1）测点布置 具体监测点位见附图6。 （2）监测时间 2023年10月18日。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用AWA6228+型多功能声级计（RAYX-356、129） 型声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 敏感点声环境监测结果 单位：dB(A) - 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 根据噪声现场监测结果可知，各监测点位声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 相对生产车间距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 紫东村; 230964.07，3319817.64; 东; 18m; 30m; 住户; 约84户; 二类环境空气功能区. 紫东村; 230654.59，3320292.01; 西北; 142m; 160m; 住户; 约12户; 二类环境空气功能区. 紫东村; 230605.16,3319472.37; 南; 350m; 355m; 住户; 约205户; 二类环境空气功能区. 3.2.2声环境 据调查，本项目厂界50m范围内声环境评价范围内保护目标见下表。 - 声环境保护目标基本情况 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 相对生产车间距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 紫东村; 230964.07，3319817.64; 东; 18m; 30m; 住户; 约9户; 2类声环境功能区. 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目生产过程中有塑料有机废气排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值。厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60（所有合成树脂）; 4. 颗粒物; 20（所有合成树脂）; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）; 0.3 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）; -. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; 70; ≤8①. GB18918-2002 一级A标准和 DB33/2169-2018中表1排放限值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（ 4）1; 10（15）1; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，1括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dBA，夜间≤55dBA。 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs、烟粉尘。 3.4.2总量建议值和调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目总量一览表 污染物名称; 原审批排放量（t/a）; 扩建后全厂排放量（t/a）; 增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）; 替代比. VOCS; 0.2835; 2.3991; 2.1156; 4.2312; 1:2. 烟粉尘; 0; 0.013; 0.013; 0.026; 1:2. COD; 0.173; 0.259; 0.086; -; -. NH3-N; 0.023; 0.013; -0.01; -; -. 由上表可知，新增的 VOCs、烟粉尘总量主要通过区域平衡削减替代，由杭州市生态环境局萧山分局核准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期扬尘分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。企业应加强施工管理，合理安排砂石料搅拌与建筑材料的堆放场地，建议企业应加强施工管理，对施工粉尘采取如下防治措施： 1）对于车辆行驶扬尘 ①加强施工车辆管理，对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫，要求施工现场出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率为100%； ②运输土石方及粉料等施工车辆采取加蓬覆盖，严禁物料沿途抛洒、掉落；运输建筑渣土等车辆密闭率100%； ③硬化施工便道路面，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 2）对于风力扬尘 ①根据年主导风向和敏感点的相对位置，合理布置施工现场，即砂石、土石方、粉料等物料堆放区应尽量远离周边环境敏感点； ②分区分类统一堆存物料，建设施工场地内水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料应存入库、池内，遮盖率达100%，建设施工场地主要道路硬化率100%； ③开挖的土石方应及时回填，不能及时外运的应采取植草复绿、加蓬覆盖和洒水等措施，防治扬尘的产生，裸露的地面未能及时开发建设，应同开挖的土石方一样植草复绿，建设施工现场余土集中堆放，采取固化、复盖、绿化等措施落实率为100%； ④建筑施工时，外围应采用密目网围护，抑制建筑施工过程扬尘的产生，严禁敞开式作业，外脚手架密目式安全网安装率达100%，遇有6级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应立即停止施工作业； ⑤楼层内的建筑垃圾等物料，必须采用相应容器垂直清运或管道清运，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘； ⑥使用商用混凝土，严禁现场搅拌作业；⑦遇有6级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应立即停止施工作业； ⑧实施扬尘控制措施和专项方案编审提升行动。建设单位在开工前应当针对工程特点和环境影响评估报告，组织设计、施工、监理等单位制定完善的建筑施工现场扬尘控制措施。 建设单位在严格落实以上各项扬尘防治措施基础上，本项目施工扬尘对周边及沿线等空气环境影响较小。 2、施工期水污染分析 施工期间的废水主要有混凝土的保养水、地面冲洗水，打桩泥浆水，设备冲洗水和施工人员的生活污水等。施工期间混凝土保养水、地面冲洗水和设备冲洗水与打桩产生的泥浆水必须经过自然沉淀处理后，上清液汇同生活污水，纳入市政污水管网，送至城市污水处理厂处理达标后排放。沉淀下来的泥浆废水应直接委托有资质的单位收集后由密闭槽车外运至城管部门指定的区域消纳。项目施工期产生的生活污水建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3、施工期固废环境影响分析 建筑施工过程中，将产生一定量的建筑废弃物和装修废弃物，同时在建设施工期间需要挖土，运输弃土、各种土筑材料，如砂石、水泥等。要求施工单位规范运输，不能随意撒落、倾倒堆放建筑垃圾和装修废弃物，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，委托有关有资质的部门清运。 同时，在施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，对环境产生的影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，必须控制在白天使用，尽量减少对周围环境的影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，施工单位提出书面申请，经有关部门批复同意后进行施工，并尽量缩短工期。 对不同施工阶段，应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。 总之，施工期的环境影响基本上属于暂时性影响，只要施工单位能够落实上述环保措施，文明施工，其对环境的影响可以控制在允许的范围内。且在施工期结束后，这些影响会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 - 本项目废气主要为塑料加工有机废气和粉碎产生的粉尘。 - （1）有机废气 - 因本项目产品主要为塑料管状，因此参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》（1.1 版）中塑料行业中塑料皮、板、管材制造工序的废气排放系数，非甲烷总烃排放系数为0.539kg/t原料。 - 本项目塑料粒子、色母粒总年用量9018t，次品和边角料占比2%，需要再次注塑吹塑，则注塑吹塑过程非甲烷总烃产生量为4.958t/a。要求生产车间相对封闭，有机废气采用集气罩收集，采用水喷淋+活性炭吸附处理后15米高空排放。集气罩收集效率约80%，吸附效率70%计，则处理后，合计非甲烷总烃的有组织排放量约为1.190t/a，排放速率为0.165kg/h；非甲烷总烃的无组织排放量约为0.992t/a，排放速率为0.138kg/h（年工作7200h）。 - （2）粉尘 本项目塑料粒子、色母粒总年用量9018t，次品和边角料占比2%，经粉碎机粉碎后全部回用于生产。次品和边角料产生量合计为180.36t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，废PE/PP干法破碎状态下颗粒物产生量为375g/t-原料，则粉碎粉尘产生量约为0.068t/a。要求企业在粉碎机上方设置集气罩，集气效率以85%计，布袋除尘器除尘效率取95%。收集后粉尘采用布袋除尘器除尘后通过15m高的排气筒排放，则处理后，粉尘的有组织排放量约为0.003t/a，排放速率为0.003kg/h；粉尘的无组织排放量约为0.010t/a，排放速率为0.085kg/h（年工作1200h） - （3）恶臭 - 注塑、吹塑过程会产生其他异味气体，本项目均以臭气浓度表征。类比同类企业，远离车间约10m以上，则基本感知不到臭味。因此企业加强车间通风换气，臭气经稀释后，对周边环境影响较小。 - （4）风量计算 单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；（a×b）为集气罩集气面积，单位为m2；V0污染源气体流速，一般在0.3m/s~0.5m/s，本次评价取值0.4m/s。 - 本项目产污工段集气罩所需风量汇总表 位置; 设备; 集气罩尺寸; 集气罩吸风量（m3/h）; 设备数量（台）; 总吸风量（m3/h）. 1F; 中空成型机16台; 0.8m×0.6m; 691.2; 16; 11059. 2F; 中空成型机11台; 1m×0.5m; 691.2; 11; 7603. 注塑成型机18台; 0.5m×0.3m; 216; 18; 3888. 合计; 11491. 1F; 粉碎机34台; 0.4m×0.3m; 172.8; 34; 5875.2. - 由上表可知，本项目共新增2套有机废气处理装置（1F设一套，2F设一套）、一套粉尘处理装置，每套有机废气处理装置风量均取值12000m3/h；粉碎粉尘收集所需风量取值6000m3/h。 - 污染源强统计和排放口情况 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; 4.958; 有组织DA002; 12000; 0.621; 0.086; 7.2. 有组织DA003; 12000; 0.569; 0.079; 6.6. 无组织; -; 0.992; 0.138; -. 粉碎; 颗粒物; 0.068; 有组织DA004; 6000; 0.003; 0.003; 0.5. 无组织; -; 0.010; 0.085. 注：根据表2-4分析，1F原料用量占比52.16%，2F原料用量占比47.84%。有组织废气产生量按原料用量比计算。 单位产品非甲烷总烃排放量分析： 根据统计，本项目非甲烷总烃废气的有组织排放量合计约为1.190t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.13kg/t产品，满足大气污染物特别排放限值（0.3kg/t产品）要求。 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA002; 有机废气 排气筒（1F有机废气）; 230799.05; 3319862.93; 15; 0.6; 常温; 7200; 非甲烷总烃. DA003; 有机废气 排气筒（2F有机废气）; 230787.98; 3319820.60; 15; 0.6; 常温; 7200; 非甲烷总烃. DA004; 粉碎粉尘废气 排气筒; 230828.91; 3319843.45; 15; 0.4; 常温; 1200; 颗粒物. 2、污染治理措施可行性分析 据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料零件及其他塑料制品制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃”，颗粒物的污染治理可行技术为“袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”。 故本项目有机废气采用活性炭吸附，粉尘采用布袋除尘处理，均属于可行技术。. 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 排气筒编号; 污染物种类; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. DA002; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.086; 7.2; -; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. DA003; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.079; 6.6; -; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. DA004; 粉尘; 颗粒物; 0.003; 0.5; -; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 本项目有组织废气排放均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放标准。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 塑料加工1F; 1F废气处理装置失效; 0.287; 23.9; 1h; 1次; 立即停止生产， 进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 塑料加工2F; 2F废气处理装置失效; 0.267; 22.25; 1h; 1次. 粉碎; 除尘装置失效; 0.048; 8; 1h; 1次. 5、大气环境影响分析结论 项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放，另外，项目离环境保护目标较远，在落实本环评提出的各项措施前提下，对环境影响较小。 4.2.2废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活用水量类比现有项目，按照100L/人·d计，年生活用水量为4500t，年排放生活污水为3600t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 1.08t/a、SS 0.9t/a、NH3-N 0.09t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 3600; 300; 1.08; 化粪池; --; 达标排放; 3600; 40; 0.144; 7200. 氨氮; 25; 0.09; --; 2; 0.007. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.21004; 29.979413; 0.36; 间歇; 24小时; 钱江污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，新增废水排放量为12t/d（即3600t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置 A2/O 工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生产废水、生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 - 噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，且集中在新建生产厂房，本次评价噪声源原点以新建生产厂房西南角地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 中空成型机16 台 （按点声 源组预测）; 7 2（ 等 效 后 ： 84); 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 45.3; 56.4; 1; 2; 78; 24小时; 20; 52.0; 1m. 中空成型机11 台 （按点声 源组预测）; 7 2（ 等 效 后 ： 82.4); 30.5; 60.5; 9; 2; 76.4; 24小时; 50.4. 注塑成型机18 台 （按点声 源组预测）; 7 2（ 等 效 后 ： 84.5); 53.4; 56.9; 1; 3; 74; 24小时; 48.0. 粉碎机34 台 （按点声 源组预测）; 72（ 等 效 后 ： 87.3); 43.2; 10.0; 1; 2; 81.3; 白天4小时（不固定）; 55.3. 水泵（12 台按点声 源组预测）; 75（ 等 效 后 ： 85.8); 58.0; 15.2; 1; 4; 73.8; 24小时; 47.8. 气泵（5 台按点声 源组预测）; 75（ 等 效 后 ： 82); 51.9; 15.6; 1; 2; 76; 24小时; 50.0. 拌料机5 台 （按点声 源组预测）; 80（ 等 效 后 ： 87); 37.4; 102.9; 1; 2; 81; 24小时; 55.0. 拌料机6 台 （按点声 源组预测）; 80（ 等 效 后 ： 87.8); 37.4; 100.2; 9; 2; 81.8; 24小时; 55.8. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1#; 1; 22.6; 84.1; 2; 85; 设置减振消声措施; 24小时. 风机2#; 1; 16.1; 50.3; 2; 85; 设置减振消声措施; 24小时. 风机3#; 1; 71.6; 71.3; 1; 82; 设置减振消声措施; 白天4小时（不固定）. 冷却塔1#; 1; 12.3; 33.8; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 冷却塔2#; 1; 11.3; 29.0; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 冷却塔3#; 1; 10.3; 23.9; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 冷却塔4#; 1; 9.6; 19.4; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 冷却塔5#; 1; 8.6; 14.7; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 冷却塔6#; 1; 7.2; 10.2; 1.5; 75; 设置减振消声措施; 24小时. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 本项目噪声对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 位置; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 昼间本底值; 夜间本底值; 昼间预测值; 夜间预测值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 24.2; 23.0; 58; 48; 58.0; 48.0; 60（昼）；50（夜）; 达标. 2; 南厂界; 47.2; 46.3; 57; 46; 57.4; 49.1; 60（昼）；50（夜）; 达标. 3; 西厂界; 26.7; 26.0; 56; 44; 56.0; 44.1; 60（昼）；50（夜）; 达标. 4; 北厂界; 45.9; 45.0; 55; 44; 55.5; 47.5; 60（昼）；50（夜）; 达标. 5; 紫东村; 35.5; 33.7; 53.4; 42.4; 53.5; 42.9; 60（昼）；50（夜）; 达标. 6; 紫东村; 28.1; 27.1; 52.2; 43.1; 58.0; 43.2; 60（昼）；50（夜）; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减和厂房隔声后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工150人，生活垃圾产生量约45t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为废包装材料、废活性炭、废液压油、废液压油桶。类比现有项目，废包装材料产生量约10t/a。 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192 号) 的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T 3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量低于10000≤Q<20000m3/h，初始浓度为0-200mg/m3 时，活性炭最少装填量为1.5t。因此，本项目单套活性炭每次装填量总计1.5t/次，共2套装置。本项目废气处理设施运行时长约7200h/a，则最小装填量为7200/500*3t= 43.2t/a，经前述活性炭核算，需吸附有机废气的活性炭用量为46t/a(其中包含被吸附的废气约2.8t/a)。废活性炭属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 项目设备液压系统液压油一年更换一次，会有废液压油产生，产生量约为0.75t/a，属于危险废物，经原料桶密封收集后委托有资质的单位进行回收处理。废液压油桶年产生量约为30只，单只桶重约1.25kg，则项目废液压油桶产生量为0.0375t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类型; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; /; 45. 2; 废包装材料; 原料拆包; 固; 塑料袋; 一般固废; /; /; 10. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 失效的活性炭、有机物; 危险固废; 900-041-49; HW49; 46. 4; 废油; 液压系统换油; 液; 矿物油; 危险固废; 900-217-08; HW08; 0.75. 5; 废油桶; 液压油使用; 固; 铁、矿物油; 危险固废; 900-249-08; HW08; 0.0375. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟新增1个一般固废仓库，危险固废依托现有已建仓库。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 ①产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施；②采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；④产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；⑤企业委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 废包装材料; 新建厂房1F; 80m2. （2）危险固废 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 现有厂区东南角，与现有项目共用; 160m2; 桶装; 2t; 3个月. 废油; HW08; 桶装. 废油桶; HW08; -. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 注塑、吹塑; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 本项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭、废液压油、废液压油桶）; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.2; 11.7; 50; 0.23. 由上表可见，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是注塑吹塑设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。项目的实施一定程度上会造成水土流失，但该影响将随工程建设期的结束而终止。通过水保措施后水土流失不会很大，对生态环境影响较小。 1、措施 （1）施工期应尽量避开雨季。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 2、预期效果 弃土弃渣再利用不仅减少了工程弃渣，减少了施工期产生的水土流失量。 4.2.8环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.9环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、废气处理装置、布袋除尘器等; 45. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 6. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 8. 4; 固废治理措施; 危废仓库、危废处置费用等; 5. 5; 合计; ——; 64. 合计本项目“三废”治理投资64万元，项目总投资6400万元，环保投资占项目总投资的1%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 塑料有机废气（非甲烷总烃） | 有机废气采用集气罩收集后水喷淋+活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  | DA003 | 塑料有机废气（非甲烷总烃） | 有机废气采用集气罩收集后水喷淋+活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  | DA004 | 粉碎粉尘（颗粒物） | 粉尘采用集气罩收集布袋除尘器处理后15米高空排放。 | 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界 | 塑料有机废气（非甲烷总烃、颗粒物） | / | 厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内 | 塑料有机废气（非甲烷总烃） | / | 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭、废液压油、废液压油桶属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州亚泰包装容器有限公司因发展需要在现在厂区西侧新征工业用地9367平方米，并新建2幢工业厂房（总建筑面积23308.54平方米），新增生产设备并扩大生产规模，新增年产1600万只食品级塑料包装容器。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.2171 | 0.2835 | 0 | 2.182 | 0 | 2.3991 | +2.182 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
| 废水 | 废水量 | 2880 | 2880 | 0 | 3600 | 0 | 6480 | +3600 |
|  | COD | 0.115 | 0.173 | 0 | 0.144 | 0 | 0.259 | +0.144 |
|  | 氨氮 | 0.006 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | +0.007 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | +10 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 30 | 15 | 0 | 46 | 0 | 76 | +46 |
|  | 废油 | 0.6 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.35 | +0.75 |
|  | 废油桶 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0675 | +0.0375 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①