杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目阶段性(第一阶段)环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州萧飞环保科技有限公司

2023年9月

目  录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、 工程建设情况..................................................................................4

3.1地理位置及平面布置......................................................................................4

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料	5

3.4建设项目生产设备	6

3.5生产工艺情况介绍	7

3.5.1工艺流程	7

3.6.1项目产品方案	8

四、环境保护设施.	10

4.1污染物治理/防治措施	.10

4.2环保设施投资	23

4.3环评批复意见落实情况表	24

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	.27

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议.	27

5.2审批部门审批决定（萧环建[2022]149号）	28

六、 验收执行标准	.29

6.1废水.	29

6.3噪声	29

6.4固废	30

6.5总量控制指标	30

七、验收监测内容.	31

7.1验收监测内容和频次.	31

八、质量保证及质量控制.	32

8.1监测分析方法.	32

8.2监测仪器分析	33

8.3人员资质	33

8.4质量保证及质量控制	33

九、验收监测工况.	34

1、验收检测期间运行工况.	34

2、污染物达标排放监测结果	34

十、验收监测结论及建议.	40

10.1验收监测结论.	40

10.2建议	41

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记.	45

# 一、验收项目概况

杭州萧飞环保科技有限公司注册地址位于萧山区义桥镇田丰村，主要从事废矿物油（废物类别HW08中的900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）的回收中转，通过与相关的汽车修理厂签订协议，从相关的汽修厂等收集回收废矿物油，并进一步进行储存，建立台帐，最终委托有处理资质的单位进行处理利用，项目本身不涉及废油处理加工利用业务。企业2015年5月委托浙江商达环保有限公司编制《杭州萧飞环保科技有限公司年回收仓储3000吨废矿物油新建项目环境影响报告书》，并于2016年3月30日杭州市生态环境局萧山分局审批，批文号为：萧环建[2016]210号，审批规模为年回收仓储废矿物油3000吨，主要生产设备为废矿物油储罐6个，单罐容积为30m³。该项目于2016年10月进行了三同时验收，批文号为萧环验【2016】188号。

后因发展需要拟整体搬迁至戴村镇戴村村后郑268号2幢，租用杭州艾龙健身器材有限公司工业用房2022平方米，搬迁后扩大回收仓储废矿物油规模，由3000t/a扩增至6480t/a（迁建后废矿物油最大贮存量216t），并增加其他危险废物回收、贮存21360t/a（迁建后其他危险废物最大贮存量712t）。回收后的危险固废交由有资质的危废处置公司处置。

搬迁后涉及的危险固废包括HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW29含汞废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂。

该项目于2022年10月13日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，获得“关于杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2022]149号），项目内容为扩大回收仓储废矿物油规模，由3000吨扩增至6480吨(最大贮存量216吨)、并增加其他危险废物回收、贮存21360吨(具体危险废物类别详见环评报告第23-25页表2-3,最大贮存量为712吨)。主要设备有30立方米储罐8只、事故应急池1个、油泵4个、应急泵1个、油槽2个、运输车10辆、围堰1个。

项目于2022年12月开工建设，2023年4月部分竣工，2023年4月-2023年7月调试生产，2023年7月5日领取排污许可证，证书编号：91330109MA27XAFXX J001U。

2023年8企业编制了《杭州萧飞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年8月14日通过专家验收（验收意见附件），并在2023年9月5日在杭州市生态环境局萧山分局备案（编号：330109-2023-038-M）。

杭州萧飞环保科技有限公司于2023年4月委托浙江杭邦检测技术有限公司进行验收监测工作。浙江杭邦检测技术有限公司于2023年04月18日-04月19日和2023年05月25日-05月26日进行了现场勘查，采集样品。根据检测数据、企业生产情况调查的基础上，我公司编写了本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03）

5、杭州天添环保设计有限公司编制《杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表》，2022年8月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环建[2022]149号《关于杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函》，2022年10月；

- 7、浙江杭邦检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号：HJ23042)；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号，关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知，2009年12月；

- 9、生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知“环办环评函[2020]688号”（2020年12月13日）；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州萧飞环保科技有限公司位于萧山区戴村镇戴村村后郑268号2幢。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目

- 建设单位：杭州萧飞环保科技有限公司

- 项目性质：迁扩建

- 项目投资情况：50万元

- 生产安排与劳动定员：员工7人，实行白班制作业，平均日工作8小时，年工作300天。不设置食堂和宿舍。本项目危险废物储存时间为365d/年，24h/天。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料一览表

| 序号 | 废物类别 |  | 审批最大贮存量t | 审批年周转量 t/a | 预计年周转量 t/a | 验收期间（4-5月）实际周转量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW49 其他废物 |  | 150 | 4500 | 250 | 37.3357 |  |
| 2 | HW31 含铅废物 |  | 100 | 3000 | 150 | 24.65 |  |
| 3 | HW12 染料、涂料废物 |  | 80 | 2400 | 50 | 8.04 |  |
| 4 | HW06 废有机溶剂与含机溶剂废物 |  | 8 | 240 | 1 | 0.0175 |  |
| 5 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 储存于储罐的废矿物油（本项目收集的废矿物油来源自汽车维修保养行业的更换下来的废机油，以及机械设备更换的废润滑油） | 216 | 6480（3000t/a为汽车维修废机油，3480t/a为机械设备更换的废润滑油） | 6000 | 939.035 |  |
|  |  | 其他 | 92 | 2760 |  |  |  |
| 6 | HW05 木材防腐剂废物 |  | 3 | 90 | 0 | 0 | 目前尚未收储、本次验收不涉及 |
| 7 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 |  | 100 | 3000 | 0 | 0 |  |
| 8 | HW02 医药废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 9 | HW03 废药物、药品 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 10 | HW04 农药废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 11 | HW11 精（蒸）馏残渣 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 12 | HW13 有机树脂类废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 13 | HW14新化学物质废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | HW16 感光材料废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 15 | HW17 表面处理废物 |  | 50 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 16 | HW18 焚烧处置残渣 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 17 | HW20 含铍废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 18 | HW21 含铬废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 19 | HW22 含铜废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 20 | HW23 含锌废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 21 | HW24 含砷废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 22 | HW25 含硒废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 23 | HW26 含镉废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 24 | HW27 含锑废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 25 | HW29含汞废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 26 | HW30 含铊废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 27 | HW32 无机氟化物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 28 | HW34 废酸 |  | 38 | 1140 | 0 | 0 |  |
| 29 | HW35 废碱 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 30 | HW36 石棉废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 31 | HW37 有机磷化合物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 32 | HW38有机氰化物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 33 | HW39 含酚废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 34 | HW40 含醚废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 35 | HW45 含有机卤化物废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 36 | HW46 含镍废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 37 | HW48 有色金属采选和冶炼废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 38 | HW50 废催化剂 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |

- 注：本次为阶段性验收。

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 审批数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | V=30m3 | 8个 | 8个 | 无 |
| 2 | 油泵 |  | 4个 | 4个 | 无 |
| 3 | 应急泵 |  | 1台 | 1台 | 无 |
| 4 | 油槽 |  | 2个 | 2个 | 无 |
| 5 | 运输车 | 1T | 10辆 | 10辆 | 无 |
| 6 | 事故应急池（室内） | 54m³ | 1个 | 1个 | 无 |
| 7 | 围堰 | 有效容积165m³ | 1个 | 1个 | 无 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目流程及产污环节如下：

废矿物油     收集运输     油泵抽送    厂内储罐贮存      转运     危废处置单位

图3-1  废矿物油流程及产污环节

其它危险固废     收集运输     厂内原包装贮存     转运       危废处置单位

图3-2其它危险固废流程及产污环节

危险废物物化性质检验与合同签订：本公司在与客户签订正式危废暂存中转合同前，派出专业人员到该企业危废产生现场实地取样，并送至危废最终的处置单位，取得该危险废物样品物理和化学性质的分析报告。根据分析报告，认定该危险废物符合本公司经营许可范围方可接收并与之签订危险废物贮存中转合同。对下列危险废物，不予接收：1）含放射性物质及包装容器；2）爆炸性废物，废炸药及废爆炸物；3）物理化学特性未确定的危险废物；4）在本项目核准的收集、贮存类别之外的危险废物。

收集运输方式：产废单位危险废物暂存到一定量后，通知本公司进行收集。本公司收到产废单位收集通知后，派出专用车辆到达产废单位处，由专业人员核实预定接受的危险废物与危险废物转移联单是否一致、包装是否合格、废物标志标签情况，不符合要求的拒绝接受，符合要求的则进行分类收运、现场计重并记录，之后按规定的运输路线及运输要求转运至本项目贮存库。如遇到不能确定的，委托危废处置机构再进行检验。所有废物收集时包装方式不变（贮存容器由产废单位提供）。

登记注册：危险废物经专用运输车辆经过规定的运输线路运至项目所在厂区大门后，按照要求进行登记注册，办理危废入库手续，填写危废入库单，按照危险废物来源、种类、数量、危险特性、物理形态、入场时间等信息进行详细记录。

危险废物贮存方案：本项目共设置1个危废库（包括废油储罐区和其它危险固废暂存区）。废油桶装运输至厂内后导入油品储罐进行暂存。本项目收集的废矿物油主要来源自汽车维修保养行业的更换下来的废机油，以及机械设备更换的废润滑油，分类装罐，装罐采用油泵抽送，直接将导油管插入油桶进行抽吸送入油品储罐，抽吸后油桶内少量油渣及未抽完的油料倒入油槽，经过滤后用油泵抽吸送至油品储罐。废油导入储罐后相应的油桶（沾染矿物油的废弃包装物）存至HW08贮存区。

其它危险固废入库与转运出库的包装方式均不变，固态危险废物仍以桶装或袋装暂存，液态和半固态危险废物仍以桶装保存，不拆包装、不倒罐。

委托转运：废矿物油至一定暂存量后，通知废矿物油处置单位对暂存的废矿物油进行装车运出，运出由废矿物油处置方负责，为槽罐车运输。废油装车时通过储罐底部出料口与油罐车连接，开启输油泵，将废油泵入油罐车。在油罐车装满或者到达指定外运量的同时，关掉油泵。

3.6项目变动情况

- 3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3产品方案及生产规模

| 名称 | 审批年周转量t | 预计实际年周转量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW49 其他废物 | 4500 | 250 | 除HW49、HW31、HW12、HW06、HW08外，其他废物目前尚未收储、本次验收不涉及 |
| HW31 含铅废物 | 3000 | 150 |  |
| HW12 染料、涂料废物 | 2400 | 50 |  |
| HW06 废有机溶剂与含机溶剂废物 | 240 | 1 |  |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 9240 | 6000 |  |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3，除HW06、HW08、HW12、HW31、HW49外，其它审批的危废验收期间未收集转运，本次为阶段性验收。 |  |  |  |
| 2 | 水 | 541.25t/a | 196.25t/a | / |
| 3 | 电 | 5万kW·h/a | 5万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目排水实行雨污分流制。喷淋塔用水定期补充，不外排。

生活污水排放量为84t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。碱液喷淋塔用水量为5m³，喷淋水循环使用不外排，定期补充喷淋水损耗，根据建设单位提供资料，损耗量约为喷淋用水的5%，则补充水量为0.25t/d（91.25t/a）

图4-1本项目用水平衡图（单位：t/a）

4.1.2废气

本项目运营期间产生的废气为各类危废贮存过程中产生的挥发性有机废气、酸雾和臭气。

将贮存区收集到的废气通过引风机进入碱液喷淋塔，经碱水喷淋作用，使废气中酸性物质成分直接与吸收液接触发生中和反应而去除；之后废气进入干式过滤柜中，经过滤袋的作用去除废气中的水汽等，保证废气处理系统正常、安全、稳定运行；废气经干燥过滤后进入UV光解系统除去异味后进入活性炭吸附箱，废气中的有机化合物被吸附在活性炭表面而去除。最终废气引至1根15m的排气筒排放。

4.1.3噪声

本项目的噪声主要来源于货物装卸噪声、运输车辆噪声、油泵和废气处理设施风机噪声。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

本项目主要为危废收集及贮存，厂区收集的危废和产生的次生危废均贮存于危废库中。生活垃圾袋装化收集堆放。危险固废、生活垃圾分别收集、贮存，不混放。在危废储存方面，建设项目采取措施如下：

危废仓库总占地面积1620m²，主要作为废油储罐区（270m²）和其它危废贮存区（1350m²），废油储罐区设置8个储罐，具体仓库分布情况详见下图。

图4-2仓库分布情况图

根据我公司自查，厂区危险废物库建设与环评报告一致。本项目收集的危废和项目产生的次生危废均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定，分类收集，单独分装，盛装使用专用容器内，并在容器外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。危险废物储存设施与《《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及修改单中相关要求符合性分析如下：

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。本项目已按照环评要求落实上述固废污染防治措施，固体废物综合处置率达100%。

表4-1危废库建设核查情况表

| 序号 | 要求 |  |  | 落实情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存设施选址要求 |  | 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 | 设施位于萧山区戴村镇戴村村后郑268号2幢，属于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元ZH33010920011，已于2022年10月13日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，获得“关于杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2022]149号） | 符合 |
|  |  |  | 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 |  | 符合 |
| 2 | 贮存设施污染控制要求 | 一般规定 | 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 | 暂存的危废全部安置在危废仓库内，其中HW08采用储罐存储，储罐安置在围堰内。其他液体类采用桶装，桶下设有防漏托盘，固体危废采用袋；各类危废之间采用墙体隔离。车间地面、墙面裙脚均采用高密度聚乙烯膜进行进行防渗处理，厚度超过2mm。危废贮存区设置有无关人员禁止入内的标识。 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 |  | 符合 |
|  |  | 贮存库 | 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 | 各类危废之间采用墙体隔离；含有液体的危废存放区地面设有导流沟，存储区底下设有事故应急池，并按要求做好防渗处理；其他危废存放区地面均做好防腐防渗处理。危废仓库配套有“碱喷淋+干燥器+UV光解+两级活性炭吸附装置”处理经营过程中产生的废气，废气经收集处理后15m高空排放。 | 符合 |
|  |  |  | 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 |  | 符合 |
|  |  | 贮存场 | 贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量。 | 危废仓库位于厂房内，不露天存放；厂区内有完善的雨水排放系统，不会发生雨水冲淋的情况。含有液体的危废贮存区设有导流沟和收集槽，能有效收集渗滤液。 | 符合 |
|  |  |  | 贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 | 仓库液体、半固体危险废物容器的地方存放区采用混凝土浇注，车间地面、墙面裙脚均采用高密度聚乙烯膜进行进行防渗处理，厚度超过2mm。 | 符合 |
|  |  |  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 | 仓库内部不相容的危险废物分区域存放，区块之间有明显的标识区分。 | 符合 |
|  |  | 贮存罐区 | 贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5的要求。 | 贮存罐区罐体均安置在围堰内，围堤总容积约244m3，扣去槽罐所占容积109m3，围堰有效容积为135m3，废矿物油储罐最大容积为30m³(实际最多贮存量24m³)，围堰已按相关要求做好防渗、防腐措施。由于危废仓库设置在车间内，故无初期雨水，围堰无废液、废水产生。 | 符合 |
|  |  |  | 贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。 |  | 符合 |
|  |  |  | 贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。 |  | 符合 |
| 3 | 贮存过程污染控制要求 | 一般规定 | 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 | 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径等，企业对各类危废分类贮存 | 符合 |
|  |  |  | 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 | HW08类危废采用储罐贮存，其他液体类危废采用桶装 | 符合 |
|  |  |  | 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 | 仓库为独立的封闭房间，涉及的危废分类堆放，属于室内存放，房间具备防风、防雨、防晒功能。 | 符合 |
|  |  |  | 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 |  | 符合 |
|  |  |  | 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 |  | 符合 |
|  |  |  | 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 | 不涉及 | / |
|  |  | 贮存设施运行环境管理要求 | 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 | 企业危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》执行，不接受核准范围外的危废入厂。危废进厂化验委托相应的处置单位进行化验，经化验满足要求后收集进厂，并保留检测化验单据备查。外面运来的危废，放入仓库前有专人负责核对危废标识的，核对一致方可入库，不一致的原路退回。 | 符合 |
|  |  |  | 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 | 企业每天定时检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 | 符合 |
|  |  |  | 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 | 进出车辆不清洗，清理废物按危废管理要求进行收集贮存和处置 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 | 设有台帐制度，明确记录原料名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 | 企业建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 | 企业设有专人定期进行隐患排查；及时上报隐患建有台帐制度，明确记录原料名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期，进行消除并建立档案 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 | 企业设有专人对贮存设施的全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档 | 符合 |
| 4 | 环境应急要求 |  | 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 | 2023年8企业编制了《杭州萧飞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年8月14日通过专家验收（验收意见附件），并在2023年9月5日在杭州市生态环境局萧山分局备案（编号：330109-2023-038-M）。 | 符合 |
|  |  |  | 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 |  | 符合 |
|  |  |  | 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 |  | 符合 |

4.1.5应急预案

厂区车间内设一座54m³的事故应急池，事故池位于厂房内部西侧中部地下，能够满足对事故状态下泄露的废液进行收集。废油储罐区设有围堰(有效容积244m³)。

公司环境应急装备/物资表4-2。

- 表4-2公司环境应急装备/物资

| 物资类别 |  | 设施与物资 |  | 现有数量 | 用途 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急防控 设施 |  | 灭火器 |  | 18个 | 应急消防 | 车间 | / |
|  |  | 室内事故应急池 |  | 1个 | 收集事 故废水 | 车间 | 54m3 |
|  |  | 事故应急泵 |  | 1台 |  | 应急池 |  |
|  |  | 罐区围堰 |  | 1个 |  | 储罐区 | 244m³ |
|  |  | 应急导流沟 |  | 4条 |  | 车间 |  |
|  |  | 雨水管网 |  | 4条 |  | 室外 |  |
| 应急处置装备 置装备 | 应急照明工具 | 防爆手电筒 |  | 4个 | 应急指挥 | 物资仓库 | / |
|  |  | 应急灯或应急照明系统 |  | 3套 | 应急指挥 | 应急通道 | / |
|  | 个人防护装备 | 过滤式防毒面具. 防毒口罩. 正压式空气呼吸器. 头盔. 二级化学防护服. 安全防护眼镜. | 2个 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  |  |  | 4个 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  |  |  | 2套 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  |  |  | 8只 | 应急防护 | 物资仓库 |  |
|  |  |  |  | 2套 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  |  |  | 4个 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  | 防化手套 |  | 4双 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  | 防化靴 |  | 4双 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  |  | 口罩 |  | 50个 | 应急防护 | 物资仓库 | / |
|  | 应急处 置工具 箱 | 配备常用工具或专业处置工具 |  | 1套 | 应急处置 | 物资仓库 | / |
|  | 应急医疗装备 |  | 医疗急救箱 | 1包 | 医疗救护 | 物资仓库 | / |
|  |  |  | 一般医疗救护品 | 1套 | 医疗救护 | 物资仓库 | / |
| 应急处置物资 | 灭火毯 |  |  | 4条 | 灭火 | 物资仓库 | / |
|  | 有盖空桶 |  |  | 4只 | 泄露转移 | 物资仓库 | / |

- 4.1.6土壤及地下水污染防治措施情况

1、污染源、污染类型及污染途径

本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。

- 表4-3土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险固废仓库 | 危废暂存 | 大气沉降 | 有机废气、酸雾 | 连续 |
|  | 危废暂存 | 地面漫流 | 危险废物 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |

2、污染防治措施

为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。

a、源头控制措施：

采用坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，切实做到各类污染物可达标排放。固体废物转运、贮存等各环节做好防风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。

b、分区防治措施：

项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

- 表4-4企业各功能单元分区控要求

| 防渗级别 | 工作区 | 防渗要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废贮存区、事故池 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行 | 现有水泥地坪上敷设“环氧树脂二布三涂一次贴成玻璃钢面层+150mm混凝土+2mmHDPE防渗膜” |
| 一般防渗区 | 其他区域（办公区） | 参照GB16889执行 | 现有水泥地坪上敷设环氧树脂防渗层 |

c、污染监控

/

d、应急响应

定期巡检，一旦发现泄露或地面破裂，应立即清理物料，仔细地下水渗漏问题。设置事故应急池、围堰，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。

按照有关的规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。

本项目危废均密封运输贮存，且项目厂区和车间均已硬化，故不开展地下水、土壤环境现状调查。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为50万元,主要为废气、废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的10%左右，见表4-5。

表4-5建设项目环保投资估算

| 序号 | 分类 | 污染治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理措施 | 管道、排气筒、集气罩、风机、“碱喷淋+干燥器+UV光解+两级活性炭吸附装置”等 | 22 |
| 2 | 废水治理措施 | 纳管处理费用 | 3 |
| 3 | 噪声治理措施 | 减振材料、隔声措施等 | 2 |
| 4 | 固废处置措施 | 本项目运行产生的危险固废的委托处理费用 | 2 |
| 5 | 土壤、地下水、风险防范措施 | 事故池、围堰、防渗层等 | 21 |
| 6 | 合计 | —— | 50 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-6环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | - 1、回收仓储废矿物油6480t/a，他危险废物回收、贮存21360t/a - 2、地址：杭州市萧山区戴村镇戴村村后郑268号2幢 | - 1、除HW06、HW08、HW12、HW31、HW49外，其他审批的危废验收期间未收集，验收期间收集、转移量为1009.0782吨 - 2、地址：杭州市萧山区戴村镇戴村村后郑268号2幢 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流。生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业排放限值要求。 | - 符合： 本项目排水实行雨污分流制。喷淋塔用水定期补充，不外排。 生活污水排放量为360t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 - 根据检测报告，废水达标排放。 |
| - 废气 | 各类危废贮存过程中产生的挥发性有机废气、酸雾和臭气必须配备处理设施，经集中收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准以及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)后高空排放;厂区内VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中规定的特别排放限值。 | 本项目运营期间产生的废气为各类危废贮存过程中产生的挥发性有机废气、酸雾和臭气。 将贮存区收集到的废气通过引风机进入碱液喷淋塔，经循环喷淋作用，使废气中酸性物质成分直接与吸收液接触发生中和反应而去除；之后废气进入干式过滤柜中，经过滤袋的作用去除废气中的水汽等，保证废气处理系统正常、安全、稳定运行；废气经干燥过滤后进入UV光解系统除去异味后进入活性炭吸附箱，废气中的有机化合物被吸附在活性炭表面而去除。最终废气引至1根15m的排气筒排放。 |
| - 噪声 | - 合理布局，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | 经营过程中产生的固废，收集后分类暂存，定期委托有处理资质单位处置。废矿物油至一定暂存量后，通知废矿物油处置单位对暂存的废矿物油进行装车运出，运出由废矿物油处置方负责，为槽罐车运输。废油装车时通过储罐底部出料口与油罐车连接，开启输油泵，将废油泵入油罐车。在油罐车装满或者到达指定外运量的同时，关掉油泵。 - 其他危险废物（HW49、HW12、HW06、HW29、HW31）至一定暂存量后，通知处置单位对暂存的废物进行装车运出，运出由危废处置方负责。转运出库的危废包装方式不变，所有危险废物均不分装、不倒罐。除HW08、HW49、HW12、HW06、HW29、HW31外的危险废物收集后直接转运至危废处理单位，企业自身不暂存。 |
| - 其他 | - 全面认真落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制订事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝回收、贮存以及装卸过程中跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。 | 2023年8企业编制了《杭州萧飞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年8月14日通过专家验收（验收意见附件），并在2023年9月5日在杭州市生态环境局萧山分局备案（编号：330109-2023-038-M）。 - 贮存罐区罐体均安置在围堰内，围堤总容积约244m3，扣去槽罐所占容积109m3，围堰有效容积为135m3，废矿物油储罐最大容积为30m³(实际最多贮存量24m³）能满足应急需要。危废仓库底下设有54m³事故应急池，能满足本项目需求。经营过程中配套相应的应急处理装置，包括消防砂、灭火器等，具体见表4-2。仓库液体、半固体危险废物容器的地方存放区采用混凝土浇注，车间地面、墙面裙脚均采用高密度聚乙烯膜进行进行防渗处理，厚度超过2mm。具体危废仓库建设情况见表4-1。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1 | 有机废气、酸雾、恶臭 | 设负压车间，收集后经“碱喷淋+干燥器+UV光解+两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高的排气筒排放 | 设负压车间，收集后经“碱喷淋+干燥器+UV光解+两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高的排气筒排放 |
| 水污 染物 | 1 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 经化粪池处理后纳管排放 |
| 固体 废物 | 1 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后统一处理 | 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理 |
|  | 3 | 废劳保用品 | 单独收集，暂存于本厂内相应类别的的贮存区，最终由有资质的单位回收处置。 | 单独收集，暂存于本厂内相应类别的的贮存区，最终由有资质的单位回收处置 |
|  | 4 | 喷淋塔沉渣 |  |  |
|  | 5 | 废活性炭 |  |  |
|  | 6 | 油泥 |  |  |
|  | 7 | 废UV灯管 |  |  |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州萧飞环保科技有限公司现因发展需要拟整体搬迁至戴村镇戴村村后郑268号2幢，租用杭州艾龙健身器材有限公司工业用房2022平方米，搬迁后扩大现有回收仓储废矿物油规模，由3000t/a扩增至6480t/a，并增加其他危险废物回收、贮存21360t/a。回收后的危险固废交由有资质的危废处置公司处置。

本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。

综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。

从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 5.2审批部门审批决定（萧环建[2022]149号）

关于杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 无量纲 |
| COD≤ | 500 | mg/L |
| SS≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N≤ | 35 | mg/L |
| 石油类≤ | 20 | mg/L |

6.2废气

氯化氢和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。

- 表6-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m³) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m³ |
| 非甲烷总烃 | 120（其他） | 15 | 10（5） | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26（0.13） | 周界外浓度最高点 | 0.2 |

- 注：本项目排气筒低于项目厂址周围200m半径范围内最高建筑物，因此本项目废气排放速率应按照GB16297-1996表2排放速率严格50%执行，即括号内数值。

- 表6-3《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

| 控制项目 | 排气筒高度(m) | 有组织排放量（二级新改扩建） | 厂界标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 | 2000(无量纲) | 20(无量纲) |
| NH3 | 15 | 4.9kg/h | ≤1.5mg/m³ |
| H2S | 15 | 0.33kg/h | ≤0.06mg/m³ |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类区标准，具体标准值见表6-4。

表6-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 6.4固废 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

本项目固废已落实环评要求处置措施，不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-6总量控制指标单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 360 | 84 | 按实际员工数量7人，生活用水定额以50L/人·d计，全年工作300天，因此生活用水量约105t/a，排水系数以80%计 |
| 化学需氧量(t/a) | 0.018 | 0.0144 | 排放总量=40mg/L×360×10-6 |
| 氨氮(t/a) | 0.0009 | 0.00012 | 排放总量=（2mg/L×42×10-6×7/12+4mg/L×42×10-6×5/12） |
| VOCs | 0.193 | 0.012 | 排放总量=（0.0121+0.0138+0.0137）/3×8760=0.012 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、厂界废气、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 1次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 排气筒 | - 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

图例：○-无组织废气采样点；◎-有组织废气检测/采样点；☆-废水采样点；△-工业企业厂界环境噪声检测点

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法HJ/T27-1999 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2 |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 名称 | 4.18周转量 | 4.19周转量 | 5.25周转量 | 5.26周转量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收仓储废矿物油 | 9.381t | 50.83t | 4.867t | 11.981t |
| 回收、贮存其他危险废物 | 1.953t | 0.8745t | 0.1025t | 1.3435t |
| 生成负荷 | 0.04% | 0.18% | 0.02% | 0.05% |

## 注：本次为阶段性验收。

## 2、污染物达标排放监测结果

表9-2噪声检测期间气象参数

| 日期 | 天气 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 2023-4-18 | 晴 | 1.5 |
| 2023-4-19 | 阴 | 1.9 |

表9-3无组织检测期间气象参数

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-4-18 | 晴 | 南 | 26.1-31.5 | 100.6-102.3 | 1.3-2.8 |
| 2023-4-19 | 阴 | 南 | 20.0-24.2 | 100.6-100.9 | 1.1-2.1 |
| 2023-5-25 | 晴 | 南 | 32.6 | 101.1 | 1.6 |
| 2023-5-26 | 晴 | 南 | 32.1 | 101.4 | 1.7 |

3、废水

（1）生活污水监测结果

表9-4废水检测结果单位：mg/L（pH值无量纲）

| 采样点位 | 采样日期 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| ☆1#废水总排口 | 2023-4-18 | 微白、微浊、微臭 | 水温 | 30.7 | 23.1 | 21.2 | 20.8 | ℃ |
|  |  |  | pH值 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 | 44 | 39 | 46 | 41 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 398 | 332 | 461 | 463 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 2.38 | 2.24 | 1.89 | 2.10 | mg/L |
|  | 2023-4-19 | 微白、微浊、微臭 | 水温 | 22.2 | 24.2 | 22.7 | 21.7 | ℃ |
|  |  |  | pH值 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 | 44 | 42 | 40 | 44 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 431 | 452 | 470 | 464 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 2.89 | 1.97 | 2.27 | 2.55 | mg/L |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

4、废气

（1）废气监测结果

表9-5废气有组织监测结果1

| 采样点位 |  | ◎1#有组织进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | / |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 吸收液 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-4-18 |  |  | 2023-4-19 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 烟气温度（℃） | 27.2 | 28.3 | 27.9 | 21.4 | 23.1 | 23.1 |
|  | 含湿量% | 2.84 | 2.84 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 10.5 | 14.4 | 10.6 | 14.7 | 11.8 | 11.4 |
|  | 标干流量(Nm3/h) | 9376 | 12821 | 9463 | 13416 | 10703 | 10319 |
| 硫化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 1.50×10-4 | 2.18×10-4 | 1.32×10-4 | 2.15×10-4 | 1.61×10-4 | 1.55×10-4 |
| 氨 | 实测浓度(mg/m3) | 0.59 | 0.71 | 0.52 | 0.83 | 0.72 | 0.67 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 5.53×10-3 | 9.10×10-3 | 4.92×10-3 | 0.011 | 7.71×10-3 | 6.91×10-3 |
| 采样点位 |  | ◎2#有组织出口 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 吸收液 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-4-18 |  |  | 2023-4-19 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 烟气温度（℃） | 23.3 | 28.3 | 27.9 | 22.5 | 22.9 | 24.2 |
|  | 含湿量% | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 11.5 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 15.5 | 12.5 |
|  | 标干流量(Nm3/h) | 10470 | 9358 | 11784 | 14247 | 14061 | 11277 |
| 硫化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.009 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 1.15×10-4 | 1.03×10-4 | 1.30×10-4 | 1.42×10-4 | 1.55×10-4 | 1.01×10-4 |
| 氨 | 实测浓度(mg/m3) | 0.82 | 0.63 | 0.56 | 0.88 | 0.81 | 0.74 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 8.59×10-3 | 5.90×10-3 | 6.60×10-3 | 0.0125 | 0.0114 | 8.34×10-3 |

表9-6废气有组织监测结果2

| 采样点位 |  | ◎1#有组织进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | / |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 气袋样 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-4-18 |  |  | 2023-4-19 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 大气压（Kpa） | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.7 |
|  | 烟气温度（℃） | 27.2 | 28.3 | 27.9 | 21.4 | 23.1 | 23.1 |
|  | 含湿量% | 2.84 | 2.84 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 10.5 | 14.4 | 10.6 | 14.7 | 11.8 | 11.4 |
|  | 标干流量（Nm3/h） | 9376 | 12821 | 9463 | 13416 | 10703 | 10319 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.0 | 19.6 | 19.2 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 0.195 | 0.265 | 0.195 | 0.268 | 0.210 | 0.198 |
| 采样点位 |  | ◎2#有组织出口 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 气袋样 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-4-18 |  |  | 2023-4-19 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 大气压（Kpa） | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 100.7 |
|  | 烟气温度（℃） | 23.3 | 28.3 | 27.9 | 22.5 | 22.9 | 24.2 |
|  | 含湿量% | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 11.5 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 15.5 | 12.5 |
|  | 标干流量（Nm3/h） | 10470 | 9358 | 11784 | 14247 | 14061 | 11277 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 1.16 | 1.48 | 1.16 | 1.18 | 1.44 | 1.38 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 0.0121 | 0.0138 | 0.0137 | 0.0168 | 0.0202 | 0.0156 |

表9-7废气有组织监测结果3

| 采样点位 |  | ◎1#有组织进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | / |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 吸收液 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-5-25 |  |  | 2023-5-26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 烟气温度（℃） | 21.9 | 25.1 | 22.9 | 24.5 | 25.1 | 25.4 |
|  | 含湿量% | 2.58 | 2.90 | 2.45 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 11.1 | 11.7 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |
|  | 标干流量(Nm3/h) | 10252 | 10595 | 9771 | 9961 | 9847 | 9823 |
| 氯化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 0.0133 | 0.0106 | 0.0117 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0117 |
| 样品状态 |  | 气袋样 |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 | 实测浓度(无量纲) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 229 | 269 | 309 | 309 | 269 | 269 |
| 采样点位 |  | ◎2#有组织出口 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 吸收液 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2023-5-25 |  |  | 2023-5-26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气参数 | 烟气温度（℃） | 27.0 | 23.0 | 23.0 | 24.5 | 25.1 | 25.4 |
|  | 含湿量% | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | 烟气流速（m/s） | 11.7 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |
|  | 标干流量(Nm3/h) | 10579 | 9953 | 9860 | 9961 | 9847 | 9823 |
| 氯化氢 | 实测浓度(mg/m3) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
|  | 排放速率(Kg/h) | 8.46×10-3 | 6.97×10-3 | 6.90×10-3 | 7.97×10-3 | 8.86×10-3 | 7.86×10-3 |
| 样品状态 |  | 气袋样 |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度 | 实测浓度(无量纲) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 269 | 269 | 229 | 309 | 309 | 269 |

表9-8废气无组织监测结果1

| 表4-1无组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/m3） |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| ○3#厂界上风向 | 硫化氢 | 2023-4-18 | 吸收液 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.006 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| ○3#厂界上风向 | 氨 |  |  | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.31 | 0.25 | 0.38 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.33 | 0.39 | 0.26 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 0.27 | 0.22 | 0.31 |
| ○3#厂界上风向 | 硫化氢 | 2023-4-19 | 吸收液 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.006 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | ＜0.001 | 0.005 | 0.005 |
| ○3#厂界上风向 | 氨 |  |  | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.34 | 0.29 | 0.39 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.34 | 0.29 | 0.22 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 0.32 | 0.26 | 0.20 |

表9-9废气无组织监测结果2

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| ○3#厂界上风向 | 非甲烷总烃 | 2023-4-18 | 气袋样 | 1.52 | 1.33 | 1.23 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 2.41 | 2.17 | 2.01 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 2.11 | 2.20 | 1.95 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 2.13 | 2.22 | 2.02 |
| ○3#厂界上风向 | 非甲烷总烃 | 2023-4-19 | 气袋样 | 1.22 | 1.24 | 1.04 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 2.07 | 2.10 | 1.99 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 2.15 | 2.34 | 2.27 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 2.63 | 2.30 | 2.24 |

表9-10废气无组织监测结果3

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| ○3#厂界上风向 | 氯化氢 | 2023-5-25 | 吸收液 | 0.031 | 0.039 | 0.120 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.101 | 0.058 | 0.071 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.025 | 0.043 | 0.021 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | 0.180 | 0.130 | 0.041 |
| ○3#厂界上风向 | 氯化氢 | 2023-5-26 | 吸收液 | 0.052 | ＜0.02 | 0.028 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | 0.032 | ＜0.02 | 0.037 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | 0.076 | 0.041 | 0.025 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | ＜0.02 | 0.023 | 0.057 |

表9-11废气无组织监测结果4

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（无量纲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| ○3#厂界上风向 | 臭气浓度 | 2023-5-25 | 气袋样 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○3#厂界上风向 | 臭气浓度 | 2023-5-26 | 气袋样 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○4#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○5#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
| ○6#厂界下风向 |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |

结论：杭州萧飞环保科技有限公司氯化氢和非甲烷总烃的有组织排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。恶臭气体排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应排放标准。

- 5、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-12噪声检测结果

| 检测点位 | 检测时间 |  | 检测结果（dB(A)） | 检测时间 |  | 检测结果（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1#厂界东侧 | 2023-4-18 | 昼间 | 56 | 2023-4-19 | 昼间 | 56 |
| △2#厂界南侧 | 2023-4-18 | 昼间 | 58 | 2023-4-19 | 昼间 | 57 |
| △3#厂界西侧 | 2023-4-18 | 昼间 | 58 | 2023-4-19 | 昼间 | 58 |
| △4#厂界北侧 | 2023-4-18 | 昼间 | 58 | 2023-4-19 | 昼间 | 57 |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各监测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州萧飞环保科技有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，杭州萧飞环保科技有限公司氯化氢和非甲烷总烃的有组织排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。恶臭气体排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应排放标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各监测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；危险固废，单独收集，暂存于本厂内相应类别的的贮存区，最终由有资质的单位回收处置。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

- 企业生产报表

- 验收检测期间生产工况

| 名称 | 4.18周转量 | 4.19周转量 | 5.25周转量 | 5.26周转量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收仓储废矿物油 | 9.381t | 50.83t | 4.867t | 11.981t |
| 回收、贮存其他危险废物 | 1.953t | 0.8745t | 0.1025t | 1.3435t |
| 生成负荷 | 0.04% | 0.18% | 0.02% | 0.05% |

## 注：本次为阶段性验收。

- 项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 废物类别 |  | 审批最大贮存量t | 审批年周转量 t/a | 预计年周转量 t/a | 验收期间（4-5月）实际周转量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW49 其他废物 |  | 150 | 4500 | 250 | 37.3357 | / |
| 2 | HW31 含铅废物 |  | 100 | 3000 | 150 | 24.65 | / |
| 3 | HW12 染料、涂料废物 |  | 80 | 2400 | 50 | 8.04 | / |
| 4 | HW06 废有机溶剂与含机溶剂废物 |  | 8 | 240 | 1 | 0.0175 | / |
| 5 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 储存于储罐的废矿物油（本项目收集的废矿物油来源自汽车维修保养行业的更换下来的废机油，以及机械设备更换的废润滑油） | 216 | 6480（3000t/a为汽车维修废机油，3480t/a为机械设备更换的废润滑油） | 6000 | 939.035 | / |
|  |  | 其他 | 92 | 2760 |  |  |  |
| 6 | HW05 木材防腐剂废物 |  | 3 | 90 | 0 | 0 | 目前尚未收储、本次验收不涉及 |
| 7 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 |  | 100 | 3000 | 0 | 0 |  |
| 8 | HW02 医药废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 9 | HW03 废药物、药品 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 10 | HW04 农药废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 11 | HW11 精（蒸）馏残渣 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 12 | HW13 有机树脂类废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 13 | HW14新化学物质废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | HW16 感光材料废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 15 | HW17 表面处理废物 |  | 50 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 16 | HW18 焚烧处置残渣 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 17 | HW20 含铍废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 18 | HW21 含铬废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 19 | HW22 含铜废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 20 | HW23 含锌废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 21 | HW24 含砷废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 22 | HW25 含硒废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 23 | HW26 含镉废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 24 | HW27 含锑废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 25 | HW29含汞废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 26 | HW30 含铊废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 27 | HW32 无机氟化物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 28 | HW34 废酸 |  | 38 | 1140 | 0 | 0 |  |
| 29 | HW35 废碱 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 30 | HW36 石棉废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 31 | HW37 有机磷化合物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 32 | HW38有机氰化物废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 33 | HW39 含酚废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 34 | HW40 含醚废物 |  | 1 | 30 | 0 | 0 |  |
| 35 | HW45 含有机卤化物废物 |  | 2 | 60 | 0 | 0 |  |
| 36 | HW46 含镍废物 |  | 5 | 150 | 0 | 0 |  |
| 37 | HW48 有色金属采选和冶炼废物 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |
| 38 | HW50 废催化剂 |  | 10 | 300 | 0 | 0 |  |

注：本次为阶段性验收。

3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 审批数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | V=30m³ | 8个 | 8个 |
| 2 | 油泵 |  | 4个 | 4个 |
| 3 | 应急泵 |  | 1台 | 1台 |
| 4 | 油槽 |  | 2个 | 2个 |
| 5 | 运输车 | 1T | 10辆 | 10辆 |
| 6 | 事故应急池（室内） | 54m³ | 1个 | 1个 |
| 7 | 围堰 | 有效容积165m³ | 1个 | 1个 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州萧飞环保科技有限公司迁扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 危险废物治理（N7724） | 建设地点 |  | 萧山区戴村镇戴村村后郑268号2幢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁扩建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 回收仓储废矿物油6480t/a，他危险废物回收、贮存21360t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 回收仓储废矿物油6000t/a，他危险废物回收、贮存19404t/a | 环评单位 |  | 杭州天添环保设计有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2022]149号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年4月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年7月5日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330109MA27XAFXXJ001U |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州萧飞环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江杭邦检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | 22 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） | 21 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升