- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州益林智能家居有限公司 |
| 编制日期： | 2023年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	58

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-330109-07-02-878197 |  |  |
| 建设单位联系人 | 倪新风 | 联系方式 | 133*****718 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇为民路189号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°31′8.479″，30°9′36.489″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 木质家具制造（2110） | 建设项目 行业类别 | 18-36木质家具制造211 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-330109-07-02-878197 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 4.7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 杭州市萧山区瓜沥镇党山单元（XSGL18）控制性详细规划（2020年版）（杭政函（2020）114号，批复时间：2020.11.16） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 杭州市萧山区瓜沥镇党山单元（XSGL18）控制性详细规划（2020年版）（杭政函（2020）114号，批复时间：2020.11.16），规划局部图如下： 图1-1 杭州市萧山区瓜沥镇党山单元（XSGL18）控制性详细规划（2020年版）局部图 符合性分析： 对照图1-1中的党山单元（XSGL18）控制性详细规划图，项目所在地在党山单元（XSGL18）内，项目所在地地块性质为M1，根据瓜沥镇人民政府出具的相关证明，该地块性质已调整为M1/M2。项目租用空闲的工业厂房实施生产,根据出租方提供的不动产权证（浙（2022）萧山区不动产权第0032435号）可知，项目用地性质属于工业用地，再根据杭政函〔2020〕36号批复：“规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整”，因此符合用地要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇为民路189号，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目，距本项目15m，中间隔有生活绿地，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修订），要求落 实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积 993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇为民路189号，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值，因此萧山区为非达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 经对照，项目建设地位于“产业集聚重点管控单元”，符合“三线一单”管控要求。通过区域替代削减，区域VOCs不新增。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 项目使用粉末涂料、水性涂料等环境友好型涂料；项目溶剂型涂料符合合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，项目实施后按要求建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目涉及工业涂装，使用油性漆及水性漆，水性漆使用量占比约71.4%，满足附录1木质家具制造（C211）中的其他家具行业整体替代比例均≥70%。; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂、胶水均存放于密封桶中，油漆调配、喷漆、晾干均在封闭喷漆房内进行，整个喷漆房密闭抽风，严格控制了VOCs废气的无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目油漆废气采用干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生处理后排放，胶水废气收集后经活性吸附处理后排放; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、与“省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知”符合性分析 表1-7《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目油漆废气采用干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生处理后排放，胶水废气收集后经活性吸附处理后排放; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 本项目涉及工业涂装，使用油性漆及水性漆，水性漆使用量占比约71.4%，满足附录1木质家具制造（C211）中的其他家具行业整体替代比例均≥70%。; 符合. 7、与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 表1-8《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否符合. 高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性; ①采用水性涂料、UV固化涂料、粉末喷涂、高固体分涂料等环保型涂料替代技术；②采用高压无气喷涂、静电喷涂、流水线自动涂装等环保性能较高的涂装工艺；; ①企业已选用水性漆替代部分油性漆，水性漆使用占比约71.4%；②企业因需喷涂的部件死角较多，且部分内外侧均需喷涂，空气喷涂技术较为适合，企业选用空气喷涂技术进行喷漆。; 符合. 物料调配与运输方式; ①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存；②涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施；③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间；; ①各原料均密闭储存；②调配过程在密闭喷漆房内进行；③剩余涂料均封盖后存放于位于喷漆房内的储藏间内。; 符合. 生产、公用设施密闭性; ①除进出料口外，其余生产线须密闭；②废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间；③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；; ①喷漆、调漆、晾干、烘干等均在密闭喷漆房内进行；②企业已设危废暂存间，危废均密封储存在危废暂存间内；③企业液态危废采用桶装密封，固态危废采用袋装密封，半固态危废采用桶装密封。; 符合. 废气收集 方 式 ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；; ①企业已尽量减小喷漆房面积；②企业采用全密闭集气; 符合. 污水站高浓池体密闭性; ①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压；②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；; 厂区内不设污水处理站; 符合. 危废库异味管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 项目危废均采用密封容器包装; 符合. 废气处理工艺适配性; 高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。; 本项目废气采用干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生装置处理后排放; 符合. 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 要求企业按规范建立台账，台账保存期限不少于三年; 符合. 8、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇为民路189号，根据出租方提供的不动产权证（浙（2022）萧山区不动产权第0032435号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 9、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 10、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇为民路189号，根据出租方提供的不动产权证（浙（2022）萧山区不动产权第0032435号），明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州益林智能家居有限公司拟投资1000万元，租用杭州白云化纤实业有限公司空闲厂房，面积约10000m2，购置开料机3台、封边机4台等设备，从事生产智能家居，形成年产智能家居50000套生产能力 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十八、家具制造业21”中“木质家具制造211*”中“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 一楼设原料仓库、半成品仓库、封边、开料、冷压；二楼设有原料堆放区，开料、冷压；三楼设有喷漆、打磨. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于生产车间内单独固废堆放场所（25m2），危废仓库设置在车间三楼西南角（20m2），详见附图2。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 环保工程; 废气; 喷漆采用水帘去除漆渣，油漆调配、喷漆、晾干均在封闭喷漆房内进行，废气经收集进入干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生处理后经15m高排气筒排放（DA003）排放；胶水废气收集后经活性炭吸附片后15m高的排气筒（DA002）排放；木工粉尘收集后经布袋除尘后15m高的排气筒（DA001）排放；打磨粉尘收集后经脉冲除尘器处理后车间排放；封边废气经车间通风后排放. 废水; 水帘 除漆废水先经絮凝沉淀预处理后全部回用，定期更换，更换的废水作为危废委托有资质单位处理；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 边角料、收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 产能. 1; 智能家居; 50000套/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 本项目年消耗量. 1; 板材; 10000m3. 2; 聚氨酯热熔胶（封边); 5吨. 3; 木皮; 28000m2. 4; 润滑油; 2桶. 5; 智能家居配件; 50000套. 6; 水性漆; 5吨. 7; 油性漆; 1吨. 8; 稀释剂; 0.5吨. 9; 固化剂; 0.5吨. 10; 聚乙酸乙烯酯乳液; 1吨. 11; 聚氨酯热熔胶（热压); 2吨. 表2-4 本项目原材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 润滑油; 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能。润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。. 聚氨酯热熔胶; 中文全称为湿气固化反应型聚氨酯热熔胶．主要成分是端异氰酸酯聚氨酯预聚体，是一类专用于人造板材粘贴的胶粘剂，它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶。热熔胶被加热到一定温度时,即由固态转变为熔融态,当涂布到人造板基材或封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。熔点：80-85℃；粘度：20000-60000（180℃）。相对硬度：70-80%；固化速度：8-10秒。. 不饱和聚酯树脂; 一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。相对密度在1.11~1.20左右，具有耐热性、力学性能、耐化学腐蚀性能、介电性能。. 乙酸乙酯; 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水（10%mL/mL）。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902、熔点-83℃、沸点77℃、折光率1.3719、闪点7.2℃（开杯）。. 聚氨酯树脂; 无色透明液体，稳定。相对密度1.0954（水=1），闪点12℃，燃点75℃。不溶于水，可混溶于乙酯、丁酯等有机溶剂。. 乙酸丁酯; 无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水，与醇、醚、酮等有机溶剂混溶，易燃，急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。乙酸正丁酯是优良的有机溶剂，广泛用于硝化纤维清漆中，在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂，也用于香料工业。. 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的气味。相对密度0.88（水=1），3.66（空气=1）。饱和蒸汽压1.33kpa/32℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。闪点25℃，自燃温度463℃。爆炸下限（V%）：1.0，爆炸上限（V%）：7.0。. 环己酮; 无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性，密度0.95g/cm3，熔点-45°C ，沸点155.6°C ，闪点43°C ，微溶于水，只可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂。 ①环己酮易燃，遇高热、明火有引起燃烧的 危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 ②急性毒性： 口服-大鼠 LD50：1535 毫克/ 公斤； 口服-小鼠 LD50：1400 毫克/公斤。 ③该品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主 要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、 胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、 昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体 对皮肤有刺激性;眼接触有可能造成角膜损 害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。. 丙烯酸树脂; 水白至淡黄色透明液体，粘度15-25，pH8-12，密度1.07，沸点126℃。丙烯酸树脂涂膜性能优异，耐光、耐候性佳，耐热，耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀等性能都极好。. 聚乙酸乙烯酯; 聚乙酸乙烯酯（PVAC），又名聚醋酸乙烯酯。是乙酸乙烯酯（醋酸乙烯酯）的聚合物，化学式为(C4H6O2)n，无色黏稠液或淡黄色透明玻璃状颗粒，溶于苯、丙酮和三氯甲烷等溶剂。. 本项目原辅料与相关标准规范的符合性分析见下表： 表 2-5主要原辅材料与相关标准规范的符合性汇总表 文件名称; 相关标准要求; 本项目情况; 符合情况. 《低挥发性有机化 合物含量涂料产品 技术要求》 （GB/T38597-2020）; 表 1 中木器涂料（色漆）中VOC 含量限值≤220g/L; 水性漆 VOC 含量为 110g/L; 符合. 表 2 中木器涂料（限工厂化 涂装用）中 VOC 含量限值 ≤420g/L; 调漆后，即用状态下底漆VOC 含量为400g/L、面漆VOC含量为 350g/L; 符合. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 （GB33372-2020）; 表2中水基型胶粘剂VOC 含量限值≤50g/L; 聚乙酸乙烯酯乳液VOC 含量为未检出; 符合. 表3中本体型胶粘剂VOC 含量限值≤50g/kg; 聚氨酯热熔胶VOC含量8k/kg; 符合. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量; 备注. 1; 开料机; 极东2409D; 2台; /. 2; 开料机; 恩德2500; 1台; /. 3; 封边机; 极东668J; 1台; /. 4; 封边机; 极东468J; 1台; /. 5; 封边机; 极东368; 1台; /. 6; 封边机; 斜直一体3500; 1台; /. 7; 六面钻; 极东612; 2台; /. 8; 推台锯; 极东132-2; 2台; /. 9; 推台锯; 准达MJ300; 4台; /. 10; 立铣; 三能MX5117; 3台; /. 11; 冷压机; 正锐MH320-6; 1台; /. 12; 冷压机; 中亚MH318-50; 2台; /. 13; 冷压机; 准达MH3248-50; 2台; /. 14; 四面刨; 立新; 1台; /. 15; 平面砂光机; MSG1300; 2台; /. 16; 线条砂光机; SGJ1300R; 1台; /. 17; 热压机; /; 1台; /. 18; uv线; 卡尔弗-1300型; 1台; /. 19; 切割机; /; 5台; /. 20; 底漆房; /; 1间; 长：宽：高=16:8:3. 21; 面漆房; /; 1间; 长：宽：高=16:8:3. 22; 修色房; /; 1间; 长：宽：高=16:8:3. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 图2-1 本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员30人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇为民路189号，租用杭州白云化纤实业有限公司所属工业用房,面积10000m2，实施年产五金制品2500吨的生产规模。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节 注：1、板材按产品设计要求进行先开料机下料、再经六面钻、立铣等成型，然后进入打磨房进行打磨，部分配件需经喷漆表面处理，部分配件使用胶水和木皮进行覆膜处理，再使用封边条和胶水进行封边，最后与外购的家居配件进行装配，检验包装后入库。 生产过程中产生的污染物主要为边角料、粉尘、油漆废气和设备噪声等，具体污染因子见表2-6。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6 污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 开料; 下料; 粉尘; 颗粒物; 收集后经布袋除尘装置处理后15m高空排放（DA001）. 成型; 成型; 粉尘; 颗粒物. 打磨房; 打磨; 粉尘; 颗粒物; 设置单独密闭打磨房，粉尘收集后脉冲除尘器处理后车间排放. 冷压; 覆膜; 有机废气; 非甲烷总烃; 收集后经二级活性炭吸附处理后15m高的排气筒（DA002）排放. 热压; 有机废气; 非甲烷总烃. 封边; 封边; 有机废气气; 非甲烷总烃. 喷漆房; 喷漆; 有机废气; 非甲烷总烃、二甲苯; 设置单独密闭喷漆房，漆雾先经水帘吸附后汇同收集的晾干有机废气再经干式过滤+吸附浓缩-催化燃烧处理后15m高的排气筒（DA003）排放. 晾干; 有机废气; 非甲烷总烃、二甲苯. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 水帘; 喷漆; 生产废水; CODCr、NH3-N等; 委托处理. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 下料、成型、检验; 边角料、次品; 木材; 出售给物资回收公司. 废气收集装置; /; 粉尘; 颗粒物. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废油桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; /; 废油; 有机物. 车间; /; 含油抹布、劳保用品; 有机物. 喷漆房; 废油漆桶; 有机物. 漆渣; 有机物. 废气处理装置; /; 废活性炭; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物的产生与排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价引用《2022年杭州市生态环境状况公报》中的有关数据和结论。根据《2022年杭州市生态环境状况公报》：根据环境空气质量标准（GB3095-2012）评价，杭州市区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区和临安区，下同）2022年环境空气优良天数为304天，同比减少17天，优良率为83.3%，同比下降4.6个百分点。杭州市区细颗粒物（PM2.5）达标天数为354天，同比减少8天，达标率为97.0%，同比下降2.2个百分点。2022年杭州市区主要污染物为臭氧（O3），日最大8小时平均浓度第90百分位数170微克/立方米。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年平均浓度分别为6微克/立方米、32微克/立方米、52微克/立方米和30微克/立方米，一氧化碳（CO）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）达到国家二级标准，臭氧（O3）超过国家二级标准。与2021年相比，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度有所下降，降幅分别为5.5%和5.9%；二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数与去年持平；细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数则同比上升，上升幅度分别为7.1%和4.9%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均值; 32; 40; 80; 达标. PM10; 年均值; 52; 70; 74; 达标. PM2.5; 年均值; 30; 35; 85; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 900; 4000; 22; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 170; 160; 106; 超标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”之规定，故本次评价仅引用《2022年杭州市环境状况公报》中的结论对项目所在区域达标性进行判定。该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标。超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。 （2）区域减排计划 根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函〔2019〕2号）要求，特制定以下达标计划。①规划期限及范围规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年-2020年）、中期（2021年-2025年）和远期（2026年-2035年）。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。②主要目标通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。此外，根据《杭州市生态环境保护“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》、《杭州市2022年“迎亚运”暨环境空气质量巩固提升实施计划》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的IV类。本次评价引用河道水质数据（2021年7-9月），采样断面为镇龙殿湾（天济桥南），监测数据统计结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 镇龙殿湾 （天济桥南）; 2021.7; 7.38; 8.15; 4.5; 0.16; 0.51. 2021.8; 7.40; 7.60; 3.8; 0.13; 1.46. 2021.9; 7.39; 7.09; 4.7; 0.15; 1.59. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤2.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-3可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 （1）监测方案 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司于2023年11月12日对项目周界及敏感点进行现状噪声监测。 - （2）布点说明：由于所租车间西面紧靠其它企业厂房，故在厂区的东侧、南侧、北侧厂界以及东侧、北侧居民敏感点各设一个点，噪声监测点分布见图1。 图1 项目噪声监测位置图 （3）监测设备：多功能声级计AWAAWA5688(编号：ZHJC01289）、声级校准器AWA6022A（编号：ZHJC01290）。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》（噪声部分）中有关规定进行。 （5）评价标准：项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。 （6）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业正常进行生产，且无突发声源的情况下；监测结果见下表3-4和表3-5。 表3-4 厂界噪声检测结果表 检测点位; 对应 位置; 主要声源; 昼间Leq dB(A). 测量时间; 测量值. 1#; 厂界东; 环境噪声; 10:10; 58. 2#; 厂界南; 环境噪声; 10:15; 57. 3#; 厂界北; 环境噪声; 10:31; 58. 表3-5区域环境噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测 点位; 对应 位置; 主要声源; 检测时间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 东侧居民点; 4#; 环境噪声; 2022.11.12 10:10; 56; 59; 56; 54; 59; 53; 2. 北侧居民点; 5#; 环境噪声; 2022.11.12 10:31; 57; 60; 57; 54; 60; 54; 2. 从监测结果可知，各测点的昼间厂界及东侧、北侧敏感点噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-6。 表3-6主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 与喷漆车间区最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 党山村; 261084.54; 3339584.21; 北面; 440m; 440m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 261097.98; 3339086.02; 东面; 150m; 160m. 261248.93; 3339130.65; 南面; 15m; 60m. 信源村; 260949.95; 3339006.95; 西面; 130m; 160m. 金迪学校; 260277.68; 3343046.20; 北面; 290m; 300m; 在校师生. 艺海幼儿园; 261334.08; 3339172.50; 东面; 220m; 230m; 在校师生. 声环境; 党山村; 261248.93; 3339130.65; 南面; 15m; 60m; 居民住宅; 厂界外50米范围内. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500 米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 根据《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》（浙环发〔2019〕14号），浙江省全部行政区域“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物”全面执行大气污染物特别排放限值”，地方标准可不执行大气污染物特别排放标准。本项目油漆废气颗粒物、二甲苯（苯系物）、非甲烷总烃、乙酸丁酯（乙酸酯类）、恶臭的有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值的要求，具体见表3-5。 表3-5《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 苯系物; 40. 3; 臭气浓度1; 1000. 4; 总挥发性有机物（TVOC）; 150. 5; 非甲烷总烃（NMHC）; 80. 6; 乙酸酯类; 60. 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 厂界无组织排放的苯系物、非甲烷总烃、乙酸酯类、恶臭执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值要求，颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”，具体见表3-6。 表3-6企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 限值（mg/m3）; 标准来源. 1; 苯系物; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 臭气浓度1; 20. 3; 乙酸丁酯; 0.5. 4; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 对比《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），企业厂区内VOCs无组织排放限值从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。具体见表3-7。 表3-7《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3） 污染物; 特别排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 此外，油漆废气非甲烷总烃、二甲苯有组织废气最高允许排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表3-8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 污染物; 最高允许排放速率(kg/h). 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 15; 10. 二甲苯; 15; 1.0. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-15污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[1000]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-16《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘和挥发性有机物（VOCs）。 2、总量平衡方案 根据相关要求：排放废水仅为生活污水，CODCr、氨氮可不进行区域削减替代；根据《关于印发杭州市2021年环境空气质量巩固提升实施计划的通知》(杭大气办[2021]3号)中“全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代”。 表3-17本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. 工业烟粉尘; 0.3304; 1:2; 0.6608; +0.3304. COD; 0.036; /; /; +0.036. NH3-N; 0.002; /; /; +0.002. VOCs; 0.4698; 1:2; 0.9396; +0.4698. 本项目新增总量工业烟粉尘0.3304t/a、VOCs0.3698t/a，需在行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目用水主要为水帘除漆用水和员工生活用水。 ①水帘除漆用水 本项目喷漆在水帘柜前进行，类比同类企业生产情况可知，水帘除漆产生的废水先经絮凝沉淀预处理后全部回用，除颗粒物（漆雾）废水循环使用一段时间后由于氧化变质等原因无法再利用，需定期更换。除颗粒物（漆雾）废水为高浓度有机废水，考虑到有机废水处理困难，故本环评要求油漆水旋柜装置更换的废水经收集后作为危险固废定期委托有资质单位处理。 项目设有3台水帘柜，水槽设计尺寸均为4m×1.4m×0.3m，储水高度一般为0.2m，则单个水帘柜储水量约1.12m3，水帘柜废水一般每3个月更换1次，年更换4次，每次水帘废水产生量约3.36t，则水旋柜更换废水产生量为10.08t/a。 本项目油漆水帘柜内水除渣后循环使用，定期添加，添加量约0.1t/d ，年工作 300天，合计约30t/a，每 3 个月进行更换，更换量为10.08t/a ，合计用水量约 40.08t/a。 ②员工生活用水 本项目需员工劳动定员30人，日生活用水量为3t（以100L/人.d计），年生活用水量为900t（以年工作300d计），年排放生活污水为720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.216t/a、NH3-N0.022t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.216; 0.022. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 2.5. 污染物排放量（t/a）; 0.036; 0.002. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 30.194524,120.510020. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为5m3，处理规模约为3t/d，本项目生活污水排放量约为2.4t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 ①依托集中污水处理厂可行性分析： 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。杭州萧山临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前二期扩建工程已投入使用，现状处理规模为50万m3/d，设计出水标准为城镇一级A标准，处理工艺采用A2O+三相催化氧化芬顿工艺。根据2022年11月杭州市重点排污单位监督监测信息公开，杭州萧山污水处理有限公司(临江污水处理厂)监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体监测数据详见表4-2。 表4-2监测结果 企业名称; 监测项目; 监测日期; 排放浓度; 限值; 单位; 是否超标. 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂; 色度; 2022-10-18; 10; 30; 倍; 否. 化学需氧量; 2022-10-18; 37; 50; mg/L; 否. 挥发酚; 2022-10-18; ＜0.01; 0.5; mg/L; 否. 可吸附有机卤素化合物(AOX); 2022-10-18; 0.175; 1.0; mg/L; 否. 总磷(以P计); 2022-10-18; 0.06; 0.5; mg/L; 否. 苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 六价铬; 2022-10-18; ＜0.004; 0.05; mg/L; 否. 烷基汞; 2022-10-18; ＜0.00002; 0; mg/L; 否. 总镉; 2022-10-18; ＜0.00005; 0.01; mg/L; 否. 五日生化需氧量; 2022-10-18; 4.2; 10; mg/L; 否. 总氮(以N计); 2022-10-18; 4.97; 15; mg/L; 否. 硫化物; 2022-10-18; ＜0.01; 1.0; mg/L; 否. 总镍; 2022-10-18; ＜0.007; 0.05; mg/L; 否. pH值; 2022-10-18; 7.2; 6~9; 无量纲; 否. 总铅; 2022-10-18; 0.00044; 0.1; mg/L; 否. 氰化物(总氰化合物); 2022-10-18; ＜0.004; 0.5; mg/L; 否. 总砷; 2022-10-18; 0.0004; 0.1; mg/L; 否. 苯胺类; 2022-10-18; 0.04; 0.5; mg/L; 否. 甲醛; 2022-10-18; 0.33; 1.0; mg/L; 否. 总铬; 2022-10-18; 0.012; 0.1; mg/L; 否. 阴离子表面活性剂(LAS); 2022-10-18; 0.21; 0.5; mg/L; 否. 甲苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 动植物油; 2022-10-18; 0.09; 1; mg/L; 否. 悬浮物; 2022-10-18; 9; 10; mg/L; 否. 总汞; 2022-10-18; 0.00028; 0.001; mg/L; 否. 粪大肠菌群数; 2022-10-18; 540; 1000; 个/L; 否. 总锌; 2022-10-18; 0.08; 1.0; mg/L; 否. 总铜; 2022-10-18; 0.05; 0.5; mg/L; 否. 氨氮(NH3-N); 2022-10-18; 0.148; 2.5; mg/L; 否. 石油类; 2022-10-18; 0.08; 1; mg/L; 否. 丙烯腈; 2022-10-18; ＜0.003; 2.0; mg/L; 否. 本项目外排废水水量4t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域污水已纳入市政污水管网。因此本项目废水纳入临江污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为木工粉尘、打磨粉尘、封边有机废气、覆膜有机废气、油漆废气等。 （1）木工粉尘 本项目木工车间内开料、排孔、立铣、钻孔等过程会产生木工粉尘，主要为木屑颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（木质家具制造行业系数手册）》中下料的产污系数（下料：150g/m3原料），项目使用木材用量为10000m3/a，则项目木工粉尘产生量为1.5t/a。项目各木工位旁均设有集气软管，粉尘收集效率约85%，粉尘经收集后统一送入布袋除尘器处理，处理效率约99%，总风量约5000m3/h，处理后通过15m高的排气筒DA001排放。由于木屑颗粒物比重较大，未收集的粉尘约有80%沉降在设备周边，每日清扫收集后定期出售给物资公司综合利用，剩余粉尘在车间内呈无组织排放。 （2）打磨粉尘 本项目打磨在单独密闭打磨房内进行，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（木质家具制造行业系数手册）》中磨光的产污系数（下料：23.5g/m2产品），根据企业提供的资料，项目使用需要打磨产品用量为10000m2/a，则项目打磨粉尘产生量为0.235t/a。项目各打磨位旁均设有集气软管，粉尘收集效率约95%，粉尘经收集后统一送入布袋除尘器处理，处理效率约99%，未收集的粉尘约有80%沉降在设备周边，每日清扫收集后定期出售给物资公司综合利用，剩余粉尘在车间内呈无组织排放。 （3）胶水废气 项目使用聚乙酸乙烯酯乳液、聚氨酯热熔胶将木皮覆盖到板材表面，该过程中有胶水废气产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（木质家具制造行业系数手册）》中胶合和热压/胶压的产污系数，项目胶水废气（非甲烷总烃）产生量为0.1808t/a，企业在废气产生工段配套收集装置，将胶水废气收集后经活性炭吸附处理，收集效率80%，处理效率70%，风量5000m3/h，处理后通过15m高的排气筒DA002排放。 （4）封边废气 本项目部分板材需封边处理，用PUR热熔胶将板材与封边条粘合在一起，热熔胶经设备的加热系统（电加热，温度150℃）熔化。热熔胶不含任何有机溶剂，固含量为100%，其熔点温度为100℃，热分解温度为230℃，因此在加热过程中热熔胶不会发生分解，但会有少量未聚合的单体释放，该废气以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册》中推荐的产污系数，在无控制措施时，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料。项目热熔胶用量为5t/a，则废气产生量为0.00175t/a。由于项目热熔胶用量较少，废气产生量极少，废气在车间内无组织排放，要求加强车间通风即可。 （5）油漆废气 油漆废气主要包括漆雾和有机废气。漆雾主要在喷漆过程产生，有机废气主要在调漆、喷漆、晾干过程产生。主要污染物为二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃等有机废气。 项目喷漆车间内设有1间底漆喷房（底漆调配、喷底漆、晾干）、1间面漆喷房（面漆调配、喷面漆、晾干）、1间修色房（调配、喷漆、晾干），各房间均为密闭设计。 ①漆雾 本项目水性漆用量10t/a（无需调配），油性调配后的底漆用量2t/a，面漆用量2t/a。各喷房内均设有水帘系统，漆雾被水帘系统捕集后其固体份形成漆渣，漆渣定期处理后作为危废处置；挥发份以在喷房内完全挥发计，有机废气经收集后进入废气处理设施处理。 经计算，本项目漆雾产生量为0.52t/a，企业设有水帘除漆，漆雾和水通过回路管全部回到水槽，漆雾与水充分接触，其中收集到的漆雾90%被水捕捉进入水中最终成为漆渣捞出，剩余部分与有机废气一道进入废气处理装置，经过干式过滤处理后，漆雾基本完全被吸附，漆雾收集效率按90%计，因此10%漆雾无组织排放，排放量为0.052t/a，排放速率为0.022kg/h。 ②有机废气 项目油漆中的挥发份按在调漆、喷漆、晾干过程全部挥发分析，均在喷漆房内进行，调配时间短，油漆挥发的有机废气量较少，本环评忽略不计。根据油漆中挥发成分比列，主要挥发有机污染物有苯系物（二甲苯、乙苯等）、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸正丁酯等）以及非甲烷总烃，根据企业提供的油漆完全技术说明及同类项目调查，有机废气挥发量详见下表： 表4-3有机废气挥发量汇总表 原料; 废气总量; 苯系物; 乙酸酯类; 非甲烷总烃; TVOC. 油性漆2t; 1.27t; 占比; 50%; 30%; 20%; 100%. 含量t; 0.381; 0.1905; 0.6985; 1.27. 水性漆10t; 0.284t; 占比; /; /; 100%; 100%. 含量t; /; /; 0.284; 0.284. 总合计; 0.381; 0.1905; 0.9825; 1.554. 本项目要求生产操作期间调漆、喷漆、晾干作业均密闭设置，负压收集，油漆废气总收集效率要求不低于90%，活性炭吸附脱附效率按80%计，吸附的有机废气按100%脱附计，然后进入催化燃烧装置中处理，脱附催化燃烧6天进行一次，每次运行时间约为5小时，催化燃烧有机废气去除率按95%计，脱附风量设计30000m3/h。 表4-4项目油漆挥发性有机废气产生及排放情况表 环保设 施处理 阶段; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计. 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 吸附过程; 苯系物; 0.381; 0.072; 0.03; 1.0; 0.019; 0.008; 0.091. 乙酸酯类; 0.1905; 0.036; 0.015; 0.5; 0.010; 0.004; 0.046. 非甲烷总烃; 0.9825; 0.187; 0.078; 2.6; 0.049; 0.02; 0.236. TVOC; 1.554; 0.295; 0.123; 4.1; 0.078; 0.032; 0.373. 脱附催化 燃烧过程; 二甲苯; 0.29; 0.015; 0.058; 1.9; /; /; 0.015. 乙酸丁酯; 0.1445; 0.007; 0.029; 0.9; /; /; 0.007. 非甲烷总烃; 0.7465; 0.037; 0.149; 5.0; /; /; 0.037. TVOC; 1.181; 0.059; 0.236; 7.8; 0; 0; 0.059. VOCs合计排放量0.432t/a. 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-5和表4-6。 ③恶臭 一般恶臭多为复合恶臭形式，其强度与恶臭物质的种类和浓度有关。有无气味及气味的大小与恶臭物质在空气中的浓度有关。恶臭的标准可以以人的嗅觉器官对气味的反应将臭味强度分为若干级的臭味强度等级法，该标准由日本制定，在国际上也比较通用。标准中从嗅觉强度上将恶臭分为0、1、2、3、4、5六个等级，关于六个等级臭气强度与感觉的描述见表4-7。 表4-7 臭气强度的描述 恶臭等级; 感觉; 臭气强度. 0; 无臭; 无气味. 1; 勉强感觉臭味存在; 嗅阈. 2; 稍可感觉出的臭味; 轻微. 3; 极易感觉臭味存在; 明显. 4; 强烈的气味; 强烈. 5; 无法忍受的极强气味; 极强烈. 本项目喷漆过程会产生轻微异味，该异味成份比较复杂，以臭气浓度进行表征，这部分气体随着集气设施进入废气处理设施后排放，因排放量不大，本次环评不对其定量分析。 |

| 表4-5本项目大气污染物产生情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数来源 | 核算环节 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 系数单位 | 产污系数 | 年原料用量 | 年产生量 |
| 211木质家具制造行业系数手册” | 下料 | 实木家具、人造板家具 | 实木、人造板 | 机加工 | 所有规模 | 颗粒物 | 克/立方米-原料 | 150 | 10000m3 | 1.5t |
|  | 磨光 |  | 实木、人造板、涂料、胶粘 剂 | 表面光滑处理 |  | 颗粒物 | 克/平方米-产品 | 23.5 | 10000m2 | 0.235t |
|  | 胶合 |  | 胶粘剂（水性） | 涂胶 |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-胶粘剂 | 52.4 | 1t | 0.0524t |
|  | 热压/胶压 |  | 胶粘剂（固体热熔） | 压制成型 |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-胶粘剂 | 1.5 | 2t | 0.03t |
|  | 涂饰 |  | 涂料（水性） | 喷漆 |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-涂料 | 84 | 5 | 0.42t |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 克/公斤-涂料 | 20.8 | 5 | 0.104t |
|  |  |  | 涂料（溶剂型 |  |  | 颗粒物 | 克/公斤-涂料 | 208 | 2 | 0.416t |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-涂料 | 444.5 | 2 | 0.889t |
|  | 产品干燥 |  | 涂料（水性） | 流平/烘干/晾干 |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-涂料 | 36 | 5 | 0.18t |
|  |  |  | 涂料（溶剂型） |  |  | 挥发性有机物 | 克/公斤-涂料 | 190.5 | 2 | 0.381t |
| 空气污染物排放和控制手册 | 封边 | / | PUR固体胶 | 封边 |  | 挥发性有机物 | kg/t原料 | 0.35 | 5 | 0.00175t |

表4-6项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营期环境影响和保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/h | 产生量t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 0.098 | 0.235 | 无组织 | / | 95 | 99 | 5000 | 脉冲除尘 | 是 | / | 0.006 | 0.014 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  | 机加工 | 颗粒物 | 0.625 | 1.5 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.09 | 0.225 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |
|  |  |  |  |  | 有组织 | DA001 | 85 | 99 | 5000 | 布袋除尘器 | 是 | 1.06 | 0.005 | 0.013 | 15 | 0.8 | 25 | 一般排放口 | 30.160335,120.518732 | 30 | 2400 |
|  | 胶合、热压/胶压 | 非甲烷总烃 | 0.06 | 0.066 | 有组织 | DA002 | 80 | 70 | 5000 | 活性炭吸附 | 是 | 1.7 | 0.008 | 0.02 | 15 | 0.5 | 25 | / | 30.160354,120.518947 | 80 | 2400 |
|  |  |  | 0.015 | 0.016 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | / | 0.007 | 0.016 | / | / | / | / | / | 4 | 2400 |
|  | 封边 | 非甲烷总烃 | 0.0007 | 0.00175t | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0007 | 0.00175 | / | / | / | / | / | 4 | 2400 |
|  | 调漆、喷漆、晾干 | 苯系物 | 0.159 | 0.381 | 有组织 | DA003 | 95 | 80 | 30000 | 活性炭吸附 | 是 | 1.0 | 0.03 | 0.072 | 15 | 0.5 | 45 | 一般排放口 | 30.160354,120.519113 | 40 | 2400 |
|  |  | 乙酸酯类 | 0.079 | 0.1905 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.015 | 0.036 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.409 | 0.9825 |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 0.078 | 0.187 |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | TVOC | 0.647 | 1.554 |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 0.123 | 0.295 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 苯系物 | 1.16 | 0.29 |  |  | 100 | 95 |  | 脱附催化燃烧 | 是 | 1.9 | 0.058 | 0.015 |  |  |  |  |  | 40 | 250 |
|  |  | 乙酸酯类 | 0.578 | 0.1445 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 0.029 | 0.007 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.986 | 0.7465 |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 0.149 | 0.037 |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | TVOC | 4.724 | 1.181 |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 | 0.236 | 0.059 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 苯系物 | / | / | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.019 | / | / | / | / | / | 2 | / |
|  |  | 乙酸酯类 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 0.004 | 0.010 | / | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 0.02 | 0.049 | / | / | / | / | / | 4 | / |
|  |  | TVOC | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 0.032 | 0.078 | / | / | / | / | / | 4 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.217 | 0.52 | 有组织 | DA003 | / | / | / | 水帘除漆+干式过滤 | / | / | 0.022 | 0.052 | 15 | 0.5 | 45 | 一般排放口 | 30.160354,120.519113 | 30 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-8非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放速度. kg/h; h/次; 次/a. 机加工; 环保设备故障; 颗粒物; 0.53; ≤1; ≤1; 立即停产. 调漆、喷漆、晾干; 苯系物; 0.151; ≤1; ≤1; 立即停产. 乙酸酯类; 0.075; ≤1; ≤1; 立即停产. 非甲烷总烃; 0.389; ≤1; ≤1; 立即停产. 颗粒物; 0.22; ≤1; ≤1; 立即停产. 打磨; 颗粒物; 0.09; ≤1; ≤1; 立即停产. 胶合、热压/胶压; 非甲烷总烃; 0.06; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2污染防治措施 本项目各废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表4-9废气治理设施可行性分析汇总表 生产工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发技术规范; 是否为可行技术. 机加工; 布袋除尘; 颗粒物; 《排污许可证申请与核发技术规范家具制造》(HJ1027-2019）; 是. 打磨; 脉冲除尘; 颗粒物; 是. 喷漆房; 水帘除漆雾; 颗粒物; 是. 干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生处理; TVOC; 是. 胶合、热压/胶压; 活性碳吸附; 挥发性有机废气; 是. 2.3环境影响分析 本项目拟建区域大气环境为不达标区，但随着萧山区大气污染减排计划的推进，项目区域环境空气质量正在逐步达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；大气环境保护目标主要分布在项目四周的农居。 本项目只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行，及时更换除尘滤芯等过滤材料、活性炭，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环境及保护目标影响较小，区域环境空气质量能够维持现状，另外，项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放，因此，本项目大气环境影响可以接受。 2.4监测计划 表4-10排放口基本情况表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 颗粒物; 1次/年. 2; DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 3; DA003; 二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1次/年. 4; 厂界; 颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 5; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 依据：本项目废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-涂装》（HJ1027-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范家具制造》(HJ1027-2019）. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-11项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 1; 开料机; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 2; 封边机; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 3; 六面钻; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 4; 推台锯; 80-85; 厂房隔声、减振; 55-60; 4h/d. 5; 立铣; 75-80; 厂房隔声、减振; 50-55; 8h/d. 6; 冷压机; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 7; 四面刨; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 8; 平面砂光机; 80-85; 厂房隔声、减振; 55-60; 8h/d. 9; 线条砂光机; 80-85; 厂房隔声、减振; 55-60; 8h/d. 10; 热压机; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 11; uv线; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 12; 切割机; 70-75; 厂房隔声、减振; 45-50; 8h/d. 13; 底漆房; 75-80; 厂房隔声、减振; 50-55; 8h/d. 14; 面漆房; 75-80; 厂房隔声、减振; 50-55; 8h/d. 15; 修色房; 75-80; 厂房隔声、减振; 50-55; 8h/d. 3.2噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目噪声环境预测结果及达标分析见下表。 表4-12工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 54; 60; 54.0; -; -; 达标. 南厂界; 55; 60; 55.0; -; -; 达标. 西厂界; 58; 60; 58.0; -; -; 达标. 北厂界; 55; 60; 56.0; -; -; 达标. 敏感点东南; 56; 60; 37.8; 56.1; +0.1; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，厂界昼间噪声贡献值和敏感点噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3监测计划 - 表4-13污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 本项目生产过程中产生的副产物主要有：板材边角料、木工粉尘、废油桶、废机油、废包装桶、含油抹布及手套、漆渣、水帘废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废包装袋以及员工生活垃圾。具体分析如下： ①板材边角料 根据企业提供资料，本项目板材边角料产生量约5t/a，经收集后出售给一般物资回收单位回收利用。 ②木工粉尘 木工粉尘主要来源于除尘装置收集的粉尘，根据前面计算，木工粉尘产生量约1.48t/a，经收集后出售给一般物资回收单位回收利用。 ③废油桶 本项目机油使用桶装，使用过程有原料桶产生，包装规格为170kg/桶，预计每年产生废包装桶约2只，每只包装桶重量约20kg，则废包装桶重量约0.04t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW08（900-249-08）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ④废机油 本项目机油使用过程中会有变质情况，根据企业提供资料，项目生产设备上的机油一般每半年更换一次，项目废机油产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW08（900-249-08），企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑤废包装桶 本项目油性油漆、稀释剂、水性漆、固化剂和聚乙酸乙烯酯乳液使用桶装，使用过程有原料桶产生，包装规格分别为10kg/桶、10kg/桶、20kg/桶、10kg/桶和50kg/桶，预计每年产生废包装桶分别约100只、50只、200只、50只和40只，包装桶平均重1kg，则废包装桶重量约0.44t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW49（900-041-49）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑥含油抹布及手套 本项目使用抹布擦拭工件表面油污，项目生产操作时戴手套，故生产过程产生含油抹布及手套，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW49（900-041-49）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑦漆渣 本项目漆渣来源于水帘机循环过滤，漆渣产生量为漆雾处理量，为0.468t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW12（900-252-12），业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑧水帘废水 根据工程分析，本项目水帘更换废水产生量为10.08t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW12（900-252-12）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑨废过滤棉 油漆废气经水帘除漆雾后，需通过多级过滤棉过滤残留漆雾，漆雾粘附于过滤棉表面，约每月更换一次过滤棉，过滤棉及吸附的漆雾合计年产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW49（900-041-49），企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑩废活性炭 表4-14活性炭更换量计算 单位：t/a 计算依据; DA003; DA002. <浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南>(试行)中附录A; 6; 0.5. 更换频次; 6个月/次; 3个月/次. 单次填充量不少于; 3; 0.5. 废活性产生量; 6; 2. 注：根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）：“用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月。. 即每年产生的废活性炭量约为8t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW49（900-039-49）。企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 ⑪废催化剂 本项目催化燃烧设备中需使用催化剂，型号为KMF-A/工业废气VOC净化催化剂，催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，一般3~4年更换一次，更换量约49kg，即平均年产生废催化剂约0.016t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，废物代码HW50（900-049-50），企业收集后需委托相关有资质单位进行安全处置。 |
| --- | --- |

4.2污染源强核算结果

表4-15固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 产生环节 | 水帘 | 废气处理装置 | 水帘 | 催化装置 | 废包装桶 | 废气处理装置 | 维修 | 车间 | 车间 | 机加工 | 除尘装置 | 车间 | 员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 漆渣 | 废过滤棉 | 水帘废水 | 废催化剂 | 废包装桶 | 废活性炭 | 废油 | 废机油桶 | 含油抹布、劳保用品 | 边角料 | 除尘器收集的粉尘 | 废包装材料 | 生活垃圾 |
| 属性 | 危险固废 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固废 |  | 一般固废 | 一般固废 |
| 主要有毒有害物质名称 | 有机物 | 有机物 | 有机物 | 有机物 | 金属、有机物 | 有机物 | 有机物 | 金属、有机物 | 有机物 | 木材 | 木屑 | 塑料、纸 | 废纸屑、废塑料 |
| 物理性状 | 固 | 固 | 液 | 固 | 固 | 固 | 液 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 |
| 环境危险特性 | T，I | T/In | T，I | T | T/In | T | T，I | T，I | T/In | / | / | / | / |
| 废物代码 | 900-252-12 | 900-041-49 | 900-252-12 | 900-049-50 | 900-041-49 | 900-039-49 | 900-218-08 | 900-249-08 | 900-041-49 | / | / | / | / |
| 年产生量 | 0.468t | 0.1t | 10.08t | 0.016t | 0.44t | 8t | 0.2t | 0.04t | 0.1t | 5t | 1.48t | 1t | 7.5t |
| 贮存方式 | 桶装 | 桶装 | 桶装 | 桶装 | 加盖叠放 | 袋装 | 桶装 | 加盖叠放 | 桶装 | / | 袋装 | / | 桶装 |
| 利用处置方式和去向 | 委托有资质的危废处理单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出售给物资公司回收利用 |  |  | 环卫公司统一处理 |
| 年利用或处置量 | 0.468t | 0.1t | 10.08t | 0.016t | 0.44t | 8t | 0.2t | 0.04t | 0.1t | 5t | 1.48t | 1t | 7.5t |
| 环境管理要求 | 经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂存于一般固废仓库 |  |  | 设置垃圾收集桶 |

|  | ⑫生活垃圾 本项目员工定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门统一收集处理。 ⑬废包装材料 废包装材料主要来源于固化胶包装、原料普通塑料包装等，根据企业提供的信息，产生量约1t/a，收集后出售给物资回收公司。 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-16建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 30.159946,120.518872; 车间西南角; 20m2; 加盖叠加; 3个月. 废油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1年. 含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖叠加; 1年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 桶装; 1年. 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 1年. 水帘废水; HW12; 900-252-12; 桶装; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 半年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-17。 表4-17建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 20m2; 10. 2; 一般固废暂存间; 20m2; 2. 5、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废暂存区、油漆库、打磨区、喷漆房防渗措施不到位，在危废、油漆、稀释剂贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 根据调查，厂区内建筑及四周地面已经硬化，项目油漆库、喷漆房、危废仓库均安置在车间三楼，涉水区域有防渗措施，基本不存在对土壤和地下水泄漏的风险。 （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-18。 表4-18地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 工作区. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 油漆喷房、危废仓库、油漆仓库等. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 生产车间、一般仓库等. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 一般地面硬化. 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 - 7.1.1风险潜势初判 - 7.1.1.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-19确定环境风险潜势。 表4-19建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.1.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-20突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质; 最大贮存量; 临界值; Qi. 1; 润滑油; 0.34t; 2500t; 0.000136. 2; 二甲苯; 0.381t; 10t; 0.0381. 3; 乙酸丁酯; 0.1905t; 10t; 0.01905. 4; 危险固废; 4.9（3个月）; 50t; 0.098. 合计; 0.155286. 经计算可知本项目Q=0.155286，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-21风险源分布情况及影响途径分析 风险源; 分布位置; 影响途径. 润滑油仓库; 原料仓库内; 润滑油搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 危废仓库; 车间三楼西角角; 危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 油漆仓库; 车间三楼; 油漆搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）加强润滑油、油漆仓库的风险防范措施 ①润滑油、油漆应储存于阴凉、通风的仓库内。 ②仓库远离火种、热源，窗口应密封。 ③仓库内要配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④仓库内要保持地面清洁，方便及时发现泄漏 ⑤物料搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂而发生泄漏。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）加强危废仓库的风险防范措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。②危废仓库都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （4）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-22建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 为民路189号. 地理坐标; 经度; ,20.518984; 纬度; 30.160145. 主要危险物质及分布; 原料（危化品车间）、危废仓库等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2环境风险分析”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为47万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资4.7%左右，见表4-23。 表4-23 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3. 2; 废气治理; 吸附浓缩-催化燃烧装置、布袋除尘装置等; 30. 3; 废水治理; 污水处理费; 2. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 12. 总计; /; 47. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 打磨 | 颗粒物 | 设置单独密闭打磨车间，收集经脉冲除尘器处理后车间排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1和表6标准 |
|  |  | 封边 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  | DAOO3 | 调漆、喷漆、晾干 | 漆雾、苯系物、乙酸酯类、苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度、 | 喷漆采用水帘去除漆渣，油漆调配、喷漆、晾干均在封闭喷漆房内进行，废气经收集进入干式过滤+活性碳吸附--催化燃烧脱附再生处理后经15m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | DAOO1 | 木工 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘器处理后15m高的排气筒（DA001）排放 |  |
|  | DAOO3 | 胶合、 热压/胶压 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理后15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 边角料、除尘器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 4、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 6、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 7、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，，本项目列入登记管理类别。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.3304 | +0.3304 |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | +0.034 |
|  | 乙酸酯类 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | +0.053 |
|  | VOCS | 0 | 0 | 0.4698 | 0 | 0 | 0.4698 | +0.4698 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | +720 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | +1.48 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | +0.44 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | +0.468 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
|  | 除漆废水 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 10.08 | +10.08 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①