目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 29 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 40 -

六、结论	- 42 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	43

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州锡灿建材有限公司迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-330109-07-02-595721 |  |  |
| 建设单位联系人 | 俞雪灿 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 所前镇东复村洪家潭168-3号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°16'48.425" 30°5'31.949"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 特种玻璃制造 C3042 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业”中“57、玻璃制造”中“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2304-330109-07-02-595721 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 杭州市萧山区所前镇郊野单元（XSLP04）控制性详细规划（2021年版）于2021年7月8日经杭州市人民政府审批，审批文件名称：《杭州市人民政府关于杭州市萧山区所前镇郊野单元（XSLP04）控制性详细规划（2021年版）的批复》，批文号：杭政函[2021]51号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目所在地位于杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号，所在地在已有规划区域范围内，项目租用厂房实施生产，根据杭州市萧山区所前镇郊野单元（XSLP04）控制性详细规划（2021年版）可知，项目用地为二类工业用地（M2），综合所述，项目选址符合相关规划。 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920011. 环境管控单元名称; 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区，杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。根据环境影响分析，本项目无废气，故不会改变周围空气环境现状。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目属于 C3042 特种玻璃制造，为二类工业项目，位于厂房集中区，与住宅区之间隔有道路和绿地，选址合理。 本项目无工艺废气，无生产性废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平；本项目实施后，落实相应风险防控措施，并建立风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，环境风险总体可控；企业排放的总量控制来自于生活污水，无需区域替代削减平衡。综上，本项目的建设符合空间布局要求、符合污染物排放管控要求、符合环境风险防控要求、符合资源开发效率要求，即本项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，本项目无工艺废气，无生产性废水，生活污水纳管排放，废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，可符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》(杭发改产业〔2019〕330号)，对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》(杭发改产业〔2019〕330号)，本项目属于“鼓励类—(三)新材料—30、开展高端玻璃深加工，发展高品质高强超白高透光太阳能光伏玻璃、光伏光热一体化玻璃制品、高品质低辐射镀膜(LOW-E)玻璃、真(中)空玻璃、防撞安全玻璃等。” d、对照《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021 年本）》，本项目属于鼓励类中“（三）新材料”的“G34”中的高端玻璃深加工，因此，本项目建设符合萧山区产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家及地方各级产业政策。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，声环境质量、地表水环境质量符合国家标准。本项目无工艺废气，无生产性废水的排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，对周围地表水环境无直接影响。拟采取的其他各项污染防治措施也可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为迁建项目。原有项目已通过验收，因此不存在原有环境污染和生态破坏。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》（长江办[2022]7号）符合性分析 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求及符合性分析 编号; 基本要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 符合. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》》符合性分析 根据生态环境部于2021年5月30日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策部署，坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展。本项目节能报告已经杭州市萧山区发改局审批。本项目的符合性分析详见下表。 表 1-5 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 编号; 基本要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，项目实施后满足重点污染物排放总量控制要求，符合环境准入清单等要求。; 符合. 2; 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目实施后采取有效的污染防治措施，无工艺废气，无生产性废水，生活污水经处理后进行纳管排放，排放的总量控制来自于生活污水，无需区域替代削减平衡。本项目无耗煤等高污染燃料。; 符合. 3; 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉‐转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目采用先进适用的设备和工艺，清洁生产达到国内先进水平；厂区采用分区防渗等措施防止项目实施对土壤及地下水产生影响。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州锡灿建材有限公司原位于萧山区新塘街道浙东村，于2020年6月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2020】132号，审批规模为年加工玻璃5万平方米。于2020年进行了三同时自主验收，于2012年年底停产。现拟搬迁至所前镇东复村洪家潭168-3号，租用杭州瀚淇实业有限公司所有的工业用房，面积1800m2。迁建后形成年产钢化玻璃12万平方米的生产能力。本项目产品为钢化玻璃，属于特种玻璃，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于于“二十七、非金属矿物制品业”中“57、玻璃制造”中“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，确定该项目须编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 切割、磨边、清洗、钢化. 辅助工程; /; 设有办公接待区，不设食宿。. 储运工程; 仓库; 设有原料仓库和成品仓库。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给。. 供水; 本项目用水采用自来水，采用当地给水管网直供。. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道流入附近地表水体。钻孔磨边清洗水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 环保工程; 废水; 钻孔磨边清洗水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废经收集后出售给废旧物资回收部门回收。. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产品规格; 已批规模; 新增或减少的规模; 迁建后年产量(万平方米/年). 钢化玻璃; 厚度5mm、8mm; 5; 7; 12. 其中; 平面普通钢化玻璃; 厚度5mm; 5; -1; 4. 平面普通钢化玻璃; 厚度8mm; 0; 6; 6. 曲面普通钢化玻璃; 厚度8mm; 0; 2; 2. 2.1.4生产设备 - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号规格; 已批数量; 新增或淘汰的数量; 搬迁后最终数量. 1; 数控高压水切割机; JJ-I42*2030; 0; 1; 1. 2; 全自动切割流水线; C智能S34030; 0; 1; 1. 3; 全自动玻璃上下片设备; TWV3720; 0; 2; 2. 4; 玻璃磨边机(无清洗); XZM10325; 0; 36; 36. 5; 玻璃磨边机(配清洗); HSZM; 3; 37; 40. 6; 玻璃清洗机; 0; 1; 1. 7; 玻璃清洗机; 0; 1; 1. 8; 钢化炉; HWTG2450-A-08; 0; 1; 1. 9; 螺杆空气压缩机; KVG-30; 0; 1; 1. 10; 清水泵; YE3-112M-2; 0; 1; 1. 11; 高压漩涡气泵; 0; 1; 1. 12; 钻孔机; 0; 2; 2. 13; 钢化炉; 北玻; 1; -1; 0. - 迁建后产能核算表 设备名称; 数量; 单台设备生产能力; 达产运行时间; 本项目产量. 长; 宽; 装载率; 每炉时间. 钢化炉; 1台; 2.4m; 5m; 0.8; 4min; 834h; 12万m2/a. 144m2/h(最大152m2/h). 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源已批用量; 新增或减少的用量; 搬迁后最终用量. 1; 玻璃; 5万平方米/a; +9.5万平方米/a; 14.5万平方米/a. 2; 生活用水; 450t/a; -225t/a; 225t/a. 3; 工艺用水; 50t/a; 207t/a; 257t/a. 4; 电; 8万KW.h/a; +70.29万KW.h/a; 78.29万KW.h/a. 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目劳动定员15人，切割、钻孔和磨边清洗等实行白班制生产(8:00-17:00)(使用峰电)，钢化炉一般在夜间(22:00-6:00)使用(使用谷电)，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和钻孔、磨边清洗用水，所需用水由萧山区自来水公司提供。 根据员工数量并类比原有项目，年生活用水量为225t。 根据企业提供的资料，每天钻孔、磨边用水量约1.6t/d，480t/a。钻孔和磨边机使用过程中产生热量会带走一部分水份，玻璃也带走一部分水分，钻孔、磨边废水产生量按60%计，则钻孔、磨边废水产生量约288t/a。钻孔、磨边废水经管道收集排入沉淀后沉淀后回用至钻孔、磨边，不外排。 本项目采用2台清洗机清洗玻璃，提供的数据，项目清洗用水采用自来水，单台清洗机清洗用水量约0.3t/d，则二台同时运行最大用水量约180t/a，清洗后玻璃通过风机吹干表面水份，则清洗废水产生量按75%计，则清洗废水产生量为135t。清洗废水经管道收集排入沉淀后沉淀后回用至钻孔、磨边，不外排。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。钻孔磨边清洗水经沉淀后循环使用，不外排。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 45 生活用水 225 180 污水管网 403 192 482 钻孔、磨边用水用水 288 20 423 77 沉淀池 45 180 135 清洗用水 图2-1 本项目用水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8项目周边环境 本项目四周均为厂房。具体见附图3。 2.1.9厂区平面布置 本项目设成品仓库、原料仓库、办公室、一般固废仓库和生产车间等。具体车间平面布置见附图2。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 项目采用先进成熟的工艺及技术、利用先进节能的生产设备，提高机械化、自动化水平，节约能源，减轻劳动强度，改善操作条件。本项目生产工艺流程及产污环节如下： 玻璃边角料、噪声 钢 化 工 序 普通平板玻璃 裁 切 磨 边 清洗风干 加 热 风 冷 电 电 电 钻 孔 品 检 成品 玻璃边角料、噪声 玻璃边角料、噪声 次品 图2-1本项目生产工艺流程及产污环节图 1)裁切 首先利用切割机将玻璃原片按一定规格切割，会产生玻璃边角料。主要工作原理是将被切割的玻璃由输送带输送到工作台上，首先机械定位把玻璃位置对好，带有金刚石刀轮的切割头靠程序控制分别沿 X 向和 Y 向移动，对基板进行切割成型。此工序产生废玻璃、噪声。 2)钻孔、磨边 部分产品需钻孔，钻孔采用湿法钻孔，钻孔过程在水中操作，有效避免了粉尘。为避免玻璃裁切后形成锋利的边缘，需对玻璃外沿进行打磨，磨边工序在水中操作，有效的避免了粉尘。此工程产生钻孔磨边废水、噪声。钻孔磨边废水进入沉淀池沉淀后上清液循环使用，不外排。 3)清洗风干 为去除玻璃表面污渍，且提高玻璃表面的光泽度，避免后续钢化加热过程中，杂质碳化形成瑕疵，影响产品品质。需对磨边后的玻璃需进行清洗，清洗介质采用自来水，不添加其它清洗剂，清洗废水经沉淀后回用于钻孔磨边工序，不外排；清洗后在清洗机内采用风机吹干，不采用电烘干。 4)钢化 将风干后的玻璃平铺进入钢化炉。根据玻璃厚度控制通过速度，钢化炉采用连续作业，一般每炉加热运行时间在3～5min之间，按照设备预设程序，升温至700℃左右，达到玻璃软化温度，使玻璃自身的形变而消除其内部应力。钢化炉采用电热丝加热，采用温控分区加热节能措施。加热炉除作业外，不再电加热保温，加热单元仅采用密闭形式保温，正常情况下，当天作业完成后，后续再作业可保温至400℃左右。 5)风冷 加热后的玻璃，在传动至冷却段过程采用风冷，在冷却段再用多头喷嘴将冷空气吹向玻璃的两面，使其迅速且均匀地冷却至室温，快速冷却使玻璃内部应力处于受拉、表面应力处于受压的状态，制备得钢化玻璃。钢化炉配备大小2个风机，大风机315KW，小风机90KW。针对薄玻璃采用大风机与小风机同时风冷作业，且大风机作业时间在30s左右；厚玻璃主要采用小风机风冷作业。风机的效率达60%以上，能符合二级能效。 钢化玻璃一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被碎裂成小块，小碎片没有尖锐角，不易伤人。 6)品检 对产品进行人工质检，剔除不良品。 7)成品 品检完无质量问题即成品，入库或外运。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目无废气。 2、项目无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为玻璃边角料、沉淀渣、次品和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 切割、钻孔磨边废水沉淀、品检; 玻璃; --. S2; 生活垃圾; 职工生活; /; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据已批项目环评报告、验收报告和实际调查，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： 1、原有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 杭州锡灿建材有限公司原位于萧山区新塘街道浙东村，于2020年6月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2020】132号，审批规模为年加工玻璃5万平方米。于2020年进行了三同时自主验收，于2012年年底停产，钢化炉已淘汰转卖。未进行排污申报。 - 原有项目产品、设备、原辅材料、能源、生产工艺流程及产污环节 - 生产规模及产品方案 产品名称; 审批生产规模; 验收时规模. 钢化玻璃; 5万平方米/a; 5万平方米/a. - 主要设备一览表 单位：台 名称; 审批数量; 验收时数量; 变化情况. 钢化炉; 1; 1; 无. 磨边机; 3; 3; 无. - 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 主要原辅材料审批用量; 主要原辅材料实际用量. 1; 玻璃; 5万平方米/a; 6万平方米/a. 2; 生活用水; 450t/a; 225t/a. 3; 工艺用水补充量; 50t/a; 50t/a. 4; 电; 8万KW.h/a; 19.8万KW.h/a. 图2-2 原有项目生产工艺流程及产污环节图 说明：项目生产工艺较简单，玻璃经手工切割、磨边、钢化炉钢化（加热到接近软化点的450度左右，再使用风机进行快速（约15秒）均匀的风冷而得到的）后即可。 钢化采用电加热，无废气产生。磨边为带水磨，无粉尘产生。磨边清洗废水经沉淀后循环使用，不外排，因此无工艺废水排放。项目的主要污染为设备噪声和玻璃边角料、沉淀渣、次品。 - 原有项目主要污染源和治理措施如下： - 已批项目主要污染源汇总（环评审批量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 水污染物; 生活污水; 废水量; 360t/a; 360t/a. CODCr; 300 mg/L，0.108t/a; 50mg/l，0.018t/a. SS; 250 mg/L，0.090t/a; 10mg/l，0.0036t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.009t/a; 2.5mg/l，0.0009t/a. 固体污染物; 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 1t/a; 0. - 已批项目主要污染源汇总（实际产排量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 水污染物; 生活污水; 废水量; 180t/a; 180t/a. CODCr; 300 mg/L，0.054t/a; 50mg/l，0.009t/a. SS; 250 mg/L，0.045t/a; 10mg/l，0.002t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.005t/a; 2.5mg/l，0.0005t/a. 固体污染物; 生活垃圾; 2.25t/a; 0. 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 175t/a; 0. 注：按企业实际用水量计算生活污水量，生活垃圾、玻璃边角料、沉淀渣、次品根据实际损耗情况估算 - 已批项目治理措施汇总 类型; 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施. 水污 染物; 生活污水; 经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳管排放; 经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳管排放. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 环卫部门统一收集处理. 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 由物资公司回收; 由物资公司回收. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。. 4、原有项目达标性分析（三同时验收结论） 本环评引用现有项目三同时验收数据分析达标情况。 - 三同时验收噪声监测数据 检测点; 时间; 声源 描述; 单位dB（A）; 限值. Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin. 1#; 2020-09-05 09:34:22; /; 57.6; 59; 57; 56; 65.7; 51.5; 60. 2#; 2020-09-05 09:39:43; /; 57.3; 58; 57; 55; 70.4; 54.2; 60. 3#; 2020-09-05 09:44:31; /; 57.8; 60; 57; 55; 66.0; 53.5; 60. 4#; 2020-09-05 09:48:56; /; 58.1; 61; 58; 52; 69.9; 51.0; 60. 检测点; 时间; 声源 描述; 单位dB（A）; 限值. Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin. 1#; 2020-09-06 10:41:33; /; 56.9; 58; 55; 54; 68.8; 51.6; 60. 2#; 2020-09-06 10:45:13; /; 56.6; 59; 56; 54; 64.2; 48.0; 60. 3#; 2020-09-06 10:48:24; /; 56.6; 58; 56; 55; 67.5; 51.8; 60. 4#; 2020-09-06 10:52:30; /; 57.1; 58; 57; 56; 66.6; 50.9; 60. - 三同时验收外排污水监测数据 采样点; 样品性状; 检测项目; 单位; 检测结果（2020年9月5日）; 限值. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 废水排放口; 微浊、少量悬浮物; pH值; /; 8.15; 8.08; 8.14; 8.09; 6-9. 悬浮物; mg/L; 78; 69; 72; 75; 400. 氨氮; mg/L; 5.87; 5.55; 5.78; 5.31; 35. 化学需氧量; mg/L; 77; 74; 81; 69; 500. 采样点; 样品性状; 检测项目; 单位; 检测结果（2020年9月6日）; 限值. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 废水排放口; 微浊、少量悬浮物; pH值; /; 8.11; 8.17; 8.12; 8.16; 6-9. 悬浮物; mg/L; 80; 77; 74; 71; 400. 氨氮; mg/L; 5.69; 5.90; 5.55; 5.40; 35. 化学需氧量; mg/L; 79; 75; 82; 72; 500. （1）废气 项目无工艺废气。 （2）废水 项目产生的废水主要为职工的生活污水。经化粪池处理后达到三级标准纳入市政污水管网。2020年9月5日-9月6日监测周期内，杭州锡灿建材有限公司废水排放能达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 （3）噪声 项目的主要噪声为磨边机、风机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年9月5日-9月6日监测周期内，杭州锡灿建材有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固废 项目产生的固废为玻璃边角料、沉淀渣、次品和职工生活垃圾。玻璃边角料、沉淀渣、次品由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。 5、原有项目总量核算 - 原有项目实际排放总量与核定排放总量对比 单位：t/a 污染物; 实际排放总量; 原审批排放量. CODCr; 0.009; 0.018. NH3-N; 0.0005; 0.0009. 根据上表可知，实际排放量未超过已批总量。 6、原有项目存在问题分析： 原有项目已于2022年停产，钢化炉已淘汰转卖，根据调查，停产前企业废水、固废按照环评要求进行处理，已进行了三同时自主验收，但未进行排污申报。项目磨边机带有清洗吹干功能，磨边后直接用水冲洗并风吹干燥，原环评未仔细描述这一步骤，但未影响污染产生排放量的计算。据向当地环保所等管理部门调查，现有项目无违法信访情况，本项目建成后要求企业按照要求进行验收和进行排污申报。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2022年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 6.56; 60; 10.9; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.7; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 34.11; 40; 85.3; 达标. 98%百分位24小时均值; 86; 80; 107.5; 超标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 55.29; 70; 79.0; 达标. 95%百分位24小时均值; 125; 150; 83.3; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 32.57; 35; 93.1; 达标. 95%百分位24小时均值; 82; 75; 109.3; 超标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1089; 4000; 27.2; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 132; 160; 82.5; 达标. 上述监测数据可知：监测点中除 NO2 第98百分位数日平均浓度及PM2.5第95百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。NO2、PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目所在水功能区为 工业用水区，目标水质为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类。本环评引用杭州河道水质网站的公示信息，选用点位为横千河、袄庄陈直河，监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2022年1月; 横千河、袄庄陈直河; 7.3; 6.44; 2.6; 0.11; 0.34. Ⅲ类标准; /; 6～9; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目周边500m范围内的住户，详见见下表。 3.2.2声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3.2.4地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护规模; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境; 东复村; 238024.65; 3332022.18; 东面; 165m; 约108户; 居民; 环境空气二级. 237841.25; 3331705.94; 东南面; 380m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目无工艺废气。 3.3.2废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）后排放，具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） （单位：mg/L（pH值除外）） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级A标准和 DB33/2169-2018中 表1排放限值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（ 4）1; 10（15）1; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，1括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N。本项目总量控制指标具体见下表。 - 建设前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 已批总量（t/a）; 本项目; 建设后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; CODCr; 0.018; 0.054; 0.007; 0.018; 0.007; -0.011. NH3-N; 0.0009; 0.005; 0.0004; 0.0009; 0.0004; -0.0005. 3.4.3总量调剂方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目使用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 切割过程中产生的粉尘颗粒主要为玻璃，颗粒较大，不会形成粉尘。钻孔磨边工序为边喷淋边钻孔打磨，颗粒物经过喷淋进入水中，几乎无粉尘外溢，故此处不定量分析。钢化炉用电作为能源，因此，本项目无工艺废气。 4.2.2废水 1、污染源核算 钻孔、磨边、清洗作业不添加任何清洗剂，仅用水对玻璃表面进行清洗，去除玻璃表面沾染的杂质，废水成分简单，主要污染物为 SS，经沉淀后上清液可回用于钻孔、磨边工序，不外排，定期补充损耗。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。类比原有项目，日生活用水量为1.5t，年生活用水量为225t（以年工作300d计），年排放生活污水为180t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.054t/a、SS 0.045t/a、NH3-N 0.005t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 180; 300; 0.054; 化粪池; --; 达标排放; 180; 40; 0.007; 7200. 氨氮; 25; 0.005; --; 2; 0.0004. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 间接排 放， 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.280329; 30.092321; 0.018; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；②氨氮参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、生活污水处理可行性分析 生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过沉淀作用和污水密闭厌氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为0.6t/d（即180t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万 t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9 月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置 A2/O 工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业一平板玻璃》（HJ856-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N; 《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）. 2; 雨水口; COD; 排放日a; /. a排放期间按日监测。注: 项目设有雨水排放口，雨污分流，需对雨水排放口进行检测。. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，且集中在生产厂房，本次评价噪声源原点以厂房中心地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 数控高压水切割机; 85; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 5; 6.5; 1; 8; 66.9; 8:00-17:00; 20; 40.9; 1m. 全自动切割流水线; 85; 8; 5.5; 1; 8; 66.9; 8:00-17:00; 40.9; 1m. 玻璃磨边机(无清洗)36台 （按点声 源组预测）; 80（等 效后： 95.5); -3.8; 7; 1; 11; 74.7; 8:00-17:00; 48.7; 1m. 玻璃磨边机(配清洗)40台 （按点声 源组预测）; 80（等 效后： 95.7); 0; 4.5; 1; 11; 74.9; 8:00-17:00; 48.9; 1m. 玻璃清洗机1#; 80; -2.5; 10; 1; 8; 61.9; 8:00-17:00; 35.9; 1m. 玻璃清洗机2#; 80; -1.6; 9; 1; 8; 61.9; 8:00-17:00; 35.9; 1m. 钢化炉; 80; 22; -2; 1; 8; 61.9; 22:00-6:00; 35.9; 1m. 高压漩涡气泵; 78; 15; 4; 1; 5; 64; 8:00-17:00; 38.0; 1m. 玻璃钻孔机; 85; 1; 8; 1; 8; 66.9; 8:00-17:00; 40.9; 1m. 螺杆空气压缩机; 78; 0; 12; 1; 5; 64; 8:00-17:00; 38.0; 1m. 清水泵; 80; -4; 10; 1; 8; 61.9; 8:00-17:00; 35.9; 1m. 2、治理措施 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高噪声设备放在车间中央，生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 3、噪声环境影响预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录 B 中的 B.1 工业噪声预测计算模型进行噪声预测。工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点声源处理。本项目主要产噪设备均位于厂房内，属室内声源。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 厂界噪声影响预测结果单位：dB(A) 预测位置; 噪声源; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 生产车间; 58.3; 44.14; 60/50; 达标. 北厂界; 57.6; 43.36; 60/50; 达标. 西厂界; 57.3; 43.05; 60/50; 达标. 注：本项目南侧紧邻其他厂房，无法设点 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间和夜间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工15人，生活垃圾产生量约2.25t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为玻璃边角料、沉淀渣、次品，本项目玻璃原片用量为14.5万m2/a，共产生钢化玻璃12万m2/a，废玻璃年产生量约2.5万m2/a，厚度按平均7mm计，则产生量约437.5t/a(钢化玻璃的密度按2500kg/m3计)。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 切割、钻孔磨边废水沉淀、品检; 固; 玻璃; 一般固废; /; 437.5. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 2.25. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区设置1个一般固废仓库。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 西北侧; 20m2. - 固体废物处置措施 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 玻璃边角料、沉淀渣、次品; 车间; 一般工业固废; 437.5; 物资回收公司综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; /; 2.25; 环卫部门清运; 符合. 4、固体废物环境管理要求 企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 本项目以玻璃作为原料，不涉及危险化学品，不存在对地下水、土壤的污染途径，项目产生的各类固废合理处置，通过设置规范储存场所以及采取合理处置措施，固废做到不排放环境，因此不存在对地下水和土壤污染影响，环评不开展地下水和土壤影响分析。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 本项目不涉及风险物质，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; /; /. 2; 废水治理措施; 沉淀池建设、生活污水纳管处理费用; 5. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 2.5. 4; 固废处置措施; 一般工业固废贮存室建设; 0.5. 5; 合计; ——; 8. 合计本项目“三废”治理投资8万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的4%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，尽量把高噪声设备放在车间中央，生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目不涉及土壤和地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于特种玻璃制造 3042，属于简化管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报相关信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号，面积1800m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年加工钢化玻璃12万平方米。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油雾 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 180 | 360 |  | 180 | 180 | 180 | 0 |
|  | COD | 0.009 | 0.018 |  | 0.007 | 0.009 | 0.007 | -0.002 |
|  | 氨氮 | 0.0005 | 0.0009 |  | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | -0.0001 |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料、沉淀渣、次品 | 175 | 0 |  | 437.5 | 175 | 437.5 | 262.5 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①