杭州之江塑料包装材料有限公司

建设项目竣工环境保护验收验收意见

2023年12月1日，杭州之江塑料包装材料有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区蜀山街道知章村。

实际建设规模：年产年产吸塑包装、纸品包装、塑料制品、塑料薄膜、印刷600吨；

目前吸塑包装、纸品包装、塑料制品、塑料薄膜、印刷生产线建设完成，电化铝烫金生产线不再实施。

（二）建设过程及环保审批情况

2013年6月，浙江省工业环保设计研究院编制完成《杭州之江塑料包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2008]1018号文进行了批复（2013年7月）。项目于2013年5月开工建设，2023年7月部分竣工（目前吸塑包装、纸品包装、塑料制品、塑料薄膜、印刷生产线建设完成，电化铝烫金生产线不再实施），2023年7月-2023年9月调试生产，2020年06月02日领取固定污染源排污登记回执，登记编号：91330109143276522W001Z。

（三）投资情况

总投资600万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的3.3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2008]1018号项目，即杭州之江塑料包装材料有限公司建设项目。

二、工程变动情况

产品方案方面：吸塑包装、纸品包装、塑料制品、塑料薄膜、印刷与原环评审批一致；电化铝烫金不再生产。

生产工艺方面：吸塑包装、纸品包装、塑料制品、塑料薄膜、印刷与原环评审批一致；电化铝烫金生产线不再实施。

生产设备方面：取消电化铝烫金生产线，取消配套的烫金机1台。已建成部分产品生产设备与原环评及审批要求一致。

原辅料方面：电化铝烫金生产线不再实施，无相关原料消耗。其他产品原辅材料类别和用量与原环评及审批要求一致。

污染防治方面：原环评要求将废气收集后15米高空排放。目前企业将废气收集后经活性炭+光氧废气处理装置处理后15米排放。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函〔2020〕688号)中的相关要求，本项目建设过程中不再实施电化铝烫金生产线，不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。本项目废水主要为职工生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油沉淀后与生活污水再经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

塑料裂解废气、油墨废气分别收集后经一套活性炭+光氧废气处理装置处理后15m高空排放。食堂油烟收集后经油烟净化器处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于吹膜机、胶版印刷机等。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固废

生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司。废活性炭、废油墨、废包装桶属于危险固废，委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置，并按相差要求建有危废仓库，按要求落实防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物和动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测期间，杭州之江塑料包装材料有限公司食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟最高允许排放浓度。非甲烷总烃、二甲苯有组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)中的二级排放标准。企业厂界无组织非甲烷总烃、二甲苯排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)中无组织排放监控点浓度限值。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

生活垃圾由当地环卫部门统一收集后统一处理，不产生二次污染；边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司。废活性炭、废油墨、废包装桶属于危险固废，委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置，并按相差要求建有危废仓库，按要求落实防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

原环评无总量控制要求。根据检测数量，项目废气（非甲烷总烃+二甲苯）排放速率为0.1148kg/h，按年生产时间2400小时计，则VOCs排放总量为0.276t/a。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州之江塑料包装材料有限公司

2023年12月1日

| 杭州之江塑料包装材料有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系电话 | 身份证号码 |