杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目阶段性(第一阶段)竣工环境保护验收意见

2023年12月31日，杭州美壁装饰材料有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区党湾镇幸福村。

实际建设规模：年产壁布200万米。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年4月，杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2023]142号文进行了批复（2023年11月）。项目于2023年10月开工建设，2023年10月部分竣工，2023年10月-2023年12月调试生产，2023年12月21日领取固定污染源排污登记回执，登记编号：91330621MA2D6CMU33001P 。

（三）投资情况

总投资600万元，其中环保投资32万元，占实际总投资的5.3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2023]142号项目，即杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目已建成部分，即使用聚氨酯复合布粘合剂的复合生产线和使用水性粘合剂的复合生产线。使用聚氨酯复合布粘合剂和聚氨酯热熔胶的复合生产线建成完成后，企业重新组织杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目环境保护竣工验收。

二、工程变动情况

本次验收属于阶段性验收，已建成的使用聚氨酯复合布粘合剂的复合生产线和使用水性粘合剂的复合生产线，其建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、废水污染防治措施、噪声污染防治措施、固废污染防治措施等，均与《杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目环境影响报告表》以及萧环建[2023]142号批文中的内容一致。大气污染防治措施由环评的活性炭吸附处理后高空排放，调整为活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧处理后高空排放。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函〔2020〕688号)中的相关要求，该大气污染防治措施调整不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为复合有机废气。

企业设置单独密闭车间，复合有机废气收集后经吸附浓缩-催化燃烧装置处理后15m高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于复合生产线、上卷机等。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固废

边角料、次品等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托村委统一清运送环卫公司处理。废活性炭、废包装桶等属危险废物，企业委托杭州杭新固体废物处置有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测期间，杭州美壁装饰材料有限公司非甲烷总烃有组织排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962—2015)中新建企业排放浓度限值。企业厂界无组织非甲烷总烃排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中无组织排放监控浓度限值。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

边角料、次品等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托村委统一清运送环卫公司处理。废活性炭、废包装桶等属危险废物，企业委托杭州杭新固体废物处置有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为720t/a、化学需氧量0.036t/a、氨氮0.0018t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.1404t/a，低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

项目环境影响报告表及其审批部门批复文件中，对环境敏感目标没有要求，本次验收不做环境质量监测。

- 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，，验收组同意该项目通过阶段性(第一阶段)竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

4、企业应按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《排污许可管理条例》（国令第736号）等要求落实排污许可证后管理。

八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州美壁装饰材料有限公司

2023年12月31日

| 杭州美壁装饰材料有限公司年产壁布400万米项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系电话 | 身份证号码 |