目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 16 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 27 -

四、主要环境影响和保护措施	- 37 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 59 -

六、结论		- 61 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	62

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州兴达油脂有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-330109-07-02-451380 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐卫锋 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 瓜沥镇世安桥村10组30号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°32'39.854"，30°12'0.184"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319 包装装潢及其 他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 39 印刷 231*其他（激光印刷除外； 年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下 的印刷除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2402-330109-07-02-451380 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1088.53（租赁房屋面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据浙(2021)萧山区不动产权第0045816号，本项目所在地属于工业用地，因此符合规划要求。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建厂房实施生产，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010930001萧山区一般管控单元。 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 一般管控单元; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。. 表1-2 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010930001; 萧山区一般管控单元; 一般管控单元; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。; 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价，对环境风险源进行评估。; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 1. 戴村钢构建材功能区；2. 党山智能家居产业园；3. 党湾建筑科技园（交通未来小镇）；4. 党湾绿色织造产业园；5. 瓜沥文体装备科技园；6. 瓜沥永联光机电科技园；7. 瓜沥镇昭东工业园；8. 杭州红山生物产业园；9. 杭州精密制造产业园；10. 杭州新材料产业园11. 河上璇山下五金工业区；12. 河上镇级工业园区2；13. 河上镇镇级工业园区；14. 进化机电功能区；15. 三江智创小镇；16. 坎山荣新村工业园；17. 空港配套产业园；18. 临浦新兴科技园；19. 楼塔文化创意产业园；20. 南阳经济技术开发区；21. 宁围创意产业园；22. 浦阳镇级工业园区；23. 浦阳镇鞋业企业功能集聚区；24. 所前金鸡山工业园；25. 新街东部工园区；26. 新街新兴科技园；27. 新塘云创科技园；28. 亚太科创园；29. 义桥机械装备产业园；30. 益农新村料科技园；31. 浙江临港产业园（群益村）；32. 浙江绿色智造基地；33.E8信息文创产业园；34.圆融产业园；35.益农镇小微企业园；36.靖江街道、新塘街道、新街街道、益农镇、进化镇、河上镇、临浦镇、所前镇、浦阳镇、楼塔镇、戴村镇、义桥镇、党湾镇、衙前镇、北干街道、宁围街道、盈丰街道、蜀山街道、城厢街道、南阳街道、闻堰街道和瓜沥镇共22个镇街的工业集聚点；37.义蓬街道工业集聚点、河庄街道工业集聚点（钱塘新区）。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. ZH33010930001萧山区一般管控单元. 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。; 本项目为二类工业项目改建，且不新增总量。; 符合. 污染排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。; 本项目符合总量控制要求。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价，对环境风险源进行评估。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目耗水量少，且使用电作为能源。; /. 重点管控对象; 1. 戴村钢构建材功能区；2. 党山智能家居产业园；3. 党湾建筑科技园（交通未来小镇）；4. 党湾绿色织造产业园；5. 瓜沥文体装备科技园；6. 瓜沥永联光机电科技园；7. 瓜沥镇昭东工业园；8. 杭州红山生物产业园；9. 杭州精密制造产业园；10. 杭州新材料产业园11. 河上璇山下五金工业区；12. 河上镇级工业园区2；13. 河上镇镇级工业园区；14. 进化机电功能区；15. 三江智创小镇；16. 坎山荣新村工业园；17. 空港配套产业园；18. 临浦新兴科技园；19. 楼塔文化创意产业园；20. 南阳经济技术开发区；21. 宁围创意产业园；22. 浦阳镇级工业园区；23. 浦阳镇鞋业企业功能集聚区；24. 所前金鸡山工业园；25. 新街东部工园区；26. 新街新兴科技园；27. 新塘云创科技园；28. 亚太科创园；29. 义桥机械装备产业园；30. 益农新村料科技园；31. 浙江临港产业园（群益村）；32. 浙江绿色智造基地；33.E8信息文创产业园；34.圆融产业园；35.益农镇小微企业园；36.靖江街道、新塘街道、新街街道、益农镇、进化镇、河上镇、临浦镇、所前镇、浦阳镇、楼塔镇、戴村镇、义桥镇、党湾镇、衙前镇、北干街道、宁围街道、盈丰街道、蜀山街道、城厢街道、南阳街道、闻堰街道和瓜沥镇共22个镇街的工业集聚点；37.义蓬街道工业集聚点、河庄街道工业集聚点（钱塘新区）。; /. （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。本项目可符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录 (2024年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“四性五不批”相符性分析 表1-4 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废水经处理达标纳管排放，废气采用成熟技术处理，可达标排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 原有项目已停产，设备已转卖，已进行了场地清理。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 项目使用的水性油墨的VOCs含量限值均符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中规定的VOCs含量限值要求；使用环保型玉米淀粉胶；不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目污染物排放总量在原审批范围内，符合总量控制要求。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。包装印刷采用柔版印刷，属于鼓励采用的工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中规定的VOCs含量限值要求。要求项目实施后企业建立相关台账记录。; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中规定的VOCs含量限值要求。要求企业建立相关台账记录。; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目废气采用集气罩收集，控制风速不低于0.3米/秒，严格控制了VOCs的无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及。; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 根据本项目VOCs废气产生特征，采用活性炭吸附处理。废气处理更换的耗材作为危废处置，做好废气处理装置的运行管理。废气可稳定达标排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 包装装潢及其他印刷(C2319)需要求低VOCs含量原辅料整体替代比例必须≥30%（其中，吸收性承印物凹版印刷：≥50%；平版纸包装印刷：≥90%）; 本项目使用水性油墨，且符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》中规定的VOCs含量限值要求。. 7、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），本项目相关符合性分析详见下表。 表1-7 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 类别; 政策要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用水性油墨、玉米淀粉胶，从源头削减VOCs产生。; 是. 2; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目要求各废气产污工段安装集气罩，集气罩外沿覆完全覆盖产污工段，集气罩外沿的风速不小于0.3m/s。; 是. 3; 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目废气浓度低、风量大，采用活性炭吸附工艺，活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳化碳吸附率不低于60%。同时要求企业严格把控活性炭的填充量和更换时间，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。; 是. 8、《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》符合性分析 根据生态环境部于2021年4月30日印发的《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》（HJ1163-2021），本项目的符合性分析详见下表。 表1-8 《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 包装印刷企业通过采用低VOCs含量原辅材料、清洁生产工艺技术，优先从源头减少污染物产生；优选回收治理措施，对可回收的物质、热量等进行回收利用；在达标排放的基础上，采用高效治理技术，最大程度削减污染物排放量。; 本项目使用水性油墨、玉米淀粉胶，从源头削减VOCs产生。; 是. 2; 治理工程应与包装印刷生产工艺相适配，对产生有机废气的设备、工位等进行系统收集和治理。治理工程应作为生产系统的一部分进行管理。本项目选用的治理工艺与生产工艺相适配，且治理工艺技术成熟稳定，可确保污染物长期稳定达标排放; 本项目选用的治理工艺与生产工艺相适配，且治理工艺技术成熟稳定，可确保污染物长期稳定达标排放。; 是. 3; 治理工程应符合国家和地方关于建设项目基本建设程序、建设项目环境保护设计等相关规定。; 本项目将委托有资质单位进行治理工程的设计、施工，符合相关规范。; 是. 4; 治理工程的废气排放应符合国家和地方大气污染物排放标准、排污许可、环境影响评价文件及其审批意见、总量控制等相关要求。; 本项目治理工程的废气排放符合排放标准、排污许可、环境影响评价文件及其审批意见、总量控制等相关要求。; 是. 5; 治理工程产生的废水（液）、固体废物（废吸附剂、废催化剂、废蓄热体、废过滤材料等）、噪声等应按照相关环境保护管理要求采取控制措施，防止产生二次污染。; 治理工程产生的废物委托有资质单位处置，不会产生二次污染。; 是. 6; 包装印刷企业应按照环境管理规定开展自行监测，重点排污单位应安装大气污染物自动监控设备。; 本项目将根据排污许可证要求开展自行监测，并填报监测数据。; 是. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州兴达油脂有限公司位于瓜沥镇世安桥村，于2002年进行了环境影响评价并经萧山区环保局审批，总的审批规模为年加工皮棉4500吨、食用油7000吨，批文见附件。设两个厂区（皮棉加工厂区和食用油加工厂区），均于2017年停产，设备已转卖，厂区已进行了清理。现拟在皮棉加工厂区实施改建，新增四色印刷机3台、五色印刷机2台等设备，租用杭州庞大实业有限公司所属厂房1088.53平方米，改建后生产规模为年加工纸制品500吨。原食用油加工厂区不再使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令、《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）要求，本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业39”中“印刷231*：其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外），故应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 分切（分切机1台）、开凿（开凿机1台）、装订和粘合（全自动粘订一体机1台）、平压（平压机1台）、订箱（订箱机5台）、打包（打包机3台）; 新建，位于厂区北侧，设备均匀布置于车间内. 生产车间2; 印刷（四色印刷机3台、五色印刷机2台）; 新建，位于厂区南侧，设备均匀布置于车间内. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 新建. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; 依托已有厂房. 消防供排水设备; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; 依托已有厂房. 进排风系统; 进排风系统; 新建. 4; 环保工程; 废气治理系统; 有机废气采用集气罩收集，采用活性炭吸附处理后15米高空排放。排气筒数量1个，高度15米，编号DA001。; 新建. 生活污水处理; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。; 依托已有厂房. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。; 新建. 固废暂存; 危险固废仓库; 1个，40m2，位于厂区西北侧. 一般固废仓库; 1个，30m2，位于厂区西南侧. 5; 辅助工程; 设有办公接待区，不设食宿。; 位于厂区东侧. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 规模. 纸制品; 500t/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 分切机; 1kw; 1台. 2; 四色印刷机; CD102-4; 3台. 3; 五色印刷机; CD102-5+1; 2台. 4; 开凿机; 1台. 5; 全自动粘订一体机; YZ-3000; 1台. 6; 平压机; 2kw; 1台. 7; 订箱机; DXJ-1800; 5台. 8; 打包机; 3台. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源的用量; 备注. 1; 纸板; 1000万平方米/a. 2; 水性油墨; 20t/a; 20kg/桶装，最大存储量40桶. 3; 玉米淀粉胶; 200t/a; 50kg/桶装. 4; 铁丝; 20t/a. 5; 润滑油; 0.075t/a; 25kg/桶，最大存储量2桶. 6; 水; 465t/a. 7; 电; 25万KW.h/a. 油墨用量符合性分析： 本项目产品为彩色包装箱，印刷的主要为公司名称、产品照片、产品标识、广告宣传等，本项目印刷品面积约为1000万m2，印刷面积约占25%。根据企业提供的统计资料，印刷油墨利用率约为0.008kg油墨/m2，则需消耗油墨20t/a。本项目油墨设计用量约为20t/a，油墨用量估算合理。 - 根据企业提供的技术资料，本项目使用的油墨成分组成和VOCs含量如下。 - 水性油墨成分表 名称：; 成分; 浓度百分比; CAS.NO. 聚合物; 苯丙聚合乳液; 42-48; 25767-39-9. 单乙醇胺; 0.5-1; 14-43-5. 有机或无机颜料; 色素炭黑; 8-15; 1333-86-4. 酞菁兰; 8-15; 147-14-8. 立索尔大红; 8-15; 1103-38-04. 永固大红; 8-15; 2786-76-7. 酞菁绿; 8-15; 1328-53-6. 金红石钛白粉; 80; 1317-80-2. 助剂; 聚乙烯蜡; 0.5-1; 9002-88-4. 机硅; 70.3-0.6; 1126-73-8. 二醇; 51-2; 57-55-6. 水; 去离子水; 40-60; 7732-18-5. - 水性油墨VOCs检测值 检测项目; 检测结果. 挥发性有机化合物（VOCs）; 1.27%. 根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中表1可知，本项目油墨中可挥发性有机化合物含量符合表1的限值（≤5%）要求。具体判别内容详见下表。 - 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值 油墨品种; 挥发性有机化合物(VOCs)限值%. 水性油墨; 柔印油墨; 吸收性承印物; ≤5. 玉米淀粉胶学名淀粉胶粘剂，简称淀粉胶，是以淀粉为基料的天然胶粘剂，属于环保型粘合剂。稻谷、小麦、玉米、薯类等农产品中都含有大量的淀粉，通过物理、化学方法，又可加工成可溶淀粉、糊精、羟乙醚淀粉等多种形式，以不同淀粉为基料，配合相应的添加剂，就可制成性能各异的淀粉胶。工业上应用最多的是玉米淀粉胶，它由玉米淀粉在水中加热或加入苛性钠糊化后，在再加入交联剂、增塑剂、防腐剂配置而成。主要成分为玉米淀粉，其次含有少量氢氧化钠、焦锑酸钾、硼砂（防腐剂）。淀粉胶来源丰富、价格较低使用方便，但粘结强度、耐水性、耐久性等较差，大量用于制造瓦楞板纸箱、邮票上胶、木材加工、书籍装订等方面。 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目劳动员工30人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和设备清洗用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。生活用水量按照50L/人·d计，年生活用水量为450t。印刷机每天洗一次，每次清洗用水量为10kg/台，本项目一共5台印刷机，年清洗次数300次，则清洗年用水量为15t。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。印刷机清洗废水依托油墨废水处理一体机进行处理，采用调节pH+絮凝沉淀+化学氧化（双氧水+硫酸亚铁）+斜板沉淀的处理方式；生活污水经化粪池处理；废水分别预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 90 生活用水 450 360 465 15 油墨废水处理一体机 15 15 印刷机清洗用水 375 污水管网 图2-1 本项目用水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目位于厂房一楼，设生产车间、原料仓库、油墨仓库、成品仓库、危废仓库、一般固废仓库和办公室。平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 图2-1 本项目工艺流程及产污环节 工艺说明：将纸张承印物用分切机裁剪尺寸，然后在纸板上进行印刷，自然风干后经过全自动粘钉一体机涂胶，然后平压机压平、压痕，最后钉箱打包即可成品入库。该项目涂胶工艺使用玉米淀粉胶水，后自然风干，不进行烘干处理。玉米淀粉胶属于天然植物胶，主要由玉米淀粉加水调配而成，不含挥发性有机物，因此不产生挥发性有机废气。 2.2.2环境影响因素分析 1、本项目废气主要为水性油墨挥发的有机废气。 2、本项目废水为生活污水和印刷机清洗废水。分别预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为纸张边角料、次品、废活性炭、废油、废油桶、玉米淀粉胶桶、油墨桶、废抹布、清洗废水处理污泥和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 印刷; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮、SS; --. W2; 清洗废水; 印刷机清洗; COD、氨氮、SS、石油类、五日生化需氧量; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 纸张边角料; 分切; 纸; --. S3; 次品; 检验; 纸; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 失效的活性炭、有机物; --. S5; 废油; 设备换油; 矿物油; --. S6; 废油桶; 润滑油使用; 铁、矿物油; --. S7; 玉米淀粉胶桶; 玉米淀粉使用; 玉米淀粉胶; --. S8; 油墨桶; 油墨使用; 油墨; --. S9; 废抹布; 机器擦拭; 油墨; --. S10; 清洗废水处理污泥; 清洗废水处理污泥; 有机物; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州兴达油脂有限公司位于瓜沥镇世安桥村，于2002年进行了环境影响评价并经萧山区环保局审批，总的审批规模为年加工皮棉4500吨、食用油7000吨，批文见附件。原公司有两个厂区（均位于瓜沥镇世安桥村，两个厂区相距约1千米，食用油厂区位于皮棉厂区北侧），均于2017年停产，设备已转卖，厂区已进行了清理。根据原环评和调查，对原有项目进行简要介绍。原项目生产规模、生产设备和原辅材料及能源消耗、生产工艺具体如下： - 原有项目生产规模一览表 名称; 食用油厂区规模; 皮棉厂区规模; 合计. 皮棉加工; 0; 4500t/a; 4500t/a. 食用油加工; 7000t/a; 0; 7000t/a. - 原有项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号（搬迁后）; 数量; 备注. 1; 轧花机; 3台; 皮棉厂区. 2; 打包机; 1台. 3; 剥绒机; 7台. 4; 清绒机; 3台. 5; 风机; 4台; 除尘用. 6; 油库; 50T; 4只; 贮成品油用; 食用油厂区. 7; 榨油机; 5台. 8; 剥壳机; 1台. 9; 电炒锅; 1只. 10; 浸出锅; 4只. 11; 炼油锅; 6只. 12; 油库; 50T; 4只; 菜油、棉油. 13; 燃煤锅炉; 1t/h; 1台. - 原有项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源的用量（食用油厂区）; 主要原辅材料及能源的用量（皮棉厂区）; 备注. 1; 棉花; 0; 11538t/a. 2; 菜籽; 10000t/a; 0. 3; 溶剂汽油; 18t/a; 0. 4; 水; 900t/a; 1800t/a. 5; 电; 30万KW.h/a; 60万KW.h/a. 图2-2原有项目皮棉加工生产工艺流程及产污环节图 菜籽 图2-3原有项目食用油加工生产工艺流程及产污环节图 (1)皮棉加工 皮棉加工过程中的主要污染工序为籽棉脱绒二道工序。采用先进的流水线，从棉花喂棉到成品包装均在一条流水线完成，棉花输送均采用管道负压输送，相对来说棉尘排放量较小。皮棉加工过程中每吨籽棉产棉39%左右，产籽60%左右，其余1%中有0.5%~08%左右的水份，其余0.2%~0.5%则在加工过程中形成棉尘等。在棉籽剥绒工序中，可产生4%左右的短绒，这些短绒可用于制造油漆(高档短绒)、制造短纤维或造纸用，均可出售。 (2)榨油加工 棉籽榨油前应先剥壳，再榨油。剥壳过程产生的粉尘量极少。棉籽壳占总重量的8%左右。 棉籽榨油时产生约13%的棉籽油，77%的棉籽饼，棉籽饼再用溶剂汽油萃取提炼(需用蒸汽)产生约2%的工业用油，榨油后分离油时加入少量水使油脚和成品油分离，分离出来约2%的废油及油脚(渣油)可出售。 菜油加工比棉籽油加工更简单，只需直接将菜籽送进榨油机榨出油即可。一般菜油产生量为36%左右，其余64%左右的菜饼再用溶剂汽油萃取产生1~2%的工业用油，剩余的菜饼均可出售。 萃取过程放在单独的防爆区进行，汽油循环利用，只是在太少时加以补充，不排放。汽油用量等于挥发量及菜饼、棉籽饼、工业用油中带走的总和，其中带走约30%左右，70%左右无组织挥发于空气中。 原有项目污染简介： 1、废水 原有项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池、隔油池处理后排入地埋式生活污水处理装置处理达到一级排放标准后排入厂东侧党山湾。 榨油及油提取过程中产生的废油、含油废水及渣油均出售给脱模油生产厂家综合利用，生产工艺中不外排废水。 2、废气 原有项目主要排放的废气为燃煤锅炉烟气、工艺粉尘及挥发的汽油等，棉尘可采用统一吸风、布袋除尘器除尘，燃煤锅炉采用水膜除尘器(加碱)脱硫除尘，并保证脱硫率大于40%，除尘率大于95%。 3、噪声 噪声主要来自于榨油机、轧花机及棉籽脱绒机，噪声为81~95dBA。 4、固废 固废主要为废油、含油废水及渣油、短绒、棉籽壳、菜饼、棉籽饼等、地面清扫棉尘、燃煤灰渣及生活垃圾。 - 已批总量 - 根据原环评，污染物排放总量控制目标为:COD0.27t/a、粉尘7.5t/a、烟尘1.50t/a、S024.3t/a、汽油挥发废气12.6t/a。 - 原有项目治理措施汇总 内容 类型; 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施; 是否符合环保要求. 大气污染物; 工艺粉尘; 集中收集，布袋除尘; 集中收集，布袋除尘; 符合. 锅炉废气; 水膜除尘，并且在除尘水中加碱，可使脱硫率提高到40%左右，除尘效率提高到95%左右; 水膜除尘，并且在除尘水中加碱，脱硫率40%左右，除尘效率提高到95%左右; 符合. 提取车间汽油挥发; 加强通风; 加强通风; 符合. 水污 染物; 生活污水; 经化粪池隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准排放; 经化粪池隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准排放; 符合. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 环卫部门统一收集处理; 符合. 废油、含油废水及渣油; 出售给脱模油生产厂家综合利用; 出售给脱模油生产厂家综合利用; 符合. 地面清扫棉尘; 环卫部门统一收集处理; 环卫部门统一收集处理; 符合. 短绒、棉籽壳、菜饼、棉籽饼等; 集中装袋，出售; 集中装袋，出售给物资回收公司综合利用; 符合. 燃煤灰渣; 出售给建材厂利用; 出售给建材厂利用; 符合. 噪 声; 要求将主要设备不要布置在太靠近厂界处，高噪声设备车间做成双层门窗。; （1）选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）尽量把高噪声设备放在车间中央，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。; 符合. - 原有项目主要污染源汇总（环评审批量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 工艺粉尘; 粉尘; 25t/a; 7.5t/a. 锅炉废气; 烟尘; 30t/a; 1.50t/a. S02; 7.2t/a; 4.3t/a. 汽油挥发; 非甲烷总烃; 12.6t/a; 12.6t/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 2700t/a; 2700t/a. CODCr; 300mg/L，0.81t/a; 100mg/l，0.27t/a. SS; 250mg/L，0.675t/a; 70mg/l，0.189t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0675t/a; 15mg/l，0.0405t/a. 固体污染物; 生活垃圾; 22t/a; 0. 废油、含油废水及渣油; 180t/a; 0. 地面清扫棉尘; 20t/a; 0. 短绒、棉籽壳、菜饼、棉籽饼等; 11840t/a; 0. 燃煤灰渣; 140t/a; 0. 4、原有项目存在问题分析： 原有项目已于2017年停产，设备已淘汰转卖，根据调查，停产前企业按照环评要求进行污染治理，但未进行三同时验收，未进行排污申报。本项目建成后要求企业按照要求进行验收和进行排污申报。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; TVOC; 8 小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2022年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 6.56; 60; 10.9; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.7; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 34.11; 40; 85.3; 达标. 98%百分位24小时均值; 86; 80; 107.5; 超标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 55.29; 70; 79.0; 达标. 95%百分位24小时均值; 125; 150; 83.3; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 32.57; 35; 93.1; 达标. 95%百分位24小时均值; 82; 75; 109.3; 超标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1089; 4000; 27.2; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 132; 160; 82.5; 达标. 上述监测数据可知：监测点中除NO2第98百分位数日平均浓度及PM2.5第95百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。NO2、PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 本项目涉及的特征污染物无国家、地方环境空气质量标准，根据编制技术指南，无需进行监测。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; DO; 水温（℃）. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; ≤0.5; ≥3; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中方千娄直河（瓜沥段）水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 方千娄直河（瓜沥段）; 2023年2月; 7.08; 3; 0.14; 0.93; 7.2. Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托杭州羲和检测科技有限公司对厂界和敏感点处声环境进行了监测。 （1）测点布置 具体监测点位见附图6。 （2）监测时间与频次 2024年3月15日昼间一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用AWA 5688声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样5分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果 单位：dB(A) 根据噪声现场监测结果可知，各监测点位声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 世安桥村; 263711.62，3343479.95; 北; 5m; 住户; 约63户; 二类环境空气功能区. 世安桥村; 263686.36，3343389.66; 南; 4m; 住户; 约58户; 二类环境空气功能区. 世安桥村; 263746.32，3343404.78; 东; 40m; 住户; 约54户; 二类环境空气功能区. 世安桥村; 263593.63，3343467.74; 西; 14m; 住户; 约50户; 二类环境空气功能区. 3.2.2声环境 据调查，项目周边50m范围内声环境评价范围内保护目标见下表。 - 声环境保护目标基本情况 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 世安桥村; 263711.62，3343479.95; 北; 5m; 住户; 约3户; 声环境功能2类区. 世安桥村; 263686.36，3343389.66; 南; 4m; 住户; 约3户; 声环境功能2类区. 世安桥村; 263746.32，3343404.78; 东; 40m; 住户; 约9户; 声环境功能2类区. 世安桥村; 263593.63，3343467.74; 西; 14m; 住户; 约2户; 声环境功能2类区. 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 生产过程排放的非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）中表1的排放限值，厂界无组织排放监控限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A中表A.1厂区内V0Cs无组织排放限值限值要求。项目产生的臭气浓度执行参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准。 - 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022） 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 70; 车间或生产设施排气筒. - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. - 厂区内无组织排放监控浓度限值 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 10.0. 任意一次浓度值; 30.0. - 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 有组织排放量（二级新改扩建）; 厂界标准值. 臭气浓度; 15; 2000(无量纲); 20(无量纲). 3.3.2废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①; ≤100. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5; ≤1. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33 号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143 号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和 VOCs。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs。 - 本项目总量一览表 污染物名称; 已批总量（t/a）; 本项目建成后企业总排放量（t/a）; 增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）; 替代比. VOCS; 12.6; 0.1144; -12.4856; -; -. COD; 0.27; 0.0188; -0.2512; -; -. NH3-N; 0.0405; 0.0009; -0.0396; -; -. 由上表可知，本项目的建设不新增总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 参考第二次全国污染源普查《23印刷和记录媒介复制行业系数手册（初稿）》，水性油墨印刷工段的油墨废气产污系数为13kg/t-原料，则油墨废气（主要为挥发性有机物，以非甲烷总烃计）为0.26t/a。 - 环评要求企业设置独立密闭的印刷车间，废气收集后经活性炭吸附净化处理后屋顶排放，排气筒高度不低于15m。本项目印刷机共5台，要求每台印刷机产污工段上方安装集气罩，集气罩外沿完全覆盖产污工段，集气罩截面面积约为3.5m2，集气罩外沿的风速不小于0.3m/s，因此每个集气罩风量约为3500m3/h，5台印刷机合计风量为17500m3/h。集气罩收集效率约80%，吸附效率70%计，则处理后，非甲烷总烃的有组织排放量约为0.0624t/a，排放速率为0.026kg/h。非甲烷总烃的无组织排放量约为0.052t/a，排放速率为0.022kg/h。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 印刷; 非甲烷总烃; 0.26; 有组织; 17500; 0.0624; 0.026; 1.5. 无组织; -; 0.052; 0.022; -. 合计; -; 0.1144; 0.048; -. - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 263637.95; 3343436.51; 15; 0.8; 25; 2400; 非甲烷总烃. 本项目印刷采用低 VOCs 原辅材料，使用水性油墨，不使用异味大的溶剂型油墨，根据企业现有项目实际生产情况，印刷车间恶臭等级一般在 2 级左右，即“能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常”。且印刷、烘干废气经收集后通过干式过滤+活性炭吸附装置处理，VOCs 大部分被吸收净化，可明显降低。臭气浓度主要来源于各类成分复杂的有机物，经收集和活性炭吸附后，在车间外 50m 处恶臭强度等级可降到 0 级无气味，在落实相关废气收集治理的情况下，臭气对周边环境基本无影响。在做到印刷车间相对封闭，废气经收集净化处理后，排气筒和厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求，排气筒臭气浓度可低于 2000（无量纲），厂界臭气浓度低于 20（无量纲）。 2、污染治理措施可行性分析 废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1124-2020）中表 A.1废气治理可行技术参考表中，挥发性有机物采用活性炭吸附属于可行技术。. 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 印刷废气; 1; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.026; 1.5; -; 70; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）; 达标. 本项目废气排放均可满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1排放标准。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)和《排污单位自行监测技术指南印刷行业》（HJ1246-2022）等相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. 臭气浓度; 一次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 印刷; 废气处理装置失效; 0.087; 5; 1h; 1次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 5、大气环境影响分析结论 项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放。在落实本环评提出的各项措施前提下，对环境影响较小。 4.2.2废水 - 废水源强 本项目废水为生活污水和印刷机清洗废水。 生活用水量按照50L/人·d计，年生活用水量为450t，年排放生活污水为360t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.108t/a、SS0.09t/a、NH3-N0.009t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 项目印刷机需每天进行清水清洗，会产生少量的清洗废水。根据企业提供信息，用水量为0.05t/d（15t/a），清洗水中含有少量油墨，具有COD高、色度大、难以生化处理的特点。根据同类型企业杭州安吉尔包装制品有限公司印刷机清洗废水污染物排放检测报告（报告编号:EN21090151），生产废水处理设施进口中主要污染物产生浓度分别为：CODCr3720mg/L、SS196mg/L、氨氮220mg/L、石油类16.38mg/L、五日生化需氧量1270mg/L，则废水污染物产生量为：CODCr0.056t/a、SS0.003t/a、氨氮0.003t/a、石油类0.0003t/a、五日生化量0.019t/a，依托油墨废水处理一体机对废水进行处理，采用调节pH+絮凝沉淀+化学氧化（双氧水+硫酸亚铁）+斜板沉淀的处理方式，可将清洗废水处理到纳管水质要求。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 360; 300; 0.108; 化粪池; --; 达标排放; 360; 50; 0.018; 2400. SS; 250; 0.09; --; 10; 0.0036. 氨氮; 25; 0.009; --; 2.5; 0.0009. 生产; 印刷机; 清洗废水; COD; 排污系数法; 15; 3720; 0.056; 调节pH+絮凝沉淀+化学氧化（双氧水+硫酸亚铁）+斜板沉淀; --; 15; 50; 0.00075. SS; 196; 0.003; --; 10; 0.00015. 氨氮; 220; 0.003; --; 2.5; 0.0000375. 石油类; 16.38; 0.0003; --; 1; 0.000015. 五日生化需氧量; 1270; 0.019; --; 10; 0.00015. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 2; 清洗废水; COD、SS、NH3-N等; 间歇排放; TW002; 油墨废水处理一体机; 调节pH+絮凝沉淀+化学氧化（双氧水+硫酸亚铁）+斜板沉淀. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.54541; 30.199224; 0.0375; 间歇; 8:00-17:00; 临江污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 2.5. 石油类; 1. 五日生化需氧量; 10. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 临江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. SS; 400①. 氨氮; 35②. 石油类; 100①. 五日生化需氧量; 300①. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行临江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、印刷机清洗废水处理可行性分析 项目印刷机清洗废水含有少量油墨，无其他杂质，具有COD高、色度大、难以生化处理的特点。企业依托油墨废水处理一体机对废水进行处理，采用调节pH+絮凝沉淀+化学氧化（双氧水+硫酸亚铁）+斜板沉淀的处理方式。根据同类型企业杭州安吉尔包装制品有限公司印刷机清洗废水污染物排放检测报告（报告编号:EN21090151），生产废水处理设施出口中主要污染物浓度分别为：CODCr114mg/L、SS32mg/L、氨氮1.74mg/L、石油类0.65mg/L、五日生化需氧量38.7mg/L。根据监测结果，pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。因此，本项目印刷机清洗废水按此方法处理可达标排放。 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 临江污水处理厂废水接管标准为：COD500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到临江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为1.25t/d（即375t/a），目前萧山临江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山临江污水处理厂采用采用国内外较先进的“生物吸附-厌氧水解-好氧处理-高密度澄清池”工艺和自动化控制操作流程，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生产废水、生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)和《排污单位自行监测技术指南印刷行业》（HJ1246-2022）等相关要求，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 4.2.3噪声 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 噪声源强 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 印刷机1#; 80; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; -26; -15; 1; 3; 70.5; 8:00-17:30（上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30）; 20; 44.5; 1m. 印刷机2#; 80; -27; -20; 1; 3; 70.5; 44.5. 印刷机3#; 80; -22; -16; 1; 3; 70.5; 44.5. 印刷机4#; 80; -23; -21; 1; 3; 70.5; 44.5. 印刷机5#; 80; -17; -18; 1; 5; 66; 40.0. 分切机1#; 75; -12; 18; 1; 4; 63; 37.0. 平压机1#; 75; -13; 13; 1; 4; 63; 37.0. 开凿机1#; 80; -15; 8; 1; 4; 68; 42.0. 全自动粘订一体机机1#; 75; -16; 3; 1; 4; 63; 37.0. 钉箱机1#; 80; -7; 17; 1; 4; 68; 42.0. 钉箱机2#; 80; -8; 12; 1; 8; 61.9; 35.9. 钉箱机3#; 80; -9; 6; 1; 8; 61.9; 35.9. 钉箱机4#; 80; -11; 1; 1; 8; 61.9; 35.9. 钉箱机4#; 80; -15; 6; 1; 8; 61.9; 35.9. 钉箱机5#; 80; -6; 16; 1; 8; 61.9; 35.9. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1; 1; -25; -11; 2; 85; 设置减振消声措施; 8:00-17:30（上午8:00-12:00，下午 13:30-17:30）. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 本项目噪声对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 55.54; -; -; 60（昼）; 达标. 2; 南厂界; 55.61; -; -; 60（昼）; 达标. 3; 西厂界; 36.08; -; -; 60（昼）; 达标. 4; 北厂界; 56.53; -; -; 60（昼）; 达标. 5; 北侧住户; 51.08; 54.3; 56.0; 60（昼）; 达标. 6; 南侧住户; 53.03; 55.2; 57.3; 60（昼）; 达标. 7; 东侧住户; 41.53; 56.3; 56.4; 60（昼）; 达标. 8; 西侧住户; 37.14; 52.1; 52.2; 60（昼）; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减和厂房隔声后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。周围住户声环境质量能维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 职工生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工30人，生活垃圾产生量约9t/a。 （2）一般工业固体废弃物 本项目产生的一般工业固废主要为纸张边角料、次品、玉米淀粉胶桶。根据企业提供的资料，纸张边角料产生量约18t/a。次品产生量约3t/a。项目玉米淀粉胶废包装桶产生量约为4000个，单个空桶重约2kg，则项目废包装桶产生量约为8t/a，收集后出售给物资回收公司回收利用。 （3）危险固废 本项目产生的危险固废主要为废活性炭、废油、废油桶、油墨桶、废抹布、清洗废水处理污泥。 ①废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192号)的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量为10000≤Q<20000m3/h，初始浓度为0-200mg/m3时，活性炭最少装填量为1.5t。因此，本项目活性炭每次装填量总计1.5t/次。则废活性炭产生量约6t/a（3个月更换一次）。废活性炭属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 ②废油 项目设备检修会有废油产生，产生量约为0.025t/a，属于危险废物，经原料桶密封收集后委托有资质的单位进行回收处理。 ③废油桶 废油桶年产生量约为3只，单只桶重约1.25kg，则项目废油桶产生量为0.004t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 ④油墨桶 根据企业提供的资料，项目油墨桶产生量约为1000个，单个空桶重约0.5kg，则油墨桶产生量约为0.5t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 ⑤清洗废水处理污泥 项目生产废水处理过程中会产生污泥，污泥总产生量约为0.015t/a，此部分废物属于危废，收集后委托有资质单位无害化处置。 ⑥废抹布 项目印刷设备清洁有时采用抹布蘸取清水进行擦拭，在此过程中会产生废抹布，废抹布沾有油墨，预计产生量约为0.01t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位无害化处置。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类型; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; /; 9. 2; 纸张边角料; 分切; 固; 纸; 一般固废; /; /; 18. 3; 次品; 检验; 固; 纸; 一般固废; /; /; 3. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 失效的活性炭、有机物; 危险固废; 900-039-49; HW49; 6. 5; 废油; 设备换油; 液; 矿物油; 危险固废; 900-217-08; HW08; 0.025. 6; 废油桶; 润滑油使用; 固; 铁、矿物油; 危险固废; 900-249-08; HW08; 0.004. 7; 玉米淀粉胶桶; 玉米淀粉使用; 固; 玉米淀粉胶; 一般固废; /; /; 8. 8; 油墨桶; 油墨使用; 固; 油墨; 危险固废; 900-041-49; HW49; 0.5. 9; 废抹布; 机器擦拭; 固; 油墨; 危险固废; 900-041-49; HW49; 0.01. 10; 清洗废水处理污泥; 清洗设备; 液; 有机物; 危险固废; 264-012-12; HW12; 0.015. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 ①产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施；②采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；④产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；⑤企业委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表（单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 纸张边角料、次品、玉米淀粉胶桶; 西北侧; 30m2. （2）危险固废 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 西南侧; 40m2; 桶装; 2t; 3个月. 废油; HW08; 桶装. 废油桶; HW08; -. 油墨桶; HW49; -. 废抹布; HW49; 桶装. 清洗废水处理污泥; HW12; 桶装. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 印刷; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; pH、石油烃、有 机物; 事故. 垂直入渗. 油墨仓库; 油墨暂存; 地面漫流; pH、石油烃、有 机物; 事故. 垂直入渗; 事故. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库、油墨仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、其他原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 本项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭、废油、废油桶、油墨桶、废抹布、清洗废水处理污泥）; 1.64; 50; 0.023. 2; 水性油墨; 0.8; 50; 0.016. 3; 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 合计; 0.0392. 注：危废年产量约6.554吨，厂内最大存放量按3个月产生量计算 由上表可见，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险分析 本项目主要风险源为危废、油墨、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是印刷设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目主要风险源为危废、油墨、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、废气处理装置等; 11. 2; 废水治理措施; 废水处理装置、纳管处理费用; 13. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 4; 固废治理措施; 危废仓库、危废处置费用等; 3. 5; 合计; ——; 30. 合计本项目“三废”治理投资30万元，项目总投资1200万元，环保投资占项目总投资的2.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 有机废气（非甲烷总烃） | 有机废气采用集气罩收集活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）中表1 |
|  | 厂界 | 有机废气（非甲烷总烃） | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂区内 | 有机废气（非甲烷总烃） | / | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022） 中表A.1 |
| 地表水环境 | DW001（污水总排放口） | COD、氨氮 | 印刷机清洗废水依托油墨废水处理一体机处理；生活污水经化粪池预处理；分别预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23--39印刷231”，本项目不涉及重点管理，也不涉及简化管理，属于“其它”，为登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州兴达油脂有限公司现拟在皮棉加工厂区实施改建，新增四色印刷机3台、五色印刷机2台等设备，改建后生产规模为年加工纸制品500吨。原食用油加工厂区不再使用。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 烟尘 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | S02 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 12.6 | 0 | 0.1144 | 0 | 0.1144 | 0.1144 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 2700 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 |
|  | COD | 0 | 0.27 | 0 | 0.0188 | 0 | 0.0188 | 0.0188 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.0405 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | 0.0009 |
| 一般工业 固体废物 | 纸张边角料 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
|  | 次品 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  | 地面清扫棉尘 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短绒、棉籽壳、菜饼、棉籽饼等 | 0 | 11840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.025 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 |
|  | 玉米淀粉胶桶 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
|  | 油墨桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 清洗废水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 |
|  | 废油、含油废水及渣油 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 燃煤灰渣 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①