- 杭州法曼香精有限公司萧山分公司年产食用香精180t、鸡精调味料40t项目

- 竣工环境保护验收意见

2024年4月30日，杭州法曼香精有限公司萧山分公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢。

审批规模：年产食用香精180t、鸡精调味料40t。

实际规模：年产食用香精180t，取消了鸡精调味料生产，并承诺今后不再进行鸡精调味料生产，如确实需要，再另进行环境影响评价。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2023年杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州法曼香精有限公司萧山分公司年产食用香精180t、鸡精调味料40t项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2023]55号）文进行了批复（2023年5月）。本项目开工日期为2023年5月，竣工日期为2023年7月，调试起止时间为2023年8月-2024年5月。

- （三）投资情况

项目总投资180万元，其中环保投资18万元。

- （四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2023]55号项目，即杭州法曼香精有限公司萧山分公司年产食用香精180t项目。

- 二、工程变动情况

项目有机废气排气筒高度由环评报告中的15m，调整为20m，废气处理装置有改进，废水处理工艺具体方式有所调整。取消了鸡精调味料生产，项目建设的性质、设备、建设地点、香精生产采用的生产工艺、其他治理措施等均与《杭州法曼香精有限公司萧山分公司年产食用香精180t、鸡精调味料40t项目环境影响报告表》以及萧环建[2023]55号批文中的内容一致。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为脂类、醇类和精油类原料挥发的有机废气。

在称重、投料、搅拌后开罐及灌装等工序废气产污点设置吸风装置，废气收集后，和通过车间全封闭吸风装置收集的废气汇总后，采用水喷淋+干燥+活性炭吸附处理后15米高空排放。

（2）废水

本项目产生的废水为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网，生产废水采用调节、絮凝、沉淀处理达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于搅拌桶、均质机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为未沾染有毒有害物质的废包装材料、废包装桶、废活性炭、香精废液、滤渣滤纸、废水处理污泥和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。未沾染有毒有害物质的废包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废包装桶、废活性炭、香精废液、滤渣滤纸、废水处理污泥属于危废，委托有资质单位进行处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物达标排放情况

（1）废气

2023年8月26日-8月27日监测周期内，杭州法曼香精有限公司萧山分公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点浓度限值要求。

2023年8月26日-8月27日监测周期内，杭州法曼香精有限公司萧山分公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

2023年8月26日-8月27日监测周期内，杭州法曼香精有限公司萧山分公司综合废水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2023年8月26日-8月27日监测周期内，杭州法曼香精有限公司萧山分公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为未沾染有毒有害物质的废包装材料、废包装桶、废活性炭、香精废液、滤渣滤纸、废水处理污泥和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。未沾染有毒有害物质的废包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废包装桶、废活性炭、香精废液、滤渣滤纸、废水处理污泥属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

根据监测排放速率计算出TVOC年排放量为0.11t/a，未超出环评总量。根据实际用水量计算，实际排放污水量低于环评审批量，水污染物排放低于环评审批总量。因此，项目符合总量控制要求。

- （二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州法曼香精有限公司萧山分公司项目竣工环境保护验收组名单表。

- 杭州法曼香精有限公司萧山分公司

2024年4月30日

- 杭州法曼香精有限公司萧山分公司项目竣工环境保护验收组名单表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |