- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州会林营养土有限公司年产营养土1万吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州会林营养土有限公司 |
| 编制日期： | 2024年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	38

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州会林营养土有限公司年产营养土1万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-330109-07-02-779583 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐婷 | 联系方式 | 136 7587 8363 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢 |  |  |
| 地理坐标 | （120°26'11.681"，30°12'55.811″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 固体废物治理（7723） | 建设项目 行业类别 | 47-103一般工业固体废物（含污水处理污泥） |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405-330109-07-02-779583 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 6.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 950m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，本项目用地为工业用地，符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目北面，距本项目130m，中间隔有生活绿地、厂房，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修订），要求落 实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积 993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据 2020 年萧山区北干空气站除 NO2 超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 经对照，项目建设地位于“产业集聚重点管控单元”，符合“三线一单”管控要求。不新增VOCs; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行 《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目不产生VOCs。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设 施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择 治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活 性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上 述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目不产生VOCs。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设 施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残 留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施 发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 7、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 8、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 9、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州会林营养土有限公司拟投资100万元，租用杭州朵利汇纺织有限公司空闲厂房，购置搅拌机2台、搅碎机1台等设备，从事生产营养土，项目投产后，将实现年产营养土1万吨项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）”中“其他”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有搅拌区、粉碎区、包装区以及物料堆放区等. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 详见附图2。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 环保工程; 废气; 搅拌、搅碎设备加盖全密闭，废气处理装置与设备直连，经风机送入布袋除尘器处理后15m排气筒（DA001）高空排放. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；其中大部分包装废包装袋可直接用于产品包装，破损的包装袋收集后定期外售给废品收购站进行回收利用。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 产能. 1; 营养土; 1万吨/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 本项目年消耗量; 备注. 1; 沉淀泥; 6500吨; 含水率50%左右. 2; 秸杆; 1000吨; /. 3; 菜籽饼; 1000吨; /. 4; 谷糠; 500吨; /. 5; 磷钾肥; 1000吨; /. 表2-4 主要原辅材料成分 序号; 原材料名称; 详情介绍. 1; 沉淀泥; 来源于杭州萧山供水有限公司，主要含有有机质、无机颗粒、胶体等，含水率50%左右. 2; 秸杆; 主要成分为粗纤维、有机质、氮、磷、钾、钙等，含水率约为 30%左右. 3; 菜籽饼; 是油菜籽榨油后的副产品物，含有较高的蛋白质，氨基酸，比较平衡，含水率约为30%左右. 4; 谷糠; 是谷物的皮壳，如稻、稷、麦、豆、麻的皮壳，含水率约为10%左右. 5; 磷、钾肥; 磷肥以磷为主要养分的肥料；钾肥以钾为主要养分的肥料. 注：本项目所采用来料沉淀泥为杭州萧山供水有限公司提供，自来水厂沉淀泥主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水，经脱水后产生泥。 沉淀池排泥主要有石灰软化污泥和化学絮凝沉淀污泥两种。软化污泥主要产生于地下水软化，其主要成分是CaCO3, Mg(OH)2,淤泥、过剩石灰和有机物。其中Ca, Mg与胶状污物的比率决定了污泥的脱水性质,比率越高，越易脱水。化学沉淀污泥大约占原水量的0.5%~3%，是水厂污泥处理的主要对象。它是由原水中的悬浮物、溶解状胶质、有机物、微生物及加入的净水药剂组成。污泥的脱水性能好坏与污泥固体中用作絮凝剂的Al的含量有关，含量越高,脱水性能越差。与软化污泥相比，絮凝沉淀污泥不易脱水。 至于滤池反冲洗排水据估计约占原水量的1%-2.5%，其含固率比沉淀池排泥水低得多。主要由悬浮胶体、粘土、有机物及化学药剂残余物组成。反冲洗废水澄清一般需加入有机絮凝剂，处置方法有：直接排放、作为原水回用、单独处理。作原水回用不但可回收利用废水，对低浊水而言，更可提高絮凝效果。如果采用该方法造成滤池出水浊度升高，影响滤池出水质量，则应考虑对其单独加药处理，上清液回用，底泥与沉淀污泥一起再行处理。 本项目使用的沉淀泥由杭州萧山供水有限公司提供，类比原环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》 （环函[2010]129 号）“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”，另根据，污泥检测报告，各项污染含量能满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）中相应标准要求。检测报告见附件。 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 本项目设备数量; 备注. 1; 搅拌机; /; 2台; /. 2; 搅碎机; /; 1台; /. 3; 包装机; /; 1台; /. 4; 输送带; /; 3条; /. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员10人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，租用杭州朵利汇纺织有限公司所属工业用房,面积950m2，实施年产营养土1万吨的生产规模。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1本项目生产工艺流程及产污环节 ①粉碎：将秸杆、菜籽饼与沉淀池一起粉碎。该工序会产生少量粉尘、噪声。 ②搅拌：对粉碎好的秸杆、菜籽饼、沉淀池、磷、钾肥、谷糠等物料进行充分搅拌混合。该工序会产生少量粉尘、噪声。 ③包装：包装后送往成品仓库。整个生产过程中产生少量异味，无压滤废水产生。 另外，企业生产过程中不涉及发酵工序。 具体污染因子见表2-6。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6 污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 搅碎机; 粉碎; 粉尘; 颗粒物; 搅拌、搅碎设备加盖全密闭，废气处理装置与设备直连，经风机送入布袋除尘器处理后15m排气筒（DA001）高空排放. 搅拌机; 搅拌; 粉尘; 颗粒物. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; /; 废包装袋; 塑料; 其中大部分包装废包装袋可直接用于产品包装，破损的包装袋收集后定期外售给废品收购站进行回收利用. 废气处理设施; 除尘; 粉尘; 颗粒物; 收集后回用于生产. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物的产生与排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据杭州市空气质量功能区划，该项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《2022 年杭州市萧山区生态环境状况公报》：2022 年，根据大气自动监测系统监测数据统计，国控点(实况)有效监测天数 362 天，优良天数 293 天，污染天数 69 天，大气优良率为 80.9%，全年污染天数中，首要污染物依次为臭氧、PM2.5 和二氧化氮。六项主要污染物中二氧化氮、PM10浓度较 2021 年有所下降，二氧化硫、一氧化碳、臭氧、PM2.5浓度有所上升，为非达标区。 （2）污染物环境质量现状数据 本次环评收集了 2022 年杭州市萧山区常规监测点监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 9; 150; 6.0; 0. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 2.5; 达标. 98百分位数日平均浓度; 70; 80; 87.5; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1000; 4000; 25; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 167; 160; 104.4; 4.4; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.6; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 117; 150; 78.0; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 0; 超标. 95百分位数日平均浓度; 76; 75; 101.3; 1.3. 由上表统计结果可知，2022年杭州市萧山环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、臭氧。 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），规划目标：到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。根据《萧山区“十四五”生态环境保护规划》，以“清新空气示范区”建设为目标，强化多污染物协同控制和全域协同治理，实现细颗粒物和臭氧“双控双减”。根据国家、省、市统一部署，推进夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理。制定并实施夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少污染天气为着力点，聚焦重点领域，分解攻坚目标，落实任务措施，狠抓秋冬季大气污染防治。针对秋冬季PM2.5及夏季臭氧（O3）污染现状，引导涂装、印刷、纺织、汽修企业合理调节产能，在秋冬季及夏季染易发时段合理安排生产设备轮检轮休，减少大气污染物排放。加强消耗臭氧层物质控制，贯彻落实《消耗臭氧层物质管理条例》及其配套制度，深入开展消耗臭氧层物质（ODS）淘汰工作。加强对ODS生产、使用、进出口的监管，鼓励、支持ODS替代品的生产和使用，大幅减少ODS的使用量。到2025年，基本消除污染天气，PM2.5、臭氧（O3）浓度稳定达到上级考核要求。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。不达标区将逐步转为达标区。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅵ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 白洋川（瓜沥镇段）; 2023.5; 7.2; 5.13; 3; 0.18; 0.79. 2023.6; 7.3; 6.32; 3; 0.15; 0.82. 2023.7; 7.6; 6.54; 4.6; 0.19; 0.98. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目不作声环境监测要求，故不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 渭水桥村村委会; 253251.94; 3345627.23; 北面; 167m; 村委会; 厂界外500米范围内. 小太阳幼儿园; 253232.36; 3345583.52; 北面; 130m; 在校师生. 大园中心小学; 253171.52; 3345589.55; 北面; 150m. 大园村; 253088.80; 3345607.83; 西北角; 210m; 居民住宅. 渭水桥村; 253401.46; 3345678.88; 北面; 255m. 253703.43; 3345595.99; 东北; 468m. 253211.42; 3345248.23; 南面; 190m. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量标准 根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3-4。 表3-4 环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅳ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥3. CODMn（mg/L）; ≤10. 总磷; ≤0.3. NH3-N（mg/L）; ≤1.5. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目生产废气主要为粉尘、异味。粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表3-7。 表3-7大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值。 表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物项目; 排气筒高度m; 排放速率kg/h; 厂界标准值mg/m3. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-9污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[1000]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. - 噪声 - 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废弃物 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 表3-11本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. 工业烟粉尘; 0.255; 1:2; 0.510; +0.255. COD; 0.012; /; /; +0.012. NH3-N; 0.0006; /; /; +0.0006. 本项目新增总量工业烟粉尘0.255t/a，需在行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目需员工劳动定员10人，日生活用水量为1t（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、NH3-N 0.007t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 240. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.072; 0.007. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 240. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 2.5. 污染物排放量（t/a）; 0.012; 0.0006. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 30.214992,120.436306. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目不单独设化粪池，统一利用房东杭州朵利汇纺织有限公司化粪池，容积为30m3，本项目生活污水排放量约为0.8t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 ①依托集中污水处理厂可行性分析： 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。杭州萧山临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前二期扩建工程已投入使用，现状处理规模为50万m3/d，设计出水标准为城镇一级A标准，处理工艺采用A2O+三相催化氧化芬顿工艺。根据2022年11月杭州市重点排污单位监督监测信息公开，杭州萧山污水处理有限公司(临江污水处理厂)监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体监测数据详见表4-2。 表4-2监测结果 企业名称; 监测项目; 监测日期; 排放浓度; 限值; 单位; 是否超标. 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂; 色度; 2022-10-18; 10; 30; 倍; 否. 化学需氧量; 2022-10-18; 37; 50; mg/L; 否. 挥发酚; 2022-10-18; ＜0.01; 0.5; mg/L; 否. 可吸附有机卤素化合物(AOX); 2022-10-18; 0.175; 1.0; mg/L; 否. 总磷(以P计); 2022-10-18; 0.06; 0.5; mg/L; 否. 苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 六价铬; 2022-10-18; ＜0.004; 0.05; mg/L; 否. 烷基汞; 2022-10-18; ＜0.00002; 0; mg/L; 否. 总镉; 2022-10-18; ＜0.00005; 0.01; mg/L; 否. 五日生化需氧量; 2022-10-18; 4.2; 10; mg/L; 否. 总氮(以N计); 2022-10-18; 4.97; 15; mg/L; 否. 硫化物; 2022-10-18; ＜0.01; 1.0; mg/L; 否. 总镍; 2022-10-18; ＜0.007; 0.05; mg/L; 否. pH值; 2022-10-18; 7.2; 6~9; 无量纲; 否. 总铅; 2022-10-18; 0.00044; 0.1; mg/L; 否. 氰化物(总氰化合物); 2022-10-18; ＜0.004; 0.5; mg/L; 否. 总砷; 2022-10-18; 0.0004; 0.1; mg/L; 否. 苯胺类; 2022-10-18; 0.04; 0.5; mg/L; 否. 甲醛; 2022-10-18; 0.33; 1.0; mg/L; 否. 总铬; 2022-10-18; 0.012; 0.1; mg/L; 否. 阴离子表面活性剂(LAS); 2022-10-18; 0.21; 0.5; mg/L; 否. 甲苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 动植物油; 2022-10-18; 0.09; 1; mg/L; 否. 悬浮物; 2022-10-18; 9; 10; mg/L; 否. 总汞; 2022-10-18; 0.00028; 0.001; mg/L; 否. 粪大肠菌群数; 2022-10-18; 540; 1000; 个/L; 否. 总锌; 2022-10-18; 0.08; 1.0; mg/L; 否. 总铜; 2022-10-18; 0.05; 0.5; mg/L; 否. 氨氮(NH3-N); 2022-10-18; 0.148; 2.5; mg/L; 否. 石油类; 2022-10-18; 0.08; 1; mg/L; 否. 丙烯腈; 2022-10-18; ＜0.003; 2.0; mg/L; 否. 本项目外排废水水量0.8t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域污水已纳入市政污水管网。因此本项目废水纳入临江污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 生活污水经现有化粪池预处理后纳入市政污水管网。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目主要大气污染物为粉碎、搅拌粉尘及生产过程中产生的恶臭。 （1）粉碎、搅拌粉尘 沉淀泥、秸杆、菜籽饼等在粉碎、搅拌的过程中会产生粉尘，项目采用集气罩+布袋除尘+15m排气筒来处理粉碎、搅拌粉尘，设置风机风量为6000m3/h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，颗粒物的产污系数为0.37千克/吨-产品，本项目产品产量为1万吨营养土，颗粒物产生量为3.7t/a，年工作时间为2400h，产生速率为1.54kg/h，产生浓度为64.3mg/m3。投料后，搅拌、搅碎设备加盖全密闭，废气处理装置与设备直连，经风机送入布袋除尘器处理后15m排气筒（DA001）高空排放，收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为98%，处理后颗粒物排放量为0.07t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为4.89mg/m3。 未被收集的颗粒物在厂房内沉降，未被收集的颗粒物排放量为0.185t/a，排放速率为0.08kg/h。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-3。 （2）异味 本项目所采用来料沉淀泥为杭州萧山供水有限公司提供，自来水厂沉淀泥主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水，经脱水后产生。 ①沉淀池输送过程 沉淀泥由运输车辆运至本项目所在地，运输路线 合理规划，运输车辆出自来水厂前清洗干净，因此该过程产生的恶臭气体量极少，对周围环境影响较小。 ②沉淀池装卸、存放过程 沉淀池运至项目所在地后直接可进行生产，不需要进行发酵处理，采用自卸车卸料，卸料时间较短，故沉淀泥装卸过程恶臭产生极少，且车间相对密闭，对周围环境影响较小。 ③堆存异味 本项目营养土原料为自来水厂沉淀池、秸杆、花籽饼、谷糠和磷、钾肥，不涉及原料发酵工序，原料进厂后直接经粉碎、混合加工成营养土，其中沉淀泥及加工好的营养土一般不作长时间堆放，来料及时加工，加工好的营养土及时外运，因此该过程产生的恶臭气体量极少，对周围环境影响较小。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-4非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 粉碎、搅拌; 环保设备故障; 颗粒物; 64.3; 1.54; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2污染防治措施 本项目废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表 4-5 废气治理设施可行性分析汇总表 生产 工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发 技术规范; 是否为可 行技术. 粉碎、搅拌; 布袋除尘; 颗粒物; 参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》( HJ864.2-2018); 是. |

表4-3项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 粉碎、搅拌 | 颗粒物 | 64.3 | 1.54 | 3.7 | 有组织 | / | 90 | 98 | 6000 | 布袋除尘 | 是 | 4.89 | 0.03 | 0.07 | 15 | 0.3 | 25 | 一般排放口 | 30.215568,120.436755 | 120 | 2400 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.08 | 0.185 | / | / | / | / | / | 1 | 2400 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.3环境影响分析 本项目拟建区域大气环境为不达标区，但随着萧山区大气污染减排计划的推进，项目区域环境空气质量正在逐步达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；大气环境保护目标主要分布在项目四周的农居。 本项目只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行， 及时清理布袋内粉尘，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环境及保护目标影响较小， 区域环境空气质量能够维持现状，另外，项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放，因此，本项目大气环境影响可以接受。 2.4监测计划 表4-6排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. 厂界四周; 颗粒物; 月; GB16297-1996、GB14554-93; 粉碎、搅拌. 臭气浓度; 半年. DA001; 颗粒物; 半年. 依据：本项目废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南-总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理( HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业》( HJ 864.2-2018)监测指标要求. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 |
| --- | --- |

表4-7工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 搅拌机 | / | 75/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 8h/d | 20 | 41 | 1m |
| 2 |  | 搅拌机 | / | 75/1 |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 61 | 8h/d | 20 | 41 | 1m |
| 3 |  | 输送带 | / | 65/1 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 | 8h/d | 20 | 31 | 1m |
| 4 |  | 输送带 | / | 65/1 |  | 6 | 2 | 0 | 6 | 41.5 | 8h/d | 20 | 21.5 | 1m |
| 5 |  | 输送带 | / | 65/1 |  | 2 | 8 | 0 | 2 | 51 | 8h/d | 20 | 31 | 1m |
| 6 |  | 搅碎机 | / | 75/1 |  | 2 | 8 | 0 | 2 | 61 | 8h/d | 20 | 41 | 1m |
| 7 |  | 包装机 | / | 60/1 |  | 15 | 2 | 0 | 2 | 46 | 8h/d | 20 | 26 | 1m |
| 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）， 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目噪声环境预测结果及达标分析见下表。 表4-8工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 60; 48.4; -; -; 达标. 南厂界; -; 60; 53.9; -; -; 达标. 西厂界; -; 60; 55.1; -; -; 达标. 北厂界; -; 60; 47.4; -; -; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，厂界昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3监测计划 - 表4-9污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约1.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘和废包装材料等，除尘器收集的粉尘产生量3.26t/a，收集后回用于生产；本项目秸秆、谷糠等均由外购入，原辅料使用后会产生一定量废包装材料，产品包装过程中也会产生一定量的废包装材料，主要为废包装袋。其中大部分包装废包装袋可直接用于产品包装，破损的废包装袋收集后定期外售给废品收购站进行回收利用，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约为 0.2t/a， 4.2污染源强核算结果 表4-10固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废气处理装置、车间; 员工. 名称; 废包装袋、除尘器收集的粉尘等; 生活垃圾. 属性; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; /; /. 物理性状; 固; 固. 环境危险特性; /; /. 废物代码; /; /. 年产生量; 3.46t; 1.5t. 贮存方式; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；其中大部分包装废包装袋可直接用于产品包装，破损的包装袋收集后定期外售给废品收购站进行回收利用; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 3.46t; 1.5t. 环境管理要求; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保 持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 5）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 6）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.4固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-11。 表4-11建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 一般固废暂存场所; 3m2; 0.5. 5、土壤和地下水 （1）地下水 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U城市基础设施及房地产---152、工业固体废物（含污泥）集中处置，项目类别为“-”类，本项目可不开展地下水影响评价工作。 （2）土壤 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，本项目属于“环境和公共设施管理业”，项目类别为III类。根据调查，项目周边50米范围内无农田、农居等敏感目标，土壤敏感程度为不敏感。项目占地面积≤5hm2，占地规模为小型。根据导则“表4污染影响型评价工作等级划分表”可知，本项目可不开展土壤影响评价工作。 6、生态 无。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。本项目不涉及液态化学品、危险废物等环境风险物质。 （2）风险潜势初判 项目Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C.1.1 中规定，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险识别 本项目所有工序中有可能引发火灾、爆炸次生环境风险的地方为生产区等的泄露，可能造成火灾爆炸事故。燃烧产生烟尘、CO、SO2、NO2等废气会对公司周围的空气质量带来一定影响。 （5）环境风险分析 厂区环境风险主要有：易燃物质遇明火导致火灾，企业应在厂区禁止明火使用；废气处理设施事故性排放会污染大气环境，当发现废气处理设施失效时，立即停止生产，待废气处理设施修理完成后继续生产。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①厂区配备必需的消防装置。 ②对废气处理设施定期维护，避免事故性排放。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为6.5万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资6.5%左右，见表4-12。 表4-12 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 0.5. 2; 废气治理; 布袋除尘装置、排气筒等; 5. 3; 废水治理; 污水处理费; 0.5. 4; 固废治理; 固废堆放; 0.5. 总计; /; 6.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 粉碎、搅拌 | 粉尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（≤1mg/m3） |
|  | DAOO1 | 粉碎、搅拌 | 粉尘 | 搅拌、搅碎设备加盖全密闭，废气处理装置与设备直连，经风机送入布袋除尘器处理后15m排气筒（DA001）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（≤120mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；其中大部分包装废包装袋可直接用于产品包装，破损的包装袋收集后定期外售给废品收购站进行回收利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区及厂房地面硬化，防腐防渗，废气经处理后达标排放。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①厂区配备必需的消防装置。 ②对废气处理设施定期维护，避免事故性排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 4、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 6、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 7、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于五十、其他行业，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州会林营养土有限公司年产营养土1万吨项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255 | +0.255 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | +240 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | +3.26 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①