杭州华循科技有限公司技改扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月16日，杭州华循科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇戴兴路528号。

审批规模：年产汽车零部件1800万件、托盘800万件、新能源汽车动力锂电池系统2万套。

实际规模：年产汽车零部件1800万件、托盘800万件、新能源汽车动力锂电池系统2万套。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州华循科技有限公司技改扩建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以（萧环建【2023】99号）文进行了批复（2023年8月）。本项目开工日期为2023年8月，竣工日期为2023年9月，调试时间为2023年10月-2024年2月。

- （三）投资情况

项目总投资260万元，其中环保投资20万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环建【2023】99号项目，即杭州华循科技有限公司技改扩建项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州华循科技有限公司技改扩建项目环境影响报告表》以及萧环建【2023】99号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目钎焊机需要使用焊丝和钎剂膏，因此有少量焊接烟尘和有机废气产生。焊接工段设2台移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风。

（2）废水

本项目废水包括包括生产废水（超声波清洗废水、震动研磨废水和纯水制备浓水）和生活污水。生产废水（超声波清洗废水、震动研磨废水、纯水制备浓水）经厂内污水处理站处理、生活污水经化粪池预处理后达标后纳入市政污水管网。

废水处理站规模为2t/d，具体工艺为絮凝沉淀+过滤。

具体流程为：污水经分散多次收集进入自建调节池，调节池中设污水提升泵，将污水稳定连续的提升到设备反应池，同时投加PAC和PAM，通过搅拌使之与污水充分反应，使污水中出现大量钒花。

将板框压滤机滤板压紧，打开气源，启动气动隔膜泵，将絮凝沉淀后的泥水混合物泵入板框压滤机，污泥经脱水后留在板框压滤机中，过滤出来的水进入清水池，经两级过滤后可达标排放。废水处理产生的沉渣和污泥作为危废处理。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于冲床、油压机、剪板机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为职工生活垃圾、金属边角料、废油、清洗剂桶、废油桶、废渣、污泥、含油抹布、劳保用品。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料由物资回收公司综合利用。废油、清洗剂桶、废油桶、废渣、污泥、含油抹布、劳保用品委托有资质的危险废物处理公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2023年10月23日-10月24日监测周期内，杭州华循科技有限公司厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

2023年10月23日-10月24日监测周期内，杭州华循科技有限公司废水处理设备出口和总排口污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂(LAS)排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2023年10月23日-10月24日监测周期内，杭州华循科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为职工生活垃圾、金属边角料、废油、清洗剂桶、废油桶、废渣、污泥、含油抹布、劳保用品。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料由物资回收公司综合利用。废油、清洗剂桶、废油桶、废渣、污泥、含油抹布、劳保用品委托有资质的危险废物处理公司处理。

（5）总量控制

本项目无有组织废气，无法倒推计算废气实际排放量。根据实际用水量计算得出实际水污染物排放量未超过已批总量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州华循科技有限公司技改扩建项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州华循科技有限公司

2024年6月16日

杭州华循科技有限公司技改扩建项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |