杭州上栋五金有限公司年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州上栋五金有限公司

2024年6月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	4

四、环境保护设施	.6

4.1污染物治理/防治措施.	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.	10

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	.10

5.1.2环评建议和要求	错误！未定义书签。

5.1.3环评总结论	12

5.2审批部门审批决定（萧环建[2023]128 号）	13

六、 验收执行标准.	14

6.1废水.	14

6.2废气	14

6.3噪声	14

6.4固废	15

6.5总量控制指标	15

七、验收监测内容	.16

7.1验收监测内容和频次	.16

八、质量保证及质量控制.	17

8.1监测分析方法.	17

8.2监测仪器分析	17

8.3人员资质	17

8.4质量保证及质量控制	17

九、验收监测工况	.19

1、验收检测期间运行工况.	19

2、污染物达标排放监测结果	19

十、验收监测结论及建议	.21

10.1验收监测结论	.21

10.2建议	22

# 一、验收项目概况

杭州上栋五金有限公司成立于2013年3月，企业最早位于萧山区城厢街道湖头陈社区。先后经搬迁，目前位于萧山区瓜沥镇瓜港二路619号，企业前后共进行了2次环保审批，具体审批内容见表1-1。

表1-1历史审批验收情况

| 项目名称 | 环评审批情况 | 审批规模 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州上栋五金有限公司建设项目 | 2015.4.16通过萧山区环保局审批（萧环建[2015]446号） | 年产橡胶连体垫片、铁垫片3000吨 | / |
| 杭州上栋五金有限公司建设项目 | 2018.8.2通过萧山区环保局审批（萧环建[2018]298号） | 年产橡胶连体垫片、铁垫片3000吨 | 废气、废水自主验收，噪声和固废环保局验收，萧环简验[2019]75号，2019.1.28 |

后企业因发展需要，投资500万元，搬迁至萧山区瓜沥镇振工路97号，租用杭州坤瑞格拉威宝科技有限公司空置厂房，购置新增复合机、挑选机等机械设备，实现年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨的生产规模。

该项目于2023年9月19日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，批文号：萧环建[2023]128 号，审批内容为：年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨。项目主要生产设备有冲床 18 台、挑选机 30 台、复合机3台等。

项目于2023年11月开工建设，2024年1月建成，2024年1月-2024年3月调试生产，2023年5月31日，申请固定污染源排污登记回执，登记编号：913301090609885594001Y。

杭州上栋五金有限公司于2024年1月委托浙江杭邦检测技术有限公司承担验收监测工作。浙江杭邦检测技术有限公司于2024年1月15日～1月16日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、杭州天添环保设计有限公司编制《杭州上栋五金有限公司年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨项目环境影响报告表》，2023年3月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局出具的萧环建[2023]128 号批复，2023年9月；

7、浙江杭邦检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ23015；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州上栋五金有限公司位于萧山区瓜沥镇振工路97号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州上栋五金有限公司年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨项目

- 建设单位：杭州上栋五金有限公司

- 项目性质：迁建

- 项目投资情况：500万元

- 生产安排与劳动定员：本项目实际员工180人，年工作300天，实行三班制（24小时）。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计年用量 | 实际年用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌板 | 2000t | 1800t | 减少200t |
| 2 | 不锈钢 | 500t | 400t | 减少100t |
| 3 | 橡胶配件 | 100t | 80t | 减少20t |
| 4 | 橡胶板 | 500t | 400t | 减少100t |
| 5 | 胶水 | 2t | 1.8t | 减少0.2t |
| 6 | 润滑油 | 5桶 | 4桶 | 减少1桶 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 25~125T | 18台 | 18台 |  |
| 2 | 挑选机 | / | 30台 | 30台 |  |
| 3 | 筛选机 | / | 8台 | 8台 |  |
| 4 | 复合机 | / | 3台 | 3台 | 2用1备 |
| 5 | 磨皮机 | / | 3台 | 3台 |  |
| 6 | 包装机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 7 | 磨床 | / | 1台 | 1台 | 维修设备 |
| 8 | 车床 | / | 1台 | 1台 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污节点图如下：

图3-2本项目生产工艺流程及产污环节

注：注：1、镀锌板经冲压成型、分选后加工成铁垫片；部分与外购橡胶配件装配成橡胶连体垫片。

2、橡胶板先经磨皮机打磨后，再与镀锌板或不锈钢使用复合机用胶水进行粘合、晾干凝固，最后再经冲压成型，分选出合格的橡胶连体垫片。晾干凝固在复合车间内进行，部分产品无需要打磨。

## 生产过程中产生的污染物主要为边角料、次品、打磨过程中产生的粉尘、复合、晾干过程中产生的胶水废气和设备噪声等。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3  产品方案及生产规模

| 序号 | 产品 | 审批产能 | 实际产能 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶连体垫片、铁垫片 | 2500/年 | 2400/年 | -100t/a |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。

图4-1本项目水平衡图

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为打磨粉尘和复合、晾干有机废气。

对于复合、晾干有机废气，企业单独密闭复合车间，收集后经活性炭吸附处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放。对于打磨过程中产生的粉尘，企业将收集管道与打磨设备直连，粉尘收集后经布袋除尘处理车间排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为复合机、冲床等设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

边角料、次品、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废活性炭、含油抹布、劳保用品等属危险废物，委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为16.5万元,主要为废气、废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的3.3%左右，见表4-1。

- 表4-1  环保投资费用估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 3 |
| 2 | 废气治理 | 布袋除尘装置、活性炭吸附装置、车间密闭设施 | 10 |
| 3 | 废水治理 | 污水处理费 | 1 |
| 4 | 固废治理 | 固废收集、委托处理等 | 2.5 |
|  | 总计 | / | 16.5 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、产能：年产橡胶连体垫片、铁垫片2500t吨 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇振工路97号 | - 产能：年产橡胶连体垫片、铁垫片2400t吨 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇振工路97号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水须经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值要求。 | - 符合： - 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放，经检测达标排放。 |
| - 废气 | - 工艺废气(打磨粉尘、复合和晾干有机废气等)必须配备处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求后高空排放;厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的特别排放限值要求;厂界无组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 | 对于复合、晾干有机废气，企业单独密闭复合车间，收集后经活性炭吸附处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放。对于打磨过程中产生的粉尘，企业将收集管道与打磨设备直连，粉尘收集后经布袋除尘处理车间排放。 经检测达标排放。 |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 3、经检测，达标排放 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | - 边角料、次品、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废活性炭、含油抹布、劳保用品等属危险废物，委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 本项目须严格按照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | - 本项目的性质、规模、地点和采用的生产工艺均与审批一致。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 打磨 | 粉尘 | 设置单独打磨区，粉尘收集后经布袋除尘装置处理后车间排放 | 设置单独打磨区，粉尘收集后经布袋除尘装置处理后车间排放 |
|  | 厂区 | 复合、晾干 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DAOO1 | 复合、晾干 | 非甲烷总烃 | 设置单独密闭复合车间，收集后经活性炭吸附处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放 | 设置单独密闭复合车间，收集后经活性炭吸附处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 基础减震、隔声门窗 |
| 固体废物 | 边角料、次品、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州上栋五金有限公司年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2023]128 号）

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

## 6.2废气

- 本项目各污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，具体见表6-2。

表6-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表6-3。

表6-3厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-5总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 1200 | 960 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.06 | 0.048 | 排放总量=50mg/L×960×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.003 | 0.0024 | 排放总量=960×2.5mg/L×10-6 |
| VOCs | 0.463 | 0.0322 | 排放总量=（0.011+0.0158 ）/2×300×8=0.0322 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、废气处理装置进出口、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 进出口 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃、颗粒物 | - 4次/天，连续两天 |

采样布点示意图：见附件检测报告

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
| 7 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2024年1月15日 |  | 2024年1月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 橡胶连体垫片、铁垫片 | 8吨 | 96% | 7.5吨 | 90% |

## 2、污染物达标排放监测结果

（1）生活污水监测结果

表9-2废 水 检 测 结 果

| 表1 废水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 采样日期 | 采样频次 | 样品性状 | pH值 （无量纲） | 水温 （℃） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| 废水排放口☆1# | 2024-1-15 | 第一次 | 无色、微浑、无味 | 8.0 | 11.2 | 64 | 8 | 1.34 |
|  |  | 第二次 | 无色、微浑、无味 | 7.9 | 11.6 | 64 | 6 | 1.34 |
|  |  | 第三次 | 无色、微浑、无味 | 7.8 | 11.5 | 61 | 7 | 1.35 |
|  |  | 第四次 | 无色、微浑、无味 | 8.1 | 11.6 | 66 | 8 | 1.39 |
|  | 2024-1-16 | 第一次 | 无色、微浑、无味 | 8.1 | 7.8 | 69 | 7 | 1.18 |
|  |  | 第二次 | 无色、微浑、无味 | 8.0 | 7.9 | 66 | 6 | 1.29 |
|  |  | 第三次 | 无色、微浑、无味 | 8.1 | 7.9 | 64 | 6 | 1.27 |
|  |  | 第四次 | 无色、微浑、无味 | 7.9 | 8.0 | 68 | 7 | 1.30 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

- 废气监测结果

- 表9-3 废气处理设施监测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 排气筒高度（m） | 样品性状 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 复合、晾干废气 进口◎6# | 2024-1-15 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 4185 | 4097 | 4141 | 4141 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 15.0 | 16.5 | 13.8 | 15.1 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0628 | 0.0676 | 0.0571 | 0.0625 |
| 复合、晾干废气 出口◎7# |  | 15 | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 3869 | 3945 | 3851 | 3888 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.25 | 3.05 | 2.15 | 2.82 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0126 | 0.0120 | 8.28×10-3 | 0.0110 |
| 复合、晾干废气 进口◎6# | 2024-1-16 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 4111 | 4301 | 4037 | 4150 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 13.8 | 15.3 | 15.0 | 14.7 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0567 | 0.0658 | 0.0606 | 0.0610 |
| 复合、晾干废气 出口◎7# |  | 15 | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 3912 | 4069 | 3834 | 3938 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.68 | 3.90 | 3.41 | 4.00 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0183 | 0.0159 | 0.0131 | 0.0158 |

表9-4厂界无组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 样品性状 | 采样日期 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 厂界上风向○1# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜样 | 2024-1-15 | 0.102 | 0.114 | 0.116 | mg/m3 |
| 厂界下风向○2# |  |  |  | 0.222 | 0.273 | 0.228 |  |
| 厂界下风向○3# |  |  |  | 0.203 | 0.202 | 0.144 |  |
| 厂界下风向○4# |  |  |  | 0.161 | 0.146 | 0.161 |  |
| 厂界上风向○1# |  |  | 2024-1-16 | 0.090 | 0.112 | 0.118 | mg/m3 |
| 厂界下风向○2# |  |  |  | 0.216 | 0.259 | 0.228 |  |
| 厂界下风向○3# |  |  |  | 0.193 | 0.198 | 0.129 |  |
| 厂界下风向○4# |  |  |  | 0.158 | 0.146 | 0.151 |  |
| 厂界上风向○1# | 非甲烷总烃 | 气袋样 | 2024-1-15 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | mg/m3 |
| 厂界下风向○2# |  |  |  | 1.30 | 1.02 | 1.46 |  |
| 厂界下风向○3# |  |  |  | 1.26 | 1.24 | 1.69 |  |
| 厂界下风向○4# |  |  |  | 1.16 | 1.30 | 1.23 |  |
| 厂区内车间口○5# |  |  |  | 1.34 | 1.65 | 1.24 |  |
| 厂界上风向○1# |  |  | 2024-1-16 | 0.96 | 0.97 | 1.21 | mg/m3 |
| 厂界下风向○2# |  |  |  | 1.03 | 1.08 | 1.27 |  |
| 厂界下风向○3# |  |  |  | 1.17 | 1.21 | 1.21 |  |
| 厂界下风向○4# |  |  |  | 1.26 | 1.14 | 1.18 |  |
| 厂区内车间口○5# |  |  |  | 1.25 | 1.27 | 1.46 |  |

（4）监测结果评价

- 监测期间，杭州上栋五金有限公司废气处理设施出口所检测非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

- （5）噪声监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-6噪 声 检 测 结 果

| 表2 工业企业厂界环境噪声检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测日期 | 主要声源 | 检测时间 | Leq dB(A) | Lmax dB(A) |
| 厂界N1 △1# | 2024-1-15 | 生产噪声 | 昼间（14:01-14:06） | 59 | 68.3 |
| 厂界N2 △2# |  |  | 昼间（14:07-14:12） | 58 | 73.5 |
| 厂界N3 △3# |  |  | 昼间（14:15-14:20） | 58 | 69.7 |
| 厂界N4 △4# |  |  | 昼间（14:22-14:27） | 57 | 73.2 |
| 厂界N1 △1# | 2024-1-16 | 生产噪声 | 昼间（13:47-13:52） | 59 | 69.5 |
| 厂界N2 △2# |  |  | 昼间（14:02-14:07） | 58 | 76.8 |
| 厂界N3 △3# |  |  | 昼间（14:11-14:16） | 58 | 90.2 |
| 厂界N4 △4# |  |  | 昼间（14:25-14:30） | 59 | 71.7 |

（6）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州上栋五金有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

生活污水经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，杭州上栋五金有限公司废气处理设施出口所检测非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 边角料、次品、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废活性炭、含油抹布、劳保用品等属危险废物，委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 产品名称 | 2024年1月15日 |  | 2024年1月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 橡胶连体垫片、铁垫片 | 8吨 | 96% | 7.5吨 | 90% |

2、项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计年用量 | 实际年用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌板 | 2000t | 1800t | 减少200t |
| 2 | 不锈钢 | 500t | 400t | 减少100t |
| 3 | 橡胶配件 | 100t | 80t | 减少20t |
| 4 | 橡胶板 | 500t | 400t | 减少100t |
| 5 | 胶水 | 2t | 1.8t | 减少0.2t |
| 6 | 润滑油 | 5桶 | 4桶 | 减少1桶 |

- 3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 25~125T | 18台 | 18台 |  |
| 2 | 挑选机 | / | 30台 | 30台 |  |
| 3 | 筛选机 | / | 8台 | 8台 |  |
| 4 | 复合机 | / | 3台 | 3台 | 2用1备 |
| 5 | 磨皮机 | / | 3台 | 3台 |  |
| 6 | 包装机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 7 | 磨床 | / | 1台 | 1台 | 维修设备 |
| 8 | 车床 | / | 1台 | 1台 |  |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州上栋五金有限公司年产橡胶连体垫片、铁垫片2500吨项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 26-52橡胶制品业 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇振工路97号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产橡胶连体垫片、铁垫片2500t吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产橡胶连体垫片、铁垫片2400t吨 | 环评单位 |  | 杭州天添环保设计有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2023]128 号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年11月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年11月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年11月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州上栋五金有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江杭邦检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 16.5 | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 16.5 | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 2.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升