- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州珠玛实业有限公司年产玩具300万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-330114-89-02-714300 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐汇洋 | 联系方式 | 139****6699 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889 号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经:120度36分23.45秒,北纬:30度18分3.41秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2452塑胶玩具制造 | 建设项目 行业类别 | 40玩具制造245* |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ☑超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 钱塘区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2402-330114-89-02-714300 |
| 总投资（万元） | 885 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8200m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《钱塘新区临江片区发展提升规划（2020~2025年）》； 审批部门：浙江省人民政府； 审批时间：2019年4月。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《钱塘新区临江片区发展提升规划环境影响报告书》； 审批文号：杭环钱（2021）1号； 审批部门：杭州市生态环境局钱塘分局； 审批时间：2020年12月30日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1《钱塘新区临江片区发展提升规划（2020~2025年）》规划符合性分析 2019年，钱塘区启动编制《钱塘新区临江片区发展提升规划》，规划的具体内容如下： 规划范围：临江片区包括临江街道行政范围，北、东面毗邻钱塘江，西面毗邻前进街道、新湾街道、南面邻近绍兴滨海新城工业区、萧山益农镇；总规划面积160.2平方公里。 产业体系：以“新材料”产业为战略引领，做强做优；集聚发展生物医药、智能装备两大优势培育型特色产业。新材料：化纤印染、化纤原料；新型功能性纤维和高性能纤维、先进生态染整；化工：无机、有机化学原料；涂料颜料染料；环保型助剂；电子化学品。新材料产业升级方向：化工化纤领域重点推进智能制造、品牌与质量提升，支持恒逸、百合花等龙头企业向纤维新材料、先进高分子材料方向升级，推动行业高值化、绿色化发展。 功能布局：依托“一城四区”五大功能板块的总体架构，按照各自区位条件、产业基础和空间资源承载能力，明确每个功能板块产业特色和业态重点，统筹优化整体空间布局。数字智能融合区：着力打造临江智能装备新兴产业育成基地，积极吸纳和承接区域创新创业成果，重点发展以智能家电、智能信息终端、汽车电子为代表的智能装备产业，布局研发、中试到产业化等业态功能。制造创新提升区：整合提升打造临江新兴产业孵化加速的核心承载区，集聚发展医疗器械产业和智能装备两大特色产业，重点布局中试放大、规模制造两大业态。绿色发展示范区：以“绿色、集约、高端”为导向，推动化工产业转型提升，发展生物医药、新材料产业集聚发展，重点布局规模制造业态。 规划符合性分析：本项目位于浙江省杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889 号，项目属于C2452塑胶玩具制造，为二类工业项目，与杭州经济技术开发区总体发展规划区产业发展定位不冲突；利用现有厂房（关于厂房情况见报告附件）进行生产，符合土地利用规划。 1.2规划环评符合性分析 2020年11月30日审查小组审查《钱塘新区临江片区发展提升规划环境影响报告书》，并于2020年12月30日取得生态环境部门意见（关于钱塘新区临江片区发展提升规划环境影响报告书生态环保意见的函（杭环钱（2021）1号））；2021年5月杭州市生态环境局钱塘分局组织课题组对杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书“六张清单”进行了调整，并形成了《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书结论清单调整报告》。《钱塘新区临江片区发展提升规划环境影响报告书》根据调整后的结论进行简化内容：生态空间清单见表1-2；环境准入清单见表1-3。 - 生态空间清单符合性分析：本项目位于浙江省杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889 号，利现有闲置厂房进行生产。根据《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书“六张清单”调整报告》中的生态空间清单（清单1），本项目所在地属于萧山区大江东产业集聚重点管控单元2（ZH33010920013）。该生态空间的管控要求如下： ①根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件； ②合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带； ③严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量； ④所有企业实现雨污分流； ⑤强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 符合性分析：本项目属于C2452塑胶玩具制造，属于利用现有场地进行生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，属于允许类，也不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中的限制和禁止（淘汰）类项目，也不在《发改体改规〔2022〕397号关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》中。对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》，本项目不属于其中禁止建设之列。因此本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 本项目所在地厂区厂界外最近的敏感点为西南临江新城实验学校，与本项目的距离为1.4km。之间设有绿化隔离带、企业、道路。大江东产业集聚区在居住区和工业区、工业企业之间设置了防护绿地、生态绿地等隔离带，能够减少工业企业对周边居民的环境影响，确保人居环境安全和群众身体健康。 本项目实现雨污分流。各类污染物通过治理后达标排放，严格实施污染物总量控制制度。项目实施后，企业污染物总量控制因子为CODCr、NH3-N、VOCs。本项目的新增总量按照要求进行区域替代削减，符合总量控制要求，能够改善区域环境质量。 此外，企业已建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设，能够确保企业及区块内的安全风险整体可控。 综上，本项目符合生态空间清单（清单1）的要求。 - 环境准入条件清单符合性根据《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书“六张清单”调整报告》中环境准入条件清单(清单5)，本项目相关内容见表1-3。 - 环境准入条件清单符合性分析：本项目属于C2452塑胶玩具制造，主要生产工艺为注塑，属于利用现有场地进行生产，不涉及电镀工序。因此本项目不属于限制准入和禁止准入的行业清单内。 - 因此，对照环境准入条件清单，本项目可满足准入要求。 - 综上，判定本项目符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求。 |  |  |
| 三线一单符合性分析 | - （1）生态保护红线符合性分析 - 根据《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30 号），本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目不涉及生态保护红线。 - （2）环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单要求，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。根据环境质量现状监测结果可知，项目所在区域水环境、声环境等均能达到相应的环境质量标准；环境空气质量为不达标区，根据《杭州市空气质量改善“十四五”规划》、《杭州市大气污染防治集中攻坚行动方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》等有关文件，杭州市正积极致力于从推动产业结构调整、推进绿色生产、严格生产环节控制、升级改造治理设施、深化园区集群废气治理、开展面源治理、强化重点时段减排、完善监测监控体系等多个方面加强大气污染防治，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。本项目排放的污染物经污染治理措施处理后均能达标排放，能维持区域环境质量现状，不会突破区域环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 经对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的“萧山区大江东产业集聚重点管控单元2（ZH33010920013）的管控要求，具体对照见下文”。 - 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。 - （4）杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 - 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区大江东产业集聚重点管控单元 2（ZH33010920013）”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-4 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区大江东产业集聚重点管控单元 2（ZH33010920013）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889 号,最近的敏感点为西南临江新城实验学校，与本项目的距离为1.4km。之间设有绿化隔离带、企业、道路,符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. - 因此，本项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案的萧山区大江东产业集聚重点管控单元 2（ZH33010920013）的要求。 |

表1-2  （清单1）生态空间清单（节选和本项目行业相关部分）

| 开发区内规划区块 | 生态空间名称编号 | 区块范围示意图 | 管控要求 | 现状用地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧山区大江东产业集聚重点管控单元2 | ZH33010920013 |  | 1.根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件； 2.合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带； 3.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染 物排放总量； 4.所有企业实现雨污分流； 5.强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | 主要为工业用 地、农林用地 等类型的土地 |

表1-3  （清单5）环境准入条件清单（节选和本项目行业相关部分）

| 区块 | 与三线一单管控分区叠加分析示意图及说明 | 本次调整修改后的准入条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类 | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 |
| 区块三 | 说明：该区块规划重点发展新材料、生物医药、智能装备、医疗器械等，本次涉及萧山区大江东产业集聚重点管控单元 2 （ZH33010920013） | 禁止准入 类产业 | 1.凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入，现存淘汰类企业应限期整改或关停； 2.新建部分三类工业项目，包括 20、纺织品制造（染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花、经产业部门认定的新型纺织材料及印染后整理技术推广的除外）工序的；22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（含制革、毛皮鞣制）；28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；33、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；34、煤化工（含煤炭液化、气化）；35、炼焦、煤炭热解、电石；36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合和分装除外）；37、肥料制造（单纯混合和分装的化学肥料除外）；39、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装的）；40、化学药品制造（研发、单纯混合和分装除除外）；44、化学纤维制造（单纯纺丝除外）；45、生物质纤维素乙醇生产；46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工（有炼化及硫化工艺的）、橡胶制品制造（有炼化及硫化工艺的）及翻新；47、塑料制品制造（有电镀工艺的）；48、水泥制造；52、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）；55、耐火材料及其制品（仅石棉制品）；56、石墨及其他非金属矿物制品（含焙烧的石墨、碳素制品）；58、炼铁、球团、烧结；59、炼钢；67、金属制品加工制造（有电镀工艺的）；68、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）等重污染行业项目。 | / | / |
|  |  | 限制准入 类产业 | / | 使用溶剂型油墨比例达50%的印刷； 使用溶剂型油漆比例达50%的喷涂项目（目前无法替代技术除外） | / |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州珠玛实业有限公司成立于2010年8月，位于杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889号，是一家专业生产汽车仪器仪表、汽车配件、磁性配件及服饰的，集生产、研发和销售于一体的企业。 具体原环保审批及验收情况见表2-1。 表2-1历史审批验收情况 项目名称; 环评审批情况; 审批规模; 验收情况; 排污许可; 备注. 杭州珠玛实业有限公司汽车配件制造项目; 萧环建[2011]2186 号; 年产 10 万件汽车配件; 未验收; 未领取; 未实施. 杭州珠玛实业有限公司年新增 300 万套组装玩具技改项目; 大江东环评批[2016]9号; 年新增 300 万套组装玩具; 未验收; 未领取; 未实施. 原审批项目一直未实施，现拟投资885万元，利用现有厂房，购置注塑机、吸料机、料边机、充磁机、超声波焊接机、装配流水线、热封收缩机、自动打包机等设备，从事生产玩具，投产后，将实现年产玩具300万套的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24”中“40玩具制造245*”中“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的”，故应编制环境影响报告表。 根据浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见（浙政办发[2017]57号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。同时参照《杭州钱塘新区“区域环评+环境标准”改革实施方案》(钱塘管办发(2019)54号)，在实施范围内(原《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》评价范围和大创小镇)，未列入环评审批简化管理负面清单且满足环境准入要求的建设项目按照改革方案执行。杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区已编制《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》（已审查，浙环函[2018]533号），该规划环评的区域具体四至范围为：东、西、北均以钱塘江界线为界，南至红十五线、十二棣横河及绍兴县接壤的北侧河道，西南至杭州江东工业园区与杭州空港经济开发区的边界线。 钱塘管办发[2019]54号文件改革不适用以下重污染、高环境风险的行业（负面清单）： （1）环评审批权限在生态环境部、浙江省生态环境厅的项目； （2）编制环境影响报告书的电磁类项目和核技术利用项目； （3）新建、扩建省生态环境厅确定的重污染、高环境风险以及严重影响生态的项目；新建、扩建环境功能区划中列入三类工业（含工段）的项目； （4）重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）排放量0.5吨/年及以上的项目； （5）涉及重金属项目； （6）生活垃圾处置项目、危险废物处置项目； 以上行业（即负面清单内）的项目不纳入改革范畴，按法定程序进行环评审批，不属于以上范围的行业纳入审批改革。 本项目属于C2452塑胶玩具制造，且有机废气排放量为0.1304t/a，不属于规划环评的禁止准入类产业。根据改革实施方案，“高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。因此，本项目可降级为环境影响登记表。 根据“浙江省生态环境厅关于深化环评集成改革优化提升营商环境的指导意见”（浙环发(2023）52号）中提出：“环境影响报告表简化为环境影响登记表的，按照建设项目环境影响登记表格式要求进行填报。 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 产品; 本项目年产量. 玩具; 300万套. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 本项目年消耗量; 用途及规格. 1; ABS; 500t; 100kg/袋. 2; PE; 50t; 100kg/袋. 3; 钕铁硼磁铁; 5t; /. 4; 铁氧体磁铁; 20t; /. 5; 彩盒; 20t; 包装材料. 6; 纸箱; 10t. 7; 润滑油; 150kg; 注塑机润滑、导轨润滑用，25kg/桶，最大存储2桶. 部分物料理化性质： PP：聚丙烯塑料，是一种由丙烯聚合而制得的一种热塑型树脂。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。PP熔点温度为164-170℃，热稳定性较好,分解温度可达300℃以上。 ABS：是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，具有优良的综合物理和机械性能， 极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS 树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、 酮、酯和某些氯代烃中。ABS 树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在 217-237℃，热分解温度在250℃以上。 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液态 或半固体润滑剂，主要起到润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。不挥发的油状润 滑剂。淡黄色粘稠液体，闪点 120-340℃，相对密度0.85。 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 注塑机; HT90; 2台. 2; 注塑机; HT160; 2台. 3; 注塑机; HT250; 1台. 4; 注塑机; KSM180; 5台. 5; 注塑机; KSM230; 4台. 6; 注塑机; KSM270; 1台. 7; 破碎机; TLX; 4台. 8; 拌料机; 100KG; 6台. 9; 行车; 2.8T; 4个. 10; 铆钉机; /; 2台. 11; 超声波焊接机; SO2000EASY; 4台. 12; 超声波焊接机; JX-4500; 6台. 13; 装配流水线; 手工; 2条. 14; 自动封箱机; FPR-855; 1台. 15; 自动封切机; FL-550; 1台. 16; 热风收缩机; BS5530LN; 1台. 17; 脚踏封口机; FRE-700; 1台. 18; 脚踏封口机; FRE-400; 2台. 19; 充磁机; SCH-1510; 1台. 20; 充磁机; 金科; 1台. 21; 冷水机; BRT-5500; 1台. 22; 冷水机; WTA-01; 1台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员20人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于杭州市钱塘新区临江街道纬五路2889 号，利用企业自有工业用房,面积8280m2，实施年产玩具300万套的生产规模。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1 注塑模具主要生产工艺流程图 工艺过程说明： 拌料：将ABS、PP按比例拌料混合，由于均为颗粒粒，投料和混合时无颗粒物产生，在此过程中产生的污染物主要为机械设备噪声； 注塑成型：将混料后的原料通过注塑机进行注塑成型，在此过程中产生的污染物均为设备噪声、注塑有机废气等。 检验：对注塑好的配件进行人工检验并去除毛边，此过程在此过程中产生的污染物主要为次品和边角料。 焊接：部分加工的塑料件需要使用超声波焊接机进行装配。此过程在此过程中产生的污染物主要为塑料有机废气。 充磁装配：将塑料配件、钕铁硼磁铁、铁氧体磁铁进行装配成玩具，部分还需要单独进行充磁。，在此过程中产生的污染物主要为设备噪声。 检验：对加工好的产品进行检验，不合格的进行返修。 包装入库：对检验合格后的成品进行包装后放入成品区。 具体污染因子见表2-5。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5 污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 注塑; 注塑; 有机废气; 非甲烷总烃; 收集后经活性炭吸附废气处理装置处理后15m高空排放（DA001）. 焊接; 焊接; 有机废气; 非甲烷总烃; 车间通风. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 检验; 边角料、品; 塑料; 塑料边角料、次品收集破碎后回用. 员工; /; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. 车间; /; 废包装桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. /; 含油抹布、劳保用品; 有机物. /; 废润滑油; 有机物. 废气处理装置; /; 废活性炭; 有机物. |
| 污染物排放标准 | - 废气 本项目生产废气主要为注塑、焊接过程中产生的塑料有机废气。 排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准，具体见表2-6。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表2-6。 表2-6废气排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度，m; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 60; 15; /; 4.0; GB31572-2015. 监控点 1h平均浓度 值; 6.0; GB 37822—2019. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表2-7污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[1000]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. - 噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表。 表2-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目冷却水循环使用，定期补充，除自然蒸发外，不外排，因此，产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员20人，日生活用水量为1.0t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为270t（按用水量的90％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.081t/a、SS0.054t/a、NH3-N0.008t/a。 表2-9废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 270. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 30. 产生量（t/a）; 0.081; 0.0081. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 270. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 2.5. 污染物排放量（t/a）; 0.0135; 0.0007. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.606499,30.301520. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为注塑、焊接工序产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。 本项目注塑过程中严格控制原料加热熔融温度（温度保持在180~200℃左右），低于其热分解温度，原材料在生产过程一般不会发生分解，但是在熔融过程中局部温度过高会产生少量的废气，主要为非甲烷总烃。ABS 塑料粒在注塑过程中会产生微量苯乙烯和丙烯腈，量少，故不定量分析。 本项目注塑件主要为条型类配件等，参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》（1.1 版），塑料皮、板、管材制造工序VOCs 产生量为0.539kg/t 原料，本项目塑料原料共550吨，另外，经破碎的次品、边角料的塑料粒子回用于注塑工艺，该部分产生量55t/a（约点10%），则注塑废气产生量约为0.3261t/a。 单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；（a×b）为集气罩集气面积，单位为m2；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.0m/s，本次评价取值0.75m/s。 经计算，项目单个集气罩集气风量为： Q注塑机=（0.4×0.4）×0.75×3600=432m3/h； 则DA001风量Q总=Q注塑机×15=6480m3/h；考虑到管道对风力的阻挡，因此本项目环评设计风量DA001为8000m3/h。 塑料部件焊接过程中会产生少了的焊接废气。超声波焊接是通过工件表面及在分子间的摩擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到此工件本身的熔点时，使工件接口迅速熔化。本项目 ABS、PP塑料粒子熔化温度在 170°C左右，以上温度均未达到 PP、ABS 塑料粒子的裂解温度，超声波焊接过程中产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈。本项目原料 ABS 塑料粒子用量为 500t/a，PP 塑料粒子用量为50t/a；本项目注塑成型、人工修边过程中产生的边角料破碎后回用于生产，注塑成型过程中产生的废气量较少，本次不进削减，本项目约 1%塑料部件需要用到超声波焊接机进行焊接，焊接时熔化区域占每个打磨块的5%，则焊接需要熔化的塑料量为275kg/a。由于超声波焊接工段塑胶熔化量较少，因此不对该过程中产生的废气进行定量分析，要求加强车间通风处理。 恶臭：根据调查，注塑过程中会产生少量刺激性气味，称为恶臭，以臭气浓度为表征。根据对生产车间的现场踏勘，对照北京环境监测中心提出的恶臭 6 级分级法，生产车间内恶臭等级在 1-2 级左右；车间外基本闻不到气味，恶臭等级在0-1 级左右。项目注塑废气收集处理后，污染物排放量较少，对周围环境影响较小。 颗粒物：本项目注塑过程中产生的不合格品，经破碎后回用，破碎时有粉尘产生，主要污染因子为颗粒物。因为产生的粉尘颗粒较大，全部在车间内近距离处沉降，不会排放至厂房外，所以，环评仅对该废气进行定性分析。企业需在破碎机上方加盖，防止粉尘逸散。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表2-10。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m3） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 13.6 | 0.109 | 0.2609 | 有组织 | DA001 | 80 | 75 | 8000 | 活性炭吸附 | 是 | 3.4 | 0.027 | 0.0652 | 15 | 0.5 | 35 | 一般排放口 | 120.606532,30.300933 | 60 | 2400 |
|  |  |  | / | 0.027 | 0.0652 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.027 | 0.0652 | / | / | / | / | / | 4 |  |

|  | - 噪声 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 - 固废 表2-11固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废气处理装置; 维修; 车间; 车间; 车间; 员工. 名称; 废活性炭; 废润滑油; 废包装桶; 含油抹布、劳保用品; 废包装边角料; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 金属、有机物; 有机物; 塑料; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 液; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T; T，I; T，I; T/In; /; /. 废物代码; 900-03-49; 900-217-08; 900-249-08; 900-041-49; /; /. 年产生量; 4.2t; 0.05t; 0.012t; 0.05t; 0.5t; 3t. 贮存方式; 桶装; 桶装; /; 桶装; 袋装; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资回收公司; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 4.2t; 0.05t; 0.012t; 0.05t; 0.5t; 3t. 环境管理要求; 暂存于危废仓库，定期委托有处理资质单位处置; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 表2-12建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 120.606714,30.300997; 车间东北角; 8m2; 加盖叠放; 1年. 废滑润油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1年. 含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1年. 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为16万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资1.8%左右，见表2-13。 表2-13建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 2; 废气治理; 集气罩、管道、活性炭吸附装置; 10. 3; 废水治理; 化粪池; 2. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 2. 总计; /; 16. - 6、自行监测方案 表2-14 自行监测方案 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界四周; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 昼间噪声; 1次/季. 依据：参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207—2021)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。本项目污染因子考核COD、NH3-N和VOCs。 2、项目总量控制建议值 根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。 表2-15本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 原审批排放量; 本项目排放量. 1; 水量; 未实施; 270. 2; COD; 0.0135. 3; NH3-N; 0.0007. 4; VOCs; 0.1304. 3、总量控制平衡方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》第八条：新建、改 建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 关于印发根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。因此本项目VOCs实行2倍削减量替代。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染物总量情况见下表。 表2-16本项目实施后污染物总量控制平衡(单位：t/a) 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. COD; 未实施; 0.0135; /; /; 0. NH3-N; 0.0007; /; /; 0. VOCs; 0.1304; 1:2; 0.2608; +0.1304. 本项目新增总量VOCs0.1304t/a，需在行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 三、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 注塑、焊接 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 加强车间通风 | 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9中标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2限值 |
|  | 厂区内 | 注塑、焊接 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 |
|  | DAOO1 | 注塑 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 收集后经活性炭吸附处理，然后通过 15m高的排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废润滑油、废活性炭等属于危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0.1304 | +0.1304 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | +270 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | +0.0135 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | +0.0007 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | +4.2 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①