- 年产2000万米高端纺织面料研发生产及年产20万张PVC板材生产项目 阶段性(第一阶段)竣工环境保护验收意见

2024年8月02日，杭州银海科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测 报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、 建设项目竣工环境保护验收技术规范、木项日环境影响评价报告表和审批部门审批决 定等要求对本项目进行验收，提出意见如下。

一、工程建设基木情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容  建设地点：杭州市萧山区益农镇民围村。

实际建设规模：年产2000万米高端纺织面料研发生产，本次为环境保护阶段性 验收。

(二)建设过程及环保审批情况

2023年1月，委托杭州金田工程设计咨询有限公司编制完成《年产2000万米高 端纺织面料研发生产及年产20万张PVC板材生产项目环境影响报告表》,2023年8 月杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2023]102号文进行了审批。项目于2023年9 月初开工建设，2024年3月部分建成，2024年4月-2024年6月调试生产，2024年6 月20日，领取排污许可证，证书编号：91330109770841578G001P。

(三)投资情况

总投资3000万元，其中环保投资170万元，占实际总投资的5.7%。

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2023]102号项目，即 年产2000万米高端纺织面料研发生产及年产20万张PVC板材生产项日已建成部分， 主要为己批的开幅、拉毛、梳毛、烫光、预缩整理工序。另外建设内容投产后，企业 需重新组织年产2000万米高端纺织面料研发生产及年产20万张PVC板材生产项目竣 工环境保护验收。

二、工程变动情况

本次验收属于阶段性验收，工程变动如下。

产品方案方面：PVC板材生产线尚未实施，已建内容的产品与原环评审批一致， 实际建成规模为年产2000万米高端纺织面料。

生产工艺方面：PVC板材生产线尚未实施；高端纺织面料生产线中圆机织造、水 洗、脱水、刺毛和热熔复合工序尚未实施，区域已建内容生产工艺与环评基本一致。

生产设备方面：建成的生产线中配套设备与原环评审批一致。

原辅料方面：已建成内容的原辅材料类别与原环评审批基本一致，消耗量与建成 产能相匹配。

污染防治方面；已建成的高端纺织面料生产线配套的大气污染防治措施由环评的 一套“间接冷却+双极高压静电+二级活性炭吸附”处理后高空排放，调整为二套“组 合式高压静电”处理后高空排放，其余污染防治措施基本与环评一致。

总平面布置方面：已建内容的生产布置和环评描述基本一致。

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函 (2020)688号)中的相关要求，企业已建成部分无重大变化。

三、环境保护设施建设情况 (一)废水

实行雨污分流，清污分流。无生产废水产生，员工生活污水，经化粪池处理后纳 管排放。

(二)废气

生产过程中产生的废气主要为烫光、拉毛过程中产生的纤维尘和预缩整理过程中 产生的颗粒物、油烟、非甲烷总烃、SO₂、NOx。

对于烫光、拉毛过程中产生的纤维尘，企业均配套有收集装置和除尘装置，纤维 尘收集后经布袋除处理后车间排放。预缩整理过程中产生的颗粒物、油烟、非甲烷总 烃、SO₂、NOx,收集后经两套组合式高压静电处理后通过40m高的排气筒(DA001、DA002) 排放。

(三)噪声

本项目噪声主要来源于拉毛机、烫光机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均 设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

(四)固废

边角料、次品、除装器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集 后白当地村委统一清运。废油委托三门德鑫废矿物油有限公司转运处置；废过滤网、 废过滤棉、含油废水委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置。废油、废过滤网、废过

滤棉和含油废水均属于危险废物，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防 雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

(五)其他环境保护设施

企业已完成突发环境事件应急预案编制。 四、环境保护设施调试效果

(一)污染物达标排放情况 1.废水

监测结果表明：所测污水中pll 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮排放浓度满足《纺 织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)中间接排放标准要求。

2、废气

监测期间，杭州银海科技有限公司预缩整理废气中，颗粒物、油烟和VOCs有组  织排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》 (DB33/962-2015)  中表1大 气污染物排放限值中新建企业排放浓度限值。颗粒物和非甲烷总烃(VOCs以非甲烷总 烃计)厂界无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新  污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。S0₂、NO₂排放浓度满足《关于印发浙江  省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》浙环函(2019)315号中的相关标准。 厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB37822-2019) 中特别排放限值标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期(2天)的监测，西厂界昼间和夜间噪声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准限值要求；其 余厂界昼间和夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准限值要求。

4、固废

废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集 后卫生填埋，不产生二次污染；废油委托三门德鑫废矿物油有限公司转运处置；废过 滤网、废过滤棉、含油废水委托杭州兴鑫新环境有限公司转运处置。危废暂存场所已 按要求落实防雨、防渗漏和防扬撒措施。

5、污染物排污总最

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为9601./a、化学需氧量排环境量 0.018t/a 、 氨氮排环境量0.0024t/a 。 企业目前只排放生活污水，总量无需区域平衡 调剂；企业VOCs实际排放量核算结果为0.288t/a,   低于环评审批量；SO₂和AO₂的排 放浓度均低于检测限，无法排放量。

(二)环保设施去除效率 无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的 影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

年产2000万米高端纺织面料研发生产及年产20万张PVC板材生产项目已建成部 分环保手续完备，较好地执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等 相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较为完善的环保管理制度，废 气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。 项口从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八 条规定的九类情形。验收工作组同意木项目通过环境保护设施阶段性(第一阶段)竣工 环境保护验收。

七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规 范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和 隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

4、另外建设内容投产后，及时重新组织建设项目竣工环境保护验收。

八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州银海科技有限公司 2024年08月0)2日

年产2000万米高端纺织面料研发生产及年产20万张PVC 板材生产项目 阶段性(第一阶段)竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗州环越科技有限合司 | 高工 | 7 | 32626920030 |
|  |  | 杭州电子科拔大学 | 副教授 |  | 342974 |
|  | 杭州绿椒 | 环保科还有限公司 | 高 | 13856 | 325619721211513 |