- 杭州万通塑胶有限公司年制造、加工塑料制品1000t建设项目

- 竣工环境保护验收意见

2024年4月15日，杭州万通塑胶有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇永富村。

审批规模：年制造、加工塑料制品1000t。

实际规模：年制造、加工塑料制品1000t。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2012年浙江省环境工程有限公司编制完成《杭州万通塑胶有限公司年制造、加工塑料制品1000t建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2012]345号）文进行了批复（2012年3月）。本项目开工日期为2017年1月，竣工日期为2023年1月，调试起止时间为2023年10月-2024年3月。

- （三）投资情况

项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

- （四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2012]345号项目，即杭州万通塑胶有限公司年制造、加工塑料制品1000t建设项目。

- 二、工程变动情况

项目有机废气由环评报告中的“收集后15米高空排放”，调整为“经活性炭吸附处理后15米高空排放”。项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州万通塑胶有限公司年制造、加工塑料制品1000t建设项目环境影响报告表》以及萧环建[2012]345号批文中的内容一致。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为塑料有机废气。

塑料有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后15米高空排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到一级标准后排入周围河道。

（3）噪声

本项目噪声主要来源为注塑机、挤出机、破碎机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装袋、废活性炭、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废活性炭、废液压油、废液压油桶属于危废，委托有资质单位进行处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气为塑料有机废气。

塑料有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后15米高空排放。

2023年11月9日-11月10日监测周期内，杭州万通塑胶有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，也符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求。

2023年11月9日-11月10日监测周期内，杭州万通塑胶有限公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求，也符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值要求。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到一级标准后排入周围河道。

2023年11月9日-11月10日监测周期内，杭州万通塑胶有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源为注塑机、挤出机、破碎机等。加强设备维护，加强隔声防振。2023年11月9日-11月10日监测周期内，杭州万通塑胶有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装袋、废活性炭、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废活性炭、废液压油、废液压油桶属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

根据监测排放速率计算出TVOC年排放量为0.056t/a，未超出环评总量。

本项目废水为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

- （二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，敏感点苎东村声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州万通塑胶有限公司年制造、加工塑料制品1000t建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州万通塑胶有限公司项目竣工环境保护验收组名单表。

- 杭州万通塑胶有限公司

2024年4月15日

- 杭州万通塑胶有限公司项目竣工环境保护验收组名单表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |