杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州益林智能家居有限公司

2024年9月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	.8

4.1污染物治理/防治措施.	8

4.2环保设施投资	9

4.3环评批复意见落实情况表	10

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	.12

5.2审批部门审批决定（萧环建[2024]45 号）	14

六、 验收执行标准.	15

6.1废水..	15

6.2废气	15

6.3噪声	15

6.4固废	16

6.5总量控制指标	16

七、验收监测内容	..17

7.1验收监测内容和频次.	.17

八、质量保证及质量控制..	18

8.1监测分析方法..	18

8.2监测仪器分析	18

8.3人员资质	19

8.4质量保证及质量控制	19

九、验收监测工况.	.20

1、验收检测期间运行工况..	20

2、污染物达标排放监测结果	20

十、验收监测结论及建议.	.29

10.1验收监测结论	..29

10.2建议	30

# 一、验收项目概况

杭州益林智能家居有限公司投资1000万元，租用杭州白云化纤实业有限公司空闲厂房约10000m2，购置开料机3台、封边机4台等设备，从事生产智能家居，

项目于2024年4月1日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，批文号：萧环建[2024]45号，审批内容为：年产智能家居50000套。项目主要生产设备为开料机3台、封边机4台、六面钻2台等。

项目于2024年4月开工建设，2024年5月建成，2024年5月-8月调试生产，2024年6月12日，申领固定污染源排污登记回执，登记编号：91330109MAC3KB4U1Q001X。

杭州益林智能家居有限公司于2024年5月委托杭州通标环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司于2024年5月30日～5月31日和8月12日~8月13日进行了现场勘查采样，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、杭州天添环保设计有限公司编制《杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目环境影响报告表》，2023年12月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局出具的萧环建[2024]45号批复，2024年4月；

7、杭州通标环境检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号：杭通标环检（2024）委字第01663号；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州益林智能家居有限公司位于萧山区瓜沥镇为民路189号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目

- 建设单位：杭州益林智能家居有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：1000万元

- 生产安排与劳动定员：本项目实际员工:25人，年工作300天，实行白班制生产。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 设计年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材 | 10000m3 | 9500m3 |
| 2 | 封边胶 | 5吨 | 4吨 |
| 3 | 木皮 | 28000m2 | 26000m2 |
| 4 | 润滑油 | 2桶 | 48000套 |
| 5 | 智能家居配件 | 50000套 | 2.3吨 |
| 6 | 水性面漆 | 2.5吨 | 2.3吨 |
| 7 | 水性底漆 | 2.5吨 | 0.4吨 |
| 8 | PU面漆 | 0.45吨 | 0.4吨 |
| 9 | PU底漆 | 0.45吨 | 0.9吨 |
| 10 | 聚乙酸乙烯酯乳液 | 1吨 | 1.8吨 |
| 11 | 聚氨酯热熔胶（热压) | 2吨 | 9500m3 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开料机 | 极东2409D | 2台 | 2台 |
| 2 | 开料机 | 恩德2500 | 1台 | 1台 |
| 3 | 封边机 | 极东668J | 1台 | 1台 |
| 4 | 封边机 | 极东468J | 1台 | 1台 |
| 5 | 封边机 | 极东368 | 1台 | 1台 |
| 6 | 封边机 | 斜直一体3500 | 1台 | 1台 |
| 7 | 六面钻 | 极东612 | 2台 | 2台 |
| 8 | 推台锯 | 极东132-2 | 2台 | 2台 |
| 9 | 推台锯 | 准达MJ300 | 4台 | 4台 |
| 10 | 立铣 | 三能MX5117 | 3台 | 3台 |
| 11 | 冷压机 | 正锐MH320-6 | 1台 | 1台 |
| 12 | 冷压机 | 中亚MH318-50 | 2台 | 2台 |
| 13 | 冷压机 | 准达MH3248-50 | 2台 | 2台 |
| 14 | 四面刨 | 立新 | 1台 | 1台 |
| 15 | 平面砂光机 | MSG1300 | 2台 | 2台 |
| 16 | 线条砂光机 | SGJ1300R | 1台 | 1台 |
| 17 | 热压机 | / | 1台 | 1台 |
| 18 | uv线 | 卡尔弗-1300型 | 1台 | 1台 |
| 19 | 切割机 | / | 5台 | 5台 |
| 20 | 底漆房 | / | 1间 | 1间 |
| 21 | 面漆房 | / | 1间 | 1间 |
| 22 | 修色房 | / | 1间 | 1间 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污节点图如下：

图2-3本项目生产工艺流程及产污环节

注：1、板材按产品设计要求进行先开料机下料、再经六面钻、立铣等成型，然后进入打磨房进行打磨，部分配件需经喷漆表面处理，部分配件使用胶水和木皮进行覆膜处理，再使用封边条和胶水进行封边，最后与外购的家居配件进行装配，检验包装后入库。

## 生产过程中产生的污染物主要为边角料、粉尘、油漆废气和设备噪声等。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3  产品方案及生产规模

| 序号 | 产品 | 审批产能 | 实际产能 | 实际产量 | 达产比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能家居 | 50000套/年 | 50000套/年 | 45000套/年 | 90% |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 |  | 环评审批 | 实际情况 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 板材 | 10000m3 | 9500m3 | -500m3 |
| 2 |  | 封边胶 | 5吨 | 4吨 | -1吨 |
| 3 |  | 木皮 | 28000m2 | 26000m2 | -2000m2 |
| 4 |  | 智能家居配件 | 50000套 | 48000套 | -2000套 |
| 5 |  | 水性面漆 | 2.5吨 | 2.3吨 | -0.2吨 |
| 6 |  | 水性底漆 | 2.5吨 | 2.3吨 | -0.2吨 |
| 7 |  | PU面漆 | 0.45吨 | 0.4吨 | -0.05吨 |
| 8 |  | PU底漆 | 0.45吨 | 0.4吨 | -0.05吨 |
| 9 |  | 聚乙酸乙烯酯乳液 | 1吨 | 0.9吨 | -0.1吨 |
| 10 |  | 聚氨酯热熔胶（热压) | 2吨 | 1.8吨 | -0.2吨 |
| 11 | 产品 | 智能家居 | 50000套/年 | 45000套/年 | -500套/年 |
| 12 | 污染防治措施 | 胶合热压覆膜有机废气 | 胶合热压覆膜有机废气收集后经活性炭吸附处理后15m高的排气筒（DA002）排放 | 油漆废气主要包括漆雾和有机废气。漆雾主要在喷漆过程产生，有机废气主要在喷漆、晾干过程产生，喷漆废气经水帘除漆后，混同收集的晾干油漆废气和覆膜有机废气，最终经喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置处理后15m高的排气筒DA002排放。 | / |
| 13 |  | 喷漆废气 | 喷漆采用水帘去除漆雾，油漆喷漆、晾干均在封闭喷漆房内进行，废气经收集进入干式过滤+活性炭吸附--催化燃烧脱附再生处理后经15m高排气筒（DA003）排放 |  | / |
| 14 |  | 木工粉尘 | 木材加工收集后经布袋除尘器处理后15m高的排气筒（DA001）排放 | 木材加工设备分别设置单独收集除尘装置，收集处理后经车间排放，车间另设有整体收集装置，粉尘经收集后统一送入脉冲除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒DA001排放 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

生活污水经化粪池处理后纳管排放，水帘和喷淋用水定期更换，更换下来的废水作为危废处置。

图4-1本项目水平衡图

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为木工粉尘、打磨粉尘、封边有机废气、覆膜有机废气、油漆废气等。

木材加工设备分别设置单独收集除尘装置，收集处理后直接排放在车间内，同时车间设有整体收集装置，粉尘经收集后统一送入脉冲除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒DA001排放。设置单独打磨房，打磨粉尘收集后统一送入脉冲除尘器处理后排放。封边有机废气经车间通风后排放；油漆废气主要包括漆雾和有机废气。漆雾主要在喷漆过程产生，有机废气主要在喷漆、晾干过程产生，喷漆废气经水帘除漆后，混同收集的晾干油漆废气和覆膜有机废气，最终经喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置处理后15m高的排气筒DA002排放。另 外，企业定期清理除尘装置，确保废气处理装置的去除效率。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为开料机、六面钻等设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

收集的粉尘、边角料等出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶900-041-49、废油900-218-08、含油抹布、劳保用品900-041-49、废油桶900-249-08、废催化剂900-049-50、漆渣900-252-12、喷淋废水900-252-12、水帘废水900-252-12、废过滤棉900-041-49和废活性炭900-039-49均属于危险废物，企业委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为47万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4.7%左右，见表4-1。

- 表4-1  环保投资费用估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 3 |
| 2 | 废气治理 | 吸附浓缩-催化燃烧装置、布袋除尘装置等 | 30 |
| 3 | 废水治理 | 污水处理费 | 2 |
| 4 | 固废治理 | 固废收集、委托处理等 | 12 |
|  | 总计 | / | 47 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、产能：年产智能家居50000套 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇为民路189号 | - 产能：年产智能家居50000套 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇为民路189号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业排放限值要求。 | - 符合： - 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放，经检测达标排放。 |
| - 废气 | - 工艺废气(木工粉尘、涂装废气等)须配备处理设施，经收集治理后达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中规定的大气污染物排放限值要求;厂区内挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中规定的特别排放限值要求;厂界无组织排放废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表6中企业边界大气污染物浓度限值要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 | 木工设备分别设置单独收集除尘装置，收集后经车间排放，车间设有整体收集装置，粉尘经收集后统一送入脉冲除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒DA001排放。设置单独打磨房，打磨粉尘收集后统一送入脉冲除尘器处理，处理后车间排放。封边有机废气经车间通风后排放；油漆废气主要包括漆雾和有机废气。漆雾主要在喷漆过程产生，有机废气主要在喷漆、晾干过程产生，喷漆废气经水帘除漆后，混同收集的晾干油漆废气和覆膜有机废气，最终经喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置处理后15m高的排气筒DA002排放。 经检测，达标排放 |
| - 噪声 | - 理布局，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | - 符合： 所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。经检测，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准放 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | - 收集的粉尘、边角料等出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶900-041-49、废油900-218-08、含油抹布、劳保用品900-041-49、废油桶900-249-08、废催化剂900-049-50、漆渣900-252-12、喷淋废水900-252-12、水帘废水900-252-12废过滤棉900-041-49、废活性炭900-039-49危险废物，企业委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 本项目须严格按照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | - 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺与审批一致。2024年6月编制完成《杭州益林智能家居有限公司危险废物意外事故应急预案》，经营过程严格按方案中要求的措施落实到位。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 打磨 | 颗粒物 | 设置单独密闭打磨车间，收集经脉冲除尘器处理后车间排放 | 设置单独密闭打磨车间，收集经脉冲除尘器处理后车间排放 |
|  |  | 封边 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 车间通风 |
|  | DAOO3 | 喷漆、晾干 | 漆雾、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度、 | 喷漆采用水帘去除漆雾，油漆喷漆、晾干均在封闭喷漆房内进行，废气经收集进入干式过滤+活性炭吸附--催化燃烧脱附再生处理后经15m高排气筒（DA003）排放 | 油漆废气主要包括漆雾和有机废气。漆雾主要在喷漆过程产生，有机废气主要在喷漆、晾干过程产生，喷漆废气经水帘除漆后，混同收集的晾干油漆废气和覆膜有机废气，最终经喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置处理后15m高的排气筒DA002排放。 |
|  | DAOO3 | 胶合、 热压/胶压 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理后15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
|  | DAOO1 | 木工 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘器处理后15m高的排气筒（DA001）排放 | 木材加工设备分别设置单独收集除尘装置，收集处理后经车间排放，车间另设有整体收集装置，粉尘经收集后统一送入脉冲除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒DA001排放 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 |
| 固体废物 | 边角料、除尘器收集的粉尘等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶900-041-49、废油900-218-08、含油抹布、劳保用品900-041-49、废油桶900-249-08、废催化剂900-049-50、漆渣900-252-12、水帘废水900-252-12废过滤棉900-041-49、废活性炭900-039-49危险废物，委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 4、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 6、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 7、对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目列入登记管理类别。 |  |  |  |  |

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2024]45 号）

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

## 6.2废气

项目油漆废气颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、乙酸酯类、恶臭、木工粉尘的有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值的要求，具体见表6-2。

表6-2《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）

表1大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 （mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 苯系物 | 40 |  |
| 3 | 臭气浓度1 | 1000 |  |
| 4 | 总挥发性有机物（TVOC） | 150 |  |
| 5 | 非甲烷总烃（NMHC） | 80 |  |
| 6 | 乙酸酯类 | 60 |  |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

厂界无组织排放的苯系物、非甲烷总烃、乙酸酯类、恶臭执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值要求，颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”，具体见表6-3。

表6-3企业边界大气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯系物 | 2.0 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
| 2 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 3 | 臭气浓度1 | 20 |  |
| 4 | 乙酸乙酯 | 1.0 |  |
| 5 | 乙酸丁酯 | 0.5 |  |
| 6 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

企业厂区内VOCs无组织排放限值从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。具体见表6-4。

表6-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3）

| 污染物 | 特别排放限值 | 限制含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类、4类（西侧）标准，具体标准值见表6-5。东南敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表6-6。

表6-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 厂界东、南、北侧执行 |
| 4类 | 70 | 55 | 厂界西侧执行 |

表6-6《声环境质量标准》  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 东南敏感点执行 |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-7总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 720 | 600 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.036 | 0.030 | 排放总量=50mg/L×600×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.002 | 0.0015 | 排放总量=（2.5mg/L×600)×10-6 |
| VOCs | 0.395 | 0.27 | （0.10+0.008+0.0000445+0.11+0.00695+0.0000444）/2×300×8=0.27 |
| 工业烟粉尘 | 0.2549 | 0.228 | （0.04+0.04+0.05+0.06）/2×300×8=0.228 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、废气处理装置进出口、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - DA001 | - 颗粒物 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - DA002 | - 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、乙酸乙酯、乙酸乙酯、苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯） | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界四周 | - 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯） | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂房外 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：见附件检测报告

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表检测方法依据：

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
| 7 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
| 8 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
| 9 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
| 10 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 |
| 11 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
| 12 | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
| 13 | 乙酸丁酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 |
| 14 | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 |
| 15 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2024年5月30日 |  | 2024年5月31日 |  | 2024年8月12日 |  | 2024年8月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 智能家居 | 145套 | 87% | 150套 | 90% | 145套 | 87% | 150套 | 90% |

## 2、污染物达标排放监测结果

（1）生活污水监测结果

表9-2废 水 检 测 结 果

| 采样日期 | 样品编号 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年5月30日 | 2024C05363-S-01-001 | 生活污水排放口 | 无色微浑 | 7.2 | 90 | 119 | 1.41 |
|  | 2024C05363-S-01-002 |  | 无色微浑 | 7.4 | 135 | 153 | 2.62 |
|  | 2024C05363-S-01-003 |  | 无色微浑 | 7.5 | 178 | 126 | 3.81 |
|  | 2024C05363-S-01-004 |  | 无色微浑 | 7.3 | 156 | 145 | 2.13 |
| 2024年5月31日 | 2024C05363-S-34-001 | 生活污水排放口 | 无色微浑 | 7.4 | 117 | 84 | 1.93 |
|  | 2024C05363-S-34-002 |  | 无色微浑 | 7.5 | 190 | 136 | 3.17 |
|  | 2024C05363-S-34-003 |  | 无色微浑 | 7.3 | 170 | 121 | 2.56 |
|  | 2024C05363-S-34-004 |  | 无色微浑 | 7.4 | 152 | 147 | 3.98 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

- 废气监测结果

表9-3 废气处理设施有组织监测结果

表1 2024年05月30日颗粒物： 工艺设备名称; 木工工艺. 净化设备名称; 滤芯除尘器. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 出口尺寸（m）; Φ0.3; Φ0.2. 标态干烟气量(m3/h); 2193; 1981. 烟气平均流速（m/s）; 9.8; 19.9. 烟气温度（℃）; 26; 25. 含湿度（%）; 3.4; 3.2. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 366; 368; 365; 20.4; 21.2; 20.5. 颗粒物平均排放浓度（mg/m3）; 366; 20.7. 颗粒物排放量（kg/h）; 0.80; 0.04. 去除效率（%）; 95.0. 表2 2024年05月30日颗粒物： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 出口尺寸（m）; Φ1.2; Φ0.9. 标态干烟气量(m3/h); 31035; 29284. 烟气平均流速（m/s）; 8.8; 15.1. 烟气温度（℃）; 29; 37. 含湿度（%）; 3.7; 3.6. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 33.4; 32.3; 34.3; 1.8; 1.9; 1.7. 颗粒物平均排放浓度（mg/m3）; 33.3; 1.8. 颗粒物排放量（kg/h）; 1.03; 0.05. 去除效率（%）; 95.1. 表3 2024年05月30日非甲烷总烃： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 31253; 31253; 30823; 29620; 29686; 29721. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 32.6; 35.9; 40.0; 2.78; 3.34; 3.84. 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3）; 36.2; 3.32. 非甲烷总烃排放量（kg/h）; 1.02; 1.12; 1.23; 0.08; 0.10; 0.11. 非甲烷总烃平均排放量（kg/h）; 1.12; 0.10. 去除效率（%）; 91.1. 表4 2024年05月30日臭气浓度： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 30601; 31345; 31274; 29620; 29686; 29721. 臭气浓度排放浓度（无量纲）; 229; 229; 269; 85; 97; 85. 臭气浓度最大排放浓度（无量纲）; 269; 97. 表5 2024年05月30日乙酸乙酯、乙酸丁酯： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 30601; 31345; 31274; 29472; 29478; 29477. 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3）; 0.020; 0.029; 0.038; <0.006; <0.006; <0.006. 乙酸乙酯平均排放浓度（mg/m3）; 0.029; <0.006. 乙酸乙酯排放量（kg/h）; 6.12×10-4; 9.09×10-4; 1.19×10-3; <1.77×10-4; <1.77×10-4; <1.77×10-4. 乙酸乙酯平均排放量（kg/h）; 9.04×10-4; <1.77×10-4. 乙酸丁酯排放浓度（mg/m3）; 0.010; 0.005; 0.021; <0.005; <0.005; <0.005. 乙酸丁酯平均排放浓度（mg/m3）; 0.012; <0.005. 乙酸丁酯排放量（kg/h）; 3.06×10-4; 1.57×10-4; 6.57×10-4; <1.47×10-4; <1.47×10-4; <1.47×10-4. 乙酸丁酯平均排放量（kg/h）; 3.73×10-4; <1.47×10-4. 表6 2024年05月30日甲苯、二甲苯、乙苯： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 31253; 31253; 30823; 29620; 29686; 29721. 甲苯排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 甲苯平均排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 甲苯排放量（kg/h）; <4.67×10-5; <4.67×10-5; <4.62×10-5; <4.44×10-5; <4.45×10-5; <4.46×10-5. 甲苯平均排放量（kg/h）; <4.65×10-5; <4.45×10-5. 二甲苯排放浓度（mg/m3）; 4.96; 4.74; 4.35; 0.229; 0.314; 0.266. 二甲苯平均排放浓度（mg/m3）; 4.68; 0.270. 二甲苯排放量（kg/h）; 0.16; 0.15; 0.13; 6.78×10-3; 9.32×10-3; 7.91×10-3. 二甲苯平均排放量（kg/h）; 0.15; 8.00×10-3. 乙苯排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 乙苯平均排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 乙苯排放量（kg/h）; <4.67×10-5; <4.67×10-5; <4.62×10-5; <4.44×10-5; <4.45×10-5; <4.46×10-5. 乙苯平均排放量（kg/h）; <4.65×10-5; 4.45×10-5. 去除效率（%）; 94.7. 苯系物; 4.68; 0.270. 表7 2024年05月31日颗粒物： 工艺设备名称; 木工工艺. 净化设备名称; 滤芯除尘器. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 出口尺寸（m）; Φ0.3; Φ0.2. 标态干烟气量(m3/h); 2142; 2001. 烟气平均流速（m/s）; 9.5; 19.9. 烟气温度（℃）; 23; 22. 含湿度（%）; 3.6; 3.6. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 268; 265; 264; 20.5; 21.0; 21.5. 颗粒物平均排放浓度（mg/m3）; 266; 21.0. 颗粒物排放量（kg/h）; 0.57; 0.04. 去除效率（%）; 93.0. 表8 2024年05月31日颗粒物： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 出口尺寸（m）; Φ1.2; Φ0.9. 标态干烟气量(m3/h); 30254; 29307. 烟气平均流速（m/s）; 8.5; 14.7. 烟气温度（℃）; 28; 28. 含湿度（%）; 3.8; 3.8. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 24.1; 23.6; 25.4; 1.9; 2.1; 1.7. 颗粒物平均排放浓度（mg/m3）; 24.4; 1.9. 颗粒物排放量（kg/h）; 0.74; 0.06. 去除效率（%）; 91.9. 表9 2024年05月31日非甲烷总烃： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 29912; 29784; 29791; 29735; 29554; 29553. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 39.5; 40.4; 37.6; 4.22; 3.48; 3.71. 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3）; 39.2; 3.80. 非甲烷总烃排放量（kg/h）; 1.18; 1.20; 1.12; 0.13; 0.10; 0.11. 非甲烷总烃平均排放量（kg/h）; 1.17; 0.11. 去除效率（%）; 90.6. 表10 2024年05月31日臭气浓度： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 30337; 30234; 30237; 29590; 29590; 29587. 臭气浓度排放浓度（无量纲）; 269; 269; 229; 72; 85; 85. 臭气浓度最大排放浓度（无量纲）; 269; 85. 表11 2024年05月31日乙酸乙酯、乙酸丁酯： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 30337; 30234; 30237; 29590; 29590; 29587. 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3）; 0.034; 0.044; 0.020; <0.006; <0.006; <0.006. 乙酸乙酯平均排放浓度（mg/m3）; 0.033; <0.006. 乙酸乙酯排放量（kg/h）; 1.03×10-3; 1.33×10-3; 6.05×10-4; <1.78×10-4; <1.78×10-4; <1.78×10-4. 乙酸乙酯平均排放量（kg/h）; 9.88×10-4; <1.78×10-4. 乙酸丁酯排放浓度（mg/m3）; 0.007; 0.100; 0.039; <0.005; <0.005; <0.005. 乙酸丁酯平均排放浓度（mg/m3）; 0.049; <0.005. 乙酸丁酯排放量（kg/h）; 2.12×10-4; 3.02×10-3; 1.18×10-3; <1.48×10-4; <1.48×10-4; <1.48×10-4. 乙酸丁酯平均排放量（kg/h）; 1.47×10-3; <1.48×10-4. 表12 2024年05月31日甲苯、二甲苯、乙苯： 工艺设备名称; 喷漆房+胶合热压. 净化设备名称; 催化燃烧设备. 排气筒高度（m）; 15. 监测断面; 净化设备进口; 净化设备出口. 标态干烟气量(m3/h); 29912; 29784; 29791; 29735; 29554; 29553. 甲苯排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 甲苯平均排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 甲苯排放量（kg/h）; <4.49×10-5; <4.47×10-5; <4.47×10-5; <4.46×10-5; <4.43×10-5; <4.43×10-5. 甲苯平均排放量（kg/h）; <4.48×10-5; <4.44×10-5. 二甲苯排放浓度（mg/m3）; 3.98; 3.73; 3.84; 0.255; 0.298; 0.151. 二甲苯平均排放浓度（mg/m3）; 3.85; 0.235. 二甲苯排放量（kg/h）; 0.12; 0.11; 0.11; 7.58×10-3; 8.81×10-3; 4.46×10-3. 二甲苯平均排放量（kg/h）; 0.11; 6.95×10-3. 乙苯排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 乙苯平均排放浓度（mg/m3）; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 乙苯排放量（kg/h）; <4.49×10-5; <4.47×10-5; <4.47×10-5; <4.46×10-5; <4.43×10-5; <4.43×10-5. 乙苯平均排放量（kg/h）; <4.48×10-5; 4.44×10-5. 去除效率（%）; 93.7. 苯系物排放浓度（mg/m3）; 3.85; 0.235.

表9-4 废气无组织监测结果

表1 2024年05月30日总悬浮颗粒物： 周期; 采样点位; 总悬浮颗粒物（ug/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; 223; 251; 264. 下风向（2#）; 365; 343; 298. 下风向（3#）; 313; 382; 352. 下风向（4#）; 328; 309; 375. 表2 2024年05月30日臭气浓度： 周期; 采样点位; 臭气浓度（无量纲）. 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; <10; <10; <10. 下风向（2#）; <10; <10; <10. 下风向（3#）; <10; <10; <10. 下风向（4#）; <10; <10; <10. 表3 2024年05月30日非甲烷总烃： 周期; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; 0.62; 0.52; 0.60. 下风向（2#）; 0.95; 0.97; 0.84. 下风向（3#）; 1.04; 1.18; 1.11. 下风向（4#）; 0.79; 0.86; 0.85. 表4 2024年05月30日甲苯： 周期; 采样点位; 甲苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（2#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（3#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（4#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 表5 2024年05月30日二甲苯： 周期; 采样点位; 二甲苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（2#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（3#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（4#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 表6 2024年05月30日乙苯： 周期; 采样点位; 乙苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第一 周期; 上风向（1#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（2#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（3#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（4#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 表7 2024年05月31日总悬浮颗粒物： 周期; 采样点位; 总悬浮颗粒物（ug/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; 313; 294; 282. 下风向（2#）; 370; 387; 345. 下风向（3#）; 426; 368; 439. 下风向（4#）; 354; 407; 391. 表8 2024年05月31日臭气浓度： 周期; 采样点位; 臭气浓度（无量纲）. 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; <10; <10; <10. 下风向（2#）; <10; <10; <10. 下风向（3#）; <10; <10; <10. 下风向（4#）; <10; <10; <10. 表9 2024年05月31日非甲烷总烃： 周期; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; 0.59; 0.58; 0.50. 下风向（2#）; 0.92; 0.77; 0.87. 下风向（3#）; 1.07; 1.00; 1.10. 下风向（4#）; 0.79; 0.83; 0.92. 表10 2024年05月31日甲苯： 周期; 采样点位; 甲苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（2#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（3#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（4#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 表11 2024年05月31日二甲苯： 周期; 采样点位; 二甲苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（2#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（3#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 下风向（4#）; <4.50×10-3; <4.50×10-3; <4.50×10-3. 表12 2024年05月31日乙苯： 周期; 采样点位; 乙苯(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 第二 周期; 上风向（1#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（2#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（3#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 下风向（4#）; <1.50×10-3; <1.50×10-3; <1.50×10-3. 表13 厂区内非甲烷总烃： 周期; 采样日期; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 第一周期; 08月12; 厂区内（1#）; 1.07; 0.79; 0.97. 第二周期; 08月13日; 厂区内（1#）; 0.98; 0.93; 0.86.

（4）监测结果评价

- 监测期间，企业颗粒物、苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、臭气浓度的有组织排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值的要求。厂界苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值标准。

- （5）噪声监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-5噪 声 检 测 结 果

| 采样日期 | 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量时间 | 修正值 |
| 2024年05月30日 | 第一 周期 | 厂区东侧（1#） | 车间机器 | 10:45 | 54 |
|  |  | 厂区南侧（2#） | 交通+车间机器 | 10:52 | 55 |
|  |  | 厂区西侧（3#） | 车间机器 | 10:59 | 57 |
|  |  | 厂区北侧（4#） | 车间机器 | 11:06 | 56 |
|  | 第一 周期 | 厂区东侧（1#） | 车间机器 | 15:30 | 55 |
|  |  | 厂区南侧（2#） | 交通+车间机器 | 15:37 | 56 |
|  |  | 厂区西侧（3#） | 车间机器 | 15:44 | 58 |
|  |  | 厂区北侧（4#） | 车间机器 | 15:51 | 57 |
| 2024年05月31日 | 第二 周期 | 厂区东侧（1#） | 车间机器 | 8:15 | 54 |
|  |  | 厂区南侧（2#） | 交通+车间机器 | 8:21 | 57 |
|  |  | 厂区西侧（3#） | 车间机器 | 8:28 | 58 |
|  |  | 厂区北侧（4#） | 车间机器 | 8:35 | 57 |
|  | 第二 周期 | 厂区东侧（1#） | 车间机器 | 14:25 | 55 |
|  |  | 厂区南侧（2#） | 交通+车间机器 | 14:32 | 58 |
|  |  | 厂区西侧（3#） | 车间机器 | 14:38 | 57 |
|  |  | 厂区北侧（4#） | 车间机器 | 14:45 | 57 |
| 2024年08月12日 | 第一 周期 | 厂区东南侧（1#） | 车间机器 | 10:35 | 57 |
|  | 第一 周期 | 厂区东南侧（1#） | 车间机器 | 12:59 | 56 |
| 2024年08月13日 | 第二 周期 | 厂区东南侧（1#） | 车间机器 | 9:58 | 57 |
|  | 第二 周期 | 厂区东南侧（1#） | 车间机器 | 12:44 | 55 |

（6）噪声监测结果评价

监测结果表明：厂界4个监测点和东南敏感点监测点分别经过2个周期（2天）的监测,厂界东、南、北侧噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。西侧厂界噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类区标准限值要求。东南敏感点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州益林智能家居有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

生活污水经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

- 监测期间，企业颗粒物、苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、臭气浓度的有组织排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值的要求。厂界苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：厂界4个监测点和东南敏感点监测点分别经过2个周期（2天）的监测,厂界东、南、北侧噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。西侧厂界噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类区标准限值要求。东南敏感点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 收集的粉尘、边角料等出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶900-041-49、废油900-218-08、含油抹布、劳保用品900-041-49、废油桶900-249-08、废催化剂900-049-50、漆渣900-252-12、喷淋废水900-252-12、水帘废水900-252-12、废过滤棉900-041-49、废活性炭900-039-49危险废物，企业委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 产品名称 | 2024年5月30日 |  | 2024年5月31日 |  | 2024年8月12日 |  | 2024年8月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 智能家居 | 145套 | 87% | 150套 | 90% | 145套 | 87% | 150套 | 90% |

2、项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 设计年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材 | 10000m3 | 9500m3 |
| 2 | 封边胶 | 5吨 | 4吨 |
| 3 | 木皮 | 28000m2 | 26000m2 |
| 4 | 润滑油 | 2桶 | 48000套 |
| 5 | 智能家居配件 | 50000套 | 2.3吨 |
| 6 | 水性面漆 | 2.5吨 | 2.3吨 |
| 7 | 水性底漆 | 2.5吨 | 0.4吨 |
| 8 | PU面漆 | 0.45吨 | 0.4吨 |
| 9 | PU底漆 | 0.45吨 | 0.9吨 |
| 10 | 聚乙酸乙烯酯乳液 | 1吨 | 1.8吨 |
| 11 | 聚氨酯热熔胶（热压) | 2吨 | 9500m3 |

- 3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开料机 | 极东2409D | 2台 | 2台 |
| 2 | 开料机 | 恩德2500 | 1台 | 1台 |
| 3 | 封边机 | 极东668J | 1台 | 1台 |
| 4 | 封边机 | 极东468J | 1台 | 1台 |
| 5 | 封边机 | 极东368 | 1台 | 1台 |
| 6 | 封边机 | 斜直一体3500 | 1台 | 1台 |
| 7 | 六面钻 | 极东612 | 2台 | 2台 |
| 8 | 推台锯 | 极东132-2 | 2台 | 2台 |
| 9 | 推台锯 | 准达MJ300 | 4台 | 4台 |
| 10 | 立铣 | 三能MX5117 | 3台 | 3台 |
| 11 | 冷压机 | 正锐MH320-6 | 1台 | 1台 |
| 12 | 冷压机 | 中亚MH318-50 | 2台 | 2台 |
| 13 | 冷压机 | 准达MH3248-50 | 2台 | 2台 |
| 14 | 四面刨 | 立新 | 1台 | 1台 |
| 15 | 平面砂光机 | MSG1300 | 2台 | 2台 |
| 16 | 线条砂光机 | SGJ1300R | 1台 | 1台 |
| 17 | 热压机 | / | 1台 | 1台 |
| 18 | uv线 | 卡尔弗-1300型 | 1台 | 1台 |
| 19 | 切割机 | / | 5台 | 5台 |
| 20 | 底漆房 | / | 1间 | 1间 |
| 21 | 面漆房 | / | 1间 | 1间 |
| 22 | 修色房 | / | 1间 | 1间 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 木质家具制造（2110） | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇为民路189号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产智能家居50000套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产智能家居50000套 | 环评单位 |  | 杭州天添环保设计有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2024]45 号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年5月 | 排污许可证申领时间 |  | 2024年6月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州益林智能家居有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 47 | 所占比例（%） |  | 4.7 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 47 | 所占比例（%） |  | 4.7 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升