杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目

竣工环境保护验收意见

2024年09月11日，杭州益林智能家居有限公司根据《杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复文件等要求，对该项目污染防治设施进行自主验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇为民路189号。

实际建设规模：年产智能家居50000套项目。

建设内容：年产智能家居50000套项目相关设备及配套的环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年12月，企业委托杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目环境影响报告表》，2024年01月杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2024]45号文进行了审批。项目于2024年04月开工建设，2024年05月建成，2024年05月-08月调试生产。2024年06月12日，完成排污许可登记，排污许可证编码：91330109MAC3KB4U1Q001X。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资47万元，占实际总投资的4.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环建[2024]45号项目，即杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目主体工程及配套的环保设施，为整体验收。

二、工程变动情况

根据项目竣工环境保护验收监测报告：项目在实际建设和营运过程中，项目性质、规模、建设地点、生产工艺、与环评及批复中要求一致。

环保措施其中打磨粉尘处理设施与环评一致，均为脉冲除尘器处理后车间排放。

木工粉尘处理措施由经布袋除尘器处理后高空排放，调整为木材加工设备均单独设置收集和筒式布袋除尘装置，粉尘经收集处理后直接排放在车间内，同时木材加工车间设有整体废气收集装置，粉尘经收集并送入脉冲除尘器处理后，通过15m高的排气筒DA001排放。

喷漆废气处理措施由水帘+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后高空排放，调整为水帘+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后高空排放；晾晒废气处理措施由与经水帘处理后喷漆废气一并经干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后高空排放，调整为与经水帘处理后的喷漆废气一并经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后高空排放。

胶合、热压/胶压废气由活性炭吸附处理后高空排放，调整为与晾晒废气和水帘处理后的喷漆废气一并经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后高空排放。

经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目喷淋废水和水帘废水均按危废处置，故本项目废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终送临江污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

打磨粉尘：经脉冲除尘器处理后车间排放。

木工粉尘：木材加工设备均单独设置收集和筒式布袋除尘装置，粉尘经收集处理后直接排放在车间内，同时木材加工车间设有整体废气收集装置，粉尘经收集并送入脉冲除尘器处理后，通过15m高的排气筒DA001排放。

喷漆废气：水帘+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后，通过15m高排气筒DA002排放。

晾晒废气：与经水帘处理后的喷漆废气一并经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后，通过15m高排气筒DA002排放。

胶合、热压/胶压废气：与晾晒废气和水帘处理后的喷漆废气一并经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附(催化燃烧脱附再生)处理后，通过15m高排气筒DA002排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于开料机、六面钻、空压机和废气处理装置等设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

收集的粉尘、边角料等出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶、废油、含油抹布、劳保用品、废油桶、废催化剂、漆渣、水帘废水、喷淋废水、废过滤棉和废活性炭均属于危险废物，均委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，存放于危废仓库。

项目建有危废暂仓库，位于车间西南角，面积约5平方米，贴有标识标牌，底部设有托盘做防渗防漏处理。

（五）其他环境保护设施

编制了杭州益林智能家居有限公司危险废物意外事故应急预案。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

- 监测期间，企业颗粒物、苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、臭气浓度的有组织排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放浓度限值的要求。厂界苯系物（甲苯、二甲苯、乙苯）、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：厂界4个监测点经过2个周期（2天）的监测,厂界东、南、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。厂界西侧噪声达到4类区标准限值要求。

4、固废

项目产生的一般固废外卖综合利用，危废收集后目前暂存于危废仓库，委托杭州沈达环境科技有限公司转运处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为600t/a、化学需氧量0.03t/a、氨氮0.0015t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.27t/a，工业烟粉尘实际排放量0.228t/a，均低于环评审批量，符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

厂区东南侧敏感点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。其余环境要素根据项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中，对环境敏感目标没有要求，本次验收不做环境质量监测。根据无组织废气监测结果，各污染物排放均能达到相关标准限值。

- 六、验收结论

杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州益林智能家居有限公司

2024年09月11日

杭州益林智能家居有限公司年产智能家居50000套项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |