目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 39 -

四、主要环境影响和保护措施	- 46 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 66 -

六、结论		- 68 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	69

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州通标环境检测技术有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陶钟 | 联系方式 | 15382386285 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道新螺路1928号(5楼） |  |  |
| 地理坐标 | （经度120°20′6.392"， 纬度30°9′0.216″"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461 环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 45-98专业实验室、研发（试验） 基地；其他（不产生实验废 气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | / | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1000（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据不动产权证，用途为工业用地，本项目为实验室项目，符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目使用清洁能源电，用水来自市政自来水，非高耗水耗能项目，因此不会突破区域的能源资源水资源利用上线；本项目使用已建房屋，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据杭环发〔2024〕49 号《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920014）。 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. ZH33010920014萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目周边200米无敏感保护目标，且与居住区之间布局有防护绿地、生活绿地等隔离带。符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目能符合总量控制制度。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 萧山城区产业集聚区; /. （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水废气产生量较小，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。本项目为实验室项目，非工业项目，无需进行区域平衡替代削减，项目实施后符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气废水量很少，且可达标排放，固废能做到妥善处理，场界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州通标环境检测技术有限公司拟建于萧山区新塘街道新螺路1928号(5楼），租用杭州萧山天鸿羽绒制品有限公司所属用房，面积1000m2，为合法建筑。 本项目为环境检测实验室项目。主要检测内容为水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固废、生活饮用水、公共场所等，本项目规模为年检测水和废水30000例、检测环境空气和废气15000例、检测噪声2000例、检测土壤等固体1000例、生活饮用水500例、公共场所噪声废气500例。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 本项目不属于P3或P4生物实验室。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021》本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 设置有原子荧光光谱室、原子吸收光谱室、气相色谱室、离子色谱室、无机预处理室、有机预处理室、理化实验室等. 2; 储运工程; 设有一般试剂仓库、耗材仓库、气瓶室、易制毒试剂仓库. 3; 环保工程; 废气处理; 废气经通风柜收集后经活性炭吸附装置处理后由建筑屋顶排气筒（DA001）高空排放，排放高度约20米。. 废水处理; 其它废水（除员工生活污水）采用全自动一体化污水处理设施处理，设计处理规模为2t/d，处理达标后纳入市政污水管网。; 全自动一体化污水处理设施位于厂房东南侧地面上. 生活污水依托已建化粪池处理后纳入市政污水管网。. 固废暂存; 一般固废采用塑料桶和塑料袋进行收集。; 一般固废暂存间位于杂物间，面积20m2。. 危险废物使用专业容器进行收集并暂存于危废暂存间。; 危废暂存间位于南侧，面积13m2。. 4; 辅助工程; 办公区、文印室、会议室等. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 废水接入排水管网，雨污分流。生活污水和其它废水分开处理。生活污水依托已建化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。其它废水（除员工生活污水）采用全自动一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目内容规模 本项目年检测水和废水30000例、检测环境空气和废气15000例、检测噪声2000例、检测土壤等固体1000例、生活饮用水500例、公共场所噪声废气500例。 2.1.4设备 - 本项目设备清单 序号; 设备名称; 单位; 型号. 1; 箱式电炉; 3台; SX2. 2; 电导率仪; 6台; DDSJ-308A. 3; PH计; 8个; PHS-3C. 4; 便携式PH计/溶解氧仪; 8个; HQ40d. 5; 空气采样器; 32套. 6; 皂膜流量计; 4套. 7; 声级计; 8套. 8; 原子吸收分光光度计; 4套; TAS990F. 9; 气相色谱仪; 5套; GC9790Ⅱ型. 10; 气相色谱仪; 5套; 7820A. 11; 烟气采样器; 4套; 崂应3072型. 12; 烟气预处理器; 4套; 崂应3080C型. 13; 离子色谱仪; 4套; ICS-600. 14; 空盒气压表; 10套. 15; 电热板; 8套. 16; 流速仪; 4套. 17; 磁力搅拌器; 15套. 18; 湿球黑球温度指数仪; 2套. 19; 十万分之一电子天平; 4套; BT25S. 20; 孔口流量校准器; 4套. 21; 翻转式振荡器; 4套. 22; 干燥箱; 8套. 23; TSP中流量采样器; 16套; 崂应2030型. 24; TSP中流量采样器; 16套. 25; 自动烟尘（气）测试仪; 4套. 26; 自动烟尘（气）测试仪; 4套; ZR-3260型. 27; 油烟采样管; 8把. 28; 声校准器; 8套. 29; 便携式pH/溶解氧仪/电导率仪; 8套; HQ40d. 30; 便携式浊度仪; 4套. 31; 土壤采样器综合套装; 4套. 32; 紫外可见分光光度计; 8套; L6. 33; 数字反应器; 4套. 34; 原子荧光光度计; 4套; AFS-993. 35; 循环水式多用真空泵; 8套. 36; 开启式可编程管式炉（卧式）; 4套. 37; 溶解氧仪; 8套. 38; 离子计; 4套; S220. 39; 余氯比色仪; 2套; PCⅡ. 40; 塞氏圆盘; 16套; /. 41; 恶臭污染源采样器; 4套. 42; 无油空气压缩机; 10套. 43; 水温计; 20个. 44; 自动烟尘烟气综合测试仪; 8套. 45; 油烟采样管; 8把. 46; 气质联用仪; 4套; 6890N(G1530N)-5973N. 47; 全自动热脱附仪; 4套; ATD350. 48; 活化仪; 4套. 49; 恒温水浴锅; 8套. 50; 便携式ph计/氧化还原电位计; 8套. 51; -30~20℃水银温度计; 20个. 52; 0~100℃水银温度计; 20个. 53; 便携式ph计; 10个. 54; 万分之一电子天平; 8台; FR224CN. 55; 低浓度称重恒温恒湿设备; 4台. 56; 真空箱气袋采集器; 32台. 57; 低浓度烟尘采集管; 8把. 58; 硫酸雾采集管; 8把. 59; 集尘缸; 32个. 60; 微波消解仪; 4套; MDS-6G. 61; 温控加热板; 4套. 62; 智能综合采样器; 32套; ADS-2062E. 63; 智能双路烟气采样器; 8套; EM-2072A. 64; 高负压智能综合采样器; 8套; ADS-2062G. 65; 红外分光测油仪; 4套; JLBG-126U. 66; 氢气发生器; 8套. 67; 氮气发生器; 8套. 68; 氧气发生器; 8套. 69; 灭菌锅; 10套. 70; 标准砝码; 10套. 71; 乙炔压力表; 10个. 72; 氮气压力表; 30个. 73; 减压阀; 50个. 74; 孔口流量校准器; 4套. 75; 电热恒温水浴锅; 8套. 76; 恶臭采样瓶; 100个. 77; 温湿度表; 50个. 78; 便携式挥发性有机 气体分析仪; 4套; GC 1000. 79; 英霍夫锥形管; 8套. 80; 电子天平; 8套. 81; 含湿量采样枪; 8把; M-011. 82; 智能烟尘烟气分析仪; 8套; EM-3088 3.0. 83; 大气采样器; 32套; EM-300. 84; 电子流量计; 32套. 85; 智能双路VOC采样器; 4套; AC-5000A. 86; 多功能取样管; 8把. 87; 林格曼烟气浓度图; 10套. 88; 表层油类采水器; 10套. 89; 试验筛; 60套. 90; 尼龙网筛; 40套. 91; 智能综合工况测量仪; 8套; EM-3062H. 92; 电子计量天平; 4套. 93; 污染源VOCS采样器; 8套; MH3050型. 94; 固体毒性浸出水平震荡仪; 4套; DYC-2000. 95; 正压过滤器; 8套. 96; 恒温水浴振荡器; 8套. 97; 超声波清洗器; 15套. 98; 水质硫化物-酸化吹气仪; 20套. 99; 可见光分光光度计; 8套; 722N. 100; 生化培养箱; 10套; LRH-150. 101; 离心机; 16套. 102; 便携式溶解氧测定仪; 8套. 103; 聚四氟乙烯筛子; 20套. 104; 冷藏柜; 10个. 105; 压力表; 50个. 106; 恶臭气体采样器; 4套; DL-6800Y. 107; 风向风速仪; 8套. 108; 冰箱; 20个. 109; 低浓度多功能烟尘采样管; 10把. 2.1.5主要原辅材料消耗 - 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量(瓶）; 存放位置; 最大暂存量. 1; 37%盐酸; 500mL/瓶; 80; 易制毒试剂仓库; 20. 2; 66.5%硝酸; 500mL/瓶; 20; 5. 3; 96.5%硫酸; 500mL/瓶; 160; 25. 4; 40%氢氟酸; 500mL/瓶; 5; 2. 5; 过氧化氢; 500mL/瓶; 5; 2. 6; 71%高氯酸; 500ml/瓶; 2; 1. 7; 高锰酸钾; 500g/瓶; 3; 2. 8; 丙酮; 500mL/瓶; 20; 10. 9; 三氯甲烷; 500ml/瓶; 20; 10. 10; 重铬酸钾; 500g/瓶; 3; 2. 11; 硼氢化钾; 80g/瓶; 8; 3. 12; 铬酸钾; 500g/瓶; 3; 一般试剂仓库; 2. 13; 四氯乙烯; 500mL/瓶; 180; 30. 14; 纳氏试剂; 500mL/瓶; 13; 5. 15; 纳氏试剂; 100ml/瓶; 15; 5. 16; 盐酸副玫瑰苯胺贮备液; 100ml/瓶; 3; 2. 17; 硫酸镉; 100g/瓶; 10; 4. 18; BOD5接种液; 500ml/瓶; 15; 5. 19; 亚砷酸钠; 25g/瓶; 1; 1. 20; 硫酸氢钾; 500g/瓶; 2; 2. 21; 二硫化碳; 500mL/瓶; 6; 3. 22; 正己烷; 500mL/瓶; 10; 4. 23; 碘酸钾; 100g/瓶; 6; 3. 24; 硫酸钾; 500g/瓶; 2; 1. 25; 过硫酸钾; 250g/瓶; 10; 4. 26; 氯化钠; 500g/瓶; 4; 2. 27; 二水合磷酸二氢钠; 500g/瓶; 2; 1. 28; 无水乙酸钠; 500g/瓶; 2; 1. 29; 碳酸铵; 500g/瓶; 2; 1. 30; 五水合硫代硫酸钠; 500g/瓶; 3; 2. 31; 六水合硫酸铁铵; 500g/瓶; 2; 1. 32; 十二水合硫酸铁铵; 500g/瓶; 2; 1. 33; 酒石酸; 500g/瓶; 3; 2. 34; 乙二胺四乙酸; 250g/瓶; 2; 1. 35; 抗坏血酸; 100g/瓶; 32; 10. 36; 磷酸; 500mL/瓶; 3; 2. 37; 盐酸羟胺; 100g/瓶; 3; 2. 38; 乙醇（95%); 500mL/瓶; 3; 2. 39; 甲基橙; 25g/瓶; 3; 2. 40; 无水硫酸钠; 500g/瓶; 10; 4. 41; 氯化钾; 500g/瓶; 3; 2. 42; 亚甲蓝; 25g/瓶; 2; 1. 43; 磷酸氢二铵; 500g/瓶; 2; 1. 44; 磷酸氢二钠; 500g/瓶; 5; 2. 45; 钼酸铵; 500g/瓶; 2; 1. 46; 乙酸铵; 500g/瓶; 2; 1. 47; 氯化铵; 500g/瓶; 3; 2. 48; 磷酸氢二钾; 500g/瓶; 4; 2. 49; 六合三氯化铁; 500g/瓶; 1; 1. 50; 草酸钠; 500g/瓶; 1; 1. 51; 硫酸镁; 500g/瓶; 2; 1. 52; 磺胺; 100g/瓶; 5; 2. 53; 乙二胺四乙酸二钠; 500g/瓶; 5; 2. 54; 磷酸二氢钠; 500g/瓶; 2; 1. 55; 硫脲; 500g/瓶; 5; 2. 56; 铬黑T; 25g/瓶; 2; 1. 57; 烯丙基硫脲; 25g/瓶; 2; 1. 58; 溴酸钾; 500g/瓶; 1; 1. 59; 过硫酸铵; 500g/瓶; 1; 1. 60; 酒石酸锑钾; 500g/瓶; 1; 1. 61; 无水亚硫酸钠; 500g/瓶; 2; 1. 62; 四水合酒石酸钾钠; 500g/瓶; 8; 3. 63; 硫酸亚铁铵; 500g/瓶; 10; 4. 64; 五水合硫酸铜; 500g/瓶; 3; 2. 65; 七水合硫酸亚铁; 500g/瓶; 1; 1. 66; 碘化钾; 500g/瓶; 4; 2. 67; 溴化钾; 500g/瓶; 2; 1. 68; N-N 二甲基甲酰胺; 500mL/瓶; 2; 1. 69; 十水合四硼酸钠; 500g/瓶; 1; 1. 70; 铁氰化钾; 500g/瓶; 2; 1. 71; 硅镁型吸附剂; 500g/瓶; 20; 8. 72; 冰乙酸; 500mL/瓶; 6; 2. 73; 氢氧化钠; 500g/瓶; 13; 5. 74; 亚硝酸钠; 500g/瓶; 3; 2. 75; 乙酰丙酮; 500mL/瓶; 2; 1. 76; 氢氧化钾; 500g/瓶; 4; 2. 77; （无水）乙醇; 500mL/瓶; 11; 4. 78; 高纯氮; 40L/瓶; 6; 气瓶室; 2. 79; 普通氮; 40L/瓶; 10; 3. 80; 乙炔; 40L/瓶; 3; 2. 81; 氢气; 40L/瓶; 6; 2. 82; 氧气; 40L/瓶; 6; 2. 83; 高纯空气; 40L/瓶; 6; 2. 84; 纯净水; 19L/桶; 700; 100. 原辅材料说明： 硼氢化钾; 硼氢化钾是一种无机化合物，为白色结晶性粉末，在空气中稳定，无吸湿性。硼氢化钾易溶于水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气，具有强还原性。. 亚砷酸钠; 亚砷酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaAsO2，为白色或灰白色粉末，微有潮解性，易溶于水，微溶于乙醇，主要用作杀虫剂、防腐剂、分析试剂等。. 硫酸氢钾; 硫酸氢钾，是一种无机化合物，化学式为KHSO4，为白色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇，主要用作分析试剂、防腐剂和溶剂。. 碘酸钾; 碘酸钾，是一种无机化合物，化学式为KIO3，为白色结晶性粉末，溶于水、稀硫酸，溶于碘化钾溶液，不溶于乙醇、液氨。用作分析试剂、氧化剂及氧化-还原滴定剂。. 硫酸钾; 硫酸钾是一种无机盐，化学式为K2SO4，呈白色结晶性粉末。农用硫酸钾外观多呈淡黄色，硫酸钾的吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥，也是制作无氯氮、磷、钾三元复合肥的主要原料。. 二水合磷酸二氢钠; 化学式为NaH2PO4·2H2O，是一种磷酸盐。易溶于水，25℃时水中溶解度为12.14%，不溶于乙醇。有吸湿性，在潮湿的空气中能结块，水溶液呈酸性，1%的水溶液PH为4.1-4.7。. 烯丙基硫脲; 烯丙基硫脲是一种化学物质，白色结晶。微有蒜臭味。味苦。水中溶解度6.7g/mL，溶于乙醇，微溶于乙醚，不溶于苯。熔点78℃；相对密度1.22。有毒，半数致死量（大鼠，皮下）850mg/kg。有刺激性。. 溴酸钾; 溴酸钾，是一种无机化合物，化学式为KBrO3，主要用作分析试剂、氧化剂、羊毛漂白处理剂。. 过硫酸铵; 过硫酸铵（Ammonium persulphate），也称过二硫酸铵，是一种铵盐，化学式为(NH4)2S2O8，分子量为228.201，有强氧化性和腐蚀性。过硫酸铵被广泛地用于蓄电池工业。它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂，并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂，还广泛用于石油开采的油层压裂，面粉和淀粉加工业、油脂工业，在照相工业上用来除去海波。. 酒石酸锑钾; 酒石酸锑钾，是一种有机盐，化学式为C8H4K2O12Sb2，为白色结晶性粉末。. 无水亚硫酸钠; 亚硫酸钠，是一种无机物，化学式Na2SO3，是钠的亚硫酸盐，主要用作人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂脱氧剂、香料和染料还原剂、造纸木质素脱除剂等。. 无水乙酸钠; 无水乙酸钠是一种有机物，分子式为C2H3NaO2，白色粉末，有吸湿性，易溶于水，溶于乙醇。. 碳酸铵; 碳酸铵，是一种无机化合物，化学式为(NH4)2CO3。为无色立方晶体，易溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、二硫化碳及浓氨水。对光和热均不稳定，稍有吸湿性。. 五水合硫代硫酸钠; 五水硫代硫酸钠是一种无机物，化学式为Na2S2O3·5H2O，无色单斜晶系结晶，无臭，有清凉带苦的味道。比重1.729，加热至100℃，失去5个结晶水。易溶于水，不溶于醇，具有强烈的还原性。在33℃以上的干燥空气中易风化，在潮湿空气中有潮解性。. 硫酸亚铁铵; 硫酸亚铁铵，俗名为莫尔盐、摩尔盐，简称FAS，化学式为Fe(NH4)2·(SO4)2·6H2O，分子量为392.14，是一种蓝绿色的无机复盐。其俗名来源于德国化学家莫尔（KarlFriedrich Mohr）。易溶于水，不溶于乙醇，在100℃～110℃时分解，可用于电镀。. 酒石酸; 酒石酸，即2,3-二羟基丁二酸，是一种羧酸，化学式为C4H6O6。存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子。也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味。酒石酸最大的用途是饮料添加剂，也是药物工业原料。. 乙二胺四乙酸; 乙二胺四乙酸（EDTA）是一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+，故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂；也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。. 盐酸羟胺; 盐酸羟胺是一种无机物，是一种无色结晶，易潮解，白色的化学物质，主要用作还原剂和显像剂，有机合成中用于制备肟，也用作合成抗癌药（羟基脲）、磺胺药（新诺明）和农药（灭多威）的原料。. 无水硫酸钠; 硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐，化学式为Na2SO4，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝，偏碱性。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方形结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。上游原料包括硫酸，烧碱等。. 氯化钾; 氯化钾是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。. 甲基橙; 甲基橙是一种有机物，化学式是C14H14N3SO3Na，常用作酸碱指示剂。. 亚甲基蓝; 亚甲基蓝，化学式为C16H18N3ClS，是一种吩噻嗪盐，为深绿色青铜光泽结晶或粉末，可溶于水和乙醇，不溶于醚类。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。亚甲基蓝广泛应用于化学指示剂、染料、生物染色剂和药物等方面。. 磷酸氢二铵; 磷酸氢二铵（Ammonium phosphate Dibasic），化学式为(NH4)2HPO4，是一种无机盐，为无色透明单斜晶体或白色粉末，易溶于水，不溶于醇。碳酸氢钾在分析化学、食品加工、农牧业等领域有应用。. 磷酸氢二钠; 磷酸氢二钠，又名磷酸一氢钠，化学式为Na2HPO4，是磷酸生成的钠盐酸式盐之一。它为易潮解的白色粉末，可溶于水，水溶液呈弱碱性。. 钼酸铵; 钼酸铵，化学式为(NH4)2MoO4，是一种无机盐，是广泛用作生产高纯度钼制品、钼催化剂、钼颜料等的基本原料。. 乙酸铵; 乙酸铵（ammonium acetate），又称醋酸铵，是一种有机化合物，结构简式为CH3COONH4，分子量为77.082，是一种有乙酸气味的白色晶体，可作为分析试剂和肉类防腐剂。其具有吸水性，易潮解，因此乙酸铵需要干燥保存，取用时应在干燥的环境中进行。. 氯化铵; 氯化铵，简称氯铵，是一种无机物，化学式为NH4Cl，是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。含氮24%〜26%，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。. 磷酸氢二钾; 磷酸氢二钾，是一种无机化合物，化学式为K2HPO4，为白色结晶性或无定形粉末，易溶于水，微溶于醇，主要用作防冻剂的缓蚀剂、抗生素培养基的营养剂、发酵工业的磷钾调节剂、饲料添加剂等。. 溴化钾; 溴化钾是一种无机物，化学式为KBr，相对分子质量为119.00。无色结晶或白色粉末，有强烈咸味，见光色变黄。稍有吸湿性。1g溶于1.5ml水，水溶液呈中性。相对密度为2.75(25℃)。熔点730℃。沸点1435℃。有刺激性。主要用于光谱分析，点滴分析测定铜及银，极谱分析铟、镉和砷，显影剂。. 氯化铁; 氯化铁，化学式为FeCl3，外观为黑棕色结晶（亦有薄片状），在潮湿的空气中易潮解，在酸度较小的溶液中易水解，生成氢氧化铁胶体，易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮、乙醚，不溶于甘油（丙三醇），溶于水时会释放大量热量，形成咖啡色或棕黄色的酸性溶液，可从溶液中析出带有结晶水的六水合三氯化铁（FeCl3×6H2O）。. 铬酸钾; 铬酸钾是一种无机化合物，化学式为K2CrO4，为黄色结晶性粉末，是铬酸所成的钾盐，用于鉴别氯离子，铬酸钾中铬为六价，属于一级致癌物质，吸入或吞食会导致癌症。. 重铬酸钾; 橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，比重2.676，熔点398℃，用于铬酸混合液和重铬酸钾滴定等实验室应用，六价铬毒性大于三价铬，铬是一种致敏源，六价铬有刺激性和腐蚀性。. 四氯乙烯; 无色液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。容易挥发，有刺激的甜味。熔点-22℃，密度1.622g/cm3，沸点121℃，CAS号127-18-4。. 硫酸镉; 硫酸镉是一种无机化合物，为白色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇，醋酸和乙醚，主要用于制备镉电池和镉肥，也可用作消毒剂和收敛剂。. 二硫化碳; 化学式为CS2，密度1.266g/cm3，无色或淡黄色透明液体，纯品有乙醚味，易挥发。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，可溶解硫单质。. 正己烷; 化学式为C6H14，属于直链饱和脂肪烃类，为无色液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。CAS号110-54-3，密度0.659g/cm3。易挥发。. 过硫酸钾; 过硫酸钾是一种无机化合物，是一种白色结晶性粉末，溶于水、不溶于乙醇，具有强氧化性，常用作漂白剂、氧化剂，也可用作聚合反应引发剂，几乎不吸潮，常温下稳定性好，便于储存，具有方便和安全等优点。. 硫酸亚铁铵; 硫酸亚铁铵，俗名为莫尔盐、摩尔盐，简称FAS，化学式为Fe(NH4)2·(SO4)2·6H2O，分子量为392.14，是一种蓝绿色的无机复盐。其俗名来源于德国化学家莫尔（KarlFriedrich Mohr）。易溶于水，不溶于乙醇，在100℃～110℃时分解，可用于电镀。. N,N-二甲基甲酰胺; N,N-二甲基甲酰胺，是一种有机化合物，化学式为C3H7NO，为无色透明液体。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力. 硼酸钠; 硼酸钠也称为硼砂，或称四硼酸钠，分子式Na2B4O7.10H2O，是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。. 乙酰丙酮; 乙酰丙酮，又名2,4-戊二酮，是一种有机化合物，化学式为C5H8O2，为无色至微黄色透明液体，微溶于水，能与乙醇、乙醚、氯仿、丙酮、冰乙酸等有机溶剂混溶，主要用作溶剂、萃取剂，也可于配制汽油添加剂、润滑剂、杀霉菌剂、杀虫剂、染料等。. 铁氰化钾; 铁氰化钾是一种无机物，化学式K3[Fe(CN)6]，俗称赤血盐、赤血盐钾，分子量为329.24，为红色晶体，可溶于水，水溶液带有黄绿色荧光，含有铁氰根配离子[Fe(CN)6]3−。. 酒石酸钾钠; 化学式为NaKC4H4O6，分D型和DL型两种，D型为无色透明结晶体。密度1.79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性，60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水。在水中的溶解度0℃时100ml为18.4g，10℃时100ml为40.6g，20℃时100ml为54.8g，30℃时100ml为76.4g，不溶于醇。. 草酸钠; 草酸钠是一种有机物，化学式为Na2C2O4，为草酸的钠盐，是一种还原剂，也常作为双齿配体。它是一种白色结晶性粉末，无气味，有吸湿性。溶于水，不溶于乙醇。灼烧则分解为碳酸钠和一氧化碳。. 硫酸镁; 硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。临床用于导泻、利胆、抗惊厥、子痫、破伤风、高血压等症。。也可以用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料等。. 磺胺; 磺胺，又称对氨基苯磺酰胺，分子式为C6H8N2O2S，是一种具有药用价值的有机化合物。常用于医药工业，是合成磺胺类药物的主要原料。. 乙二胺四乙酸二钠; 乙二胺四乙酸二钠，又叫作EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，它有六个配位原子，形成的配合物叫作螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。EDTA在染料、食品、药品等工业上有重要用途。. 磷酸二氢钠; 磷酸二氢钠（sodium dihydrogen phosphate），又称酸性磷酸钠，化学式为NaH2PO4，是一种无机酸式盐，易溶于水，几乎不溶于乙醇。. 硫脲; 硫脲，是一种有机含硫化合物，化学式为CH4N2S，白色而有光泽的晶体，味苦，密度1.41g/cm³，熔点176～178℃。用于制造药物、染料、树脂、压塑粉等的原料，也用作橡胶的硫化促进剂、金属矿物的浮选剂等。由硫化氢与石灰浆作用成硫氢化钙，再与氰氨化钙作用而成。也可将硫氰化铵熔融制取，或将氨基氰与硫化氢作用制得。. 铬黑T; 是一种有机化合物，分子式为C20H12N3NaO7S，分子量为461.38，黑色粉末，溶于水，并呈枣红至桨红色；稍溶于醇，并呈棕光品红色；微溶于丙酮。在浓硫酸中呈暗蓝色，稀释后呈浅红棕色；在浓硝酸中呈枯桔黄色。其水溶液，加浓盐酸无大变化；加氢氧化钠浓溶液转棕光品红色。水中溶解度（90℃）为25g/L。染色时遇铜、铁，色光影响较大。. 氮气; 无色无臭无味无毒的惰性气体，气体密度1.153kg/m3，熔点-210℃，沸点195.6℃，用于集成电路，半导体和电真空期间制造中的保护气，化学气相淀积时的载气。. 氢气; 氢气（Hydrogen）是氢元素形成的一种单质，化学式H2，分子量为2.01588。常温常压下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L（101.325kpa,0℃），只有空气的1/14，是世界上已知的密度最小的气体。. 乙炔; 无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味，熔点-81.8℃，沸点-83.8℃，密度0.91kg/m3，闪点-17.7℃，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。. 高氯酸 标识; 中文名：高氯酸; 危险货物编号：51015. 英文名：perchloric acid; UN 编号： 1873. 分子式：HClO4; 分子量： 100.46; CAS 号：7601-90-3. 理化性质; 外观与性状; 无色透明的发烟液体。. 熔点(℃); -122; 相对密度 (水=1); 1.76. 沸点(℃); 130(爆炸); 饱和蒸气压 （kPa）; 2.00(14℃). 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入 食入 经皮吸收. 毒性; LD50 ：1100mg／kg(大鼠经口)；400mg／kg(犬经口)LC50：. 健康危害; 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。. 急救方案; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 助燃; 燃烧分解物; 氯化氢. 闪点(℃); 无; 爆炸上限%（v%）：; 无. 自燃温度(℃); 无; 爆炸下限%（v%）：; 无. 危险特性; 强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 不稳定; 聚合危害; 不能出现. 禁配物; 强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。. 储存条件与泄漏处理; 储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。. ### 氢氟酸 标识; 中文名：氢氟酸; 英文名：hydrofluoric acid. 分子式：HF; 分子量：20.01; CAS号：7664－39－3. 危规号：81016. 理化性质; 性状：无色透明有刺激性臭味的液体。. 溶解性：与水混溶。. 熔点（℃）：－83.1（纯）; 沸点（℃）：120（35.3％）; 相对密度（水＝1）：1.26（75％）. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：1.27. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氟化氢. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：强碱、活性金属粉末、玻璃制品。. 危险特性：本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇H发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。. 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。灭火剂：雾状水、泡沫。. 毒性; LC50：1044mg/m3（大鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径：吸入，食入，经皮肤吸收。 健康危害：主要引起高铁血红蛋白血症。可引起溶血及肝损害。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：13 UN编号：1662 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃、可燃物、发泡剂H等分开存放。不可混储混运。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. ### 高锰酸钾 标识; 中文名：高锰酸钾; 英文名：potassium permanganate. 分子式：KMnO4; 分子量：158.03; CAS号：7722－64－7. 危规号：51048. 理化性质; 性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。. 溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。. 熔点（℃）：; 沸点（℃）：; 相对密度（水＝1）：2.7. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：强还原剂、铝、锌、及其合金、易燃或可燃物。. 危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。. 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。. 毒性; 急性毒性：LD50 1090mg/kg（大鼠经口）. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈棕黑色、肿胀靡烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备 个人防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰和苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：11 UN编号：1490 包装分类：Ⅰ 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. ### 丙酮 标识; 中文名：丙酮、阿西通; 英文名：acetone. 分子式：C3H6O; 分子量：58.08; CAS号：67－64－1. 危规号：31025. 理化性质; 性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。. 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－94.6; 沸点（℃）：56.5; 相对密度（水＝1）：0.80. 临界温度（℃）：235.5; 临界压力（MPa）：4.72; 相对密度（空气＝1）：2.00. 燃烧热（KJ/mol）：1788.7; 最小点火能（mJ）：1.157; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（39.5℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：－20; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：2.5; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：13.0; 最大爆炸压力（MPa）：0.870. 引燃温度（℃）：465; 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭。全面通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7 UN编号：1090 包装分类：Ⅰ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. ### 三氯甲烷 标识; 中文名：三氯甲烷；氯仿; 英文名：trichloromethane；chloroform. 分子式：CHCI3; 分子量：119.39; CAS号：67－66－3. 危规号：61553. 理化性质; 性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。. 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。. 熔点（℃）：－63.5; 沸点（℃）：61.3; 相对密度（水＝1）：1.50. 临界温度（℃）：263.4; 临界压力（MPa）：5.47; 相对密度（空气＝1）：4.12. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：13.33（10.4℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氯化氢、光气。. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：碱类、铝。. 危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。. 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3）20 前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准 美国TVL－TWA OSHA 50ppm〔上限值〕； ACGIH 10ppm，49mg/m3 美国 TLV－STEL 未制定标准 急性毒性： LD50 908mg/kg（大鼠经口） LC50 47702mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动，同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，局部排风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴防化学品手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：14 UN编号：1888 包装分类：Ⅲ 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。. ### 过氧化氢 标识; 中文名：双氧水; 英文名：hydrogen peroxide. 分子式：H2O2; 分子量：34.01; CAS号：7722－84－1. 危规号：51001. 理化性质; 性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。. 溶解性：微溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯。. 熔点（℃）：－2（无水）; 沸点（℃）：158（无水）; 相对密度（水＝1）：1.46（无水）. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（kPa）：0.13（15.3℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氧气、水。. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。. 危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。. 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、干粉、砂土。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐，一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫，长期接触本品可致接触性皮炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗皮肤。 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：11,20 UN编号：2015 包装分类：Ⅰ 包装方法：玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。禁止撞击和振荡。. ### 乙醇 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethylalcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64－17－5. 危规号：32061. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：19.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD507060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7UN编号：1170包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。. ### 氢氧化钠 标识; 中文名：氢氧化钠；烧碱; 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310－73－2. 危规号：82001. 理化性质; 性状： 白色不透明固体，易潮解。. 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 熔点（℃）：318.4; 沸点（℃）：1390; 相对密度（水＝1）：2.12. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。. 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 0.5 前苏联 MAC（mg/m3） 0.5 美国TVL－TWA OSHA 2mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/m2. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号： 1823 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。. ### 盐酸 标识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 英文名：hrdrochloric acid；chlorohydric acid. 分子式：HCI; 分子量：36.46; CAS号：7647－01－0. 危规号：81013. 理化性质; 性状：无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。. 溶解性：与水混溶，溶于碱液。. 熔点（℃）：－114.8（纯）; 沸点（℃）：108.6（20％）; 相对密度（水＝1）：1.20. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：1.26. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：30.66（21℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氯化氢。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3）15 前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准 美国TVL－TWA OSHA 5ppm，7.5〔上限值〕 美国TLV－STEL ACGIH 5ppm，7.5 mg/m3. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号：1789 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。. ### 硫酸 标识; 中文名：硫酸; 英文名：sulfuric acid. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; CAS号：7664－93－9. 危规号：81007. 理化性质; 性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 溶解性：与水混溶。. 熔点（℃）：10.5; 沸点（℃）：330.0; 相对密度（水＝1）：1.83. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：3.4. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氧化硫。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。. 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3）2 前苏联 MAC（mg/m3） 1 美国TVL－TWA ACGIH 1mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 3mg/m3 急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口） LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号：1830 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。. ### 乙酸 标识; 中文名： 乙酸；醋酸; 英文名：acetic acid. 分子式： C2H4O2; 分子量：60.05; CAS号：64－19－7. 危规号： 81601. 理化性质; 性状： 无色透明液体，有刺激性酸臭。. 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。. 熔点（℃）：16.7; 沸点（℃）：118.1; 相对密度（水＝1）：1.05. 临界温度（℃）：321.6; 临界压力（MPa）：5.78; 相对密度（空气＝1）：2.07. 燃烧热（KJ/mol）：873.7; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：1.52（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳，二氧化碳。. 闪点（℃）：39; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：4.0; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：17.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：463; 禁忌物：碱类、强氧化剂。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、或其它氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。. 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。. 毒性; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）； LC50：1379mg/m3，1小时（小鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生靡烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口。就医。. 防护; 工程防护：紧闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20，7 UN编号：2789 包装分类： Ⅱ 包装方法：小开口铝桶；小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。. ### 磷酸 标识; 中文名：磷酸; 英文名：phosphoric acid；orthophosphoric acid. 分子式：H3PO4; 分子量：98.00; CAS号：7664－38－2. 危规号：81501. 理化性质; 性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。. 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。. 熔点（℃）：42.4（纯品）; 沸点（℃）：260; 相对密度（水＝1）：1.87（纯品）. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：3.38. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氧化磷. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。. 危险特性：遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。. 灭火方法：用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。. 毒性; LD50 1530mg/kg（大鼠经口） 2740mg/kg（兔经皮）. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便和休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜。穿胶布耐酸碱服。戴橡胶耐酸碱手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号：1805 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. ### 氢氧化钾 标识; 中文名：氢氧化钾；; 英文名：potasssium hydroxide;；caustic potash. 分子式：KOH; 分子量：56.11; CAS号：1310－58－3. 危规号：82002. 理化性质; 性状：白色晶体，易潮解。. 溶解性：易溶于水、乙醇、微溶于醚。. 熔点（℃）：360.4; 沸点（℃）：1320; 相对密度（水＝1）：2.04. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。. 危险特性：与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。. 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3） 前苏联 MAC（mg/m3） 0.5 美国TVL－TWA OSHA 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/m2. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号： 1813 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。. ### 硝酸 标识; 中文名：硝酸; 英文名：nitric acid. 分子式：HNO3; 分子量：63.01; CAS号：7697－37－2. 危规号：81002. 理化性质; 性状： 无色透明发烟液体，有酸味。. 溶解性：与水混溶。. 熔点（℃）：－42（无水）; 沸点（℃）：86（无水）; 相对密度（水＝1）：1.50（无水）. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：2.17. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：4.4（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氧化氮. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。. 危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。. 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：其蒸汽有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器； 身体防护：穿橡胶耐酸碱服； 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面撒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号：2031 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。. 2.1.6劳动定员与班制 本项目需员工30人，正常情况下日工作12小时（8：00～20：00），年工作250天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目不制备纯水，纯水为外购，实验服外委清洗。本项目用水主要为生活用水、消毒用水、水浴用水、地面清洗用水和实验室设备器皿清洗用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水依托已建化粪池处理后纳入市政污水管网。其它废水（除员工生活污水）采用全自动一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目用电由萧山区供电局提供。 （4）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8平面布置 本项目位于5楼，东侧设办公区、文印室、会议室等；西侧设实验室（原子荧光光谱室、原子吸收光谱室、气相色谱室、离子色谱室、无机预处理室、有机预处理室、理化实验室等）；中间设置试剂仓库、耗材仓库、气瓶室、易制毒试剂仓库、危废仓库、一般固废仓库等。具体见附图2。 2.1.9四周环境情况 本项目位于萧山区新塘街道新螺路1928号。北侧为新螺路，隔路羽绒厂；东侧和西侧为羽绒厂、机械厂；南侧为羽绒厂、空地。具体见附图3。 |
| --- | --- |
| 本项目水平衡 | 损耗50 地面清洗用水 250 200 10 损耗50 260 水浴、消毒用水 100 50 污水处理站 自来水 损耗0.6 20.6 设备器皿清洗用水 10 首道清洗废水10作为危废 损耗75 生活用水 375 300 300 市政污水管网 损耗0.3 10.3 设备器皿清洗用水 纯水13.3 试剂、培养液配制3 实验废液3 图2-1本项目用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 图2-2 实验室检验检测流程图 样品接收：接受委托后，根据委托单位的检测方案，派采样人员到现场采集样品（包括液态、气态、固态样品)，并填写相关来样登记表，写明具体检测项日。 样品前处理：根据样品的性质，选择合适的预处理方式，比如用合适的有机溶剂将样品进行消解或萃取等。 样品检测：根据检测需要，选择合适的仪器进行样品检测。检测过程中产生的废液委托有危废处置资质的单位代为处置，检测废气通过通风柜收集后经活性炭吸附装置处理达标后，引至楼顶排放。 设备清洗：本项目检测使用的各种器皿及仪器等使用后会残留少量的化学物品，其清洗过程分为三道工序，首道清洗时和二道清洗均使用自来水清洗，三道清洗使用纯水清洗，前道清洗废水作为危废处置。 填写原始记录：记录检测仪器上的原始数据。 出具报告：计算整理相关数据，并以书面报告的形式出具检测结果。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 实验废气; 实验检验监测; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮、SS; --. W2; 实验室地面清洁废水; 拖地; COD、氨氮、SS. W3; 水浴废水; 水浴锅用水; --. W4; 消毒废水; 消毒用水. W5; 设备器皿清洗废水; 设备器皿清洗; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等. S2; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 实验室使用; 纸、塑料; --. S3; 废弃的劳保用品; 实验室使用; 菌类、化学品; --. S4; 废器皿、试纸及被污染的包装物等; 实验室使用; 化学品; --. S5; 实验废液（包括第一道清洗废水、检测废液、废弃样本、培养液等）; 实验室使用; 化学品; --. S6; 废包装瓶; 试剂使用; 化学品; --. S7; 污水处理污泥; 污水处理; 有机物、化学品; --. S8; 废活性炭; 废气处理; 有机物、化学品; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2023年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 9; 150; 6. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 98百分位数日平均浓度; 79; 80; 98.8. CO; 95百分位数24小时浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 166; 160; 103.8; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. 95百分位数日平均浓度; 118; 150; 78.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 95百分位数日平均浓度; 66; 75; 88. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），规划目标：到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。根据《萧山区“十四五”生态环境保护规划》，以“清新空气示范区”建设为目标，强化多污染物协同控制和全域协同治理，实现细颗粒物和臭氧“双控双减”。根据国家、省、市统一部署，推进夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理。制定并实施夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少污染天气为着力点，聚焦重点领域，分解攻坚目标，落实任务措施，狠抓秋冬季大气污染防治。针对秋冬季PM2.5及夏季臭氧（O3）污染现状，引导涂装、印刷、纺织、汽修企业合理调节产能，在秋冬季及夏季染易发时段合理安排生产设备轮检轮休，减少大气污染物排放。加强消耗臭氧层物质控制，贯彻落实《消耗臭氧层物质管理条例》及其配套制度，深入开展消耗臭氧层物质（ODS）淘汰工作。加强对ODS生产、使用、进出口的监管，鼓励、支持ODS替代品的生产和使用，大幅减少ODS的使用量。到2025年，基本消除污染天气，PM2.5、臭氧（O3）浓度稳定达到上级考核要求。 随着区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中官河(新塘街道段)水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 官河(新塘街道段); 2023年12月; 6.1; 2.58; 0.12; 0.599; 7.4. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状监测 本项目场界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目场界500m范围内敏感点为附近住宅区和村庄。大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类标准。 3.2.2声环境 项目场界50m范围内无声环境保护目标，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地下水环境 项目场界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 坐标/经纬度/°; 相对方位; 相对距离（米）; 保护对象; 评价范围内规模; 环境功能区划. 1; 环境空气; 霞江村 住户; 120.33203,30.149047; 西南; 280; 住户; 约 70 户（约 245 人）; 二类环境空气功能区. 霞江村 住户; 120.336603,30.146252; 东南; 385; 住户; 约9 户（约 32人）; 二类环境空气功能区. 霞江民工 公寓楼住户; 120.33186,30.153014; 西北; 426; 住户; 约20户（约 70人）; 二类环境空气功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准。场界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度限值。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 氮氧化物; 240; 20; 1.3; 0.12. 氟化物; 9; 20; 0.17; 0.02. 氯化氢; 100; 20; 0.43; 0.20. 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 1.2. 注：排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求时，排放速率应按其高度对应的表列标准值严格50%执行。 场区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。具体见下表。 - 场区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经萧山钱江水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169—2108）中的现有城镇污水处理厂水污染物排放限值后排放。具体标准值见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） （单位：mg/L（pH值除外）） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤45*; ≤8*. DB33/2169—2108现有城镇污水处理厂标准; /; /; /; ≤40; ≤2（4）; ≤0.3. 备注：*氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中B级规定。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废场区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物场区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《浙江省生态环境保护“十四五”规划》、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划[2021]215号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）等相关文档，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、NOx和VOCs。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后总量一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.010774; 0.010774; -; -. COD; 0.023; 0.023; -; -. NOx; 0.00054; 0.00054. NH3-N; 0.001; 0.001; -; -. 本项目为实验室项目，非工业项目，CODCr、NH3-N、NOx和VOCs无需进行区域平衡替代削减，项目实施后符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目使用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 本项目实验过程中产生的废气主要来自操作时使用的试剂，产生有机废气和酸雾废气。参考《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调查与研究-第二辑》（美国环境保护局编），挥发量约为使用量（折纯）的10%。浓硫酸不易挥发，硫酸雾的挥发量按硫酸（折纯）使用量的1%计。 - 挥发性试剂挥发量计算 序号; 名称; 规格; 年用量(瓶）; 相对密度（水＝1）; 挥发率; 年挥发量（kg）. 1; 37%盐酸; 500mL/瓶; 80; 1.2; 10%; 1.776. 2; 66.5%硝酸; 500mL/瓶; 20; 1.4; 10%; 0.931. 3; 96.5%硫酸; 500mL/瓶; 160; 1.8; 1%; 1.390. 4; 40%氢氟酸; 500mL/瓶; 5; 1.2; 10%; 0.12. 5; 丙酮; 500mL/瓶; 20; 0.8; 10%; 0.800. 6; 三氯甲烷; 500ml/瓶; 20; 1.5; 10%; 1.500. 7; 四氯乙烯; 500mL/瓶; 180; 1.622; 10%; 14.598. 8; 二硫化碳; 500mL/瓶; 6; 1.266; 10%; 0.380. 9; 正己烷; 500mL/瓶; 10; 0.659; 10%; 0.330. 10; 乙醇（95%); 500mL/瓶; 3; 0.8; 10%; 0.120. 11; 冰乙酸; 500mL/瓶; 6; 1.05; 10%; 0.315. 12; 乙酰丙酮; 500mL/瓶; 2; 0.975; 10%; 0.098. 13; （无水）乙醇; 500mL/瓶; 11; 0.79; 10%; 0.435. 实验操作均需在通风柜内进行，废气经通风柜收集后（收集效率70%）经活性炭吸附装置处理后由建筑屋顶排气筒（DA001）高空排放，排放高度约20米。 根据设计单位提供的废气处理方案资料可知，本项目总风量2000m3/h，活性炭处理效率为60%，实验室工作时间12h/d，年使用时间250天，则本项目废气产生及排放情况见下表。 - 本项目废气产排情况表 污染物; 产生量kg/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. kg/a; g/h; mg/Nm3. 氯化氢; 1.776; 有组织; 2000; 0.497; 0.166; 0.083. 无组织; -; 0.533; 0.178; -. 合计; -; 1.03; 0.343; -. NOx; 0.931; 有组织; 2000; 0.261; 0.087; 0.044. 无组织; -; 0.279; 0.093; -. 合计; -; 0.54; 0.180; -. 硫酸雾; 1.390; 有组织; 2000; 0.389; 0.130; 0.065. 无组织; -; 0.417; 0.139; -. 合计; -; 0.806; 0.269; -. 氟化物; 0.12; 有组织; 2000; 0.034; 0.011; 0.006. 无组织; -; 0.036; 0.012; -. 合计; -; 0.07; 0.023; -. VOCs; 18.576; 有组织; 2000; 5.201; 1.734; 0.867. 无组织; -; 5.573; 1.858; -. 合计; -; 10.774; 3.591; -. - 排放口基本情况表 编号; 名称; 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 排放口类型. m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 120.335049°,30.150113°; 20; 0.24; 常温; 3000; 一般排放口. 2、污染治理措施可行性分析 本项目属于实验室项目，尚未发布行业污染防治技术指南和排污许可请与核发技术规范；项目采用的活性炭吸附废气处理工艺属于《污染防治可行技术指南编织导则》（HJ2300-2018）中可以稳定达到国家污染物排放标准的污染防治可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中有机废气治理设施中的吸附设施。因此，本项目废气使用活性炭吸附可行。 3、废气排放达标分析 - 项目废气达标分析表 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. g/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 氯化氢; 0.166; 0.083; 0.43（0.215）; 100; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 达标. 氮氧化物; 0.087; 0.044; 1.3（0.65）; 240; 达标. 硫酸雾; 0.130; 0.065; 2.6（1.3）; 45; 达标. 氟化物; 0.011; 0.006; 0.17（0.085）; 9; 达标. 非甲烷总烃; 1.734; 0.867; 17（8.5）; 120; 达标. 注：根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 依据; 执行排放标准. 废气处理设施进出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 废气处理设施出口; 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 场界无组织废气; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 场区内无组织废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放速率g/h; 非正常排放浓度mg/m3; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置失效; 4.335; 2.1675; 1h; 1-2次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 5、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到相应排放标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水、水浴废水、消毒废水、实验室设备器皿清洗废水。 ①根据《建筑物给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003)，员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目共有员工30人，年工作时间250天，则生活用水量为375t/a（1.5t/d）。排污系数取0.8，则生活污水产生量为300t/a（1.2t/d）。 生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.09t/a、SS0.075t/a、NH3-N0.0075t/a。 ②项目地面清洁主要使用拖把，清洁用水按1.0L/m2.d计算，需要清洁面积约为1000m2。则地面清洁用水量为1t/d，250t/a。排污系数取0.8，则地面清洁废水产生量为0.8t/d，200t/a。 ③根据建设单位提供数据，水浴锅加热用水量约0.2t/d，排污系数取0.5，废水产生量为0.1t/d，25t/a。 ④根据建设单位提供数据，项目部分器皿使用蒸汽灭菌锅进行消毒，消毒室配备有高压蒸汽灭菌锅，采用电加热，经高温高压蒸汽消毒灭菌。用水量0.2t/d，排污系数取0.5，消毒废水产生量为0.1t/d，25t/a。 ⑤项目非一次性实验器皿设备每次使用过后需要清洗。根据建设单位提供的资料，第一遍第二遍使用自来水对器皿设备进行手工冲洗，以去除表面的污渍和残留物。这一步骤可以配合毛刷轻轻刷洗，以增强清洁效果。第三遍使用纯水对器皿设备进行手工清洗或超声波清洗机清洗。纯水涮洗的目的是去除自来水中的杂质和离子，防止它们对实验产生干扰。 清洗用水量为30.9t/a（其中20.6t/a为自来水、10.3t/a为纯水）。排污系数取0.97，则实验仪器清洗废水产生量为20t/a(首道清洗废水约10t/a作为危废，不计入废水量）。 其它废水（除生活污水）产生量合计为270t/a（1.08t/d），各类废水污染物浓度类比同类型项目，废水产生情况见下表。 - 项目其它废水污染物产生情况 废水种类; 废水量（t/a）; 项目; CODCr; NH3-N; SS. 实验室地面清洁废水; 200; 产生浓度（mg/L）; 300; 25; 200. 产生量（t/a）; 0.06; 0.005; 0.04. 水浴废水、 消毒废水; 50; 产生浓度（mg/L）; 50; 5; 50. 产生量（t/a）; 0.0025; 0.00025; 0.0025. 设备器皿清洗废水; 20; 产生浓度（mg/L）; 350; 10; 200. 产生量（t/a）; 0.007; 0.0002; 0.004. 合计; 270; 产生浓度（mg/L）; 257; 20; 172. 产生量（t/a）; 0.0695; 0.00545; 0.0465. 2、废水污染治防措施及可行性分析 生活污水经依托已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。化粪池处理生活污水属于成熟常用技术，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 为保证废水能稳定达标，其它废水（除员工生活污水）采用全自动一体化污水处理设施处理，设施整体密闭。设计规模2t/d，主要处理工艺为调节+混凝沉淀，其它废水预处理后纳管排放。 图4-1 一体化污水处理设施处理工艺图 工艺说明： ①收集、调节：废水首先汇流到收集池，进行隔油处理。出水进入综合调节池，完成水量和水质的均衡。 ②混凝沉淀：废水通过提升泵进入沉淀池，分别投加PAC、PAM进行反应后混合搅拌。气浮产生的大量细微气泡，与废水中小悬浮粒子相黏附。形成整体密度小于水的“气泡颗粒”复合体，悬浮粒子随气泡一起浮升到水面，形成泡沫浮查，从而使水中悬浮物得以分离。气浮浮渣进入污泥池。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活; 实验. 类别; 生活污水; 其它废水. 产生量（t/a）; 300; 270. 污染物种类; CODCr; NH3-N; CODCr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25; 257; 20. 产生量（t/a）; 0.09; 0.0075; 0.0695; 0.00545. 治理设施; 治理工艺; 化粪池; 调节+混凝沉淀. 治理效率; /; 30%; 20%. 是否为可行技术; 是; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 570. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.023; 0.001. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 萧山钱江水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 120.335147°,30.150258°. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中B级规定。. 2、污水纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 本项目投产后，本项目总废水排放量为570t/a（2.28t/d）。萧山钱江水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入萧山钱江水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目预处理污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 4、影响分析 项目废水经预处理达标后进萧山钱江水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 监测点位; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; 废水总排放口; DW001; PH值、 COD、 BOD5、 NH3-N、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准. 4.2.3噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，且集中在实验室，本次评价噪声源原点以所在厂房1楼地面西南角为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 实验楼; 磁力搅拌器（15套）; 75（ 等 效 后 ： 86.3); 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 2; 28; 18; 4; 12.0; 8:00-20:00; 26; 48.3; 1m. 翻转式振荡器（4套）; 7 5（ 等 效 后 ： 81); 2.5; 25; 18; 2.6; 8.3; 8:00-20:00; 46.7. 通风柜（6个）; 78（ 等 效 后 ： 85); 2.6; 23; 18; 2.6; 8.3; 8:00-20:00; 50.7. 灭菌锅（10套）; 78（ 等 效 后 ： 88); 3; 24; 18; 3.5; 10.9; 8:00-20:00; 51.1. 恒温水浴振荡器（5套）; 70（ 等 效 后 ： 76.2); 2.5; 35; 18; 8; 18.1; 8:00-20:00; 32.4. 超声波清洗器（15套）; 75（ 等 效 后 ： 86.3); 2.5; 30; 18; 6; 15.6; 8:00-20:00; 44.7. 离心机（16套）; 75（ 等 效 后 ： 86.8); 3; 32; 18; 5.5; 14.8; 8:00-20:00; 46.0. - 项目设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1#; 1; 1; 24; 20; 80; 设置减振消声措施; 8:00-20:00. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算场界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 编号; 场界位置; 贡献值; 本底值; 预测值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东场界; 43.0; -; -; 60; 达标. 2; 南场界; 52.1; -; -; 60; 达标. 3; 西场界; 58.5; -; -; 60; 达标. 4; 北场界; 53.8; -; -; 60; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减后，设备噪声对场界贡献值较小，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周场界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工30人，生活垃圾产生量约7.5t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其固废代码为900-999-99，收集后由当地环卫部门清运处理。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物。 实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物产生量约为3t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其固废代码为900-999-07。 （3）危险固体废弃物 ①废弃的劳保用品 检验的过程中，检验人员穿戴劳保用品，如手套、口罩、实验服等，需定期更换，更换过程将产生废弃的劳保用品，根据建设单位提供的数据，产生量约为1t/a。劳保用品与试剂等接触过，属危险废物。 ②废器皿、试纸及被污染的包装物等 样品预处理及检测过程使用的一次性器具及容器、试纸及被污染的包装物等，根据建设单位提供的数据，产生量约2t/a，属危险废物。 ③实验废液（包括第一道清洗废水、检测废液、废弃样本、培养液等） 根据建设单位提供的数据，本项目检测废液、废弃样本、培养液等产生量约为6t/a。首道清洗废水约10t/a。合计实验废液产生量为16t/a，属危险废物。 ④废包装瓶 液态原料试剂包装瓶产生量约为0.1t/a。 ⑤污泥 本项目全自动一体化污水处理设施内将产生少量的污泥。由于检验废水中有机物浓度较低。以每去除1kgCODCr产生污泥0.8kg计，则预计去除CODCr0.02t/a，污泥产生量为0.016t/a。根据《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准（GB18466-2005），本项目污水处理站产生的污泥属于危险废物，须委托具有危险废物处置资质的单位进行无害化处置。 ⑥废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192号)的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量Q<5000m3/h，初始浓度为0-200mg/m3时，活性炭最少装填量为0.5t。因此，本项目活性炭每次装填量总计0.5t/次。则废活性炭产生量约2t/a（3个月更换一次）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-039-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 - 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 职工生活; 实验室使用; 实验室使用; 实验室使用; 实验室使用; 试剂使用; 污水处理; 废气处理. 名称; 生活垃圾; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 废弃的劳保用品; 废器皿、试纸及被污染的包装物等; 实验废液（包括第一道清洗废水、检测废液、废弃样本、培养液等）; 废包装瓶; 污水处理污泥; 废活性炭. 属性; 一般固废; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; 菌类、化学品; 化学品; 化学品; 化学品; 有机物、化学品; 有机物、化学品. 物理性状; 固; 固; 固; 固; 液; 固; 半固; 固. 环境危险特性; /; /; T/C/I/R; T/C/I/R; T/C/I/R; T/I; T/In; T. 废物代码; 900-999-99; 900-999-07; 900-047-49; 900-047-49; 900-047-49; 900-041-49; 772-006-49; 900-039-49. 产生量; 7.5t/a; 3t/a; 1t/a; 2t/a; 16t/a; 0.1t/a; 0.016t/a; 2t/a. 贮存方式; /; 袋装; 袋装; 桶装; 桶装; 桶装; 当日运走; 桶装. 利用处置方式和去向; 环卫公司统一处理; 出售给物资公司回收利用; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理. 利用或处置量; 7.5t/a; 3t/a; 1t/a; 2t/a; 16t/a; 0.1t/a; 0.016t/a; 2t/a. 环境管理要求; 设置垃圾收集桶; 暂存于一般固废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 污泥清掏当日即运送走，不得暂存; 暂存于危废仓库. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。 2、固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 南侧; 13m2; 定位存储; 5t; 三个月. 注：污泥清掏当日即运送走，不得暂存 - 建设项目一般固废贮存场所基本情况表 贮存场所; 废物名称; 位置; 占地面积. 一般固废贮存室; 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物; 中部（杂物间）; 20m2. 3、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （3）小结 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般固废由相关单位进行综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。固废可以实现零排放，不产生二次污染。 4.2.5土壤和地下水 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要为：污水管线及污水处理系统的跑、冒、滴、漏等下渗对土壤、地下水产生影响；危废贮存场所防渗措施不到位对土壤、地下水产生影响。为防止土壤、地下水污染，建议建设单位采取以下措施。 1、污水池采用钢筋混凝土结构，所有污水管道、各类池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为化学品试剂和危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 铬酸钾; 7789-00-6; HJ169-2018中附录B.1; 0.001; 0.25; 0.004. 2; 氢氧化钠; 1310-73-2; HJ169-2018中附录B.2; 0.025; 50; 0.0005. 3; 四氯乙烯; 127-18-4; HJ169-2018中附录B.1; 0.02433; 10; 0.002433. 4; 硫酸; 7664-93-9; HJ169-2018中附录B.1; 0.0225; 10; 0.00225. 5; 磷酸; 7664-38-2; HJ169-2018中附录B.1; 0.0018; 10; 0.00018. 6; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; HJ169-2018中附录B.1; 0.012; 7.5; 0.0016. 7; 硫酸镉; 10124-36-4; HJ169-2018中附录B.1; 0.0004; 0.25; 0.0016. 8; 二硫化碳; 75-15-0; HJ169-2018中附录B.1; 0.001899; 10; 0.0001899. 9; 正已烷; 110-54-3; HJ169-2018中附录B.1; 0.001318; 10; 0.0001318. 10; N-N 二甲基甲酰胺; 68-12-2; HJ169-2018中附录B.1; 0.00095; 5; 0.00019. 11; 乙炔; 74-86-2; HJ169-2018中附录B.1; 0.00005; 10; 0.000005. 12; 氢氟酸; 766439-3; HJ169-2018中附录B.1; 0.0012; 1; 0.0012. 13; 丙酮; 67-64-1; HJ169-2018中附录B.1; 0.004; 10; 0.0004. 14; 三氯甲烷; 67-66-3; HJ169-2018中附录B.1; 0.0075; 10; 0.00075. 15; 乙酸; 64-19-7; HJ169-2018中附录B.1; 0.00105; 10; 0.000105. 16; 硝酸; 7697-37-2; HJ169-2018中附录B.1; 0.0035; 7.5; 0.000466667. 17; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B.2; 5.279; 50; 0.10558. 18; 合计; 0.121581367. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险识别及风险分析 根据工程分析和类比调查，确定项目可能发生的危险事故主要为：危化品、危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、环境风险防范措施 A．加强危险化学品管理 项目营运过程中，涉及到多种试剂使用。项目必须制定完善的实验室药剂管理制度和存放规范，加强危险化学品及药剂管理。对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在危险化学品柜、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 B．火灾安全防范和应急措施 (1)建设项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 (2)道路设置符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 C、运输过程中的安全防范措施 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 活性炭吸附装置、排气管道等; 10. 2; 废水治理措施; 一体化污水处理设施（设计规模2t/d，主要处理工艺为调节+混凝沉淀）、纳管处理费用; 15. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 2. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 5. 5; 合计; ——; 32. 合计本项目“三废”治理投资32万元，项目总投资1000万元，环保投资占项目总投资的3.2%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气 |  | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物 | 废气经通风柜收集后经活性炭吸附装置处理后由建筑屋顶排气筒（DA001）高空排放，排放高度约20米。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 场界无组织废气 |  | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 场区内无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  |  | 其它废水 | COD、氨氮 | 采用全自动一体化污水处理设施处理（调节+混凝沉淀）预处理后纳入市政污水管网。 |  |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 选用高效低噪声设备，基础减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、所有污水管道、池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

杭州通标环境检测技术有限公司拟建于萧山区新塘街道新螺路1928号(5楼），租用杭州萧山天鸿羽绒制品有限公司所属用房，面积1000m2，为合法建筑。 本项目为环境检测实验室项目。主要检测内容为水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固废、生活饮用水、公共场所等，本项目年检测水和废水30000例、检测环境空气和废气15000例、检测噪声2000例、检测土壤等固体1000例、生活饮用水500例、公共场所噪声废气500例。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.00054 | 0.00054 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.010774 | 0 | 0.010774 | 0.010774 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 557 | 570 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.023 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |
| 一般 固体废物 | 废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 危险固废 | 废弃的劳保用品 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废器皿、试纸及被污染的包装物等 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 实验废液（包括第一道清洗废水、检测废液、废弃样本、培养液等） | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
|  | 废包装瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 污水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.016 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①