浙江申新实业集团有限公司搬迁项目环境保护验收监测报告

建设单位: 浙江申新实业集团有限公司

2024年11月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	.7

4.1污染物治理/防治措施.	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	9

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	.11

5.1.2环评建议和要求	13

5.1.3环评总结论	13

5.2审批部门审批决定（萧环建[2023]96 号）	14

六、 验收执行标准.	15

6.1废水.	15

6.2废气	15

6.3噪声	15

6.4固废	16

6.5总量控制指标	16

七、验收监测内容	.17

7.1验收监测内容和频次	.17

八、质量保证及质量控制.	18

8.1监测分析方法.	18

8.2监测仪器分析	18

8.3人员资质	18

8.4质量保证及质量控制	18

九、验收监测工况	.20

1、验收检测期间运行工况.	20

2、污染物达标排放监测结果	20

十、验收监测结论及建议	.25

10.1验收监测结论	.25

10.2建议	26

# 一、验收项目概况

浙江申新实业集团有限公司由浙江申新包装实业有限公司名称变更而来，成立于1999年9月10日，注册地位于杭州市萧山区新街街道盛中村，主要从事生产聚酯瓶（PET）。企业前后共进行了4次环保审批，具体审批内容见表1-1。

表1-1历史审批验收情况

| 项目名称 | 审批规模 | 环评审批情况 | 验收情况 | 排污证申领 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江申新包装实业有限公司迁扩建项目 | 年产PE瓶（桶）1876万只、PET瓶（桶）11831万只、模具65套 | 萧环建[2006]747号 | 萧环验[2013]20号 | / | 已技改不再生产 |
| 浙江申新包装实业有限公司建设项目 | 年产塑料包装制品（PE瓶/桶1304吨、PET瓶/桶6601吨）、五金机械配件1000吨、塑料杂品630吨 | 萧环建[2006]1014号 |  |  |  |
| 浙江申新包装实业有限公司年产2800吨聚酯瓶自动化生产线技术改造项目 | 年产2800吨聚酯瓶 | 萧环建[2009]0483号 |  |  |  |
| 浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100吨技改项目 | 年产聚酯瓶（PET）12100吨 | 萧环建[2021]173号 | 2021.9.24通过自主验收 | 证书编号：91330109715459501D001W（2022.1.21） | 目前生产内容 |

后企业发展需要，将现有位于浙江申新新材料包装有限公司南厂区的生产车间整体搬迁到北厂区车间三楼，搬迁后，企业产能维持不变，仍为年产聚酯瓶（PET）12100吨。该项目于2023年7月31日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，批文号：萧环建[2023]96号，审批内容为：迁建后项目内容仍为年产聚酯瓶(PET)12100吨。主要生产设备有注塑机40台、自动吹瓶机33台、手动吹瓶机2台、破碎机5台等。

项目于2023年8月开工建设，2024年11月建成，2023年11月-2024年11月调试生产，2023年11月15日，完成排污许可证变更，排污许可证编码：91330109715459501D001W。

浙江申新实业集团有限公司于2023年11月委托浙江杭邦检测技术有限公司承担验收监测工作。浙江杭邦检测技术有限公司于2023年12月4日～12月5日、2024年1月8日~1月9日和2024年11月6日~9日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、杭州天添环保设计有限公司编制《浙江申新实业集团有限公司搬迁项目环境影响报告表》，2023年6月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局出具的萧环建[2023]96 号批复，2023年7月；

7、浙江杭邦检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ23015；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 浙江申新实业集团有限公司位于萧山区新街街道盛中村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

3.2建设内容

- 项目名称：浙江申新实业集团有限公司搬迁项目

- 建设单位：浙江申新实业集团有限公司

- 项目性质：迁建

- 项目投资情况：300万元

- 生产安排与劳动定员：本项目实际员工180人，年工作300天，实行三班制（24小时）。

- 3.3主要原辅材料

表3-1 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET | 11979t/a | 11000t/a |
| 2 | PET色母粒 | 121t/a | 100t/a |
| 3 | 纸箱 | 72.22万只/a | 70万只/a |
| 4 | 液压油 | 0.5t/a | 0.5t/a |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 设计产能55kg/h | 40台 | 40台 | 无 |
| 2 | 手动吹瓶机 | 设计产能45kg/h | 2台 | 2台 |  |
| 3 | 自动吹瓶机 | 设计产能60kg/h | 33台 | 33台 |  |
| 4 | 熔体流动速率仪 | 额定功率0.75kW | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 检漏机 | / | 33台 | 33台 |  |
| 6 | 测漏机 | / | 23台 | 23台 |  |
| 7 | 拌料机 | 额定功率15kW | 6台 | 6台 |  |
| 8 | 破碎机 | 额定功率7.5kW | 5台 | 5台 |  |
| 9 | 冷水机 | 额定功率7.5kW | 10台 | 10台 |  |
| 10 | 冷干机 | 额定功率50KW | 10台 | 10台 |  |
| 11 | 冷却塔 | 额定功率22kW | 5个 | 5个 |  |
| 12 | 缩膜机 | 额定功率3.5kW | 1台 | 1台 |  |
| 13 | 压顶缠绕机 | 额定功率3.5kW | 3台 | 3台 |  |
| 14 | 缠绕机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 15 | 空压机 | 额定功率22kW | 17台 | 17台 |  |
| 16 | 空压机 | 额定功率132kW | 5台 | 5台 |  |
| 17 | 叉车 | 额定功率7.5kW | 3台 | 3台 |  |
| 18 | 变压器 | 1600kVA | 2台 | 2台 |  |
| 19 | 装托机 | / | 23台 | 23台 |  |
| 20 | 转锅 | / | 1台 | 1台 |  |
| 21 | 予结晶干燥机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 22 | 输料系统 | / | 1台 | 1台 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污节点图如下：

图2-3本项目生产工艺流程及产污环节

注：本项目产品主要为聚酯瓶（PET），根据产品颜色要求调配原料与色母粒的比例，原料先经烘干机去除原料中的水分，采用电加热，加热温度约为65℃。烘干后的原料先进入机料仓暂存，由输料系统进入注塑机注塑成瓶胚，注塑温度为250~275℃，瓶胚再进入吹瓶机吹塑成型，吹塑温度为90-100℃。为保证产品质量，瓶/桶采用吹气方式进行检漏，检漏合格后再修边即可。

本项目所用原料均为新料，无外购再生料。

次品、边角料经破碎机破碎后全部回用，破碎后产品均为片状碎片，且破碎过程为全密闭，故破碎过程中基本无粉尘的产生。

## 生产过程中产生的污染物主要为次品、边角料、注塑有机废气和设备噪声等

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3  产品方案及生产规模

| 序号 | 产品 | 审批产能 | 实际产能 | 实际产量 | 产能变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯瓶(PET) | 12100吨/年 | 12100吨/年 | 11100吨/年 | 0 |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，少量与生活污水一并经化粪池处理后纳管排放。

图4-1本项目水平衡图

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑过程中产生的塑料有机废气。

注塑有机废气收集后经一套二级活性炭吸附处理后25m高空排放（DA001）。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为注塑机、吹瓶机等设备运行过程中产生。生产车间和室外冷却塔等采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为45万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的15%左右，见表4-1。

- 表4-1  环保投资费用估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 4 |
| 2 | 废气治理 | 集气罩、二级活性炭处理装置 | 26 |
| 3 | 废水治理 | 污水纳管费用 | 4 |
| 4 | 固废治理 | 固废收集、委托处理等 | 11 |
|  | 总计 | / | 45 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、产能：年产聚酯瓶（PET）12100吨 - 2、地址：杭州市萧山区新街街道盛中村 | - 产能：年产聚酯瓶（PET）11100吨 - 地址：杭州市萧山区新街街道盛中村 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流。综合废水须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值要求。 | - 符合： - 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，少量与生活污水一并经化粪池处理后纳管排放，经检测达标排放。 |
| - 废气 | - 工艺废气必须配备处理设施，经集中收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)等相关排放限值要求;厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)等相关排放限值要求;厂区内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的特别排放限值要求。 | 对于注塑有机废气，企业设置单独注塑车间，在废气产生点安装收集装置，收集后采用二级活性炭吸附处理后25m高空排放，经检测达标排放。 |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | - 符合： - ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； - ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； - ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； - ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。 - 经检测，达标排放。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | - 次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 本项目须严格按照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | - 本项目按《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求落实相应污染物防治措施，项目建设性质、规模、地点和生产工艺均与审批一致。浙江申新实业集团有限公司的突发环境事件应急预案备案文件已于2024年10月12日收讫，经形式审查，文件齐全，予以备案。备案受理备案编号：330109-2024-0137-L。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 注塑 | 非甲烷总烃、乙醛、臭气浓度 | 进一步加强注塑区密闭性；独立设置注塑车间，优化注塑机废气收集设施，进一步提高废气收集效率。加强车间内换气通风。 | 独立设置注塑车间，减少废气无组织排放。 |
|  | 厂区 | 注塑 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DAOO1 | 注塑 | 非甲烷总烃、乙醛、臭气浓度 | 独立设置注塑车间，优化注塑机废气收集设施，收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒25m高空排放 | 独立设置注塑车间，收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒25m高空排放。 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 基础减震、隔声门窗 |
| 固体废物 | 次品、边角料经收集破碎后回用于生产；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅<关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见>》（浙应急基础[2022]143 号）落实环保设施安全风险辨识和隐患排查治理。严格按企业《危险废物意外事故应急预案》中要求落实相应防范措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于简化管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

浙江申新实业集团有限公司搬迁项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2023]96 号）

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| COD ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

## 6.2废气

本项目有机废气产生有组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5大气污染物特别排放限值标准，具体见表6-2。非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9企业边界大气污染物浓度限值标准，具体见表6-2；乙醛厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值，具体见表6-4。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表6-5。本项目臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、表 2限值。具体见表6-6。

表6-2《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 企业边界大气污染物浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 | 4 |
| 乙醛 | 20 | 热塑性聚酯树脂 | 车间或生产设施排气筒 | —— |

表6-3大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 乙醛 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |

表6-4厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6-5《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

| 污染物名称 | 排气筒 |  | 厂界标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量(kg/h) | 排气筒高度 | 二级(mg/m3) |
| 臭气浓度 | 6000(无量纲) | 25m | 20(无量纲) |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-6。

表6-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-7总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 4872 | 3664.8 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.195 | 0.147 | 排放总量=40mg/L×3664.8×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.0102 | 0.007 | 排放总量=（2mg/L×3664.8)×10-6 |
| VOCs | 1.2904 | 0.412 | 排放总量=（0.0528+3.26×10-4+0.0617+3.43×10-4 ）/2×300×24=0.412 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、废气处理装置进出口、综合污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 综合污水 | - 综合污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 进出口 | - 非甲烷总烃、臭气浓度、乙醛 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃、臭气浓度、乙醛 | - 4次/天，连续两天 |

采样布点示意图：见附件检测报告

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
| 7 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35-1999 |
| 8 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
| 9 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
| 10 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2023年12月4日 |  | 2023年12月5日 |  | 2024年1月8日 |  | 2024年1月9日 |  | 2024年11月6日 |  | 2024年11月7日 |  | 2024年11月6日 |  | 2024年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 聚酯瓶(PET) | 35吨 | 86.8% | 38吨 | 94.2% | 36吨 | 89.3% | 35吨 | 86.9% | 35吨 | 86.8% | 38吨 | 94.2% | 36吨 | 89.3% | 35吨 | 86.9% |

## 2、污染物达标排放监测结果

（1）综合污水监测结果

表9-2废 水 检 测 结 果

| 检测点 | 采样日期 | 样品性状 | 采样频次 | pH值 （无量纲） | 水温 （℃） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口☆1# | 2024-1-8 | 微黄、微浊、微臭 | 第一次 | 7.3 | 15.4 | 399 | 24 | 31.7 |
|  |  |  | 第二次 | 7.2 | 15.8 | 394 | 23 | 33.6 |
|  |  |  | 第三次 | 7.3 | 15.9 | 393 | 24 | 33.6 |
|  |  |  | 第四次 | 7.4 | 15.6 | 386 | 26 | 34.0 |
|  | 2024-1-9 | 微黄、微浊、微臭 | 第一次 | 7.3 | 15.5 | 382 | 23 | 32.7 |
|  |  |  | 第二次 | 7.3 | 15.4 | 388 | 25 | 31.6 |
|  |  |  | 第三次 | 7.4 | 15.7 | 382 | 23 | 31.9 |
|  |  |  | 第四次 | 7.2 | 15.6 | 380 | 24 | 32.7 |

（2）综合污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

- 废气监测结果

- 表9-3 废气处理设施监测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 排气筒高度（m） | 样品性状 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值/最大值 |
| 有组织废气进口1◎6# | 2023-12-4 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 3362 | 3361 | 3811 | 3511 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.72×10-5 | 6.72×10-5 | 7.62×10-5 | 7.02×10-5 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 12.1 | 12.6 | 12.0 | 12.2 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0407 | 0.0423 | 0.0457 | 0.0428 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 630 | 549 | 630 | 630 |
| 有组织废气进口1◎6# | 2023-12-5 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 4373 | 4723 | 4886 | 4661 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.75×10-5 | 9.45×10-5 | 9.77×10-5 | 9.32×10-5 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 14.3 | 9.50 | 11.0 | 11.6 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0625 | 0.0449 | 0.0537 | 0.0541 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 549 | 724 | 630 | 724 |
| 有组织废气进口2◎7# | 2023-12-4 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 2526 | 3019 | 2865 | 2803 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.05×10-5 | 6.04×10-5 | 5.73×10-5 | 5.61×10-5 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 12.3 | 21.3 | 12.4 | 15.3 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0311 | 0.0643 | 0.0355 | 0.0429 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 630 | 549 | 724 | 724 |
| 有组织废气进口2◎7# | 2023-12-5 | / | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 2331 | 2330 | 2518 | 2393 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.66×10-5 | 4.66×10-5 | 5.04×10-5 | 4.79×10-5 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 15.3 | 15.0 | 11.6 | 14.0 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0357 | 0.0350 | 0.0292 | 0.0335 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 549 | 549 | 630 | 630 |
| 注塑废气处理设施出口◎8# | 2023-12-4 | 25 | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 17194 | 17721 | 13984 | 16300 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.19 | 3.32 | 3.21 | 3.24 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0548 | 0.0588 | 0.0449 | 0.0528 |
|  |  |  | 采样头样 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.60×10-3 | 8.86×10-3 | 6.99×10-3 | 8.15×10-3 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 3.44×10-4 | 3.54×10-4 | 2.30×10-4 | 3.26×10-4 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 478 | 416 | 416 | 478 |
| 注塑废气处理设施出口◎8# | 2023-12-4 | 25 | / | 排气参数 | 标干流量 | Nm3/h | 19110 | 15365 | 16918 | 17131 |
|  |  |  | 气袋样 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.22 | 3.76 | 3.82 | 3.60 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0615 | 0.0578 | 0.0646 | 0.0617 |
|  |  |  | 采样头样 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 9.56×10-3 | 7.68×10-3 | 8.46×10-3 | 8.57×10-3 |
|  |  |  | 吸收液样 | 乙醛 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | kg/h | 3.82×10-4 | 3.07×10-4 | 3.38×10-4 | 3.43×10-4 |
|  |  |  | 气袋样 | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 354 | 478 | 416 | 478 |

表9-4厂界无组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 样品性状 | 采样日期 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 厂界上风向○1# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜样 | 2023-12-4 | 0.137 | 0.139 | 0.107 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | 0.168 | 0.152 | 0.162 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | 0.203 | 0.206 | 0.213 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | 0.263 | 0.235 | 0.250 |  |
| 厂界上风向○1# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜样 | 2023-12-5 | 0.135 | 0.128 | 0.144 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | 0.158 | 0.181 | 0.185 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | 0.211 | 0.167 | 0.196 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | 0.223 | 0.268 | 0.233 |  |
| 厂界上风向○1# | 乙醛 | 吸收液样 | 2023-12-4 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界上风向○1# | 乙醛 | 吸收液样 | 2023-12-5 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |  |
| 厂界上风向○1# | 非甲烷总烃 | 气袋样 | 2023-12-4 | 1.69 | 1.46 | 1.29 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | 1.76 | 1.83 | 2.05 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | 1.82 | 2.22 | 2.00 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | 1.89 | 1.63 | 1.80 |  |
| 厂区内车间外○5# |  |  |  | 1.74 | 1.86 | 2.21 |  |
| 厂界上风向○1# | 非甲烷总烃 | 气袋样 | 2023-12-5 | 1.59 | 1.32 | 1.67 | mg/m3 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | 1.90 | 1.73 | 2.18 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | 1.77 | 1.94 | 1.99 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | 2.08 | 2.03 | 2.05 |  |
| 厂区内车间外○5# |  |  |  | 2.28 | 2.08 | 2.09 |  |
| 厂界上风向○1# | 臭气浓度 | 气袋样 | 2023-12-4 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 无量纲 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 厂界上风向○1# | 臭气浓度 | 气袋样 | 2023-12-5 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 无量纲 |
| 厂界下风向一○2# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 厂界下风向二○3# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 厂界下风向三○4# |  |  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |

（4）监测结果评价

- 监测期间，浙江申新实业集团有限公司废气处理设施出口所检测非甲烷总烃、乙醛浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值。厂界无组织非甲烷总烃、乙醛排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂界臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。排气筒高度25m，满足标准要求。

- （5）噪声监测结果

项目所在车间南面紧靠其他企业厂房，西面为厂区内通道（主要为堆放货物和人员流动），隔通道为企业厂房，故企业南侧和西侧厂界处的噪声不会干扰周边生活环境。因此，企业南侧和西侧厂界不考虑工业企业厂界环境噪声，本次验收仅在东、北厂界和东南敏感点处，布设3个符合相关规范要求的监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

| 表9-6 噪声检测结果 表2 工业企业厂界环境噪声检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测日期 | 主要声源 | 检测时间 | Leq dB(A) | Lmax dB(A) |
| 厂界1# △1# | 2024-11-6 | 厂内设备 | 昼间（21:06-21:11） | 54 | — |
|  | 2024-11-7 |  | 夜间（02:39-02:44） | 49 | 54.8 |
|  | 2024-11-8 | 厂内设备 | 昼间（20:34-20:39） | 52 | — |
|  | 2024-11-9 |  | 夜间（00:15-00:20） | 47 | 55.0 |
| 厂界2# △2# | 2024-11-6 | 厂内设备 | 昼间（20:55-21:00） | 52 | — |
|  | 2024-11-7 |  | 夜间（02:28-02:33） | 47 | 59.3 |
|  | 2024-11-8 | 厂内设备 | 昼间（20:24-20:29） | 48 | — |
|  | 2024-11-9 |  | 夜间（00:04-00:09） | 46 | 55.8 |

| 敏感点 △3# | 2024-11-6 | 厂内设备 | 昼间（20:29-20:39） | 56 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-11-7 | 厂内设备 | 夜间（03:06-03:16） | 49 | 56.2 |
|  | 2024-11-8 | 厂内设备 | 昼间（20:57-21:07） | 55 | — |
|  | 2024-11-9 | 厂内设备 | 夜间（00:44-00:54） | 48 | 59.4 |

（6）噪声监测结果评价

监测结果表明：3个监测点经过监测，其中东、北厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求，东南敏感点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

浙江申新实业集团有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，少量与生活污水一并经化粪池处理后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，浙江申新实业集团有限公司废气处理设施出口所检测非甲烷总烃、乙醛浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值。厂界无组织非甲烷总烃、乙醛排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂界臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：监测结果表明：3个监测点经过2个周期的监测，其中东、北厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求，东南敏感点噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 产品名称 | 2023年12月4日 |  | 2023年12月5日 |  | 2024年1月8日 |  | 2024年1月9日 |  | 2024年11月6日 |  | 2024年11月7日 |  | 2024年11月6日 |  | 2024年11月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 聚酯瓶(PET) | 35吨 | 86.8% | 38吨 | 94.2% | 36吨 | 89.3% | 35吨 | 86.9% | 35吨 | 86.8% | 38吨 | 94.2% | 36吨 | 89.3% | 35吨 | 86.9% |

2、项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET | 11979t/a | 11000t/a |
| 2 | PET色母粒 | 121t/a | 100t/a |
| 3 | 纸箱 | 72.22万只/a | 720万只/a |
| 4 | 液压油 | 0.5t/a | 0.5t/a |

- 3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评审批 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 设计产能55kg/h | 40台 | 40台 | 无 |
| 2 | 手动吹瓶机 | 设计产能45kg/h | 2台 | 2台 |  |
| 3 | 自动吹瓶机 | 设计产能60kg/h | 33台 | 33台 |  |
| 4 | 熔体流动速率仪 | 额定功率0.75kW | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 检漏机 | / | 33台 | 33台 |  |
| 6 | 测漏机 | / | 23台 | 23台 |  |
| 7 | 拌料机 | 额定功率15kW | 6台 | 6台 |  |
| 8 | 破碎机 | 额定功率7.5kW | 5台 | 5台 |  |
| 9 | 冷水机 | 额定功率7.5kW | 10台 | 10台 |  |
| 10 | 冷干机 | 额定功率50KW | 10台 | 10台 |  |
| 11 | 冷却塔 | 额定功率22kW | 5个 | 5个 |  |
| 12 | 缩膜机 | 额定功率3.5kW | 1台 | 1台 |  |
| 13 | 压顶缠绕机 | 额定功率3.5kW | 3台 | 3台 |  |
| 14 | 缠绕机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 15 | 空压机 | 额定功率22kW | 17台 | 17台 |  |
| 16 | 空压机 | 额定功率132kW | 5台 | 5台 |  |
| 17 | 叉车 | 额定功率7.5kW | 3台 | 3台 |  |
| 18 | 变压器 | 1600kVA | 2台 | 2台 |  |
| 19 | 装托机 | / | 23台 | 23台 |  |
| 20 | 转锅 | / | 1台 | 1台 |  |
| 21 | 予结晶干燥机 | / | 1台 | 1台 |  |
| 22 | 输料系统 | / | 1台 | 1台 |  |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江申新实业集团有限公司搬迁项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 塑料制品业C-2922 | 建设地点 |  | 萧山区新街街道盛中村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产聚酯瓶（PET）12100吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产聚酯瓶（PET）11100吨 | 环评单位 |  | 杭州天添环保设计有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2023]96 号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年8月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年11月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年11月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江申新实业集团有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江杭邦检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 45 | 所占比例（%） |  | 15 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 45 | 所占比例（%） |  | 15 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4 | 废气治理（万元） | 26 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 11 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 3664.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升