浙江申新塑胶有限公司迁建项目环境保护验收意见

2024年11月13日，浙江申新塑胶有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测 报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、 建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决 定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一 、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道盛中村。

实际建设规模：年产瓶盖3400吨、硅酮胶硬塑料包装1亿套，本次为环境保护 竣工验收。

(二)建设过程及环保审批情况

2023年6月，委托杭州天添环保设计有限公司编制完成《浙江申新塑胶有限公司 迁建项目环境影响报告表》,2023年7月杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2023]97 号文进行了审批。项目于2023年8月开工建设，2023年11月建成，2023年11月-2024 年11月调试生产，2023年11月15日，完成排污许可证变更，排污许可证编码：

91330109715459501D001W。

(三)投资情况

总投资1200万元，其中环保投资55万元，占实际总投资的4.5%。

(四)验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环建[2023]97号项目，即浙 江申新塑胶有限公司迁建项目。

- 二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧 环建[2023]97号审批文件及配套的环评文本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目实行雨污分流，清污分流。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，少 量与生活污水一并经化粪池处理后纳管排放。

(二)废气

注塑车间(三层)的注塑、印刷有机废气收集后经一套二级活性炭吸附处理后25m 高空排放 (DA001),   注塑车间(一层)的注塑有机废气收集后经一套二级活性炭吸 附处理后25m 高空排放(DA002), 造粒有机废气机废气收集后经一套活性炭吸附处 理后15m高空排放(DA003)。

(三)噪声

本项目噪声主要来源于塑料注塑机、造粒机、空压机和废气处理装置等机械设备。 项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

(四)固废

次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包 装桶、废活性炭、废网版、废擦拭布等危险废物，要求企业委托杭州萧飞环保科技有 限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防 扬撒“三防”措施。

(五)其他环境保护设施

编制了浙江申新塑胶有限公司突发环境事件应急预案，并于2024年10月12在 杭州市生态环境局萧山分局备案。

- 四 、环境保护设施调试效果

(一)污染物达标排放情况 1.废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综 合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测结果表明：浙江申新塑胶有限公司所有废气处理设施出口所检测非甲烷总烃 浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准(含修改单)》(GB31572-2015) 中表5大 气污染物特别排放限值；臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 限值。厂界无组织非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准(含修改 单)》(GB 31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂界臭气浓度低于《恶 臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥

发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中特别排放限值标准。三个排气

筒高度分别为15m、25m、25m,均满足《合成树脂工业污染物排放标准(含修改单)》 (GB  31572-2015) 要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：各监测点昼间和夜间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包 装桶、废活性炭、废网版、废擦拭布等危险废物，要求企业委托杭州萧飞环保科技有 限公司转运处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防 扬撒“三防”措施。

5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为44440t/a、化学需氧量0.178t/a、 氨氮0.0089t/a (外排环境量),低于环评审批量；企业实际排放量VOCs为1.015t/a,   低于环评审批量。

(二)环保设施去除效率 无相关要求。

- 五 、工程建设对环境的影响

厂区东南侧和东侧敏感点(盛中村)噪声监测值达到《声环境质量标准》 	(GB3096-2008)2 类区标准限值要求。其余环境要素根据项目环境影响报告表及其审 批部门审批决定中，对环境敏感目标没有要求，本次验收不做环境质量监测。根据无 组织废气监测结果，各污染物排放均能达到相关标准限值。

- 六、验收结论

浙江申新塑胶有限公司迁建项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的 要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建 立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求， 固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工 环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保 护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规 范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和 隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

浙江申新塑胶有限公司 2024年11月13日

浙江申新塑胶有限公司迁建项目 环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗州的越 | 科技有限公司 | 高 | 301896137 | 3262619800120003 |
|  |  | 州电子科技大学 | 副数授 | 13958035024 | 33422197712240044 |
|  |  | 杭州绿椒环保科技有限公司 | 高 | 135813856 | 33252619212115.35 |