目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 8 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 15 -

四、主要环境影响和保护措施	- 23 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 40 -

六、结论		- 42 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 43 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州传世控股有限公司新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-330109-07-02-428406 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡晓翔 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 瓜沥镇瓜港三路1098号2幢2楼201 |  |  |
| 地理坐标 | （120°26′33.086"， 30°13′12.292"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 调味品、发酵制品制造C146 | 建设项目 行业类别 | 11-23调味品、发酵制品制造 146 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2503-330109-07-02-428406 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1500（租赁的建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据不动产权证，本项目用地为工业用地，用房为工业用房，本项目的建设不改变该地块和房屋的使用性质，符合当地土地利用总体规划。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水耗能项目，用水来自市政供水管网，用能来自电和天然气，因此不会突破区域的资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据杭环发〔2024〕49 号《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 最近的居住区距本项目约53m，之间有道路隔离，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，本项目各项污染物均能做到达标排放，能符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2024年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气、水个别污染因子有所超标。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。南阳街道已制定先锋河水环境治理“一河一策”方案。本项目无废气，废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 （5）《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-4 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州传世控股有限公司拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1098号2幢2楼201，租用杭州芬达实业有限公司所属工业用房，面积1500m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产鸡精复合调味料600t的生产规模。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版本），本项目属于其中“十一、食品制造业 14”中“23调味品、发酵制品制造 146*”中“其他（单纯混合、分装的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 鸡精复合调味料生产车间; 投料、搅拌、造粒、干燥、筛分、包装. 粉碎车间; 白砂糖粉碎. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备. 生产供排水设备. 消防供排水设备. 变配电系统; 变配电站. 空压系统; 压缩空气系统. 进排风系统; 进排风系统. 4; 环保工程; 废气治理; 振动流化床干燥机组及冷却振动筛均为密闭设备，设置引风机，均引至1台旋风除尘器处理，处理后的废气由1根排气筒（DA001，15米高）排放。天然气燃气废气通过排气筒（DA002，15米高）排放。. 污水处理; 生产废水经一体式污水处理设施采用厌氧处理+好氧+沉淀处理技术预处理，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放。. 噪声治理; 合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废暂存; 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、污泥等委托环卫部门清运。. 5; 辅助工程; 设有办公室，不设食宿。. 6; 依托 工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 供电工程; 市政变压器接入。. 供热工程; 市政天然气管道接入。. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模. 鸡精复合调味料; 600t/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备参数或型号设备数量; 设备数量（台）. 1; 粉碎机; 30B; 1. 2; 搅拌机; 300; 1. 3; 输送带; 3. 4; 造粒机; KL270; 2. 5; 2DG振动流化床干燥机; 09*7.5; 1. 6; 振动筛; fs-0.6*3.5; 1. 7; 全自动给袋式包装机; 4. 8; 定量包装机; 2. 9; 天然气热风炉; 40型; 1. 2.1.5主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源用量（t/a）; 包装及规格. 1; 味精; 434; 25KG/袋. 2; 食用盐; 80; 50KG/袋. 3; 白砂糖; 40; 50KG/袋. 4; 麦芽糊精; 20; 25KG/袋. 5; 纯鸡肉粉; 10; 25KG/袋. 6; 管道天然气; 30. 7; 鸡精生产用水（自来水）; 30. 8; 生活用水; 150. 9; 地面清洁、设备清洗用水; 108. 10; 电; 15万KW.h/a. 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目投产后需员工10人，正常情况下实行白班制生产，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、生产鸡精用水、清洗设备用水、清洁地面用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 本项目搅拌机、造粒机、流化床、振动筛需要定期清洗，根据企业提供的资料，一个月清洗2次，每次清洗用水约2t，则年清洗用水量为48t/a，年排放污水为43.2t（按用水量的90％计）。 地面清洁主要使用拖把，清洁用水按0.5L/m2.d计算，需要清洁面积约为400m2。则地面清洁用水量为0.2t/d，60t/a，年排放污水为48t（按用水量的80％计）。 本项目年需生活用水为150t（以职工人数10人、50L/人.d、年工作300d计），，年排放污水为120t（按用水量的80％计）。 本项目生产鸡精在物料搅拌混合工序中，需要加入适量水分对原料进行湿润，根据企业生产经验，原料搅拌过程需水量为产量的5%，则本项目鸡精生产用水（自来水）用量为30t/a，水分随生产过程进入产品，部分蒸发。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、地面清洁废水。 污水分别预处理处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 损耗30 生活用水 150 120 288 损耗12 地面清洗用水 60 48 一体式污水处理设施 91.2 损耗4.8 43.2 48 设备清洗用水 211.2 蒸发12 市政污水管网 鸡精生产用水 30 18 进入产品 图2-4 本项目用水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用管道天然气供热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目位于2楼，车间布置呈矩型，南侧布置办公室、成品仓库；北面布置粉碎车间、原料仓库；西面布置一般固废仓库；东面为鸡精复合调味料生产线。污水站位于厂房东侧一楼地面上，具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程及产污环节如下： - 鸡精复合调味料 - 白砂糖→粉碎 不合格品 自来水 粉尘 粉尘 原材料→投料→搅拌→造粒→干燥→筛分→包装→检验（外委）→成品 不符合规格的颗粒 图2-1 鸡精复合调味料生产的工艺流程图 鸡精生产工艺流程简述： - 1）粉碎：将外购白砂糖通过泵吸机吸入粉碎机内进行粉碎。 2）计量：味精、食用盐、麦芽糊精、纯鸡肉粉经人工拆包投料后，通过电子计量，准备待用。粉碎后的白砂糖也通过电子计量，准备待用。 2）投料、混合搅拌：将按照配方比例要求称重后的原料，倒入搅拌机配套的提升机料斗内（投料口安装不锈钢密封罩，投料时将原料包装袋放入进料口，立即关上密封罩进行密封。），由提升机送入搅拌机内，在搅拌机内加入适量的新鲜自来水进行原料搅拌混匀，形成团状物料，搅拌过程中搅拌机密闭状态。 3）造粒：半成品形态的原辅料经过旋转式造粒机，利用混合料中的水分提供的粘性，通过压力压制形成大小均匀的标准颗粒。造粒过程中设备为封闭状态，且产品水分较重，产生的粉尘量微乎其微。 4）干燥：将制粒后的鸡精颗粒通过流化床进行干燥，流化床使用天然气加热热风炉产生热空气烘干鸡精颗粒。温度控制在80℃-100℃之间，时间在10-15分钟左右，控制水分含量小于3%。 5）筛分：自然冷却之后的鸡精半成品通过振动筛进行筛分，粒径符合要求的即为成品，粒径低于标准的，则回到混料工序重新混合造粒。 6）包装：将成品鸡精颗粒使用包装机装入外购的包装袋中。 7）检验（外委）：对袋装好的产品进行抽查，进行水分、净含量、菌落检验。检验不合格产品重新投入流化床进行干燥再加工。对于检验漏气的产品进行重新封装。 - 鸡精复合调味料物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 去向. 味精; 434; 鸡精复合调味料; 600; 外售. 食用盐; 80; 无组织粉尘; 0.083; 大气环境. 白砂糖; 40; 进入设备清洗废水; 1.917. 麦芽糊精; 20; 水分; 12; 蒸发. 纯鸡肉粉; 10. 鸡精生产用水（自来水）; 30. 合计; 614; 合计; 614. 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 干燥、筛分; 颗粒物; --. G2; 燃气废气; 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; --. G3; 异味; 原料、产品挥发; 臭气浓度; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. W2; 设备清洗废水; 设备清洗; COD、氨氮; --. W3; 地面清洗废水; 地面清洗; COD、氨氮; --. 固废; S1; 原料废包装; 原料拆包; 塑料; --. S2; 污泥; 废水处理; 污泥; --. S3; 生活垃圾; 职工生活; /; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2023年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 9; 150; 6. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 98百分位数日平均浓度; 79; 80; 98.8. CO; 95百分位数24小时浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 166; 160; 103.8; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. 95百分位数日平均浓度; 118; 150; 78.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 95百分位数日平均浓度; 66; 75; 88. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），规划目标：到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。根据《萧山区“十四五”生态环境保护规划》，以“清新空气示范区”建设为目标，强化多污染物协同控制和全域协同治理，实现细颗粒物和臭氧“双控双减”。根据国家、省、市统一部署，推进夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理。制定并实施夏秋季臭氧防控、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少污染天气为着力点，聚焦重点领域，分解攻坚目标，落实任务措施，狠抓秋冬季大气污染防治。针对秋冬季PM2.5及夏季臭氧（O3）污染现状，引导涂装、印刷、纺织、汽修企业合理调节产能，在秋冬季及夏季染易发时段合理安排生产设备轮检轮休，减少大气污染物排放。加强消耗臭氧层物质控制，贯彻落实《消耗臭氧层物质管理条例》及其配套制度，深入开展消耗臭氧层物质（ODS）淘汰工作。加强对ODS生产、使用、进出口的监管，鼓励、支持ODS替代品的生产和使用，大幅减少ODS的使用量。到2025年，基本消除污染天气，PM2.5、臭氧（O3）浓度稳定达到上级考核要求。 随着区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、其他污染物环境质量现状数据 为了解建设项目所在地其他污染物环境质量现状，本次环评引用浙江华标检测技术有限公司2023年3月31日-2023年4月6日对项目东南侧2千米处横埂头村颗粒物的监测数据进行评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，故本项目引用的大气监测数据点位和时效均有效。 - 其他污染物引用监测数据 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; ≤0.5; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中方千娄直河（瓜沥段）水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 方千娄直河（瓜沥段）; 2023年2月; 7.08; 3; 0.14; 0.93; 7.2. Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状监测 项目厂外界50m范围内无住户等敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目厂界外500m范围内住户和学校。大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类标准。 3.2.2声环境 项目厂界外50m范围内无住户等敏感点。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 大气环境保护目标基本情况 环境敏感目标; 坐标/经纬度/°; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 评价范围内规模; 环境功能区划. 渭水桥村; 120.442335,30.219434; 南; 53m; 住户; 约115户; 二类环境空气功能区. 渭水桥村; 120.441159,30.222765; 西北; 255m; 住户; 约38户. 渭水桥村; 120.442596,30.22374; 北; 350m; 住户; 约22户. 小太阳幼儿园; 120.44256,30.22278; 北; 260m; 师生; 约80人. 大园中心小学; 120.44256,30.22278; 西北; 290m; 师生; 教学班18个，在校生约1000多人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度限值。生产过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放标准。具体标准值见下表。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 有组织排放量; 厂界标准值（二级新改扩建）. 臭气浓度; 15; 2000(无量纲); 20(无量纲). 燃气废气按《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）的炉窑排放限值进行管控：暂未制定行业排放标准的,原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 3.3.1废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.2噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.3固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。 3.4.2总量建议值和调剂方案 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标；上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代；地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘。 - 本项目污染物总量控制平衡一览表 污染物; 项目排放量（t/a）; 总量控制 建议值（t/a）; 替代比例; 区域削减量（t/a）. COD; 0.011; 0.011; 1:1; 0.011. 氨氮; 0.001; 0.001; 1:1; 0.001. 烟粉尘(颗粒物）; 0.243; 0.243; 1:2; 0.486. SO2; 0.002; 0.002; 1:2; 0.004. 氮氧化物; 0.019; 0.019; 1:2; 0.038. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 项目搅拌机及制粒机均为密闭设备，混合过程中加入了一定比例的水，因此无搅拌混合粉尘和制粒粉尘产生。投料口安装不锈钢密封罩，投料时将原料包装袋放入进料口，立即关上密封罩进行密封，并且本项目规模较小，投料粉尘产生量很少，本环评不定量计算。 本项目废气主要为鸡精复合调味料生产线中振动流化床干燥机和冷却振动筛设备运行时产生的粉尘和天然气燃气废气。 （1）粉尘 项目干燥工序设置1台振动流化床干燥机，用于干燥制粒后的物料。该装置主要是利用床体的振动弹击物料，使物料分散跳动，以最大的接触面积与热风进行热交换，该工序会产生粉尘。项目筛分工序设置1台冷却振动筛，该装置进料端一段为冷却段，可用自然空气吹入，对物料进行快速冷却，该工序会产生筛分粉尘。针对振动流化床干燥机组和冷却振动筛设备运行时产生的粉尘，本次环评结合《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中3.11节产排污系数法进行源强核算。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的表5-1谷物贮仓的逸散尘排放因子，干燥工序粉尘排放因子为0.25kg/t，过筛工序粉尘排放因子为2.5kg/t。本项目鸡精生产线原辅材料年用量约600t，生产线年运行300天，每天8小时，粉尘产生量为1.65t/a，产生速率为0.6875kg/h。项目振动流化床干燥机组及冷却振动筛均为密闭设备，设置引风机，均引至1台旋风除尘器处理，处理后的废气由1根排气筒（DA001，15米高）排放。风机总风量为5000m3/h，废气收集效率取95%，旋风除尘器对颗粒物去除效率取90%，则经除尘设施处理后的粉尘的无组织排放量为0.083t/a，0.034kg/h，有组织排放量为0.157t/a，0.065kg/h，排放浓度约为13mg/m3。 （2）燃气废气 项目振动流化床干燥机干燥使用天然气作为燃料加热，天然气燃烧后会产生燃烧废气，主要成分为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目天然气用量约1万m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“33-37,431-434机械行业系数手册”中“天然气工业炉窑”污染物产污系数天然气工业炉窑的产污系数，具体见下表： - 天然气燃烧产污系数一览表 污染物; 原料名称; 单位; 产污系数; 产污量; 产生及排放浓度mg/m3. 工业废气量; 天然气; 立方米/立方米-原料; 13.6; 136000m3/a; -. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 0.003t/a; 22. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S（S 取值参照强制性国家标准《天然气》（GB17820-2019）中用作民用燃料和工 业原料或燃料，二类标准中的总硫（以硫计）标准，100mg/Nm3。）; 0.002t/a; 14.7. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187; 0.019t/a; 139.7. 注：在计算浓度时风量采用风机风量+天然气烟气量. 烘道加热系统为间接加热，燃烧机燃气后加热燃烧室，间接加工空气，将热风吹入烘道，燃气废气通过排气筒（DA002，15米高）排放。 （2）异味 主要是鸡精、味精散发的鲜味，以臭气浓度表征。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。经调查，与本项目同类型的鸡精生产项目，经感知其车间内的恶臭等级一般在2级左右，厂房外30m范围外恶臭等级为1级，勉强能闻到有气味。 - 恶臭6级分级法 恶臭强度等级; 特征. 0; 未闻到任何气味，无任何反应。. 1; 勉强能闻到有气味，但不易辨别气味性质（感觉阈值），认为无所谓。. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到正常。. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感。. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开。. - 废气产排情况表 工序; 污染源名称; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量/烟气量m3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/m3. 干燥、筛分; 粉尘; 颗粒物; 1.65; 有组织; 5000; 0.157; 0.065; 13. 无组织; -; 0.083; 0.034; -. 合计; -; 0.240; 0.099; -. 天然气燃烧; 燃气废气; 颗粒物; 0.003; 有组织; 56.7; 0.003; 0.001; 22. SO2; 0.002; 有组织; 56.7; 0.002; 0.001; 14.7. NOx; 0.019; 有组织; 56.7; 0.019; 0.008; 139.7. - 注：年工作2400小时 - 有组织废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染因子; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 粉尘; DA001; 颗粒物; 0.065; 13; 3.5; 120; 达标. 燃气废气; DA002; 颗粒物; 0.001; 22; -; 30; 达标. SO2; 0.001; 14.7; -; 200; 达标. NOx; 0.008; 139.7; -; 300; 达标. - 排放口基本情况表 编号; 名称; 坐标/经纬度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. °; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒1; 120.442722,30.220229; 15; 0.5; 20; 2400. DA002; 废气 排气筒2; 120.442704,30.220159; 15; 0.2; 40; 2400. 2、污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018） 、 《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、 发酵制品制造工业》 （HJ1030.2-2019） ， 排污单位废气污染防治可行技术参考表详见下表。 - 项目废气废染防治可行性技术参考表 根据前述分析， 本项目粉尘采用旋风除尘器处理， 属于可行技术。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） 、 《排污单位自行监测技术指南 食品制造》 （HJ1084-2020）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值. DA002; 颗粒物、SO2、NOx; 一次/半年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 颗粒物; 除尘装置失效; 0.65; 1h; 1次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 5、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、地面清洁废水。 项目建成投产后劳动定员10人，日生活用水量为0.5t（以50L/人.d计），年生活用水量为150t（以年工作300d计），年排放生活污水为120t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.036t/a、SS 0.03t/a、NH3-N 0.003t/a。 本项目搅拌机、造粒机、流化床、振动筛需要定期清洗，根据企业提供的资料，一个月清洗2次，每次清洗用水约2t，则年清洗用水量为48t/a，年排放污水为43.2t（按用水量的90％计）。参考同类废水的污染物浓度，设备清洗废水污染物CODCr2000mg/L、SS800mg/L、NH3-N65mg/L。 地面清洁主要使用拖把，清洁用水按0.5L/m2.d计算，需要清洁面积约为400m2。则地面清洁用水量为0.2t/d，60t/a，年排放污水为48t（按用水量的80％计）。参考同类废水的污染物浓度，废水污染物CODCr250mg/L、SS150mg/L、NH3-N15mg/L。 2、污水处理措施 设备清洗废水+地面清洁废水经一体式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。设施处理能力为1t/d，能满足清洗废水量（设备清洗废水+地面清洁废水）。一体式污水处理设施采用厌氧处理+好氧+沉淀处理技术，参照《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）表 6 废水污染防治可行技术参考表，属于可行技术。 污水处理设施处理工艺流程说明： 调节池：调节进出水流量，使污水处理设施连续稳定地运行。 厌氧池：使大分子有机物在厌氧菌的作用下，通过水解酸化等反应分解成较小分子量的有机物。 好氧池：好氧池内挂满活性污泥，在供气条件下，好氧微生物通过新陈代谢作用分解有机污染物，形成污泥状絮凝物。 沉淀池：通过沉降除去絮凝物，沉降下来的污泥由环卫部门清运处理，上清液纳管排放。 根据类同类型项目，一体式污水处理设施对CODCr去除率约60%、SS去除率约80%、NH3-N去除率约50%。 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 污水处理站处理水质分析表 序号; 项目; 水量; CODCr; SS; NH3-N. 1; 设备清洗废水; 43.2t/a; 2000mg/L，0.086t/a; 800mg/L，0.035t/a; 65mg/L，0.003t/a. 2; 地面清洁废水; 48t/a; 250mg/L，0.012t/a; 150mg/L，0.007t/a; 15mg/L，0.001t/a. 3; 混合清洗废水（设备清洗废水+地面清洁废水）进水; 91.2t/a; 1075mg/L，0.098t/a; 461mg/L，0.042t/a; 44mg/L，0.004t/a. 4; 去除率; 60%; 80%; 50%. 5; 出水; 430mg/L，0.039t/a; 92mg/L，0.008t/a; 22mg/L，0.002t/a. - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 120; 300; 0.036; 化粪池厌氧; --; 达标排放; 120; 50; 0.006; 2400. 氨氮; 25; 0.003; --; 5; 0.001. 生产; 设备、地面; 设备清洗废水+地面清洁废水; COD; 排污系数法; 91.2; 1075; 0.098; 厌氧处理+好氧+沉淀; 60%; 达标排放; 91.2; 50; 0.005; 2400. 氨氮; 44; 0.004; 50%; 5; 0.000. 合计; 211.2; 50; 0.011; 2400. 5; 0.001. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般总排口. 2; 设备清洗废水+地面清洁废水; COD、NH3-N; 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW002; 一体式污水处理设施; 厌氧处理+好氧+沉淀. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.442497; 30.220058; 0.02112; 间歇; 8:00-17:00; 临江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 临江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行临江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 临江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到临江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量约为0.7t/d（即211.2t/a）。临江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9月建成。本项目日排放量相对较少，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》 （HJ 1084-2020）中相关要求，本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; 流量、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、色度; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 4.2.3噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，且集中在厂房，以所在厂房西南角地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 本项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房; 粉碎机; 82; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 26; 45; 9; 10; 62; 8:00-17:00; 20; 36.0; 1m. 粉碎机; 82; 27; 45; 9; 9; 62.9; 8:00-17:00; 36.9. 搅拌机; 82; 30; 38; 9; 6; 66.4; 8:00-17:00; 40.4. 造粒机; 78; 29; 36; 9; 7; 61.1; 8:00-17:00; 35.1. 造粒机; 78; 31; 36; 9; 5; 64; 8:00-17:00; 38.0. 2DG振动流化床干燥机; 85; 30; 34; 9; 6; 69.4; 8:00-17:00; 43.4. 振动筛; 85; 30; 32; 9; 6; 69.4; 8:00-17:00; 43.4. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; 1; 35; 12; 10; 85; 设置隔声罩、减振消声措施; 8:00-17:00. 风机; 1; 35; 13; 10; 85. 2、噪声治理措施 为进一步降低噪声影响，企业应采取以下降噪措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。 3、噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 - 噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 58.8; 60; 达标. 2; 南厂界; 48.4; 60; 达标. 3; 西厂界; 50.8; 60; 达标. 4; 北厂界; 50.5; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 检验不合格产品和布袋除尘器收集到的粉尘重新投入流化床进行干燥再加工，本项目无不合格产品、除尘器收尘灰排放。 本项目产生的固废主要为原料废包装、废水处理污泥和生活垃圾。 ①原料废包装 根据企业提供资料，原料废包装产生量约为原用量的0.5%，估算产生量约6t/a。 ②废水处理污泥 污水处理站处理生产废水过程会产生一定量的污泥，污泥量计算方法如下： 其中：W—污泥量，t； Q—污水处理量，t； C1—进水SS浓度，mg/L； C2—出水SS浓度，mg/L。 SS进水浓度为461mg/L，出水浓度为92mg/L，污水处理量为91.2m3/a，则污泥量为0.034t/a（不含水），则项目污泥产生量为0.34t/a（含水率为90%)。属于一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 ③生活垃圾 本项目劳动定员10人，每人每天的生活垃圾产生量以 0.5kg 计，则年生活垃圾产生量为1.5t/a。 - 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物 代码; 产生量 t/a. 1; 原料废包装; 原料拆包; 固态; 塑料; 一般固废; 07; 146-001-07; 6. 2; 污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 一般固废; 62; 146-001-62; 0.34. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 一般固废; 99; 900-999-99; 1.5. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向; 要求 符合性. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 原料拆包; 1; 原料废包装; 一般固废; 类比法; 6; 资源化; 6; 物资回收公司综合利用; 符合. 废水处理; 2; 污泥; 一般固废; 计算法; 0.34; 无害化; 0.34; 环卫部门清运; 符合. 职工生活; 3; 生活垃圾; /; 类比法; 1.5; 无害化; 1.5; 环卫部门清运; 符合. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： 一般工业固废原料废包装收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 本项目废水主要为职工生活污水。 1、污染源及途径 项目运行过程中，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区内废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致废水渗入地下，从而影响地下水质量。 ②固废堆场产生固废堆场淋滤液（固废遭受雨水、废水或用水浇淋后），淋滤液渗入地下污染区域地下水。 3、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）污水处理站区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 污水处理站; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、仓库地面; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗及厂区地面硬化防渗，特别是对污水处理站的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 本项目不存在危险物质和危险废物，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险分析 本项目主要风险源为火灾。仓库和车间注意防火措施和泄露，严禁明火。若发生火灾事故，对周边环境空气和地表水环境造成不利影响。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、风险评价结论 本项目可通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.8环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.9环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 除尘器、管道、排气筒等; 5. 2; 废水治理措施; 废水处理设备、纳管处理费用; 8. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 2. 4; 合计; ——; 15. 合计本项目“三废”治理投资15万元，项目总投资500万元，环保投资占项目总投资的3%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 振动流化床干燥机和冷却振动筛设备运行时产生的粉尘/DA001 | 颗粒物 | 振动流化床干燥机组及冷却振动筛均为密闭设备，设置引风机，均引至1台旋风除尘器处理，处理后的废气由1根排气筒（DA001，15米高）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 燃气废气/DA002 | 烟尘 | 天然气燃气废气通过排气筒（DA002，15米高）排放。 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | DW001（生产生活综合污水排放口） | COD、氨氮 | 生产废水经一体式污水处理设施采用厌氧处理+好氧+沉淀处理技术预处理，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护，采取减振、隔声等降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废原料废包装外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾和污泥委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）污水处理站区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“九、食品制造业 14——调味品、发酵制品制造 146”中的“除重点管理以外的调味品、发酵制品 制造（不含单纯混合或者分装的）”，实行简化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州传世控股有限公司拟建于萧山区瓜沥镇瓜港三路1098号2幢2楼201，租用杭州芬达实业有限公司所属工业用房，面积1500m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产鸡精复合调味料300t的生产规模。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.243 |  | 0.243 | 0.243 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
|  | NOx |  |  |  | 0.019 |  | 0.019 | 0.019 |
|  | VOCs |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 211.2 |  | 211.2 | 211.2 |
|  | COD |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 原料废包装 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.34 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①