- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州依超板业有限公司生产PVC板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州依超板业有限公司 |
| 编制日期： | 2025年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	73

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州依超板业有限公司生产PVC板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-330109-07-02-119210 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李成立 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇解放村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°29′32.615″，30°11′24.774″″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 26-292塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2503-330109-07-02-119210 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州市萧山区瓜沥东部产业园单元(XS31)详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：根据《杭州市萧山区瓜沥东部产业园单元(XS31)详细规划》，本项目所在区域土地用途规划为一类/二类工业用地（M1/M2兼容用地）。同时根据企业提供的住房证明，本项目用房为工业用房。本项目属于二类工业项目，满足规划要求。 项目所在地 规划环境影响评价符合性分析：无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49 号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目东北面，距本项目70m，中间隔有生活绿地，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅵ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅵ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水境、声环境均能满足相关标准要求。根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，将逐步转变为达标区。本项目废水经处理后可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、整治规范符合性分析 本项目主要从事PVC板生产，主要废气来自配料、混料、挤出、粉碎工序，根据《关于转发《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范(试行)》等 12 个行业 VOCs 污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56 号)文件要求，塑料制品业挥发性有机物污染治理参照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》要求执行，本项目与整治规范要求符合性见下表。 表1-6与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目与周边环境敏感点距离满足环境保护要求，符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目采用环保型原料，并且属于塑料新料，符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目不涉及进口废塑料. 现场管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不涉及增塑剂等含有VOCs组分。. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; /. 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 边角料破碎采用粉碎机干法破碎. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; /. 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 粉碎、配料、挤出分别配有相应的废气收集处理装置，集气方向与废气流动方向一致，废气经收集处理后排放，符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 粉碎、配料采用密闭化措施，符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 挤出工序采用集气罩局部抽风方式对废气进行收集，废气经收集后集中处理，出料口水冷段密闭处理，符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目集气罩设计符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 不涉及生产线整体密闭. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 要求企业废气收集和输送应满足该要求，符合. 废气治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目设有有机废气收集处理设施，满足选型要求，符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 符合. 环境管理; 内部管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 要求企业建立环境保护责任制度，符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 要求企业设置环境保护监督管理部门或专职人员，符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 要求企业不得露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾，符合. 档案管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 要求企业加强VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”，符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 要求企业建立VOCs治理设施运行台账，符合. 环境监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 要求企业建立环境保护监测制度，符合. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 6、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅和浙江省发展和改革委员会等 7 个部门联合制定了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》。本项目与该方案的符合性分析见表1-7。 表1-7《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构; 1; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不涉及。. 2; 贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 符合。本项目已取得备案文件，满足《产业结构调整指导目录》要求，项目不涉及《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》中的原料。. 严格环境准入; 3; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 符合。本项目选址满足“三线一单”管控要求。. 4; 严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 符合。本项目新增VOCs排放量进行区域削减替代。. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平; 5; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 不涉. 6; 包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 不涉及。. 7; 鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 不涉及。. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 8; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。; 不涉及. 9; 工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 10; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件1），制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。; 不涉及. 11; 加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放; 12; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 不涉及. 13; 生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 符合。本项目挤出工序采用集气罩局部抽风方式对废气进行收集，并根据相关规范合理设置通风量。. 14; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 符合。本项目挤出工序采用集气罩局部抽风方式对废气进行收集，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。. 15; 对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目不涉及物料储罐和生产废水. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）; 16; 石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。; 不涉及。. 规范企业非正常工况排放管理; 17; 引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业. 18; 在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 符合。要求企业非正常工况，加强各环节VOCs无组织排放管控，产生的VOCs进行收集处理。. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施; 19; 企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺; 符合。本项目有机废气采用活性炭吸附装置进行处理. 20; 采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。; 符合。要求企业吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭. 21; 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 符合。要求企业定期对VOCs治理设施进行排查，确保废气达标排放。. 加强治理设施运行管理; 22; 按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合。要求企业治理设施较生产设备“先启后停”。. 23; VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合。要求企业在故障或检修期间，对应生产设备停止运行，待检修完毕后方可投入使用。. 24; 推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不设VOCs排放的旁路. 25; 应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不设VOCs排放的旁路. 强化重点时段减排，切实减轻污染; 提升污染源监测监控能力; 26; VOCs重点排污单位依法依规安装VOCs自动监控设施，鼓励各地对涉VOCs企业安装用电监控系统、视频监控设施等。; 符合。本项目不属于VOCs重点排污单位。. 6、与“省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知”符合性分析 表1-8《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本次扩建完成后淘汰现有低温等离子废气处理装置，新增活性炭吸附治理设施。; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 不涉及; 符合. 7、与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 表 1-9《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行) 》符合性分析 塑料行业; 排查重点; 存在的突出问题; 防治措施; 企业符合情况; 是否符合. 生产工艺环保先进性; 风冷设备导致废气风量过大; 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备。; 本项目采用水冷; 符合. 生产设施密闭性; 生产线密闭性能差; 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施。; 本项目挤出废气采取局部气体收集措施; 符合. 废气收集方式; ①密闭换风区域过大导致大风量、低浓度废气；②集气罩控制风速达不到标准要求; 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s。; 本项目挤出工序采取局部气体收集措施，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 危废库异味管控; ①涉异味的危废未采用密闭容器包装；②异味气体未有效收集处理; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施。; 本项目无异味较重的危废产生。; 符合. 废气处理工艺适配性; 废气处理系统未采用适宜高效的治理工艺; ①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一。; ①本项目不涉及含尘、高湿废气、高温废气。②本项目不涉及油烟废气、CDS、POM、EVC等塑料制造废气。; 符合. 环境管理措施; /; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 本项目采用活性炭吸附技术，并按照HJ944的要求建立台账，记录污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量。台账保存期限不少于三年。; 符合. - 8、“三区三线”符合性分析 根据《关于启用“三区三线”划定成果的通知》(浙自然资发[2022118号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[202212072号)及《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[202212080号)，三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间生态空间三种类型的国土空间,“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田，符合三区三线要求。 10、与《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析 表1-10行动计划符合性分析（节选与本项目相关内容） 要求; 本项目情况; 相符性. 二、（一）源头优化产业准入坚决遏制“两高一低”（高耗能、高排放、低水平）项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，一般应达到大气污染防治绩效A级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新改扩建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新改扩建项目方可投产。推动石化产业链“控油增化”。; 本项目不属于“两高一低”项目。; 符合. 二、（二）推进产业结构调整严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。加快推进6000万标砖/年以下（不含）的烧结砖及烧结空心砌块生产线等限制类产能升级改造和退出，支持发展绿色低碳建筑材料制造产业。推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合短流程炼钢和独立热轧产能，到2025年全省钢铁生产废钢比大于40%。加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整合，到2025年完成不少于8条2500吨/日及以下熟料生产线整合退出。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类中的项目。; 符合. 六（二）全面推进含ＶＯＣｓ原辅材料和产品源头替代。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，原则上不得人为添加卤代烃物质。生产、销售、进口、使用等环节严格执行ＶＯＣｓ含量限值标准。钢结构、房屋建筑、市政工程、交通工程等领域全面推广使用非溶剂型ＶＯＣｓ含量产品。全面推进重点行业ＶＯＣｓ源头替代，汽车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造等行业，以及吸收性承印物凹版印刷、软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等工序，实现溶剂型原辅材料“应替尽替”。; 不涉及; 符合. 六（三）深化ＶＯＣｓ综合治理。持续开展低效失效ＶＯＣｓ治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含ＶＯＣｓ有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的ＶＯＣｓ废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。２０２４年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（ＬＤＡＲ）数字化管理，各设区市建立ＶＯＣｓ治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 挤出废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放; 符合. 11、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，根据出租方提供的土地证（杭萧国用（2005）第3400043号），明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 12、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策，不属于《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020 年版）中涉及禁限的部分品类。 11、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，根据出租方土地证（杭萧国用（2005）第3400043号），明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州依超板业有限公司位于萧山区瓜沥镇解放村，租用杭州盛虹纺织有限公司的闲置厂房从事生产PVC 板，企业环评、验收等情况见表2-1。 表2-1历史审批验收情况 项目名称; 审批规模; 环评审批情况; 验收情况; 排污登记申领. 杭州依超板业有限公司建设项目; 年产PVC板2000吨，PVC生产线3条; 萧环建【2018】408号; 自主验收，2022年4月5日; 登记编号：9133010974717640X3001Z （2020年03月23日）. 现企业发展需要，新增购置PVC板生产线3条，并且改造现有3条PVC板生产线，提升产能，项目投产后，将形成年产PVC板8000吨的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-2工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 挤出线、粉碎区. 辅助工程; /; /. 储运工程; 仓库; 一般固废堆放在位于生产车间内单独固废堆放场所（10m2），危废仓库设置在厂区西面（10m2）。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。. 环保工程; 废气; 配料、混料过程中产生的颗粒物收集后经布袋除尘装置处理后15m高空排放（DA001），淘汰原有等离子废气处理装置，新配备一套活性炭吸附处理装置，处理车间挤出过程中产生的废气，挤出废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放（DA002），粉碎机与除尘器直连，产生的粉尘经布袋除尘后车间排放。. 废水; 生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 次品、边角料收集破碎后回用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运；废包装材料收集后出售给物资回收公司。废油、废包装桶、废活性炭等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 本项目投产后，将实现年产PVC板8000吨的生产规模。企业主要产品及产能见下表： 表2-3产品及产能 序号; 产品; 原审批产能; 新增产能; 最终产能. 1; PVC板; 2000吨/年; 6000吨/年; 8000吨/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-4主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批消耗量; 新增消耗量; 最终消耗量; 备注. 1; PVC塑料; 900t/a; 2700t/a; 3600t/a; 25kg/包. 2; 钙粉; 900t/a; 2700t/a; 3600t/a; 25kg/包. 3; 色粉; 0; 10t/a; 10t/a; 25kg/包. 4; 调节剂; 106t/a; 318t/a; 424t/a; 25kg/包. 5; 稳定剂; 50t/a; 150t/a; 200t/a; 25kg/包. 6; 固体增塑剂; 20t/a; 60t/a; 80t/a; 25kg/包. 7; PE蜡; 0; 10t/a; 10t/a; 25kg/包. 8; 硬脂酸; 9t/a; 27t/a; 36t/a; 25kg/包. 9; 其他加工助剂; 20t/a; 50t/a; 70t/a; 25kg/包. ①PVC:PVC 为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度 1.4 左右,玻璃化温度 77~90℃170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。密度 1380kg/m’，玻璃转变温度 87℃，熔点 212℃。 ②钙粉：俗称石灰石、石粉，是一种化合物，化学式为 CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。亦为动物骨骼或外壳的主要成分。 ③色粉：本项目色粉主要成分为钛白粉，即二氧化钛。二氧化钛是白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量 79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能做好的一种白色颜料。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。熔点很高，也被用来制造耐火玻璃、釉料、珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。 ④调节剂:PVC调节剂：实际上也是丙烯酸酯类加工助剂，难溶于水和一般有机溶剂，能溶于热乙醇中，稍溶于热水中，易溶于稀酸、稀碱水溶液。在酸碱中稳定。它具备 PVC 加工助剂的所有基本特点，与 PVC 通用加工助剂的唯一不同就在于分子量，PVC 调节剂的分子量要远高于通用型加工助剂。PVC 调节剂是一种白色粉末，能明显地促进 PVC 树脂的塑化过程，使 PVC 塑化更均匀，从而提供制品表面光泽度和产品品质。 ⑤稳定剂:主要为钙锌稳定剂，为粉状固体。对硬质聚氯乙烯的压延、挤塑、注塑和吹塑成型都非常有效，主要机理为: 由于 HC1在 PVC 降解过程中起到促进和催化作用，将 HC1吸收和中和，使其不再对 PVC起作用，PVC 的降解即不会再继续进行。 PVC 分子链上有不稳定的氯原子，它对 PVC 的降解起了很大促进作用。因此，置换 PVC分子中不稳定的烯丙基氯原子和叔碳位氯原子,与氯原子发生配位结合,与之形成稳定的络合物,从而抑制脱 HCL 反应。 与 PVC 分子中的共轭双键发生双烯加成反应，从而破坏其共轭结构，抑制分解和变色。增塑剂:为粉状固体，主要成分为合成植物酯，采用先进接共聚合技术精制而成，和pvc溶解度参数相近，塑化效率高，闪点高，不易挥发。在塑料中匀相分布，与树脂键合力强，杜绝迁移析出问题，阻燃.耐寒.耐热性.抗老化能优异， ⑥增塑剂：氧化聚乙烯蜡 氧化聚乙烯蜡是一款优良的新型极性蜡，由于氧化聚乙烯蜡分子链带有一定量的羰基和羟基，所以与填料、颜料、极性树脂的相溶性就得到显著改善。OPE蜡具有粘度低、软化点高、硬度好等特殊性能，无毒性，热稳定性好，高温挥发性低，对填料、颜料的分散性极佳， 既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，还具有偶联作用，可提高塑料加工的生产效率，降低生产成本，与聚烯烃树脂等有良好的相容性，在常温下的抗 湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良，可改善成品外观，是取代蒙旦蜡、川蜡、液体石蜡、微晶石蜡、天然石蜡、聚乙烯蜡等的理想产品 ⑦PE蜡：充当润滑剂的作用，在塑料加工中改善树脂的流动性和制品的脱模性，防止在机内或模具内因黏着而产生缺陷。为白色粉末，软化点约在100~117℃，由于其相对分子质量较大，熔点高，挥发性低因而在较高温度和剪切速率下，也显示明显润滑效果。 ⑧硬脂酸：化学式为 C18H36O2，分子量为284.48，是一种化合物，即十八烷酸。由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。硬脂酸为白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体，熔点67℃~72℃，沸点361℃。 ⑨其他加工助剂: 石蜡：又称晶形蜡，是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。石蜡在室温下为固体，在约 37℃以上开始熔化，其沸点高于 370℃。 增白剂：增白剂是一类能提高纤维织物和纸张等白度的有机化合物。又称光学增白剂、荧光增白剂。织物等常常由于含有色杂质而呈黄色，过去都采用化学漂白的方法进行脱色，采用在制品中添加增白剂的办法。 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 原审批数量; 本项目数量; 变化情况. 1; PVC 板生产线; 80型; 3条; 6条; +3条. 2; 粉碎机; 3台; 2台; -1台. 3; 布袋除尘装置; /; 3台; 2台; -1台. 4; 压机; /; 1台; 0; -1台. 5; 冷却水塔; 40m3/h; 1台; 1台; 0. 表2-6主要生产设备立能匹配性分析 PVC生产线型号; PVC生产线产能(吨/天); PVC生产线数量(条); 工作时间(天); 年产量(t/a). 80型; 5; 6; 300; 9000. 根据表2-6，本项目使用理论计算得出PVC板年产能9000吨，企业预计用PVC板年产能8000吨，本环评认为企业提供的产能用量较合理。 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 图2-1 本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员20人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇解放村，租用杭州盛虹纺织有限公司所属工业用房,面积3000m2，实施年产PVC板8000吨的生产规模。项目东面为杭州盛虹纺织有限公司，南面为农田，西面为杭州生润板材有限公司、王氏纺织，北面隔村道为农田。 图2-2 本项目周边图 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-3本项目生产工艺流程及产污环节 将 PVC、钙粉、各类助剂等按比例称好后放入投料料斗内，进行混合，然后通过加热、挤出成片材状，随后采用冷却水间接冷却、定型，然后切割成订单要求规格的产品。切割采用刀片手工切割，无粉尘产生。生产过程中产生的粉尘主要为投料粉尘、粉碎粉尘和挤出废气。 具体污染因子见表2-8。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-7污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; PVC板生产线; 配料、混料; 粉尘; 颗粒物; 收集后经布袋除尘器处理后15m高空排放DA001. 挤出; 有机废气、HCL; 非甲烷总烃、氯乙烯、HCL; 收集后经活性炭吸附废气处理装置处理后15m高空排放DA002. 粉碎; 粉尘; 颗粒物; 粉碎机与除尘器直连，经布袋除尘器处理后车间排放. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 经化粪池处理后纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 切割; 边角料、次品; 塑料; 粉碎后全部回用. 车间; /; 废包装材料; 塑料; 出售给物资回收公司. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 废气处理装置; /; 粉尘; 颗粒物; 回收. 车间; /; 废包装桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; /; 废油; 有机物. 废气处理装置; /; 废活性炭; 有机物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）原有项目概况 企业原有生产规模为年产PVC板2000吨。原有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-3.表2-4和表2-6，项目审批和验收情况见表2-1。原有员工人数为10人，实行白班制8小时生产，年工作日300天，厂内无员工食堂和宿舍。 （2）原有项目生产工艺与本项目一致，具体见图2-3。 根据原环评报告、环保竣工验收报告及现场调查，企业现有生产过程中各类污染因素汇总见下表2-8。 表2-8原有项目产污环节汇总 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; PVC板生产线; 挤出; 有机废气、HCL; 非甲烷总烃、HCL; 收集后经低温等离子废气处理装置处理后15m高空排放. 混合; 粉尘; 颗粒物; 收集后经布袋除尘器除尘后经一个15米高排气筒排放. 破碎; 粉尘; 颗粒物. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; /; 废包装材料; 塑料; 出售给物资回收公司. 车间; /; 边角料、次品; PVC; 破碎后回用. 员工; /; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. （3）原审批项目污染源及防治措施 一、废气 原审批项目中废气主要为破碎粉尘、混合粉尘和挤出有机废气。 根据原审批报告可知，混合粉尘、破碎粉尘引至布袋除尘器除尘后经一个15米高排气筒排放。在挤出机等易产生有机废气设备安装吸风罩，PVC 树脂加工废气（非甲烷总烃、HCL）经集气罩收集后引至低温等离子处理装置处理后15米高空排放。 根据企业自主验收期间委托杭州科谱环境检测技术有限公司于2021年11月16日~11月17日进行的检测，统计企业实际大气污染物排放总量，详见表2-9~10。 表2-9废气装置检测结果1 工艺设备名称及型号; PVC板挤出车间. 净化器名称及型号; 等离子有机废气净化器. 采样时间; 11月16日. 排气筒高度（m）; 15. 测试断面; 处理设施前测试断面5#; 处理设施后测试断面6#. 测点烟气温度(℃); 23.9; 25.6. 烟气含湿量(％); 3.25; 3.18. 测点烟气流速(m/s); 15.6; 17.7. 实测烟气量(m3/h); 5.39×103; 6.12×103. 标态干烟气量（m3/h）; 4.82×103; 5.44×103. 管道截面积（m2）; 0.0962. 非甲烷总烃; 污染物平均浓度(mg/m3); 7.40; 1.87. 污染物排放速率(kg/h); 0.0357; 0.0102. 处理效率（%）; 71.4. 氯化氢; 污染物平均浓度(mg/m3); 2.7; 1.6. 污染物排放速率(kg/h); 0.0128; 8.52×10-3. 处理效率（%）; 33.4. 采样时间; 11月17日. 排气筒高度（m）; 15. 测试断面; 处理设施前测试断面5#; 处理设施后测试断面6#. 测点烟气温度(℃); 24.5; 26.4. 烟气含湿量(％); 3.21; 3.14. 测点烟气流速(m/s); 15.5; 17.4. 实测烟气量(m3/h); 5.37×103; 6.01×103. 标态干烟气量（m3/h）; 4.80×103; 5.33×103. 管道截面积（m2）; 0.0962. 非甲烷总烃; 污染物平均浓度(mg/m3); 7.56; 1.83. 污染物排放速率(kg/h); 0.0363; 9.75×10-3. 处理效率（%）; 73.1. 氯化氢; 污染物平均浓度(mg/m3); 2.3; 1.3. 污染物排放速率(kg/h); 0.0112; 7.10×10-3. 处理效率（%）; 36.6. 表2-10废气装置检测结果2 工艺设备名称及型号; 混合破碎工序. 净化器名称及型号; 布袋. 采样时间; 11月16日. 排气筒高度（m）; 15. 测试断面; 处理设施前测试断面7#; 处理设施后测试断面8#. 测点烟气温度(℃); 21.5; 21.1. 烟气含湿量(％); 2.95; 3.03. 测点烟气流速(m/s); 4.4; 7.6. 实测烟气量(m3/h); 6.18×103; 5.33×103. 标态干烟气量（m3/h）; 5.59×103; 4.82×103. 管道截面积（m2）; 0.385; 0.196. 颗粒物; 污染物平均浓度(mg/m3); 186; 21.4. 污染物排放速率(kg/h); 1.04; 0.103. 处理效率（%）; 90.1. 采样时间; 11月17日. 排气筒高度（m）; 15. 测试断面; 处理设施前测试断面7#; 处理设施后测试断面8#. 测点烟气温度(℃); 21.3; 22.4. 烟气含湿量(％); 2.93; 3.04. 测点烟气流速(m/s); 4.3; 7.3. 实测烟气量(m3/h); 5.99×103; 5.14×103. 标态干烟气量（m3/h）; 5.43×103; 4.63×103. 管道截面积（m2）; 0.385; 0.196. 颗粒物; 污染物平均浓度(mg/m3); 190; 21.6. 污染物排放速率(kg/h); 1.03; 0.100. 处理效率（%）; 90.3. 表2-11界废气检测数据结果（单位mg/m3） 采样 地点; 采样期间气象条件; 检测项目; 检测 结果mg/m3. 采样时间; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 气压 kPa; 天气 情况. 上风向1#; 11月16日; 13:36-14:36; 东北; 2.0; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.08. 13:36-14:36; 总悬浮颗粒物; 0.133. 13:36; 非甲烷总烃; 0.67. 14:38-15:38; 东北; 1.7; 20.8; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.09. 14:38-15:38; 总悬浮颗粒物; 0.167. 14:38; 非甲烷总烃; 0.52. 15:41-16:41; 东北; 1.9; 20.1; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.09. 15:41-16:41; 总悬浮颗粒物; 0.150. 15:41; 非甲烷总烃; 0.55. 16:44-17:44; 东北; 2.3; 19.7; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.07. 16:44-17:44; 总悬浮颗粒物; 0.167. 16:44; 非甲烷总烃; 0.51. 下风向2#; 13:36-14:36; 东北; 2.0; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.11. 13:36-14:36; 总悬浮颗粒物; 0.217. 13:40; 非甲烷总烃; 0.72. 14:38-15:38; 东北; 1.7; 20.8; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.10. 14:38-15:38; 总悬浮颗粒物; 0.250. 14:42; 非甲烷总烃; 0.80. 15:41-16:41; 东北; 1.9; 20.1; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.11. 15:41-16:41; 总悬浮颗粒物; 0.233. 15:45; 非甲烷总烃; 0.73. 16:44-17:44; 东北; 2.3; 19.7; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.11. 16:44-17:44; 总悬浮颗粒物; 0.233. 16:49; 非甲烷总烃; 0.68. 下风向3#; 13:36-14:36; 东北; 2.0; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.11. 13:36-14:36; 总悬浮颗粒物; 0.250. 13:44; 非甲烷总烃; 0.94. 14:38-15:38; 东北; 1.7; 20.8; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.11. 14:38-15:38; 总悬浮颗粒物; 0.283. 14:46; 非甲烷总烃; 0.85. 15:41-16:41; 东北; 1.9; 20.1; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.13. 15:41-16:41; 总悬浮颗粒物; 0.267. 15:49; 非甲烷总烃; 0.79. 16:44-17:44; 东北; 2.3; 19.7; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.10. 16:44-17:44; 总悬浮颗粒物; 0.267. 16:53; 非甲烷总烃; 0.74. 下风向4#; 13:36-14:36; 东北; 2.0; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.12. 13:36-14:36; 总悬浮颗粒物; 0.267. 13:48; 非甲烷总烃; 0.74. 14:38-15:38; 东北; 1.7; 20.8; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.10. 14:38-15:38; 总悬浮颗粒物; 0.283. 14:50; 非甲烷总烃; 0.80. 15:41-16:41; 东北; 1.9; 20.1; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.13. 15:41-16:41; 总悬浮颗粒物; 0.300. 15:53; 非甲烷总烃; 0.78. 16:44-17:44; 东北; 2.3; 19.7; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.11. 16:44-17:44; 总悬浮颗粒物; 0.283. 16:57; 非甲烷总烃; 0.68. 上风向1#; 11月17日; 13:07-14:07; 西北; 1.7; 20.3; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.09. 13:07-14:07; 总悬浮颗粒物; 0.117. 13:07; 非甲烷总烃; 0.64. 14:18-15:18; 西北; 2.1; 21.5; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.11. 14:18-15:18; 总悬浮颗粒物; 0.133. 14:18; 非甲烷总烃; 0.65. 15:30-16:30; 西北; 2.3; 21.2; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.10. 15:30-16:30; 总悬浮颗粒物; 0.100. 15:30; 非甲烷总烃; 0.55. 16:37-17:37; 西北; 1.6; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.10. 16:37-17:37; 总悬浮颗粒物; 0.117. 16:37; 非甲烷总烃; 0.50. 下风向2#; 13:07-14:07; 西北; 1.7; 20.3; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.14. 13:07-14:07; 总悬浮颗粒物; 0.183. 13:11; 非甲烷总烃; 0.86. 14:18-15:18; 西北; 2.1; 21.5; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.13. 14:18-15:18; 总悬浮颗粒物; 0.217. 14:23; 非甲烷总烃; 0.76. 15:30-16:30; 西北; 2.3; 21.2; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.14. 15:30-16:30; 总悬浮颗粒物; 0.183. 15:34; 非甲烷总烃; 0.70. 16:37-17:37; 西北; 1.6; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.12. 16:37-17:37; 总悬浮颗粒物; 0.200. 16:41; 非甲烷总烃; 0.93. 下风向3#; 13:07-14:07; 西北; 1.7; 20.3; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.13. 13:07-14:07; 总悬浮颗粒物; 0.233. 13:15; 非甲烷总烃; 0.80. 14:18-15:18; 西北; 2.1; 21.5; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.12. 14:18-15:18; 总悬浮颗粒物; 0.217. 14:27; 非甲烷总烃; 0.83. 15:30-16:30; 西北; 2.3; 21.2; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.14. 15:30-16:30; 总悬浮颗粒物; 0.233. 15:38; 非甲烷总烃; 0.88. 16:37-17:37; 西北; 1.6; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.14. 16:37-17:37; 总悬浮颗粒物; 0.233. 16:45; 非甲烷总烃; 0.80. 下风向4#; 13:07-14:07; 西北; 1.7; 20.3; 102.3; 晴; 氯化氢; 0.15. 13:07-14:07; 总悬浮颗粒物; 0.250. 13:19; 非甲烷总烃; 0.71. 14:18-15:18; 西北; 2.1; 21.5; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.14. 14:18-15:18; 总悬浮颗粒物; 0.233. 14:32; 非甲烷总烃; 0.85. 15:30-16:30; 西北; 2.3; 21.2; 102.2; 晴; 氯化氢; 0.13. 15:30-16:30; 总悬浮颗粒物; 0.267. 15:44; 非甲烷总烃; 0.70. 16:37-17:37; 西北; 1.6; 19.8; 102.4; 晴; 氯化氢; 0.13. 16:37-17:37; 总悬浮颗粒物; 0.267. 16:49; 非甲烷总烃; 0.80. 2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司厂界无组织TSP、氯化氢、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司废气排放口TSP、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求。 二、废水 项目外排废水为职工生活污水。现有员工10人，生活污水排放量为240t/a。 企业所在地目前已具备纳管条件，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最后经钱江水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）一级A标准后排入钱塘江。 根据企业自主验收期间委托杭州科谱环境检测技术有限公司于2021年11月16日~11月17日进行的废水检测，检测结果见表2-12。 表2-12生活污水检测结果 监测点位; 监测时间; 样品性状; pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮. 生活污水排放口7#; 11月16日; 09:06; 微黄微浑; 7.8; 24; 106; 16.4. 10:06; 微黄微浑; 7.7; 23; 110; 15.4. 11:06; 微黄微浑; 7.8; 24; 106; 16.7. 12:06; 微黄微浑; 7.6; 22; 106; 15.0. 日均值/范围; 7.6~7.8; 23; 107; 15.9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 11月17日; 08:42; 微黄微浑; 7.6; 25; 96; 15.0. 09:42; 微黄微浑; 7.8; 26; 96; 14.0. 10:42; 微黄微浑; 7.7; 24; 95; 15.4. 11:42; 微黄微浑; 7.7; 26; 97; 14.5. 日均值/范围; 7.6~7.8; 25; 96; 14.7. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准限值; 6~9; 400; 500; 35. 2021年11月16日-11月17日监测周期内，杭州依超板业有限公司生活废水排放口的废水检测项目中的pH 值、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、总磷浓度均达标。 三、噪声 根据企业自主验收期间委托杭州科谱环境检测技术有限公司于2021年11月16日~11月17日进行的噪声检测，具体监测结果见表2-13。 表2-13噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 主要声源; 等效声级Leq; 标准 限值; 测值 判定. 测量结果. 厂界东10#; 11月16日; 09:09-09:10; 厂内生产噪声; 56; 60; 达标. 厂界南11#; 09:25-09:26; 厂内生产噪声; 55; 60; 达标. 厂界西12#; 09:31-09:32; 厂内生产噪声; 54; 60; 达标. 厂界北13#; 09:36-09:37; 厂内生产噪声; 58; 60; 达标. 厂界东10#; 14:06-14:07; 厂内生产噪声; 58; 60; 达标. 厂界南11#; 14:12-14:13; 厂内生产噪声; 57; 60; 达标. 厂界西12#; 14:18-14:19; 厂内生产噪声; 56; 60; 达标. 厂界北13#; 14:26-14:27; 厂内生产噪声; 57; 60; 达标. 厂界东10#; 11月17日; 09:29-09:30; 厂内生产噪声; 58; 60; 达标. 厂界南11#; 09:35-09:36; 厂内生产噪声; 55; 60; 达标. 厂界西12#; 09:41-09:42; 厂内生产噪声; 56; 60; 达标. 厂界北13#; 09:48-09:49; 厂内生产噪声; 57; 60; 达标. 厂界东10#; 13:26-13:27; 厂内生产噪声; 59; 60; 达标. 厂界南11#; 13:32-13:33; 厂内生产噪声; 55; 60; 达标. 厂界西12#; 13:40-13:41; 厂内生产噪声; 57; 60; 达标. 厂界北13#; 13:45-13:46; 厂内生产噪声; 56; 60; 达标. 备注：监测期间，11月16日，上午天气状况：晴，风速：1.9m/s，11月16日，下午天气状况：晴，风速：1.3m/s；11月17日，上午天气状况：晴，风速：2.3m/s，11月17日，下午天气状况：晴，风速：2.1m/s。. 根据现有的检测报告可知，企业设备噪声经隔声降噪处理后能达标排放。 四、固体废弃物 原审批项目固废主要为次品、边角料、废包装材料及职工生活垃圾。 废包装材料收集后出售给物资回收公司。 次品、边角料经破碎后全部回用。 生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 企业运营过程中产生的各项固废均能得到妥善处理，不会造成二次污染。 （4）现有项目污染物处置汇总 表2-14现有项目污染物处置汇总 类型; 排放源; 污染物; 污染因子; 环评审批排放量; 原环评要求的污染防治措施; 现有实际污染防治措施; 是否符合. 废气; PVC板生产线; 挤出废气; 非甲烷总烃; 0.14t/a; 收集后经低温等离子废气处理装置处理后15m高空排放; 收集后经低温等离子废气处理装置处理后15m高空排放; 是. HCL; 0.02t/a; 是. 混合、破碎粉尘; 颗粒物; 0.44t/a; 经收集后通过布袋除尘装置处理后，通过排气筒高空排放(排气筒高度不低于 15米); 经收集后通过布袋除尘装置处理后，通过排气筒高空排放(排气筒高度不低于 15米); 是. 废水; 废水; 生活污水; 废水量; 240t/a; 经化粪池处理后纳入市政污水管网; 经化粪池处理后纳入市政污水管网; 是. CODCr; 0.012t/a. NH3-N; 0.002t/a. 固废; 生产车间; 次品、边角料; 边角料、次品; 0; 破碎后回用; 破碎后回用; 是. 一般工业固废; 废包装材料; 0; 收集后出售给物资回收公司; 收集后出售给物资回收公司; 是. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0; 环卫部门定期清运处理; 环卫部门定期清运处理; 是. 噪声; 噪声通过各类防治措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 现有项目实际生产内容满足环评报告及批复要求，实际污染物防治措施满足环评报告及排放要求，污染物经治理后达标排放。 （5）现有项目总量控制指标 企业现状污染物产排情况详见表2-21。 表2-21企业现有项目污染物总量控制要求 单位：t/a 污染物名称; 实际排放量; 已批复总量（t/a）; 是否符合审批要求. CODcr; 0.012; 0.012; 符合. 氨氮; 0.002; 0.002; 符合. 颗粒物; 0.245; 0.44; 符合. VOCs; 0.024; 0.14; 符合. HCL; 0.020; 0.280; 符合. 注：NH3-N排放浓度按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准5mg/L核算。 （6）现有项目存在的主要环境问题 现有项目已通过环保自主验收，并领取固定污染源排污登记回执（登记编号：9133010974717640X3001Z），现有项目各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，无主要环境问题。 A、现有项目主要环保问题 现有项目有机废气采用低温等离子处理工艺，属于“十四五”期间淘汰的低效VOCs治理设施（恶臭异味治理除外）。 B、整改措施 淘汰原有低效VOCs治理设施，改成符合要求的废气处理设施,如活性炭吸附装备，预计废气处理装置改造升级时间在6月底前。 另外，本次改建项目审批通过后，要求企业及时申报环保“三同时”验收、变更固定污染源排污登记回执等工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 上述监测数据可知：监测点中除 O3第 90 百分位数 8h 平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。 因此，杭州市萧山人民政府制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，规划内容如下： - （一）规划期限及范围 1.规划范围 整体规划范围为萧山区域，规划总面积为998.5 平方公里（不含大江东）。 - 2.规划期限 规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年） - 3.目标点位 目标点位为萧山区城厢镇国控监测站。 - （二）规划目标 通过二十年努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括 O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 主要任务： 1、调整优化产业结构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气”①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气”①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 企业只要严格落实本环评提出的污染防治措施，本项目排放的大气污染物能达标排放，不会减缓大气污染物减排计划的推进，不会改变拟建地的环境质量水平和环境功能。 （2）特征污染物环境质量现状数据 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃、TSP，只有TSP有国家环境质量标准，其他污染因子无国家及地方环境质量标准。TSP环境质量现状数据引用《杭州禹神减速机有限公司技术改造项目环境影响报告表》中由浙江楚迪检测技术有限公司提供的监测数值报告编号：ZJCD2212075，监测点位位于杭州禹神减速机有限公司厂区附近（位于项目所在地西北侧1.2km处），具体检测数据相距表3-2。 表3-2大气环境特征因为监测引用结果 监测项目; 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 占标率; 超标率; 达标情况. 杭州禹神减速机有限公司厂址下风向; 2023.01.10~01.11均值; TSP; 0.184; 0.3; 61.3%; 0; 达标. 2023.01.11~01.12均值; 0.186; 62.0%; 0; 达标. 2023.01.12~01.13均值; 0.188; 62.7%; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域TSP现状值达标，表明区域TSP环境空气质量现状较好，仍有一定的环境容量。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅵ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-3。 表3-3地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 白洋川（瓜沥镇段）; 2023.5; 7.2; 5.13; 3; 0.18; 0.79. 2023.6; 7.3; 6.32; 3; 0.15; 0.82. 2023.7; 7.6; 6.54; 4.6; 0.19; 0.98. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-3可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 解放村; 258698.20; 3342695.86; 东北; 110m; 居民; 厂界外500米范围内. 258506.56; 3342328.84; 南面; 154m; 居民. 258243.25; 3342505.24; 西南; 290m; 居民. 解放村活动中心; 258711.59; 3342555.59; 东北; 70m; 居民. 解放村村委; 258756.62; 3342535.08; 东北; 120m; 居民. 长沙村; 258702.18; 3342876.79; 北面; 306m; 居民. 永联村; 258066.26; 3342636.92; 西面; 490m; 居民. 长沙幼儿园; 258920.05; 3342842.27; 东北; 370m; 在校师生. 长沙小学; 258714.43; 3342802.65; 北面; 250m; 在校师生. 声环境; 厂界外周围50m内无声环境保护目标. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-5。 表3-5环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-6。 表3-6地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-7。 表3-7声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 根据2020-08-10部长信箱回复（https://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/202008/t20200810_793190.shtml）：根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型各种制品的生产活动，属于塑料制品业。因此，对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016），执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相应标准，具体见表3-8。 表3-8大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. HCL; 100; 15; 0.26; 0.2. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-9。 表3-9厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 本项目臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、表 2限值。具体见表3-10。 表3-10 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物名称; 排气筒; 厂界标准限值. 排放量(kg/h); 排气筒高度; 二级(mg/m3). 臭气浓度; 2000(无量纲); 15m; 20(无量纲). （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-11污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. （3）噪声 - 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-12《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物转移管理办法》等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs）、烟粉尘，具体排放情况详见下表。 表3-13本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量. 1; 水量; 240; 480; +240. 2; COD; 0.012; 0.024; +0.012. 3; NH3-N; 0.002; 0.003; +0.001. 4; VOCs; 0.2; 0.81; +0.61. 5; 烟粉尘; 0.44; 1.873; +1.433. 根据以上分析，本项目实施后企业只排放生活污水，因此COD、NH3-N排放量无需进行区域削减替代；另项目新增VOCs、烟粉尘排放，因此VOCs、烟粉尘需进行区域削减替代。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197 号)，用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量平均浓度不达标的城市和水环境质量未达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2 倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)，则各总量控制如下。 表3-14本项目实施后污染物总量控制平衡(单位：t/a) 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 替代削减比例; 替代削减量; 增减量. COD; 0.012; 0.024; /; /; +0.012. NH3-N; 0.002; 0.003; /; /; +0.001. VOCs; 0.2; 0.81; 1:2; 0.162; +0.61. 烟粉尘; 0.44; 1.873; 1:2; 3.746; +1.433. 综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局萧山分局申请总量替代削减，其中烟粉尘替代削减量约0.162t/a 、VOCs替代削减量约3.746t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目冷却采用冷却水间接冷却，循环使用，除自然蒸发外，定期添加，不排放。项目循环水量为40m3/h，年运行300d（8h/d），能够满足本项目冷却工序用水需求。冷却循环系统小时补水按照循环水量的2%计，则补水量约1920t/a。 本项目需员工劳动定员20人，日生活用水量为2t（以100L/人.d计），年生活用水量为600t（以年工作300d计），年排放生活污水为480t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.168t/a、NH3-N0.017t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 480. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 350; 35. 产生量（t/a）; 0.168; 0.017. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 480. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 5. 污染物排放量（t/a）; 0.024; 0.003. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.492613，30.190734. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目运营过程中产生的废水主要为职工生活污水。 生活污水采用化粪池预处理后纳管排放治理技术。对照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)“第二部分塑料制品工业”中“表A.4塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”可知，本项目生活污水治理工艺为排污许可技术规范中可行技术。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托污水处理厂概况 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。 临江污水处理厂位于杭州市钱塘区临江街道恒捷路160号，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。一期工程于2006年运行，已经通过了原浙江省环境保护局组织的竣工环境保护验收，工程占地468亩。临江污水处理厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。临江污水处理厂二期工程于2017年底建成，目前已投入使用。 图4-1临江污水处理厂（一期）废水处理工艺流程图 图4-2临江污水处理厂（二期）废水处理工艺流程图 （2）运行情况 本次环评收集了浙江省企业自行监测信息平台网站上临江污水处理厂2024年7月4日~7月10日水质监测数据，具体见表4-2。由表4-2可知，目前临江污水处理厂的污水处理系统运行正常，处理后的出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-2监测结果 监测日期; pH值无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 总氮mg/L. 2024.7.4; 7.02; 26.12; 0.2398; 0.0159; 11.034. 2024.7.5; 7.04; 24.26; 0.2686; 0.0154; 11.108. 2024.7.6; 6.96; 23.57; 0.2898; 0.0157; 10.172. 2024.7.7; 7.01; 21.52; 0.2915; 0.0158; 8.798. 2024.7.8; 7.02; 21.21; 0.2873; 0.0172; 8.931. 2024.7.9; 6.99; 22.12; 0.2835; 0.0152; 10.248. 2024.7.10; 6.97; 30.47; 0.2377; 0.0628; 12.593. 标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 本项目外排废水水量1.2t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及其它行业中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为配料、混合废气、挤出废气和粉碎粉尘。 （1）配料、混合废气 配料、混合过程中产生的配料、混合废气产排污系数按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册-2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中的6.00kg/吨产品。 表4-3配料、混合工段产排污系数表 工段; ## 产品名称; ## 原料 ## 名称; ## 工艺名称; ## 规模等级; ## 污染物 ## 指标; ## 系数 ## 单位; ## 产污 ## 系数; ## 末端治理技术名称; ## 末端治理技术效率（%）; ## 末端治理设施实际运行率（K值）计算公式. /; 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨产品; 6.00; 离心水膜; 90; k=除尘设备耗电量 （千瓦时）/(除尘设备额定功率（千瓦）×除尘设备运行时间（小时）). 袋式除尘; 99. 旋风除尘; 85. 管式过滤; 90. 静电除尘; 95. 扩建完成后年产能力为8000t/a，则配料、混合的产生量粉尘约为48t/a，配料、混合工作时间以2400h/a计。配料、混合废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放。该过程中废气捕集效率取90%，处理效率取99%，则颗粒物有组织排放量为0.432t/a，排放速率为0.18kg/h。 另据《环保工作者实用手册》（第2版），颗粒物粒径范围在1~200μm之间，大于100μm的颗粒物会很快沉降，本项目配料工序、混合工序均在密闭的混合车间内进行，室内空气流动比较稳定，粉尘易于沉降，未被集气罩捕集的颗粒物在车间内沉降率为70%，其余30%未沉降的无组织排放。要求设置专人及时对沉降在地面和除尘装置捕集的粉尘进行清理，防止因人员走动和风吹等引起二次扬尘污染，确保除尘装置除尘效率。清理得到的粉尘全部作为生产原料回用，不产生固废。扩散到大气的废气车间无组织排放，则颗粒物无组织排放量为1.44t/a，排放速率为0.6kg/h。粉尘收集量为46.128t/a，全部回用于生产。 （2）挤出废气 PVC原辅料经混合后进入生产线的挤出机工序，整个过程分为输送段、压缩段和均化段。输送段中剪切摩擦作用下，将料仓中的固体混合压实预热，到末端时温度接近PVC树脂软化点；压缩段将混料进一步压实和塑化，使原料内的空气压回至加料口排出，到末端时PVC树脂己基本由熔融转变为粘流态；均化段是螺杆的最后一段，此段温度最高，约为140~170℃左右，可使混料进一步均匀塑化，并完成定温、定量、定压，此工序产生的主要污染物为挤出时产生的废气（包括非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯）。 根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》(1.1版本)中表1-7塑料行业的排放系数，塑料皮、板、管材等制造工序VOCs产生系数为0.539kg/t原料。原料用量4420t/a（除钙粉、色粉外），则VOCs产生量为2.383t/a。 氯化氢、氯乙烯：另据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志，林华影、林瑶、张伟等，2008.4.18(4)：58-589）中的相关实验数据：氯乙烯的产生量约为 0.03kg/t PVC 树脂，HCl 产生量约为 0.023kg/t PVC 树脂。本项目挤出过程 PVC 树脂用量合计3600t/a，则氯乙烯废气产生量为0.108t/a，氯化氢废气产生量为 0.083t/a。 （3）粉碎粉尘 本项目分切工序产生的边角料和次品收集后使用粉碎机进行粉碎后全部作为生产原料回用。粉碎工序中，由于投入到粉碎机中的边角料为块状，无明显粉尘产生；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中废PVC干法破碎工序中颗粒物的产污系数 0.450kg/t 原料进行计算，根据类比现有项目，边角料和次品产生量约占到产品的 3.0%，则颗粒物产生量 0.108t/a，粉碎机经管道与布袋除尘装置直接，经处理后车间排放，除尘效率99%计。 （4）恶臭 项目挤出工序还会伴随产生一定异味--恶臭,由于挤出机机头废气集气罩收集不可能完全，会有少量的恶臭气体散发进入车间，生产中除提高集气罩的收集率外，还须加强车间通风，可在车间四周设置通风排气扇，将少量恶臭气体排放出车间，以保持较好的车间环境空气质量。由于恶臭污染物排放量较小，排出车间和厂界外后，经周围空气稀释和大气扩散，类比同类企业情况，其臭气浓度在厂界外的浓度较低，不会对区域大气环境造成明显影响。本项目以臭气浓度表征，无法进行定量分析，活性炭吸附装置可去除部分恶臭。 表4-4恶臭6级分级法 根据对同类企业的调查，室内能闻到气味，恶臭等级在3级，车间外勉强能闻到气味，恶臭等级在0~1级左右，车间外50m处基本闻不到气味，恶臭等级在0级。本项目印刷区域外50m范围内无敏感点，距离最近的敏感点东南树人学校约130m，在落实相关废气收集治理措施的情况下，臭气对周边敏感点基本无影响。 恶臭强度等级; 特征. 0; 未闻到任何气味，无任何反应。. 1; 勉强能闻到有气味，但不易辨别气味性质（感觉阈值），认为无所谓。. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到正常。. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感。. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开。. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑。. 项目废气治理措施汇总如下： 表4-5废气治理措施汇总 排放源; 污染物名称; 废气收集方式; 风量核算; 防治措施; 收集效率; 去除效率. 依据; 风量确定. 配料、混合; 粉尘; 废气产生点上方安装集气罩，集气罩外沿完全覆盖产污工段; L=3600（W+B）HVx Q配料、混合=（0.8+0.6）×0.6×0.6×3600×6=10884m3/h; 12000m3/h; 收集后经布袋除尘装置处理后15m高空排放DA001; 90; 99. 挤出; 非甲烷总烃、氯乙烯; 废气产生点上方安装集气罩，集气罩外沿完全覆盖产污工段; Q=（a×b）×V0×3600 Q挤出=3.14×0.25×0.25）×3600×6=4239，并考虑一定管道损耗; 5000m3/h; 收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001; 90; 75. HCL、臭气浓度; 0; 0. 粉碎; 粉尘; 管道直连; /; 2000m3/h; 收集后经布袋除尘装置处理后车间排放; 100; 99. 注：非甲烷总烃去除率按 75计，氯化氢、臭气浓度产生量较少，初始浓度偏低，从保守角度考虑，处理效率为 0。 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-6。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-7非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 配料、混合; 环保设备故障; 颗粒物; 1500; 18; ≤1; ≤1; 立即停产. 挤出; 非甲烷总烃; 178.8; 0.894; ≤1; ≤1; 立即停产. 氯乙烯; 8.2; 0.041. HCL; 6.3; 0.031. 2.2污染防治措施 本项目各废气治理设施可行性分析汇总见下表： 表4-8废气治理设施可行性分析汇总表 生产 工艺; 治理设施; 污染物种类; 排污许可证申请与核发技术规范; 是否为可 行技术. 挤出; 活性炭吸附; 非甲烷总烃、臭气浓度、氯乙烯、HCL; 《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)‚第二部分塑料制品工业中‚表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表; 是. 配料、混合; 布袋除尘; 颗粒物; 是. 粉碎; 布袋除尘; 颗粒物; 是. 2.3环境影响分析 本项目所在区域非甲烷总烃浓度现值满足环境空气质量标准要求限值，仍有一定的环境容量。本项目实施后，项目运营过程中产生的废气有效收集治理后达标高空排放，且排放量较少，对周围大气环境影响较小。 2.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207—2021)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-9。 表4-9自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氯乙烯、HCL、臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界四周; 氯乙烯、HCL、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 依据：本项目废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207—2021)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)等监测指标要求. |

表4-6项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 排放形式 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准（mg/m） | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) |  | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 配料、混合 | 颗粒物 | 1500 | 18 | 43.2 | 有组织 | DA001 | 90 | 99 | 12000 | 布袋除尘 | 是 | 15 | 0.18 | 0.432 | 15 | 0.35 | 25 | 一般排放口 | 120.492071，30.190164 | 120 | 2400 |
|  |  |  | / | / | 4.8 | 无组织 | / | / | 70 | / | 车间密闭、定期清扫 | / | / | 0.6 | 1.44 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 挤出 | 非甲烷总烃 | 178.8 | 0.894 | 2.145 | 有组织 | DA002 | 90 | 75 | 5000 | 活性炭吸附装置 | 是 | 44.8 | 0.224 | 0.537 | 15 | 0.35 | 25 | 一般排放口 | 120.492194,30.189923 | 120 | 2400 |
|  |  |  | / | 0.099 | 0.238 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.099 | 0.238 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氯乙烯 | 8.2 | 0.041 | 0.098 | 有组织 | DA002 | 90 | 75 | 5000 | 活性炭吸附装置 | 是 | 2.1 | 0.010 | 0.025 | 15 | 0.35 | 25 | 一般排放口 | 120.492194,30.189923 | 36 | 2400 |
|  |  |  | / | 0.004 | 0.01 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.004 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | HCL | 6.3 | 0.031 | 0.075 | 有组织 | DA002 | 90 | 0 | 5000 | 活性炭吸附装置 | / | 6.3 | 0.031 | 0.075 | 15 | 0.35 | 25 | 一般排放口 | 120.492194,30.189923 | 100 | 2400 |
|  |  |  | / | 0.003 | 0.008 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.003 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 粉碎 | 颗粒物 | / | 0.045 | 0.108 | 无组织 | / | 100 | 99 | / | 布袋除尘 | 是 | / | 0.0004 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见表4-10和4-11。 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 |
| --- | --- |

表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 粉碎机1 | / | 80/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | -30 | 46 | 1 | 1 | 2 | 8h/d | 20 | 46.0 | 1m |
| 2 |  | 粉碎机2 | / | 80/1 |  | -34 | 43 | 1 | 2 | 2 |  | 20 | 46.0 | 1m |
| 3 |  | 挤出流水线1 | 80型 | 75/1 |  | -30 | 15 | 1 | 1 | 5 |  | 20 | 33.0 | 1m |
| 4 |  | 挤出流水线2 | 80型 | 75/1 |  | -30 | 20 | 1 | 4 | 10 |  | 20 | 27.0 | 1m |
| 5 |  | 挤出流水线3 | 80型 | 75/1 |  | -30 | 30 | 1 | 1 | 15 |  | 20 | 23.5 | 1m |
| 6 |  | 挤出流水线4 | 80型 | 75/1 |  | -15 | 15 | 1 | 4 | 5 |  | 20 | 33.0 | 1m |
| 7 |  | 挤出流水线5 | 80型 | 75/1 |  | -15 | 20 | 1 | 2 | 10 |  | 20 | 27.0 | 1m |
| 8 |  | 挤出流水线6 | 80型 | 75/1 |  | -15 | 30 | 1 | 2 | 15 |  | 20 | 23.5 | 1m |
| 9 |  | 布袋除尘装置1 | / | 75/1 |  | -34 | 48 | 1 | 1 | 2 |  | 20 | 41.0 | 1m |
| 注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。同类型设备比较多，安装在同一区域，在室外声源等效室外声源计算时已考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-12工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 有机废气处理装置 | / | -30 | 10 | 1 | 80 | 设备减振 | 昼间8h/d |
| 2 | 布袋除尘装置2 | / | -45 | 37 | 4 | 80 | 设备减振 |  |
| 3 | 冷却水塔 | 40m3/h | -45 | 37 | 1 | 80 | 设备减振 |  |
| 注：厂区东南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.3噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-13。 表4-13工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; /; 60; 45.7; /; /; 达标. 南厂界1; /; 60; 54.2; /; /; 达标. 西厂界; /; 60; 56.3; /; /; 达标. 南厂界2; /; 60; 42.2; /; /; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，四周厂界昼间噪声贡献值和预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-14。 - 表4-14污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）工业固体废弃物 - 各类原料进出，有少量废包装材料产生约5ta，主要为塑料袋、吨袋。分类收集后可出售给物资回收公司。危险固废 ①废油 本项目机械设备运行过程中需要定期添加更换润滑油，故有废润滑油的产生，废油的产生量约为0.12t/a（约占用量的80%），根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），收集后应委托有资质单位处置。 ②废油桶 项目润滑油用量为0.15t/a，单桶容量为170kg，空桶重约20kg/桶，则废油桶产生量约为0.04t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。 ③废活性炭 核算本项目废活性炭产生量，具体见表4-15。 - 表4-15活性炭更换量计算 单位：t/a 计算依据; DA001. 有机废气吸附量; 1.68. 活性炭年更换量×15%; 14.95. <浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南>(试行)中附录A; 2.5. 取2者的最大值; 14.95. 更换频次; 500小时/次. 单次填充量不少于; 0.5. 合计; 16.63. 废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49（900-039-49），经妥善收集后定期交危废资质单位处置。 4.2污染源强核算结果 表4-16固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废油桶; 废气处理装置; 维修; 车间; 员工. 名称; 废油桶; 废活性炭; 废油; 边角料、次品; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 塑料; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 固; 液; 固; 固. 环境危险特性; T/In; T; T，I; /; /. 废物代码; 900-041-49; 900-039-49; 900-218-08; 292-001-06-0001; /. 年产生量; 0.04; 16.63t; 0.12t; 8t; 6t. 贮存方式; 加盖叠加; 袋装; 桶装; /; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 收集出售给物资回收公司; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 0.04; 16.63t; 0.12t; 8t; 6t. 环境管理要求; 经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-17建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 坐标; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 120.492339，30.190618; 车间西面; 10m2; 袋装; 半年. 废油桶; HW49; 900-041-49; 加盖叠加; 1年. 废油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-18。 表4-18建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 10m2; 3. 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，致使土壤受到有机物的污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤受到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 建设单位切实落实好危废仓库的防渗措施、环保设施的维护设施等，在上述前提下，本项目的建设对土壤环境影响是可接受的。 5.2地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 根据废水、固废污染物排放分析，项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径列表见表4-19。 表4-19污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染物种类; 污染源名称; 污染因子; 是否涉及重金属、持久性有机污染物; 污染途径. 废气; 挤出; 非甲烷总烃、臭气浓度、HCL、氯乙烯; 否; 不考虑. 配料、混合; 颗粒物; 否; 不考虑. 粉碎; 颗粒物; 否; 不考虑. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮; 否; 不考虑. 固废; 废包装材料; /; /; 不考虑. 废活性炭; 有机物; 否; 不考虑. 废油桶; 有机物; 否; 不考虑. 废油; 有机物; 否; 不考虑. 生活垃圾; /; /; 不考虑. （2）防控措施 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-20。 表4-20地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 - 7.1.1风险潜势初判 - 7.1.1.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-21确定环境风险潜势。 表4-21建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感程度(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感程度(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感程度(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. - 7.1.1.2危险物质及工艺系统危险性(P)分级 1、危险物质数量与临界量比值(Q) 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-22突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质; 最大贮存量; 临界值; Qi. 1; 润滑油; 0.15t; 2500t; 0.00006. 2; 危险固废; 8.475t; 50t; 0.1695. 合计; 0.16956. 经计算可知本项目Q=0.16956，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-23风险源分布情况及影响途径分析 风险源; 分布位置; 影响途径. 润滑油; 车间; 润滑油搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 危废仓库; 车间西北角; 危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）加强润滑油仓库的风险防范措施 ①润滑油应储存于阴凉、通风的仓库内。 ②仓库远离火种、热源，窗口应密封。 ③仓库内要配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④仓库内要保持地面清洁，方便及时发现泄漏 ⑤物料搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂而发生泄漏。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）加强危废仓库的风险防范措施 ①危险固废搬运时要轻装轻卸，防止容器破裂而发生泄漏。②危废仓库都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的规定设置警示标志。 ③危废仓库周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危废仓库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （3）加强火灾的风险预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （4）环境风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并向相应的环境主管部门进行备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： ①人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员应急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； ②检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 ③危险区的隔离方案，明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法。 ④现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。 ⑤应急救援保障内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、现场平面布置图和周边情况图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统、应急电源、照明、应急救援设备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护设备；外部救援单位互助方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询。 ⑥预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑦制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-24建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州依超板业有限公司生产PVC板项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 解放村. 地理坐标; 经度; 120.325200; 纬度; 30.134530. 主要危险物质及分布; 危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：危化品运输过程中泄漏、贮存间发生火灾对周边居民和大气环境产生不良影响。泄漏后对地表水造成污染，影响当地地表水水质，甚至造成地下水污染。具体见“7.2环境风险分析”章节。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 7.5环保治理设施安全管理 对照《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号)，本项目环保设施环境风险源主要在废气净化设施。要求企业加强对废气处理装置重点环保设施的安全管理预防和减少安全事故的发生。 环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。 设计阶段。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。建设和验收阶段。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 项目建设与运行过程中需要严格落实相应安全管理等措施，确保满足“浙应急基础[2022]143号”中相关要求。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为10.0万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资2%左右，见表4-25。 表4-25建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 1.0. 2; 废气治理; 集气罩、活性炭处理装置; 6.0. 3; 废水治理; 污水处理费; 1.0. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 2.0. 总计; /; 10.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 配料、混合、挤出、粉碎 | 非甲烷总烃、臭气浓度、氯乙烯、HCL、颗粒物 | 进一步加强车间密闭性；优化废气收集设施，进一步提高废气收集效率。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂区 |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 |
|  | DAOO1 | 配料、混合 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘装置处理后通过排气筒15米高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DAOO2 | 挤出 | 非甲烷总烃、臭气浓度、氯乙烯、HCL | 收集后经活性炭吸附装置处理后通过排气筒15米高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料经收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，以平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州依超板业有限公司生产PVC板项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（含非甲烷总烃、氯乙烯） | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.81 | 0.2 | 0.81 | +0.61 |
|  | HCL | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.083 | 0.02 | 0.083 | +0.063 |
|  | 颗粒物 | 0.44 | 0.44 | 0 | 1.873 | 0.44 | 1.873 | +1.433 |
| 废水 | 废水量 | 240 | 240 | 0 | 480 | 0 | 480 | +240 |
|  | COD | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.012 |
|  | NH3-N | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +6 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 16.63 | +16.63 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①