建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

项目名称：杭州双成磁业有限公司

建设项目

杭州双成磁业有限公司

2018年3月10日

目 录

目 录	2

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

3.1 企业概况	3

3.2 企业项目批建情况	3

3.3 生产工艺情况介绍	3

3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施	4

四、环评中环保建议、结论及批复意见	5

4.1 环评建议	5

4.2 环评总结论	5

4.3 环评批复意见（萧环建[2016]905号）	6

五、评价标准	7

5.1 噪声	7

5.2 废水	7

六、监测内容	8

6.1 验收监测期间工况说明	8

6.2 验收监测内容和频次	8

6.3 验收监测结果和评价	9

6.4固体废物调查	11

七、监测分析方法和质量保证	12

7.1监测分析方法	12

7.2质量保证和质量控制	12

八、环境管理检查	13

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	13

8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	13

8.3 环保机构设置和人员的配置情况	13

8.4 环保设施运转情况	13

8.5 厂区环境绿化情况	13

8.6 环评批复意见	14

9.1 结论	16

9.2 建议	16

# 一、前言

杭州双成磁业有限公司成立于 2007 年 1 月 10 日，企业于 2006 年 12 月获得萧山区环保局审批（【2006】1209 号）。

2016年企业的整体搬迁至萧山区新塘街道新螺路 1518-7 号，使用企业自有所属房产，面积 3135.38m²，规模为年磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件。该迁扩建项目于2016年9月获得萧山区环保局审批（【2016】905号）。

2018年2月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市环境保护有限公司，2016年8月；

- 7、《关于杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，杭州市萧山区环境保护局萧环建[2016]905号，2016年9月20日。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 企业概况

- 项目名称：杭州双成磁业有限公司建设项目

- 建设性质：迁扩建

- 项目地理位置：本项目位于新塘街道新螺路 1518-7 号，项目东面为艺磁科技，南面为双成磁业其它出租厂房，西面隔道路为双富电力设备，北面为新螺路。项目周边 50m范围内无居民住宅等敏感点。

- （4）生产安排与劳动定员：员工50人，正常情况下实行三班制生产，年工作300天。

## 3.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件

目前实际建设规模：年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件

## 3.3 生产工艺情况介绍

### 3.3.1 工艺流程

磁性材料

图3-1 生产工艺流程

### 3.3.2 主要设备

表3-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高真空烧结炉 | 10台 | 10台 | / |
| 2 | 中碎机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 气流磨 | 2台 | 2台 | / |
| 4 | 成型压机 | 10台 | 10台 | / |
| 5 | 氢碎炉 | 2台 | 2台 | / |
| 6 | 磨床 | 25台 | 25台 | / |
| 7 | 充磁机 | 4台 | 4台 | / |
| 8 | 线切割机 | 80台 | 80台 | / |
| 9 | 切片机 | 100台 | 100台 | / |
| 10 | 真空包装机 | 1台 | 10台 | / |
| 11 | 真空储存柜 | 1个 | 1个 | / |
| 12 | 氮气罐 | 1个 | 1个 | / |
| 13 | 手工组装工具 | 10套 | 10套 | / |

### 3.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表3-2。

表3-2 项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料年用量（环评） | 主要原辅材料年用量（实际） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钕铁硼 | 300t/a | 300t/a |
| 2 | 乳化液 | 1t/a | 1t/a |
| 3 | 金属切削液 | 5t/a | 5t/a |
| 4 | LED产品配件 | 5万套/a | 5万套/a |
| 5 | 电子配件 | 10万套/a | 10万套/a |

## 3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气主要为气流磨粉碎过程中产生的粉尘。

粉碎机配备有除尘设备，粉尘经除尘后外排。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为成型压机、气流磨等机械设备运行产生的噪声。

（4）固废

本项目产生的固废包括生活垃圾、废包装材料、废乳化液和废金属切削液。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废乳化液、废金属切削液属危险废物，要委托有资质的危险废物处理公司处理。

# 四、环评中环保建议、结论及批复意见

## 4.1 环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 4.2 环评总结论

杭州双成磁业有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 4.3 环评批复意见（萧环建[2016]905号）

《关于杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》

杭州双成磁业有限公司：

你单位报来的由杭州市环境保护有限公司编制的《杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表》已悉，该单位原位于萧山区衙前镇螺山村，于2006年通过环保审批（【2016】905号），现拟搬迁至萧山区新塘街道新螺路1518-7号，利用现有工业厂房进行迁扩建生产，项目内容调整为年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件。主要生产设备为高真空烧结炉10台、中碎机1台、气流磨2台、氢碎炉2台、磨床25台、充磁机4台、氮气罐1个等，具体设备数量及型号见环评报告第5页及表1-2。经审查，根据环评报告表的结论，同意实施。环评报告表中提出的污染防止对策、措施可作为项目实施和企业管理依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入城市污水管网。

2、粉尘必须配备处理设施，经集中处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

3、厂房高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物必须集中收集后送有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

5、本项目不设食堂、职工宿舍和锅炉。未经许可不得涉及焊接、酸洗、磷化、电镀、喷涂等表面处理及热处理工艺。

6、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

7、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请新塘街道办事处加强日常监督管理。

# 五、评价标准

## 5.1 噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。具体标准值见表5-1。

表5-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 5.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，具体见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

NH3-N纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 5.3 废气

本项目生产过程中有气流磨粉碎过程中产生的粉尘产生。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表5-3。

表5-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |

# 六、监测内容

## 6.1 验收监测期间工况说明

2018年2月杭州通标环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表6-1。

表6-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年2月27日生产磁性材料 1t、电子产品300件、LED 照明产品 160件，2月28日生产磁性材料 1t、电子产品300件、LED 照明产品 160件，生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

## 6.2 验收监测内容和频次

### 6.2.1监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

### 6.2.2废水监测

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年2月27日-2月28日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

6-2废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样时间 | 采样地点 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月27日 | 生活污水排放口第一次 | 微白微浑 | 7.28 | 82.9 | 4.43 | 33 | 7.9 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微白微浑 | 7.61 | 84.9 | 4.88 | 35 | 8.7 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微白微浑 | 7.44 | 89.3 | 5.37 | 36 | 7.5 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微白微浑 | 7.82 | 88.5 | 4.69 | 35 | 6.9 |
| 2月28日 | 生活污水排放口第一次 | 微白微浑 | 7.18 | 80.5 | 4.04 | 30 | 8.8 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微白微浑 | 7.24 | 74.1 | 5.63 | 28 | 9.6 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微白微浑 | 7.61 | 81.7 | 4.36 | 34 | 8.9 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微白微浑 | 7.44 | 80.1 | 5.01 | 31 | 9.6 |

### 6.2.3废气监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2018年2月27日-2月28日

（3）监测项目及频次

监测项目为总悬浮颗粒物，频次为一天三次。

6-3废气总悬浮颗粒物检测表数据（单位mg/m3）

| 采样时间 | 采样地点 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月27日 | 厂区西侧（▲1） | 0.563 | 0.422 | 0.420 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.421 | 0.525 | 0.601 |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.388 | 0.636 | 0.706 |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.707 | 0.487 | 0.634 |
| 2月28日 | 厂区西侧（▲1） | 0.704 | 0.566 | 0.633 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.603 | 0.424 | 0.388 |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.494 | 0.457 | 0.356 |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.561 | 0.560 | 0.637 |

## 6.3 验收监测结果和评价

表6-4废水监测结果（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 排放限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2月27日 | 2月28日 | 均值 |  |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.54 | 7.37 | 7.455 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 86.4 | 79.10 | 82.75 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 4.84 | 4.76 | 4.8 | 15 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 34.75 | 30.75 | 32.75 | 70 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 7.75 | 9.23 | 8.49 | 10 | 达标 |

2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

表6-5 厂界无组织颗粒物监测结果（mg/m3）

| 采样时间 | 采样地点 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月27日 | 厂区西侧（▲1） | 0.563 | 0.422 | 0.420 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.421 | 0.525 | 0.601 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.388 | 0.636 | 0.706 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.707 | 0.487 | 0.634 | 1.0 | 达标 |
| 2月28日 | 厂区西侧（▲1） | 0.704 | 0.566 | 0.633 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.603 | 0.424 | 0.388 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.494 | 0.457 | 0.356 | 1.0 | 达标 |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.561 | 0.560 | 0.637 | 1.0 | 达标 |

2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

## 6.4固体废物调查

6.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如表6-6所示。

表6-6 企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 环评处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 | 与环评处置方式一致 |
| 2 | 废包装材料 | 一般固废 | 物资公司综合利用 | 与环评处置方式一致 |
| 3 | 废乳化液、废金属切削液 | 危险固废 | 委托有资质的危险废物处理公司处理 | 与环评处置方式一致 |

6.42 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的固废包括生活垃圾、废包装材料、废乳化液和废金属切削液。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废乳化液、废金属切削液属危险废物，要委托有资质的危险废物处理公司处理。

# 七、监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

表7-1 本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测点 重量法GB 15432-1995 |

## 7.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

## 八8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州双成磁业有限公司建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州双成磁业有限公司明确环境保护管理职责，目前无环境保护管理制度。

## 8.3 环保机构设置和人员的配置情况

杭州双成磁业有限公司无专职环保部门，有兼职的环保人员。

## 8.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 8.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 8.6 环评批复意见

1、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入城市污水管网。

2、粉尘必须配备处理设施，经集中处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

3、厂房高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物必须集中收集后送有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

5、本项目不设食堂、职工宿舍和锅炉。未经许可不得涉及焊接、酸洗、磷化、电镀、喷涂等表面处理及热处理工艺。

6、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

7、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建[2016]905号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 企业搬迁至萧山区新塘街道新螺路1518-7号，利用现有工业厂房进行迁扩建生产，项目内容调整为年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件。主要生产设备为高真空烧结炉10台、中碎机1台、气流磨2台、氢碎炉2台、磨床25台、充磁机4台、氮气罐1个等。 | 建设地址、规模与环评批复一致。具体设备见表3-1。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入城市污水管网。 | 已落实。生活污水经污水处理设备处理后排放。2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司废水排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 |
| 废 气 | 粉尘必须配备处理设施，经集中处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后高空排放。 | 已落实。金属粉尘经除尘器除尘后排放。2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 |
| 噪 声 | 厂房高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物必须集中收集后送有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目产生的固废包括废生活垃圾、废包装材料、废乳化液和废金属切削液。收集的粉尘出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废乳化液、废金属切削液属危险废物，要委托有资质的危险废物处理公司处理。 |
| 其他 | 本项目不设食堂、职工宿舍和锅炉。未经许可不得涉及焊接、酸洗、磷化、电镀、喷涂等表面处理及热处理工艺。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 已落实。 |

九、结论和建议

## 9.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2016]905号《关于杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

- 本项目产生的废气为金属粉尘。金属粉尘经除尘器除尘后排放。2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

- 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。2018年2月27日-2月28日监测周期内，杭州双成磁业有限公司废水排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

（3）本项目的主要噪声为成型压机、气流磨等机械设备运行产生的噪声。

（4）本项目产生的固废包括废生活垃圾、废包装材料、废乳化液和废金属切削液。收集的粉尘出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废乳化液、废金属切削液属危险废物，要委托有资质的危险废物处理公司处理。

## 9.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

# 附件1萧环建[2016]905号《关于杭州双成磁业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》

附件2 现场照片

附件3承诺

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州双成磁业有限公司

# 附件4企业生产报表

2018年2月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2018年2月27日-2月28日监测周期内，我公司生产情况如下：

2018年2月27日-2月28日监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2018年2月27日 | 生产磁性材料 1t、电子产品300件、LED 照明产品 160件 |
| 2018年2月28日 | 生产磁性材料 1t、电子产品300件、LED 照明产品 160件 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州双成磁业有限公司

# 附件5 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州双成磁业有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区新塘街道新螺路1518-7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 金属制品业C33、C-397照明器具制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■迁扩建 □技改 □新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产磁性材料 300t、电子产品 10 万件、LED 照明产品 5 万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.9 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建[2016]905号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2016年9月20日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州双成磁业有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311201 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15372421418 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年