《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2 社会环境简况	12

3 环境质量现状	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	17

4 评价适用标准	18

5 建设项目工程分析	21

5.1 工艺流程简述	21

5.2主要污染工序污染源强	21

5.3污染物防治措施与对策	27

5.4 清洁生产措施	29

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	30

7 环境影响分析	31

7.1 施工期环境影响简要分析	31

7.2 营运期环境影响分析	31

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

9 环保审批原则符合性分析	35

10 结论与建议	37

10.1环评结论	37

10.2 环保建议	39

10.3 环评总结论	39

附图：

（1）附图1  项目地理位置图

（2）附图2  项目周边情况示意图

（3）附图3  项目总平面布置图

（4）附图4  萧山区地面水功能区划分图

（5）附图5  萧山区环境功能区划图

（6）附图6  项目周边实景图

（7）附图7  环保公示照片

（8）附图8  卫星图

附件：

（1）营业执照

（2）房产证/租赁合同

（3）机构设置申请

- 医疗固体废弃物委托代处置协议书

（5）纳管证明

（6）环保公示/公示证明

（7）企业同意公开说明

（8）环评文件确认书

（9）建设项目环评管理申报表

（10）建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州微甲医院有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州微甲医院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵伟 |  |  |  | 联系人 |  | 李锋 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区宁围街道市心北路905号1A层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 136-7589-3269 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 311215 |  |
| 建设地点 | 萧山区宁围街道市心北路905号1A层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8511 综合医院 |  |  |
| 占地面积 | 1200m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 500万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 15 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2018.4 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州微甲医院有限公司拟建于萧山区宁围街道市心北路905号1A层，租用杭州绿都实业投资有限公司（周功力转租）所属商业房产，面积1200m²，为合法建筑。本项目总投资500万元，诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业）、急诊室，含输液，不含煎药，总设置病床位20张，总职工25人，日接待100人·次。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<三十九、卫生>中的<医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机械>的<其他（20张床位以下的、中医门诊队外）>”，确定该项目须编制环境影响报告表，在征求环保主管部门意见后，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，由第八届全国人大常委会第二十二次会议于1996.10.29通过，1997.3.1起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法》，由第九届全国人大常委会第三十次会议于2002.10.28通过，2003.9.1起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，由第十届全国人大常委会第十三次会议于2004.12.29修订通过，2005.4.1起施行； (6)《中华人民共和国水污染防治法》，由第十届全国人大常委会第三十二次会议于2008.2.28修订通过，2008.6.1起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29）； (10)《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（中华人民共和国环境保护部令第5号，2009.1.6发布，2009.3.1起施行）； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014修正)》（浙江省人民政府令第321号，2014.3.13起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2008； (3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ/T2.3-93； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《固体废物鉴别标准》（通则），(GB 34330—2017 2017-10-10实施)； (7)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (8)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (9)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、设备清单表 表1-1 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 床位; 20张; /. 2; B超机; 1台; /. 3; 洗胃器; 1台; /. 4; X光机; 1台; /. 5; 心电图机; 1台; /. 6; 诊察床; 5张; /. 7; 紫外线消毒灯; 1台; /. 8; 显微镜; 1台; /. 9; 离心机; 1台; /. 10; 恒温培养箱; 3个; /. 11; 高压灭菌设备; 1套; /. 12; 净化过滤系统; 1台; /. 13; 输液椅; 5张; /. 14; 中央空调; 1套; /. 15; 污水处理设施; 1套; /. 4、主要能源消耗 表1-2 主要能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目拟建规模主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量. 1; 各类药物; 0; 若干; 若干. 2; 一次性输液器; 0; 1万套/a; 1万套/a. 3; 纱布、棉签等; 0; 0.05t/a; 0.05t/a. 4; 水; 0; 2099t/a; 2099t/a. 5; 电; 0; 15万kW·h/a; 15万kW·h/a. 5、生产安排与劳动定员 本项目需员工25人，正常情况下实行日工作12小时（8：00～20：00），年工作365天。 6、项目公用工程 （1）用水 a．给水设计、系统 项目给水由市政自来水管网供水。 b．热水供应系统 热水采用电热水器加热。本项目不需蒸汽，不设置锅炉，无洗衣服务，被服委托专门清洗公司清洗和消毒。 c．排水设计 本项目室内外排水系统采用雨污水分流制。 室内排水采用污废水分流制，再排入污水处理站处理，经处理后达标排入污水管网。 雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 （一）强电设计 本项目每年用电量约为15万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 （二）弱电设计 弱电设计包括以下内容： 火宅自动报警及联动控制系统 广播和紧急广播系统 综合布线系统（PDS） 医院呼叫对话系统 安保监控系统 有线电视系统 大屏幕公告栏与触摸屏引导系统等 (4)暖通设计 a．空调系统设计 本项目设置中央空调。 b．通风系统 病房卫生间内设通风器，利用土建竖井排出屋面。 7、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区宁围街道市心北路905号1A层，租用杭州绿都实业投资有限公司（周功力转租）所属商业房产，面积1200m2，为合法建筑，无需新建。项目总平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资500万元，诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业）、急诊室，含输液，不含煎药，日接待100人·次。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区宁围街道市心北路905号1A层，项目东面隔停车场为市心北路，南面为港汇中心，西面为商业用房、空地，北面为空地。项目周边15m范围内无居民住宅等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有 8000 年。公元 2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元 742 年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988 年撤县设市，2001 年 3 月 25 日，撤市设区。 萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。全区总面积1420.22 平方公里，现辖有 12 个建制镇，14 个街道区委、区政府驻地北干街道。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过 10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县(市)”、“全国明星县(市)”、“全国十大财神县(市)”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县(市、区)”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县(市)。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县(市、区)级首位。 2016 年实现地区生产总值 1632.18 亿元，增长 7.7%；财政总收入 267.41 亿元,增长 12%，一般公共预算收入 163.7 亿元，增长 16.5%；固定资产投资 800.31 亿元，增长 13.4%；社会消费品零售总额 588.91 亿元，增长 10.3%；出口总额 526.53 亿元，增长 2.7%；高新技术产业增加值增长 10.5%；城镇常住居民人均可支配收入55712 元，农村常住居民人均可支配收入 31849 元，分别增长 8.2%和 8.5%；城镇登记失业率 2.13%。完成区十五届人大五次会议明确的主要目标任务。 2、宁围街道概况 宁围街道地处萧山区北大门，紧靠萧山城市新区，东临新街镇，西倚滨江区，北临钱塘江，与杭州的钱江新城隔江相望。区域面积42.88平方千米，下辖15个行政村、7个社区，本地在册人口5.1万，外来人口约18万。先后被评为全国文明镇、国家卫生镇、全国环境优美乡镇等荣誉称号。2014年，街道全年完成工业利润33.85亿元，实现工业增加值48.55亿元；规上工业增加值28.58亿元，同比增长8.6%；新产品产值率达35.07%。农民人均收入35237元，同比增长10%。 街道境域内原系钱塘江泥沙淤积成陆，围海涂而成平原，取其围堤不决安宁之意，故名宁围。1951年为盈丰、宁围乡和由夏乡部分，1956年由夏乡撤销，并入宁围乡和盈丰乡，1958年为城北公社部分，1961年为盈丰、宁围公社，1969年盈丰并入宁围公社，1971年盈丰公社分出，1984年为盈丰、宁围乡，1992年5月盈丰乡并入改称宁围镇。2014年8月撤镇设街道，改成宁围街道。2015年3月，萧山区对开发区等平台管理体制进行调整，提升街道区域范围内的钱江世纪城为区级层级，负责钱江世纪城的开发建设等经济管理职能。开发空间调整后，宁围街道行政区划保持不变。涉及宁围街道区划的市北区块、桥南区块、钱江世纪城（三个区块的企业除外）的社会管理职能由宁围街道负责。 宁围是一方创新创业之地，培育了鲁冠球、徐冠巨等一批全国著名企业家，诞生了万向集团、传化集团等国内外知名企业。宁围经济实力雄厚，发展特色明显，主要有三大主导产业：一是以万向集团为龙头的现代化制造业，拥有“钱潮牌”十字轴万向节、“传化牌”洗衣粉等国家级名牌产品和江宁制衣等国家级出口免检产品；二是以传化集团高科技农业示范园区为龙头的现代化农业，特别是花卉苗木种植，具有传统优势，全国十佳苗场，街道就有两家，家家户户种苗是这里的一大特色；三是以新世纪市场园区为龙头的现代化商贸服务业，街道拥有新世纪汽车市场园区、传化物流基地等上规模、上档次、并对周边有相当辐射效应的专业市场及物流集散地，尤其整车销售是一大亮点，目前建有奔驰、宝马、奥迪等各类汽车4S店22家，年汽车销售近5万辆。 根据《杭州市城市总体规划》，钱江世纪城将与钱江新城共同构成未来杭州城市核心和杭州中央商务区，作为钱江世纪城属地所在和社会职能承接者，宁围积极响应市委、市政府“沿江开发、跨江发展”的战略部署，积极推进城市化进程，努力营造完善的投资环境和优雅的人居环境。截止2014年底，累计完成农户拆迁签约10911户，企业、个体工商户2000余家，拆除各类房屋总面积约400万平方米。计划建设14个安置小区，总建筑面积约380万方，总投资约120亿元，其中一期建设11个小区，共281万方，累计完成投资已超70亿元，竣工已达180万方，交付4个小区，约72万方，安置农户2423户、2675套，为钱江世纪城的开发建设腾出了空间。 - 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区”，管控措施如下： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。 负面清单： （1）禁止新、改、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。 项目建设为非工业项目，不属于禁止、淘汰类项目，不在萧山城区人居环境保障区的负面清单内，项目废水可纳管，不新建入河排污口，项目建设可提高该区域的医疗服务，因此项目建设符合萧山区环境功能区划。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本环评采用萧山区环境监测站2016年的常规监测数据，监测点位于北干街道，采样时间为2016年6月4日~2016年6月10日，连续七天，监测结果统计汇总详见表3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 时间; SO2 24小时平均浓度; NQ2 24小时平均浓度; PM10 24小时平均浓度. 2016.6.4; 0.005; 0.030; 0.034. 2016.6.5; 0.015; 0.039; 0.070. 2016.6.6; 0.019; 0.041; 0.096. 2016.6.7; 0.010; 0.042; 0.141. 2016.6.8; 0.010; 0.050; 0.146. 2016.6.9; 0.009; 0.034; 0.075. 2016.6.10; 0.012; 0.033; 0.063. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 最大比标值; 0.13; 0.63; 0.97. 超标率; 0; 0; 0. 从上述监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本次评价采用杭州华测检验技术有限公司于2015 年5 月 19 日在萧山经济技术开发区北塘河断面地表水取样监测数据（距本项目1.2km），监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; PH; DO; CODCr; 石油类; NH3-N. 2015.5.19; 北塘河; 7.92; 5.31; 18.78; <0.05; 0.9. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; 6~9; ≥5; ≤20; ≤0.05; ≤1.0. 从表 3-2 可见，北塘河断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，表明该地区地表水环境较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，周围主要为种植农作物及苗木等为主，品种较多，植被覆盖较高，陆生生态环境质量较好，无水土流失现象。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据现场调查，项目所属用房西面为其它商业用房，故为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年2月22日在项目周边设置3个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东侧1＃; 南侧2＃; 北侧3＃. 上午; 57.0; 54.6; 55.5. 监测结果表明，本项目所在地昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 项目及周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 项目及周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 噪 声; 项目及周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。详见表4-4。 表4-4 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000(500个/L排放标准). 2; pH; 6-9. 3; 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 4; 生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 5; 悬浮物（SS）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 6; 氨氮（mg/L）; 45*. 7; 动植物油（mg/L）; 20. *注：GB18466-2005三级标准无氨氮排放标准，参照《污水排入城镇下水道水质标》（CJ343-2010）。 项目废水纳管后最终送萧山钱江污水处理厂，污水处理厂最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级B标准。 表4-5 污水处理厂出水标准 污染物名称; 单位; 钱江污水处理厂排放标准. pH; /; 6～9. CODCr; mg/L; 60. SS; mg/L; 20. BOD5; mg/L; 20. 石油类; mg/L; 3. 粪大肠菌群数; 个/L; 104. 氨氮（以N 计）; mg/L; 8（15）括号外数值为水温>120C 时的控制指标，括号内数值为水温≤120C 时的控制指标。. 2．废气污染物排放标准 本项目污水处理站排出的废气应进行密闭除臭味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求，详见表4-6。有组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求，见表4-7。 表4-6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. 表4-7 有组织恶臭排放标准 控制项目; 排气筒高度(m); 排放量(kg/h). 氨; 15; 4.9. 硫化氢; 15; 0.33. 3、噪声 本项目周围执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体指标见表4-8。 表4-8 社会生活噪声排放源边界噪声排放限制（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr 0.113t/a、NH3-N 0.028t/a。医院涉及总量控制指标的污染物中CODCr、NH3-N，主要来源于生活，其实质是污染物的转移，对当地整个区域来说，并不意味着整个区域污染物排放量的增加，CODCr和氨氮不需区域替代削减，因此，环评对CODCr和氨氮不提出总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目运营期诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业）、急诊室，含输液，不含煎药。 杭州微甲医院有限公司的污染源较多，涉及到水、气、固废、噪声等各个方面。辐射环评单独委托有资质单位进行环评，另外，医院不设化验室、实验室，需化验的物品均外包给杭州美康盛德医学检验所有限公司进行化验。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭，由于企业不代煎中药、不设食堂、不设化验室、实验室，废水主要为床位病人、职工及就诊人员工的生活污水，因此本评价对恶臭不进行定量统计分析，只进行一般性的定性类比分析。 2、废水 A．综合废水 (1)水量 项目有职工约25人，项目建成运营后，门急诊就诊约100人次/天，床位为20张。本项目用水主要有病房、门急诊化验常规医疗用水和病房、医护人员、门急诊病人生活用水。 通过对部分医院污水的调研，废水水质特征是：（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、微生物等。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2009年版)、《建筑给水排水设计规范》（2009版） (GB50015-2003)、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)和《浙江省用水定额（试行）》（2004-8-20）的有关规定，并结合本项目的规模，计算本项目的用水量，项目日用水量为5.75m3/d，排水系数按90%计，日排水量约5.175 m3/d。 表5-2 项目用水量和废水发生量估算表 序号; 用水部门; 用水定额; 规模; 最高日用水量(m3/d); 废水量（m3/d); 去向. 1; 病房用水; 150L/床·d; 20床; 3; 2.7; 经污水处理站处理后纳入市政污水管网. 2; 门诊、急诊病人; 15L/人; 100人; 1.5; 1.35. 3; 医护人员用水; 50L/人; 25人; 1.25; 1.125. 5; 合计; －; －; 5.75; 5.175; －. (2) 水质 由表5-1可知，项目废水排放量为5.175m3/d，一年以365天计，则综合废水产生量为1889m3/a。类比医院污水水质确定为：CODCr浓度为150-300 mg/L(以250 mg/计算)、BOD5 80-150 mg/L(以100 mg/L计算)、SS 40-120 mg/L(以80 mg/计算)，NH3-N 10-50 mg/L(以30 mg/计算)，粪大肠杆菌数1.0*106~3*108个/L(以1.6*108个/L计算)。以此水质进行污染物产生源强估算。综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。 项目废水纳管后最终送萧山钱江污水处理厂，污水处理厂最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级B标准。 本项目废水水质和各类污染物的产生量及排放量见表5-3。 表5-3 项目综合废水及污染物产生及排放情况 废水量; 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠杆菌群. 1889m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 30; 80; 1.6*108个/L. 产生量（m3/a）; 0.472; 0.189; 0.057; 0.151; 9.4×108 个/a. 纳管浓度（mg/L）; 250; 100; 30; 60; 500 个/L. 纳管量（m3/a）; 0.472; 0.189; 0.057; 0.113; 9.4×108 个/a. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 15; 20; 500 个/L. 排放量（m3/a）; 0.113; 0.038; 0.028; 0.038; 1.8×109 个/a. 0.15 0.3 病房用水 3 2.7 1.35 医护人员用水 门诊急诊病人用水 1.5 5.175 5.75 污水站 1.125 污水管网 0.125 1.25 图1-1 本项目用水平衡图（单位：m3/d） B．特殊废水 (1) 酸性废水 医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，高浓度酸液与水接触能发生放热反应，因此这些废水须加碱中和后方能排入下水管道进污水处理站。本项目不设化验室、实验室，需化验的物品均外包给杭州美康盛德医学检验所有限公司进行化验，因此无酸性废水排放。 (2)洗印废水 项目CT室、X光室的胶片出片采用直接数字化的X射线扫描成像系统，它具有低剂量、高分辨率、直接数字化X射线图像信息，无常规X射线机所需的胶片冲洗过程及洗印过程产生污水的排放，并且生成的数字图像可直接用于放射信息系统(RIS)和图像归档与传输系统(PACS)，为实现数字化医院提供条件等诸多特点，高分辨、高集成度的直线阵列X射线传感器是此系统的主要特点。 因此，项目无洗印废水排放。 (3)含汞废水 本项目无口腔科。无含汞废水产生。 综上所述，项目年水污染物产生量、削减量和排放量见表5-4。 表5-4项目年水污染物产生量、削减量和排放量 项目 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放环境量（t/a）. 废水总量; 1889m3/a; -; 1889 m3/a. CODCr; 0.472; 0.359; 0.113（最终）. NH3-N; 0.057; 0.029; 0.028（最终）. 3、固体废弃物 A、项目副产物产生情况 本项目营运期的固体废物主要是医疗废物和废液、未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥、职工和病人产生的生活垃圾。 (1) 医疗废物和废液 医院产生的医疗废物来源广泛，成分复杂。根据《医疗废物分类名录》，本项目运营期产生医疗废物和废液主要为感染性废物、损伤性废物、化学性废物、病理性废物和药物性废物，具体见表5-5。本项目完成后，床位数为20张，医疗废物产生量核算系数约1.0kg/床•日，则本项目医疗废物产生量为7.3t/a。 表5-5 医疗废物分类 类型; 定义. 感染性废物; 即携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，主要有A、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。B、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。C、各种废弃的医学标本。D、废弃的血液、血清。E、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 病理性废物; 即诊疗过程中产生的人体废弃物。主要有：A、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。B、病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。. 损伤性废物; 即能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。主要有：A、医用针头、缝合针。B、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。C、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 即过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。主要有：A、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。B、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。C、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 即具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。主要有：A、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。B、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。C、废弃的汞血压计、汞温度计。. 各科室设分类收集容器，每天专人收集后用密闭推车送至医疗垃圾房暂存，然后委托有资质的单位上门清运。医疗废物按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421-2008)、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范要求，对医疗垃圾实施分类收集和包装处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第4.8条“医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过1d”要求执行。 (2) 未被污染的一次性塑料输液袋 未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。该废物产生量约为1t/a。根据《关于进一步加强医疗废物管理的通知》（杭卫发[2012]173号），未被污染的一次性塑料输液袋（输液皮条）丢入黄色垃圾袋，与其他医疗垃圾分袋收集，委托处置。 (3) 污水处理站污泥 院区污水处理站（栅渣、化粪池和污水处理）所产生的污泥含有病菌等有毒有害物质，产生量约为2.0t/a。医院污水处理设施污泥一般为半年左右清掏一次，需委托有资质的单位收集处置。 (4)生活垃圾 一般生活垃圾主要来自住院部、门诊部、办公室等处，全院员工约25人，核定床位20张，门急诊量为每天100人。医院职工的人均生活垃圾产生量以0.5 kg/d计，门急诊人均生活垃圾产生量以0.1 kg/d计，病人人均生活垃圾产生量以1.0kg/d计。 生活垃圾由环卫部门每日清运一次，本项目生活垃圾产生情况见表5-6。 表5-6 生活垃圾产生情况 来源; 产生系数; 规模; 产生量（t/a）. 职工(含后勤人员); 0.5kg/人次•d; 25人次/d; 4.56. 门急诊患者; 0.1kg/人次•d; 100人次/d; 3.65. 病床; 1.0kg/床•d; 20床; 7.3. 合计; 15.51. B、项目主固废产生情况见-7。 表5-7 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 固态; 感染性、损伤性、化学性、病理性和药物性废物; 7.3. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 固态; 一次性塑料输液袋; 1. 3; 污泥; 污水处理; 固态; 污泥; 2. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 15.51. 合计; 25.81. C、项目副产物属性判定 项目副产物属性判定见。 表5-8 项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 感染性、损伤性、化学性、病理性和药物性废物; 是; D7、Q6. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 一次性塑料输液袋; 是; R2、Q1. 3; 污泥; 污水处理; 污泥; 是; D1、Q10. 4; 生活垃圾; 员工生活; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 是; D1、Q1. D、固体废物危险属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016版），项目固体废物危险属性判定情况见。 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 感染性废物; 是; HW01/831-001-01. 损伤性废物; 是; HW01/831-002-01. 病理性废物; 是; HW01/831-003-01. 化学性废物; 是; HW01/831-004-01. 药物性废物; 是; HW01/831-005-01. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 一次性塑料输液袋; 否. 3; 污泥; 污水处理; 污泥; 是; HW01/900-001-01. 4; 生活垃圾; 员工生活; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 否. E、项目固体废弃物产生量分析汇总 项目固体废物产生量、排放量及处置去向见0。 表5-10 项目固体废物产生量、排放量和处置去向(单位：t/a) 序号; 固废名称; 发生量; 排放量; 处置方式. 1; 医疗废物和废液; 7.3; 0; 委托处置. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 1; 0; 委托处置. 3; 污泥; 2; 0; 委托处置. 4; 生活垃圾; 15.51; 0; 由环卫部门统一清运. 合计; 25.81; 0. 4、噪声 项目噪声主要为各公用工程设备运行时产生的噪声，主要设备及其运行时的噪声值情况详见表5-11。 表5-11 项目主要设备噪声源强 （dB(A)） 编号; 噪声源; 噪声值; 位置; 备注. 1; 变配电房; 78～80; 地下一楼; 设备噪声测量点距设备1m；其他噪声为平均值. 2; 水泵房; 80～85; 地下一楼. 3; 中央空调室外机; 70; 项目用房一楼. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭，由于企业不代煎中药、不设食堂、不设化验室、实验室，因此废水主要为床位病人、职工及就诊人员工的生活污水，因此本评价不进行定量统计分析，只进行一般性的定性类比分析。本项目废水处理间设置在地下一层，建议增设一套废气收集和高能离子除臭系统。 2、水污染物防治措施 综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。 项目废水纳管后最终送萧山钱江污水处理厂，污水处理厂最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级B标准。 污水排放浓度为 CODCr：60mg/L，BOD5：20 mg/L，SS：20 mg/L，NH3-N：15mg/L，粪大肠杆菌：500个/L，综合污水排放量为1889t/a，CODcr0.113t/a，BOD50.038t/a，SS0.038t/a，NH3-N0.028t/a，粪大肠杆菌数1.8×109个/L。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾和医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托有处理资质的单位处理，不外排。 4、噪声 项目噪声污染主要来源于人员活动噪声。从环保角度考虑，本项目有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，建议本项目做到以下几点： ①在购买设备时应该考虑选用低噪音、低震动的设备； ②空调外机加设围护装置，增设导流板，减少对周围环境的影响； ③营业期间，业主应加强对顾客及宠物的管理，减少社会活动噪声对周围环境噪声的影响。 5、其它 本项目有x光机1台、B超机1台，根据相关要求，单独委托有资质的单位编写，本环评不包含辐射范围的影响评价。 6、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，本项目应该在废水处理、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为15万元,主要为污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的3%左右，见表5-12。 表5-12 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 废水治理设施; 6. 2; 医疗废弃物治理; 集中收集装置; 5. 3; 废气治理; 封闭，除臭处理、种植吸附性强的植物、排气管; 2. 4; 噪声治理; 隔声、降噪设施; 2. 总计; /; 15.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生量(单位) | 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | 恶臭 |  | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 经营场所 | 污水 | 废水量 | 1889t/a | 1889t/a |
|  |  |  | CODCr | 0.472t/a | 0.113t/a |
|  |  |  | BOD5 | 0.189t/a | 0.038t/a |
|  |  |  | SS | 0.151t/a | 0.038t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3.0×1014个/a | 9.4×108 个/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.057t/a | 0.028t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 15.51t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 顾客 | 医疗废弃物 |  | 10.3t/a | 收集后委托有处理资质的单位处理 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为各公用工程设备运行时产生的噪声，类比同类经营场所噪声监测值，噪声约70dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区宁围街道市心北路905号1A层，租用杭州绿都实业投资有限公司（周功力转租）所属商业房产，面积1200m2，为合法建筑。本项目无需新建，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭，由于企业不代煎中药、不设食堂、不设化验室、实验室，因此废水主要为床位病人、职工及就诊人员工的生活污水，因此本评价不进行定量统计分析，只进行一般性的定性类比分析，且本项目废水处理间设置在地下一层，建议增设一套废气收集和高能离子除臭系统，能满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，对周边环境影响不大。 2、废水 综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送萧山钱江污水处理厂，污水处理厂最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级B标准。 废水处理工艺见图7-1。 - 图7-1 污水处理工艺流程图 工艺说明： 由于本项目不代煎中药、不设食堂、不设化验室、实验室，因此废水主要为床位病人、职工及就诊人员工的生活污水，要求企业将废水经消毒、沉淀预处理后纳管排放。 根据项目工程分析及污染防治对策，本项目废水日产生量约5.175m3，废水中主要污染物为：CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌，各污染物产生浓度为：250mg/L、100mg/L、30mg/L、80 mg/L、1.6*108个/L。经废水处理站处理后，各污染物排放浓度为：250mg/L、100mg/L、30mg/L、60 mg/L、500个/L，综合污水排放量为1889t/a，CODcr0.113t/a，BOD50.038t/a，SS0.038t/a，NH3-N0.028t/a，粪大肠杆菌数9.4×108 个/a。 本项目污水处理站设计规模为5.5t/d，污水处理站从处理水量上讲是可行的。由项目的废水处理进水水质可知，项目废水进水SS即为80mg/L，通过本废水处理工艺处理后，出水SS可低于60mg/L，符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的预处理标准，只要消毒接触时间合理，则废水中的粪大肠杆菌基本可全部杀死，符合排放要求。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 为确保该项目投入运营后场界噪声达标和尽量降低对周围及内部敏感点的影响程度，建设单位应积极采取必要的隔声降噪声措施。 1、注意设备选型及安装，设计中选用运行噪声低的设备，如水泵尽量选用低转速设备，室内排水立管选用带有消声装置的UPVC管等。 2、做好减振降噪措施，如选用静音型的空调，水泵采用减振机座，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微组缓闭式止回阀，风管与空调机的连接采用柔性连接等。 3、加强院区绿化。 4、加强医院污水处理站周边绿化，减少污水处理站设备运行噪声对外环境及本项目敏感建筑物的影响。 5、噪声较大的设备如水泵等设备尽量布置在远离敏感点的位置。 6、为降低外环境噪声对医院声环境的影响，要求医院内部各功能区布局合理，病房及噪声敏感的科室等敏感建筑物尽量远离声源。 7、要求建设单位采取安装隔声门窗、设置吸声材料等措施以减轻外环境噪声对本项目的影响，保证隔声量不小于15dB(A)。 8、穿越病房的管道缝隙，必须密封。病房的观察窗，宜采用密封窗。病房楼内的垃圾井道或污物井道不得毗邻病房，倒入口应采取防止结构声传播的措施。 9、挂号大厅、候药厅及分科候诊厅（室）的顶棚，应采取吸声处理措施；顶棚的吸声系数可为0.30～0.40。 10、为减轻市心北路交通噪声对本项目的的干扰，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），建筑物东侧的窗的隔声量应大于30dB，建议该侧窗户配置双层玻璃或中空玻璃。 5、公众调查结论 本项目于2018年3月9日～2018年3月22日在宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图5。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地管理部门同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站 | 恶臭 | / | / |
| 水污 染物 | 经营场所 | 污水 | 综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送萧山钱江污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 顾客 | 医疗废弃物 | 收集后委托有处理资质的单位处理，不外排 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | 正常营业，不要随意产生较大的噪声排放。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区”，项目建设为非工业项目，不属于禁止、淘汰类项目，不在萧山城区人居环境保障区的负面清单内，项目废水可纳管，不新建入河排污口，项目建设可提高该区域的医疗服务，因此项目建设符合萧山区环境功能区划。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr 0.113t/a、NH3-N 0.028t/a。医院涉及总量控制指标的污染物中CODCr、NH3-N，主要来源于生活，其实质是污染物的转移，对当地整个区域来说，并不意味着整个区域污染物排放量的增加，CODCr和氨氮不需区域替代削减，因此，环评对CODCr和氨氮不提出总量控制要求。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目所在地店门口及社区公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区宁围街道，根据出租方提供的房产证，项目用房为商业营业用房，可开设医院，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 要求; 符合性分析. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。; 本项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区 ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 根据现状资料调查，大气环境质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类水质功能要求，在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目位于0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州微甲医院有限公司拟建于萧山区宁围街道市心北路905号1A层，租用杭州绿都实业投资有限公司（周功力转租）所属商业房产，面积1200m²，为合法建筑。本项目总投资500万元，诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业）、急诊室，含输液，不含煎药，日接待100人·次。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 结果表面，项目所在区域空气环境中二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的浓度要求，因此，本项目所在区域环境空气质量较好。 （2）水环境质量现状结论 从表 3-2 可见，北塘河断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，表明该地区地表水环境较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地周围昼、夜间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为15万元，主要为污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的3%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 污水处理站; 恶臭; 建议增设一套废气收集和高能离子除臭系统; 少量. 水污染物; 经营场所; 污水; 废水量; 综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送萧山钱江污水处理厂; 1889t/a. CODCr; 250mg/L，0.472t/a. BOD5; 100mg/L，0.189t/a. SS; 80mg/L，0.151t/a. 粪大肠菌群数; 1.6×108个/L，3.0×1014个/a. NH3-N; 30mg/L，0.057t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 15.51t/a. 顾客; 医疗废弃物; 收集后委托有处理资质的单位处理，不外排; 10.3t/a. 噪 声; 项目噪声主要为各公用工程设备运行时产生的噪声，类比同类经营场所噪声监测值，噪声约70dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭，由于企业不代煎中药、不设食堂、不设化验室、实验室，因此废水主要为床位病人、职工及就诊人员工的生活污水，产生的恶臭较少，且项目废水处理池位于地下一层，因此对周边环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送萧山钱江污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B标准后排放。综合污水排放量为1889t/a，CODcr0.113t/a，BOD50.038t/a，SS0.038t/a，NH3-N0.028t/a，粪大肠杆菌数9.4×108 个/a，本项目污水排放量较小且纳管排放，对周围环境的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 本项目营业后噪声值较小，经门窗隔声与距离衰减后，对四周声环境影响不大, 噪声排放可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）建议该医务室应重视环境保护工作，认真负责环境管理，环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 （2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染；运营过程中产生的医疗废弃物要注意收集，不得随意丢弃，防止直接排入环境而造成危害。 （4）制定并落实各种相关的运营管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项医疗事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州微甲医院有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合建设项目审批原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在运营的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。