浙江南化防腐设备有限公司建设、扩建项目

竣工环境保护验收报告

普洛赛斯竣验第2018YS04025号

建设单位：浙江南化防腐设备有限公司

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

2018年5月4日

建设单位：浙江南化防腐设备有限公司

法人代表：陈伟明

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

法人代表：

项目负责人：

报告编写：

报告审核：

报告审定：

建设单位：浙江南化防腐设备有限公司

地址：萧山区浦阳镇十三房村

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

电话：0571-56671119、0571-56671118

传真：0571-87243927

邮编：310053

地址：杭州滨江区西兴街道滨文路5号1幢5层503室

目  录

1 验收项目概况	1

1.1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要生产设备及原辅材料	4

3.4 生产工艺	5

4.1 污染物治理/处置设施	7

4.1.1 废水	7

4.1.2 废气	7

4.1.3 噪声	7

4.1.4 固（液）体废物	7

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

4.2.1 环保设施投资	7

5 环评主要结论、建议及审批部门审批决定	9

5.1 环评主要结论	9

5.2 环评建议	9

5.2 审批部门审批决定	10

6 验收执行标准	13

6.1 废水验收标准	13

6.2 废气验收标准	13

6.3 噪声验收标准	13

7 验收监测内容	14

7.1 废水	14

7.2 废气	14

7.2.1 有组织排放	14

7.2.2 无组织排放	14

7.3 噪声	14

8 质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2质量保证和质量控制	16

9 验收监测结果	18

9.1 生产工况	18

9.2 监测结果	18

9.2.1 监测结果及评价	18

9.2.1.1 废水	18

9.2.1.2 废气	19

9.2.1.3 噪声	21

10 环评批复及落实情况	22

10 本项目环评批复及落实情况	22

11 验收监测结论及建议	24

11.1 验收监测结论	24

11.1.1 废水	24

11.1.2 废气	24

11.1.2.1 有组织排放废气	24

11.1.2.2 无组织排放废气	24

11.1.3 噪声	24

11.1.4 固废	24

11.2 总结论	24

11.3 验收监测建议	25

附件：环评批复、检验检测报告、实际日产量

# 1 验收项目概况

## 1.1 项目概况

浙江南化防腐设备有限公司位于萧山区浦阳镇十三房村，主要从事于塑料包装容器、玻璃复合容器、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体的生产加工。企业审批生产规模为塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只。

①2006年12月，浙江南化防腐设备有限公司委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编制完成《浙江南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》。萧山区环境保护局以萧环建[2007]15号（2007年1月5日）进行了批复。

2012年因发展需要，在原有生产规模不变的基础上，新增年产防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只。该企业审批生产规模为年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只。建设规模为年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只。2017年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只。

②2012年3月，浙江南化防腐设备有限公司委托浙江省环境工程有限公司编制完成《浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表》。萧山区环境保护局以萧环建[2012]479号（2012年4月1日）进行了批复。

受浙江南化防腐设备有限公司委托，杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收检测工作。2018年3月，我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编写了本项目的竣工环境保护验收检测方案。依据建设该项目竣工环境保护验收检测方案，我公司组织了该项目的现场检测及调查工作并编写了本报告。

项目情况详见表1-1。

表1-1项目情况一览表

| 建设项目名称 | 浙江南化防腐设备有限公司建设、扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江南化防腐设备有限公司 |  |  |  |  |
| 成立时间 | 2007年1月 |  | 地址 | 萧山区浦阳镇十三房村 |  |
| 建设项目性质 | 新建项目、扩建项目 |  | 行业代码 | 塑料制品业 C-30 金属制品C-34 |  |
| 投入试生产时间 | 2008年1月 |  | 开工日期 | 2016年10月 |  |
| 环评批复时间、文号 环评批复时间、文号 | 萧环建[2007]15号 2007年1月5日 萧环建[2012]479号 2012年4月1日 |  | 现场监测时间 | 2018年4月13日 2018年4月14日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 萧山区环境保护局 |  | 环评报告表编制单位、 时间 环评报告表编制单位、 时间 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 2006年12月 浙江省环境工程有限公司 2012年3月 |  |
| 投资概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 比例 | 10% |
| 实际投资（万元） | 80 | 实际环保投资（万元） | 8 | 比例 | 10% |
| 投资概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 比例 | 24% |
| 实际投资（万元） | 130 | 实际环保投资（万元） | 8 | 比例 | 6.2% |

# 2 验收依据

2.1 中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月16日；

2.2 中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》，2017年7月16日；

2.3 中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月20日；

2.4 浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》；

2.5 浙江省人民政府 令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

2.6 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所《浙江南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》（2006年12月）；

2.7 萧山区环境保护局萧环建[2007]15号《关于浙江南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2007年1月5日；

2.8 浙江省环境工程有限公司《浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表》（2012年3月）；

2.9 萧山区环境保护局萧环建[2012]479号《关于浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表审查意见的函》，2012年4月1日；

2.10 浙江南化防腐设备有限公司申请验收委托书；

2.11 杭州普洛赛斯检测科技有限公司《检验检测报告》（2018Y040003）。

# 3 工程建设情况

## 3.1 地理位置

杭州市萧山区卫浴浙江省北部，钱塘江南岸，宁绍平原西端。地理位置坐标东经120°04΄-120°43΄，北纬29°50΄-30°23΄，南北跨度59.4千米，东西跨度57.2千米，全区总面积1420.22平方公里。萧山区北部与杭州市老市区、杭州市余杭区、海宁市隔江相望，西面与富阳接壤，南邻诸暨，东接绍兴。

本项目位于萧山区浦阳镇十三房村（童家山），项目东面为沪昆高速，南面是道路，西面是包洪线，北面为空地。

## 3.2 建设内容

表3-1 生产规模表

| 项目 | 生产规模 |
| --- | --- |
| 主要产品名称 | 塑料包装容器、玻璃复合容器、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体 |
| 设计生产能力 | 年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只 |
| 建设规模 | 年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只 |
| 实际产量 | 2017年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只 |

## 3.3 主要生产设备及原辅材料

主要生产设备见表3-2，主要原辅材料见表3-3。

表3-2 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 审批数量 |  | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007年审批 | 2012年审批 |  |
| 1 | 塑料小烘箱 | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 台锯 | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 切割机 | 台 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 接触式调压器 | 台 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | 塑料挤出焊接机 | 台 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 焊枪 | 台 | 28 | 0 | 30 |
| 7 | 卷板机 | 台 | 0 | 1 | 1 |

表3-3 主要原辅材料

| 序号 | 原辅材料名称 | 审批用量（吨/年） |  | 实际用量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年 | 2012年 |  |
| 1 | PVC塑料板 | 100 | 0 | 80 |
| 2 | PVC塑料管 | 2 | 0 | 1.5 |
| 3 | PP塑料板 | 50 | 0 | 48 |
| 4 | PP塑料管 | 1 | 0 | 0.8 |
| 5 | 聚丙烯焊条 | 2 | 0 | 1.8 |
| 6 | 聚氯乙烯焊条 | 4 | 0 | 3.8 |
| 7 | 玻璃纤维 | 35 | 0 | 32 |
| 8 | 不饱和树脂 | 14 | 0 | 13 |
| 9 | 丙酮 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 10 | 固化剂 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| 11 | 铝材、钢材 | 0 | 10 | 9 |
| 12 | 无铅锡膏 | 0 | 0.5 | 0.1 |

## 3.4 生产工艺

（1）塑料包装容器生产工艺流程：

图3-1塑料包装容器生产工艺流程及产污点位图

工艺流程说明：

塑料包装容器的生产，主要原材料是PVC、PP板材及管材。首先对板材进行裁剪；接着热成形，这个过程会产生有机废气（主要为氯乙烯、丙烯单体等）；之后是塑料焊接，最后拼接、检验得成品。生产过程中产生的污染物主要有噪声、塑料边角料、有机废气（丙酮废气、焊接废气）及职工的生活垃圾。

- 玻璃钢复合容器生产工艺流程：

图3-2玻璃钢复合容器生产工艺流程

工艺流程说明：

- 玻璃钢复合容器的生产，主要原材料是玻璃纤维（纤维纱、纤维布）、不饱和树脂、固化剂、丙酮、首先对材料模具准备、配胶，然后分别进行筒体内衬和封头内衬的制作、内衬件组装、增强层缠绕、树脂固化，接着进行接管、配件安装，最后装附件、打标记得成品。配树脂工段采用乙烯基树脂，天气较冷时需要用丙酮作稀释剂，会产生有机废气（主要为丙酮）。

- 防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体制造生产工艺流程：

图3-3防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体制造生产工艺流程及产污点位图

- 工艺说明：

- 本项目工艺流程较为简单，原料（铝材、钢材）经切割机切割、再经卷板机卷边，然后焊接即得产品。在生产过程中产生的污染物主要有噪声、金属边角料、焊渣、焊接废气、职工的生活垃圾和生活污水。

4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目主要废水：员工生活污水，无生产废水。

员工生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入附近沟渠。

### 4.1.2 废气

本项目主要废气：成型过程中产生的有机废气、焊接过程中产生的粉尘废气。

有机废气汇同粉尘废气一并经活性炭处理后通过1根15米高排气筒排放。

### 4.1.3 噪声

本项目主要噪声：台锯、切割机、塑料挤出焊接机等设备产生的噪声。本项目夜间不生产。声源设备详见表3-2。

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目主要固废：废塑料、塑料边角料、金属边角料、焊渣以及员工生活垃圾。

①废塑料、塑料边角料、金属边角料、焊渣收集后外售；

②生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

固废及其治理措施详见表4-1。

4-1 固废及其治理措施

| 固废名称 | 环评审批数量（吨/年） | 实际年产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 废塑料、塑料边角料 | 2 | 1.0 |
| 金属边角料 | 0.5 | 0.2 |
| 焊渣 | 0.005 | 0.001 |
| 员工生活垃圾 | 4.5 | 3 |

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.2.1 环保设施投资

本项目实际总投资210万元，其中环保投资8万元，环保投资占总投资的3.8%，详见表4-2。

表4-2 环保设施投资

| 项目 | 环评投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 2007年 |  |
| 废水 | 6 | 5 |
| 废气 | 2 | 1 |
| 噪声 | 1 | 1 |
| 固废 | 1 | 1 |
| 小计 | 10 | 8 |

# 5 环评主要结论、建议及审批部门审批决定

## 5.1 环评主要结论

一、煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所《浙江南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》（2006年12月）的环评结论如下：

- 只要落实本报告提出的污染治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，杭州南化防腐设备有限公司建设项目的“三废”排放均能符合国家有关标准，该项目的建设从环保角度来说是可行的。

- 浙江省环境工程有限公司《浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表》（2012年3月）的环评结论如下：

- 浙江南化防腐设备有限公司建设项目，符合国家、省、市相关产业政策，厂区总体布局较为合理。项目投入使用后，在采取相应的污染防治措施后，污染物的排放可满足相应的国家排放标准，对周围环境影响较小。通过该项目的污染分析、环境影响分析，只要企业充分落实本环评提出的各项环境污染防治措施，保证各环保设施的正常运行，则本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

## 5.2 环评建议

一、煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所《浙江南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》（2006年12月）的环评建议如下：

- （1）建议该公司应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责公司的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保整个公司的废水、废气等均能达标排放，并做好安全防范应急措施。

- （2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，今后技改项目切实履行“三同时”。

- （3）该企业的生活污水必须经处理达标后排放，防治废水不处理直排。

- （4）本项目应加强车间通风，使废气能达标。

- （5）本项目尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。并将主要噪声设备布置在远离南侧厂界的位置，尽量减少厂界噪声，减少对周围农户的影响。

- （6）厂方应加强清洁生产的宣传和措施的落实，在清洁生产审核的基础上，建立企业环境管理体系，应加强ISO14000环境管理体系标准的实施，以减少污染物排放，提高企业的影响和良好发展。

- 二、浙江省环境工程有限公司《浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表》（2012年3月）的环评建议如下：

- （1）要求企业做好防噪降噪工作。

- （2）要求对废弃物要加强管理，严禁任意丢弃和焚烧。

- （3）要求建设单位对生产车间进行强制通风，避免车间温度过高，并且加强车间排风扇的维护，确保换气系统的正常运行，开、停、检修有严密周全的计划，确保不发生事故排放。

- （4）建议加强消防安全，防止火灾的发生；

- （5）加强工人劳动保护，完善相应的安全防护措施。职工应定期进行职业性健康检查，发现问题及时治疗。

## 5.2 审批部门审批决定

一、萧山区环境保护局《关于浙江南化防腐设备有限公司建设、扩建项目环境影响报告表的审查意见》（萧环建[2007]15号）对该项目的环评批复主要内容如下：

浙江南化防腐设备有限公司：

- 你单位报来的由煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编制的《杭州南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》已悉，该项目为生产、加工塑料包装容器、玻璃钢复合容器，年产80只塑料包装容器、20只玻璃钢复合容器，地址在萧山区浦阳镇十三房村(原童家山村，厂房租赁)，属新建。经审查，根据环境影响报告表结论，同意实施。环境境影响报告表中的污染防治对策、措施基本上可作为项目实施和企业环境管理的依据，要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

- 1、实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。

- 2、工艺废气、粉尘集中收集处理达标后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。

- 3、合理布局生产车间，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标严禁噪声扰民，禁止夜间生产。

- 4、固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止焚烧，严禁产生二次污染。属危险固废的集中收集后送有资质单位处置。

- 5、该项目树脂固化、增强层缠绕工艺外协加工。不实施金属表面处理工艺。

- 6、生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。

- 请浦阳镇政府加强日常环境监督管理。

- 二、萧山区环境保护局《关于浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表的审查意见》（萧环建[2012]479号）对该项目的环评批复主要内容如下：

- 你单位报来的由浙江省环境工程有限公司编制的《浙江南化防腐设备有限公司扩建项目环境影响报告表》已悉。现将我局审查意见函复如下：

- 经研究，原则同意环评报告表结论。环评报告表中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和企业管理依据。企业必须对所有污染物进行综合治理，落实治理资金，推行清洁生产，在确保“三废”达标排放的基础上对各类污染物实行总量控制。

- 项目选址在萧山区浦阳镇十三房村，利用陈伟民所属的现有工业用房实施生产(具体位置见环评报告平面图)，属扩建。扩建项目内容为年产防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只，新增主要生产设备为卷板机1台。

- 项目实施过程中要求严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作:

- 1、本项目不得新增锅炉等加热设备，禁止使用煤、重油等燃料。禁止进行酸洗、磷磷化、喷涂等表面处理及热处理加工作业。

2、实行雨污分流、清污分流，生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网。

3、生产过程中产生的废气经治理后排放必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二級排放标准。

4、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标，禁止夜间生产。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

6、根据“以新带老”原则，公司必须对原有各类污染物进行治理，确保各类染物达标排放。

7、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

8、项目竣工后三个月内申报环保“三同时”验收，验收合格后方可正式生产。

9、本项目实施必须符合土地利用总体规划和城建规划。厂区设备布置必须严格按照环评报告中项目平面布置图设置。

项目实施过程中，请浦阳镇政府加强日常监督管理。

# 6 验收执行标准

## 6.1 废水验收标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求，详见表6-1。

表6-1 废水排放标准

| 检测项目 | 排放限值 |
| --- | --- |
| pH值 | 6～9 |
| 化学需氧量 | 100 |
| 悬浮物 | 70 |
| 氨氮 | 15 |
| 总磷 | 0.5 |
| 石油类 | 5 |
| 单位：mg/L，pH值为无量纲。 |  |

## 6.2 废气验收标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求，详见表6-2。

表6-2 废气排放标准

| 检测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯乙烯 | 36 | 15 | 0.77 | 0.60 |
| 非甲烷总烃 | 120 |  | 10 | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 |  | 3.5 | 1.0 |

## 6.3 噪声验收标准

厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表6-3。

表6-3 厂界环境噪声排放标准

| 时间段 | 限值dB（A） | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 7 验收监测内容

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

## 7.1 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次见表7-1。

表7-1 废水监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口001 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类 | 2天，每天监测4次 | 2018年4月13日、2018年4月14日 |
| 雨水排放口002 |  |  |  |
| 注：监测日雨水管网无雨水外排，未进行雨水监测。 |  |  |  |

## 7.2 废气

### 7.2.1 有组织排放

有组织排放废气监测点位、监测因子及监测频次见表7-2。

表7-2 有组织排放废气监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 |  | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 有机废气、焊接废气进口006 | 甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、丙酮 | 2天，每天监测3次 | 2018年4月13日、2018年4月14日 |
|  | 有机废气、焊接废气出口007 |  |  |  |

### 7.2.2 无组织排放

无组织排放废气监测点位、监测因子及监测频次见表7-3。

表7-3 无组织排放废气监测点位、监测因子及监测频次

| 名称 | 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃、 氯乙烯、丙酮 | 2天，每天监测3次 | 2018年4月13日、2018年4月14日 |

## 7.3 噪声

（1）噪声监测点位、监测因子及监测频次见表7-4。

表7-4 噪声监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周4个测点 | 昼间噪声 | 2天，每天监测2次 | 2018年4月13日、2018年4月14日 |

（2）废气、噪声监测点位图见图7-1。

图7-1 废气、噪声监测点位图

注：◎为有组织排放废气采样点，О为无组织排放废气采样点，▲为噪声采样点。

# 8 质量保证及质量控制

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法标准号及来源 | 仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PHS-3C型pH计 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535－2009 | 722G可见分光光度计 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901 －1989 | AUW120D 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | TU-1810紫外可见分光光度计 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893－1989 | 722G可见分光光度计 |
|  | 石油类 | 红外光度法 | 水质 石油类和动植物的测定 红外光度法 HJ637-2012 | Inlab-2100型红外测油仪 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 声级计法 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | AWA6228多功能声级计 |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | FA2004B电子天平 |
|  |  |  | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | GC-2060气相色谱仪 |
|  | 氯乙烯 | 气相色谱法 | 固体污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999 | Agilent 6890N GC 气相色谱仪 |
|  | 丙酮 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年 | Agilent 6890N GC 气相色谱仪 |

## 8.2质量保证和质量控制

（1）验收监测现场控制

环保设施竣工验收现场监测，确保生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

（2）验收监测人员和仪器设备控制

环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。

（3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证

监测分析分为水质监测分析、气体监测分析、噪声监测分析、固废监测分析。

1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

2）气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：监测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

4）固定废弃物监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程中一般应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应同时做不少于10%标准样品或质控样品；对不可以得到标准样品或质量控制样品，但可以做加标回收样品的项目，应同时做不少于10%加标回收样品。

（4）采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

## 9.1 生产工况

验收检测期间气象条件符合监测要求，检测期间生产负荷为90%～149%，满足生产负荷≥75%的检测工况要求，因此检测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收检测期间气象参数见表9-1，验收检测期间设备开始情况见表9-2，验收检测期间生产负荷见表9-3。

表9-1验收检测期间气象参数

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年4月13日 | 东北 | 1.1 | 16.5 | 101.3 | 阴 |
| 2018年4月14日 | 东北 | 1.6 | 16.3 | 101.4 | 阴 |

表9-2验收检测期间设备开启情况

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 实际数量 | 设备开启情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料小烘箱 | 台 | 1 | 开启 |
| 2 | 台锯 | 台 | 1 | 开启 |
| 3 | 切割机 | 台 | 2 | 开启 |
| 4 | 接触式调压器 | 台 | 10 | 开启 |
| 5 | 塑料挤出焊接机 | 台 | 4 | 开启 |
| 6 | 焊枪 | 台 | 30 | 开启 |
| 7 | 卷板机 | 台 | 1 | 开启 |

表9-3 验收检测期间生产负荷

| 产品名称 | 环评年设计产量 | 环评日设计产量 | 日产量 |  | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月13日 | 4月14日 |  |
| 塑料包装容器 | 80只 | 0.267只 | 0.5只 | 0.5只 | 90%～149% |
| 玻璃复合容器 | 20只 | 0.067只 | 0.1只 | 0.1只 |  |
| 防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体 | 100只 | 0.333只 | 0.3只 | 0.3只 |  |
| 注：本项目年工作日为300天。 |  |  |  |  |  |

## 9.2 监测结果

### 9.2.1 监测结果及评价

#### 9.2.1.1 废水

（1）监测结果

废水监测结果见表9-4，雨水监测结果见表9-5。

表9-4 废水监测结果

| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月13日 |  |  |  | 2018年4月14日 |  |  |  |  |  |
| 生活污水排放口001 | pH值 | 7.60 | 7.63 | 7.65 | 7.59 | 7.66 | 7.64 | 7.63 | 7.42 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 67.7 | 83.1 | 88.3 | 95.4 | 91.7 | 98.2 | 92.8 | 85.0 | 100 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 70 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.761 | 0.736 | 0.770 | 0.752 | 0.743 | 0.755 | 0.764 | 0.746 | 15 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.215 | 0.207 | 0.233 | 0.211 | 0.196 | 0.219 | 0.222 | 0.200 | 0.5 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.63 | 0.58 | 0.45 | 0.67 | 0.58 | 0.43 | 0.68 | 0.74 | 5 | 达标 |
| 注：单位为mg/L，pH为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-5 雨水监测结果

| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月13日 |  |  |  | 2018年4月14日 |  |  |  |
| 雨水排放口002 | pH值 | 7.40 | 7.48 | 7.43 | 7.46 | 7.42 | 7.48 | 7.44 | 7.44 |
|  | 化学需氧量 | <10 | 13.8 | 16.0 | <10 | 18.4 | 20.0 | 13.2 | 11.0 |
|  | 悬浮物 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|  | 氨氮 | 0.238 | 0.220 | 0.229 | 0.208 | 0.223 | 0.229 | 0.214 | 0.201 |
|  | 总磷 | 0.096 | 0.070 | 0.081 | 0.048 | 0.044 | 0.052 | 0.037 | 0.033 |
|  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 注：单位为mg/L，pH为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）监测结果分析

在监测日工况下，生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。

#### 9.2.1.2 废气

（1）有组织排放废气

1）监测结果

有组织排放废气监测结果见表9-6。

表9-6 有组织排放废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月13日 |  |  |  | 2018年4月14日 |  |  |  |  |
| 有机废气、焊接废气进口006 | 颗粒物排放浓度 | 38.3 | 38.8 | 38.1 | 38.9 |  | 38.1 | 38.6 | / |  |
|  | 颗粒物排放速率 | 0.112 | 0.118 | 0.110 | 0.117 |  | 0.112 | 0.118 |  |  |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | 33.2 | 32.8 | 33.0 | 32.7 |  | 32.9 | 32.8 |  |  |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | 9.73×10-2 | 9.97×10-2 | 9.50×10-2 | 9.81×10-2 |  | 9.67×10-2 | 0.100 |  |  |
|  | 氯乙烯排放浓度 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 |  |  |
|  | 氯乙烯排放速率 | <5.86×10-4 | <6.08×10-4 | <5.76×10-4 | <6.00×10-4 |  | <5.88×10-4 | <6.12×10-4 |  |  |
|  | 丙酮排放浓度 | 3.03 | 3.06 | 3.03 | 3.61 |  | 3.70 | 3.69 |  |  |
|  | 丙酮排放速率 | 8.88×10-3 | 9.30×10-3 | 8.73×10-3 | 1.08×10-2 |  | 1.09×10-2 | 1.13×10-2 |  |  |
| 有机废气、焊接废气出口007 | 颗粒物排放浓度 | <20 | <20 | <20 | <20 |  | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | <5.48×10-2 | <5.78×10-2 | <5.16×10-2 | <5.44×10-2 |  | <5.46×10-2 | <5.76×10-2 | 3.5 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | 4.40 | 4.26 | 4.42 | 5.88 |  | 5.95 | 5.72 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | 1.21×10-2 | 1.23×10-2 | 1.14×10-2 | 1.60×10-2 |  | 1.62×10-2 | 1.65×10-2 | 10 | 达标 |
|  | 氯乙烯排放浓度 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 | 36 | 达标 |
|  | 氯乙烯排放速率 | <5.48×10-4 | <5.78×10-4 | <5.16×10-4 | <5.44×10-4 |  | <5.46×10-4 | <5.76×10-4 | 0.77 | 达标 |
|  | 丙酮排放浓度 | 0.373 | 0.371 | 0.364 | 0.427 |  | 0.422 | 0.407 | / |  |
|  | 丙酮排放速率 | 1.02×10-3 | 1.07×10-3 | 9.39×10-4 | 1.16×10-3 |  | 1.15×10-3 | 1.17×10-3 |  |  |
| 注：废气排放浓度单位为mg/m3；废气排放速率单位为kg/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）监测结果分析

在监测日工况条件下，有机废气、焊接废气出口有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源二级标准。

（2）无组织排放废气

1）监测结果

无组织排放废气监测结果详见表9-7。

表9-7 无组织排放废气监测结果

| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年4月13日 |  |  |  | 2018年4月14日 |  |  |  |  |
| 上风向参照点003 | 颗粒物 | 0.306 | 0.311 | 0.303 | 0.310 |  | 0.300 | 0.302 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.916 | 0.633 | 0.528 | 0.985 |  | 0.770 | 0.809 | 4.0 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 | 0.60 | 达标 |
|  | 丙酮 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 |  | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | / |  |
| 下风向监控点004 | 颗粒物 | 0.401 | 0.404 | 0.403 | 0.403 |  | 0.401 | 0.407 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.78 | 1.68 | 1.87 | 1.77 |  | 1.87 | 1.05 | 4.0 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 | 0.60 | 达标 |
|  | 丙酮 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 |  | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | / |  |
| 下风向监控点005 | 颗粒物 | 0.405 | 0.401 | 0.408 | 0.404 |  | 0.402 | 0.401 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.11 | 1.25 | 1.12 | 1.30 |  | 1.07 | 1.01 | 4.0 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 | 0.60 | 达标 |
|  | 丙酮 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 |  | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | / |  |
| 下风向监控点006 | 颗粒物 | 0.404 | 0.403 | 0.401 | 0.408 |  | 0.403 | 0.404 | 1.0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.02 | 1.23 | 1.62 | 1.13 |  | 1.31 | 1.11 | 4.0 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 |  | <0.200 | <0.200 | 0.60 | 达标 |
|  | 丙酮 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 |  | <1.11×10-2 | <1.11×10-2 | / |  |
| 注：单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）监测结果分析

在监测日工况条件下，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求。

- 9.2.1.3 噪声

- 监测结果

厂界环境噪声监测结果见表9-8。

表9-8 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年4月13日昼间 |  |  | 2018年4月14日昼间 |  | 昼间 |  |
| 1# | 55.7 | 57.6 | 57.5 |  | 57.6 | 60 | 达标 |
| 2# | 57.5 | 58.3 | 56.6 |  | 56.5 | 60 | 达标 |
| 3# | 55.8 | 56.7 | 55.6 |  | 55.7 | 60 | 达标 |
| 4# | 56.3 | 55.6 | 56.5 |  | 56.6 | 60 | 达标 |
| 注：噪声单位为dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |

2）监测结果分析

在监测日工况条件下，本项目厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值要求。

# 10 环评批复及落实情况

根据国家建设项目环境管理有关规定和浙江省环境保护厅的有关要求，浙江南化防腐设备有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 10 本项目环评批复及落实情况

本项目环评批复要求的实际落实情况详见表10。

表10 环评批复要求的实际落实情况

| 序号 | 环评批复要求 |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 萧环建[2007]15号 | 你单位报来的由煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编制的《杭州南化防腐设备有限公司建设项目环境影响报告表》已悉，该项目为生产、加工塑料包装容器、玻璃钢复合容器，年产80只塑料包装容器、20只玻璃钢复合容器，地址在萧山区浦阳镇十三房村(原童家山村，厂房租赁)，属新建。 | 建设规模、建设地、建设内容等与环评相符。实际设备见表3-2。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 二、项目选址在萧山区浦阳镇十三房村，利用陈伟民所属的现有工业用房实施生产(具体位置见环评报告平面图)，属扩建。扩建项目内容为年产防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只，新增主要生产设备为卷板机1台。 |  |
| 废水 | 萧环建[2007]15号 | 实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。 | 员工生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入附近沟渠。 在监测日工况条件下，生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 实行雨污分流、清污分流，生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入城市污水管网。 |  |
| 废气 | 萧环建[2007]15号 | 工艺废气、粉尘集中收集处理达标后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。 | 有机废气汇同粉尘废气一并经活性炭处理后通过1根15米高排气筒排放。 在监测日工况条件下，有机废气、焊接废气出口有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源二级标准。 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 生产过程中产生的废气经治理后排放必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二級排放标准。 |  |
| 噪声 | 萧环建[2007]15号 | 合理布局生产车间，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标严禁噪声扰民，禁止夜间生产。 | 本项目夜间不生产。 在监测日工况条件下，本项目厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值要求。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标，禁止夜间生产。 |  |
| 固废 | 萧环建[2007]15号 | 固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止焚烧，严禁产生二次污染。属危险固废的集中收集后送有资质单位处置。 | ①废塑料、塑料边角料、金属边角料、焊渣收集后外售； ②生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 |  |
| 其他 | 萧环建[2007]15号 | 该项目树脂固化、增强层缠绕工艺外协加工。不实施金属表面处理工艺。 | 该项目未实施金属表面处理工艺。 |
|  | 萧环建[2012]479号 | 本项目不得新增锅炉等加热设备，禁止使用煤、重油等燃料。禁止进行酸洗、磷化、喷涂等表面处理及热处理加工作业。 | 该项目未新增锅炉等加热设备，未进行酸洗、磷化、喷涂等表面处理及热处理加工作业。 |

# 11 验收监测结论及建议

## 11.1 验收监测结论

浙江南化防腐设备有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

### 11.1.1 废水

生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级限值要求。

检测日雨水管网无雨水外排现象。

### 11.1.2 废气

11.1.2.1 有组织排放废气

在监测日工况条件下，有机废气、焊接废气出口有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源二级标准。

#### 11.1.2.2 无组织排放废气

在监测日工况条件下，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求。

### 11.1.3 噪声

在监测日工况条件下，本项目昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类限值要求。

### 11.1.4 固废

废塑料、塑料边角料、金属边角料、焊渣收集后外售；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。

## 11.2 总结论

浙江南化防腐设备有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

## 11.3 验收监测建议

（1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（2）加强废气污染防治，确保废气达标排放。

（3）进一步加强废水污染防治，确保废水达标排放。该项目员工生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入附近沟渠。

（4）严格控制噪声，未经允许，夜间不得生产。

（5）加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。

（6）业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                              填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 浙江南化防腐设备有限公司建设、扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 萧山区浦阳镇十三房村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □√新建 □√改扩建 □技术改造 □现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产塑料包装容器80只、玻璃复合容器20只、防腐设备、化工设备、铝罐体、钢罐体100只 |  | 环评单位 |  |  | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所、浙江省环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 萧环建[2007]15号、 萧环建[2012]479号 |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2007年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2007年11月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 250 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  |  | 8% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 210 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 8 |  | 所占比例（%） |  |  | 3.8% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 1 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升