目  录

1 建设项目基本情况	4

1.1工程内容及规模	4

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	12

2 建设项目工程分析	13

2.1 施工期分析	13

2.2营运期污染分析	16

2.3 清洁生产措施	22

3 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况	25

4 环境影响分析	26

4.1 施工期环境影响简要分析	26

4.2 营运期环境影响分析	30

5 建设项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果	36

6 环保审批原则符合性分析	38

7 结论与建议	40

7.1环评结论	40

7.2 环保建议	42

7.3 环评总结论	42

附图：

（1）附图1  项目地理位置图

（2）附图2  项目周边情况示意图

（3）附图3  项目平面布置图

（4）附图4  滨江区地面水功能区划分图

（5）附图5  杭州市主城区生态环境功能区划图

（6）附图6  项目周边实景图

（7）附图7  卫星图

附件：

（1）立项文件/事业单位法人证书、身份证复印件

（2）选址意见书

（3）纳管证明

（4）承诺书

（5）企业同意公开说明

（6）环评文件确认书

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滨江区农转居拆迁安置房六区块扩点（五期）新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许利萍 |  |  |  | 联系人 |  | 楼经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滨江区滨文路366号彩虹商贸大厦17-19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 182-6716-6186 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 310051 |  |
| 建设地点 | 滨江区西兴街道西兴社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 区发改投资（2016）65号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K72 房地产业 |  |  |
| 占地面积 | 21494m2 |  |  |  |  | 绿化率 |  | 30.6% |  |  |
| 总投资 | 约41096万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 680 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.65％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.12 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 本项目位于杭州滨江区，基地南侧为东流路，西侧为江陵路，北侧为滨安路，东侧紧邻花园徐直河。整体形状为东西向窄，南北向长的不规则矩形。 项目总投资约41096万元，总规划用地面积：21494㎡，总建筑面积：81009.62㎡(其中地上建筑面积：49386.33㎡、地下建筑面积：31623.29㎡)，容积率 2.3，建筑密度14.93%，绿地率30.6%。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018修改单本项目属于房地产类中需要自建污水处理设施的，应编制环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据“浙江省办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见”，高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。 项目所在杭州市滨江区已编制完成区域规划环评（目前试行“区域环评+环境标准”指导要求），本项目属于该区域环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目。因此原要求编制环境影响报告表的，可以降级填报环境影响登记表。2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【1998】第253号令，1998.11.29； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省人民政府，浙政函（2015）71号，2015.06.29； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录（2016修正）》（2016年3月25日）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《杭州市主城区生态环境功能区规划（报批稿）》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、经济技术指标（见附表） 4、总体布置 老少交汇、动静有别，合理布置各功能区块。 从整体用地的分析入手，将自然要素、功能区块、生活轨迹、视线景观等纳入统一系统。根据任务书要求和整体布局，设计将大户型住宅沿花园徐直河布置，所有住宅均为点式住宅。这样的布局使住宅的日照环境得以最优化。 社区配套、物业用房均沿城市道路布置，脱离主楼以独立的形式布置；除了养老用房由于日照原因布置在1#底层东侧，结合小区景观及架空布置。 一 轴、一心、两庭院的规划结构，使安置房的均好性得以充分体现。 “一轴”为横向小区景观主轴，延伸至花园直河，小区内所有建筑景观都沿主轴两侧展开布置； “一心”为小区礼仪性大堂，结合入口广场设计和景观中心，形成一轴一心，提升小区档次； “两庭院”为小区主要庭院空间，在中心景观北侧，一个是 2#与 3#间的间距和 3#退北侧用地红线形成的庭院空间； 小区以环境主轴为中心，以内部步道为纽带，中心庭院为主要景观空间。设计结合地形地貌，通过高低错落的方式，使小区内的住宅与庭院都获得了良好的日照和通风条件，景观空间也得以最大化。 在空间上，小区主轴线以江陵路主入口为起点，以花园徐直河为终点，由西向东依次布置入口广场、小区大门、中央广场、阳光草坪、亲水平台等一系列开合有序的空间，并以中轴两侧布置住宅。 这样“一轴、一心、两庭院”的规划结构，让每户住宅都获得了良好的日照和景观，使安置房的均好性得以充分体现。 5、交通组织及停车设计 最大限度人车分流，减少车辆对小区居民的干扰。 小区在江陵路设置主入口，在东流路设置次入口。 小区业主机动车主要为地下车库停放。在主入口处设置二个地下车库出入口，使机动车可以就近进入地下车库。地面停车则沿西侧的道路退让带设置临时停车位，方便社区办事及小区用户的临时停车。 小区内部道路主要为宅前路，兼做消防环路，有效避免了机动车辆对小区内部环境的不利影响。 住宅非机动车库统一设置在住宅的地下室夹层。 6、景观绿化系统 在基地中，以围合庭院为核心，来展现居住者和谐美满的生活。 从现有地形和规划布局入手，一条贯通南北的外部空间景观主轴线--花园徐直河及沿河景观带，将整个小区串联在一起。内部的景观主轴线由不同内容的广场和庭院组成，通过对比、叠加、阵列、框景等设计手法，着力营造一个收放有序、层次丰富的环境空间氛围。 景观主轴分别沿庭院空间南北展开，通过以“方型”为母题组合而成的花坛、灌木群、树阵、小品，往东西两翼展开，通过自然的地势起伏、精巧的园路、丰富的绿化进入每幢住宅，在动与静之间品位景观的意境与风韵。 在庭院空间中穿插布置健身器材、休憩亭、小方桌和儿童游乐设施，方便小区居民活动。 同时，由于这些景观处于高层建筑围合之中，因此在形式上除完善景观的功能性外还充分考虑从空中俯视的效果，做到平面形态的优美与完整。 7、小区配套设施 小区配套设施主要由沿街设置两幢两层的配套公建（含物业经营、党建用房）和卫生院等社区及规划要求的相关配套用房，在 2#底层西侧设置物业管理用房，由于日照原因，在 1#底层架空东侧布置社区活动（老年）用房，其用途是为居民生活提供便利服务及休闲场所。 8、消防与安全 本工程单体 33 层住宅为一类高层建筑，耐火等级为一级；地下车库的耐火等级为一级，3 层的配套用房耐火等级为二级。 各高层单体建筑之间的消防间距均大于 13 米且高层建筑至少有一长边或周边长度的 1/4 落地，高层及裙房的沿街长度大于 150 米时，在适中位置设置穿过建筑的消防车道或设置消防环路，沿街长度大于 80 米时在适当位置设置连通内外的人行通道。整个小区内部设消防环道通达各楼，消防车道宽度＞4~7 米，转弯半径≥12 米。 高层建筑消防登高沿消防车道设置 18 米 X18 米登高场地，且间隔不大于 30 米，靠建筑外墙间距在 5~10 米之间。 各高层住宅设置防烟楼梯间及其前室，自然采光或正压送风，所有高层住宅楼梯均出屋面。高层住宅每单元设消防电梯一台，配相应前室。各楼的防火防烟分区，安全疏散距离及宽度、屋顶疏散场地面积符合要求。配套公建分隔面积小于 300 平方米，建筑高度小于 7.8 米，疏散距离小于 22 米。 9、给水设计 （一）水源 本工程用水利用市政供水管网，在就近的市政管网的不同管段就近引入两根DN200 管道，经总水表后接入本地块，在地块内组成环状供水管网，供本工程内的生活、消防用水。生活用水量：最高日354.58m3 ，最大小时 37.67m3 。 10、排水设计 （一）室外排水 排水采用雨、污分流制。 生活污水经单体室外的化粪池处理后集中排至市政污水管网；雨水分散多出口排至就近水体和市政雨水管网。 11、地理位置 项目位于杭州滨江区，基地南侧为东流路，隔路为加油站和商业中心；西侧为江陵路，隔路为新东方国际科技中心和杭州万宏汽车有限公司；北侧为滨安路，隔路为绿地；东侧紧邻花园徐直河，隔河为滨安小区（距离本项目约60米）。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 12、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表1-1 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 周围大气环境及周围住户区（东侧约60米的滨安小区）; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 噪 声; 周围声环境及200米范围内住户（东侧约60米的滨安小区）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准. 13、生态环境功能区划 根据《杭州市主城区生态环境功能区规划（报批稿）》，项目位于“滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01 ”，为重点准入区。 工业发展类生态环境功能小区分区规划：包括杭州市域内环境基础条件较好的高新产业开发区、经济技术开发区、特色产业发展区和工业发展区块等共计31个，是杭州市工业集聚发展平台。 - （1）生态环境保护目标： 环境空气质量达到二级标准，主要水体达到水功能区所规定的目标；声环境质量达到功能区要求。工业污染源废水排放达标率达到100%，全部重点源安装在线监测设施，工业固体废物处置利用率达到100%。 - （2）建设开发活动环保准入条件： 禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》及《杭州市产业发展导向目录》中规定的禁止类和限制类产业项目，对已有的属于限制类的生产能力，在达标排放和总量削减的前提下，逐步进入工业功能区，并落实改造提升的措施。优先发展低能耗、低水耗、低污染、高效益产业，以及《杭州市产业发展导向目录》中规定的鼓励类产业，以耗水量和排污量小、单位能耗低、废气排放量小的工业企业为主，大力引进高新技术企业。立足各区块的现状产业优势和特点，重点发展各区块产业发展规划的主导产业，形成产业发展集群优势。以先进适用技术改造提升市属搬迁的传统产业，加快培育都市型产业。各小区新建项目能耗、水耗及污染物排放的准入指标按照相应的小区要求进行，积极推进小区节能减排工作的实施和循环经济的发展。 （3）污染控制措施： 加强园区环境和区域综合整治，改善局部环境质量。大力推进清洁生产和ISO14001环境管理体系，促进产业升级。加快建设完善区块的污水处理系统，加快推进截污纳管，提高污水集中处理率。加大技改投入，促进产业升级和结构调整，完善废物回收资源化网络建设，把工农业生产纳入生态链中，实现资源消耗废物排放的最小化。推进循环经济工业园区的建设。明确工业园区的产业导向，禁止污染企业入园，加强园区环境保护审批管理，入园企业必须进行环境影响评价、环境风险评价和严格执行“三同时”制度。建立集中供热（电）、供水、污水处理、废弃物处理、排污管网、路网建设及道路绿化等基础设施。构建柔性生态工业链，建立废物交换系统、企业间的闭路循环系统，构建企业间的循环链，形成企业间的工业代谢和共生关系。 （4）生态保护与建设措施： 合理规划工业区功能区块，严格控制对周围环境质量的影响；加强园区环境和区域综合整治，改善局部环境质量。近期按照国家、省、市关于开发区（工业园区）生态化建设与改造的要求，开展工业园区生态化改造。加强园区的生态化建设，完善基础设施建设，调整内部用地布局，提高土地集约利用水平。 本项目不属于工业项目，营运过程产生的污染物较少，污水可纳管达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止限制类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。

# 2 建设项目工程分析

## 2.1 施工期分析 项目施工期会产生污染，具体施工流程见图。 勘查打桩 基础挖掘 圈梁、砌墙、上板 构建基础 钢筋切割、混凝土搅拌 构建预制 门窗制作、安装 内外墙粉饰、装修 油漆废气 噪声、固废、粉尘 1、废气 废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙粉尘。 ①粉尘 粉尘污染主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难进行估算。 ②汽车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。机动车辆污染物排放系数见表2-1。 - 表2-1 机动车辆污染物排放系数 - 污染物; - 汽油为燃料(g/L); - 轻柴油为燃料(g/L). 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. 碳氢化合物; 33.1; 4.44; 6.0. 以黄河重型车为例，其额定燃油量为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳815.13g/100km，氮氧化物1340.44g/100km，碳氢化合物134.04g/100km。 ③油漆废气 油漆废气主要来自于住宅、公建、商业用房的装修，油漆废气的排放属无组织排放。由于不同建设单位和住户的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同。因此该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 据多家装修公司的调查统计，一般情况下建筑面积100m2的家庭装修时需消耗香蕉水5kg，油漆10组份左右（包括地板漆、墙面漆、家具漆等），每组份油漆约7kg。香蕉水的成分主要为：乙酸乙酯(15%)、乙酸丁酯(15%)、正丁醇(10～15%)、乙醇(10%)、丙酮(5～10%)、苯或甲苯（20%）、二甲苯（20%）。油漆的成分比较复杂，随不同的种类和厂家而不同。油漆时产生的废气中主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为油漆量的10%，该废气中甲苯和二甲苯的含量约为20%。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 根据项目的性质和施工规模，类比同类工程，初步估计本项目的施工人员在200人左右，施工人员生活用水量以80L/d·人计，则每天生活用水量为16t，生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为13.6t/d，生活污水年产生量为4500t。主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N等。施工阶段的生活污水主要污染物产生量及其排放量见表2-2所示。 - 表2-2 施工阶段生活污水主要污染物产生量及其排放量 主 要 污 染 物; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 浓 度(mg/L); 日产生量(kg/d); 年产生量(t/a); 浓 度 (mg/L); 日排放量(kg/d); 年排放量 (t/a). CODCr; 350; 4.76; 1.57; 100; 1.36; 0.45. NH3-N; 35; 0.476; 0.157; 15; 0.204; 0.068. BOD5; 200; 2.72; 0.90; 70; 0.952; 0.315. 施工污水主要有混凝土保养水、地面冲洗水、设备冲洗水等。 随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量与排放量较难估算，主要污染因子为SS，一般平均浓度约为2000mg/L。要求在施工现场设置沉淀池沉淀后达标排放。 3、噪声 噪声主要来自建筑施工过程，此外装修时也会产生噪声。 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。各种建筑机械在运转中的噪声，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；其次建筑材料运输过程中产生的交通噪声。 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3～8dB(A)。 4、固体废弃物 建设期固废主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 项目施工过程产生的建筑垃圾量按每100m2建筑面积2t/a计，则将产生建筑垃圾1638t/a。 根据建设规模和建设计划安排，参照同类型施工现状，预计该建设期施工人员在200人左右，施工人员生活垃圾产生量若按每人每天1kg计，则产生生活垃圾为66t/a。 ## 2.2营运期污染分析 通过工程分析，项目建成投入运行后对周围环境排放的主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物等。本项目商铺可能设餐饮项目，但不涉及高噪声（如歌舞厅、KTV、电影院等）项目。项目建成后餐饮用房入驻前应另行编制餐饮用房环境影响评价。 1、废水 根据项目设计方案，本项目最高日排水量 354.58m3/d，平均日排水量约为273t，则本项目年废水排放量约为99600t/a，CODCr以浓度350mg/L计，则CODCr产生量为34.86t/a，SS浓度以300 mg/L，则SS产生量为29.88t/a，NH3-N以35mg/L计，NH3-N产生量为3.486t/a。 生活污水经化粪池处理后纳入污水管网。 2、废气 项目建成后，废气污染源主要为：居民厨房燃气废气、油烟废气；停车场汽车尾气及恶臭。 ①燃料燃烧废气 按照规划本项目厨房使用天然气，天然气无色、无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物。天然气从气田开采出来，要经过处理、液化、航运、接收和再气化等几个环节，最终送至终端用户。液化过程能净化天然气，除去其中的氧气、二氧化碳、硫化物和水。这个处理过程能够使天然气中甲烷的纯度接近100%。天然气属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物极少，故本项目不做估算。 ②油烟废气 根据杭州市多年资料统计，本市居民食用油人均耗用量为25.55kg/a，烹饪时食用油挥发量为总量的8%，居民均安装脱排油烟机，其油烟去除率为总量的50%，则项目建成入住后居民总人数约1792人，油烟产生量、排放量分别为3.4t/a、1.7t/a。 恶臭 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 (1)垃圾恶臭气体 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 城市生活垃圾的成分随着社会、经济的发展，生活水平的提高而发生变化。一般可将垃圾成分主要分为以下三大类：易腐垃圾—指动物性和植物性的有机物；废品—主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等；渣土—主要是煤渣（粒径≥15mm）和灰土（粒径<15mm）。此外，垃圾还含有一定比例的水分。城市垃圾组成还随着季节变化而随之变化。据资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 城市垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40%-70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目垃圾直运房恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 (2)公共厕所恶臭气体 公共厕所恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，成分主要为氨、脂肪族类物质等。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 ④汽车尾气 项目建成后，区块内有机动车停车位675个，其中地面停车位为21个，地下停车位为654个。汽车废气排放源的有关参数： a．源强排放工况 汽车停车库对周围环境的影响与其运行工况有直接相关，一般分为以下三钟： 第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极少，而且时间极短。 第二种为高峰时段车库及道路上车辆的污染源排放情况。 第三种为白天平均流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。 b．车辆进出流量及相应时间 满负荷状态下即为所有车辆在同一时间段均进出车库，这种情况极少出现，此时小时车流量取满负荷泊车位数；高峰状态下的车流量估计为库容量的70%；平时居住区内车流量为库容量的20%左右。 车库内的车辆运行速度小于5公里/小时。根据车库运行条件，假定进出地面停车库每次平均耗时2min，进出地下及半地下车库每次耗时3min。 c．汽车耗油量及废气污染物 根据统计资料及类比调查研究，车辆怠速<5km/h时，平均耗油量0.05-0.08L/min，即0.0375-0.065kg/min，本项目怠速耗油量取0.045kg/min。汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。据前述，汽车耗油量与汽车行驶状态有关，另一方面，在相同的耗油量的情况下，汽车废气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比是指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和H2O；当空燃比较低(小于14.5)时，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO和NO2等污染物，据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比为12:1。 汽车废气中CO、NOX、HC浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶（>15km/h）所排放的各污染物浓度见表2-3。 - 表2-3 汽车废气中的污染物浓度 - 污染物; - 单位; - 怠速; - 正常行驶; - 备注. CO; %; 4.5; 2.0; 容积比. NO2; ppm; 600; 1000; 容积比. HC; ppm; 1200; 400; 容积比. 注：方便起见NOx以NO2计。 d．汽车废气中污染物源强计算 *尾气排气量按下式计算： D=QT(k+1)A/1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，辆/h； T——车辆在车库运行时间，min； K——空燃比； A——燃油耗量，kg/min； *污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比，ppm； F——容积与质量换算系数。 *体积浓度和质量体积浓度的换算： 对大气中的污染物，常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。体积浓度是用每立方米大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(mL/m3)来表示，常用的表示方法为ppm。而用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度，单位是mg/m3或g/m3。体积浓度和质量-体积浓度之间的换算关系为： X=C·M/22.4 式中：X——污染物以每立方米的毫克数表示的浓度值，mg/m3； C——污染物以ppm表示的浓度值； M——污染物的分子量，本项目中的汽车废气主要污染物分子量，CO为28，HC（以正戊烷计）为72，NO2为46； 22.4——标准状态下的气体摩尔体积，mol/m3。 根据以上公式计算，本项目中汽车废气主要污染物体积浓度与质量-体积浓度换算系数分别为CO 1.25、HC 3.21和NO2 2.05。 *污染物排放浓度确定： 按照地下停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下车库的污染物排放浓度，计算方法如下： C=G×106/Q Q=nV 式中：n——单位时间换气次数，本项目换气次数为6次/h；V——停车库体积，m3； G——污染物排放速率，kg/h；C——污染排放浓度mg/m3。 e．汽车污染物排放源强 在高峰时段工况时，即集中在上午上班(6：00～9：00)或下午下班(4：30～7：30)的高峰时段，车流量按满负荷泊车位计。 由上述有关参数和计算公式，求得停车库废气排放源强见表2-4。 - 表2-4 地下车库汽车尾气产生情况 类别; CO; NO2; HC. 排放量(t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放量(t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放量(t/a); 排放速率 （kg/h）. 满负荷状态; 3.220; 4.472; 0.071; 0.098; 0.220; 0.306. 注：每个车位按车辆每天进、出各2次，每年360天计。 车库在进出高峰时段内，由于车辆进出量大，车辆行进过程中对车库内空气的拉动而造成部分汽车尾气从出口处逸出无组织排放。大部分尾气被换气设备抽至竖井由高层建筑顶部架高排放。本评价假设车库的换气设备效益不高，同时车辆进出车库时车速较快（>10km/h），这样尾气无组织排放约占总排放量的5%左右。 - 表2-5 地下车库汽车尾气排放情况 类别; CO; NO2; HC. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放量(t/a); 3.059; 0.161; 0.068; 0.003; 0.209; 0.011. 排放速率（kg/h）; 4.249; 0.224; 0.093; 0.005; 0.291; 0.015. 排放浓度（mg/m2）; 15.23; —; 0.33; —; 1.04; —. 3、噪声 噪声主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。各种设备的噪声水平见表2-6、表2-7。 - 表2-6 设备噪声水平 - 序号; - 设备名称; - 平均噪声级dB(A); - 备注. 1; 空调室外机; 70-80; 为中央空调室外机. 2; 开闭所; 60~70. 3; 变电所; 60~70. 4; 水泵; 85. 5; 风机房; 85. - 表2-7 区内交通噪声源强 - 声 源; - 运 行 状 况; - 声 级（dB）. - 小型车; - 怠速行驶; - 59～76. - 正常行驶; - 61～70. - 鸣笛; - 78～84. - 中型车; - 怠速行驶; - 62～76. - 正常行驶; - 62～72. 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为：居民生活垃圾；公建及商铺的生活垃圾。项目的固体废弃物产生情况见表2-8。 - 表2-8 项目固体废弃物排放情况 - 污染物来源; - 名称; - 人数; - 排污系数; - 产生量(t/a). - 居民; - 生活垃圾; - 1792; - 1kg/d·人; - 654. - 公建及商铺; - 生活垃圾; - 200; - 0.5kg/d·人; - 36. - 合计; - 690. - 环保投资 该项目在运营过程中需在噪声防治、汽车废气排放、生活垃圾收集和生活污水纳管等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。该项目环保投资额预计为680万元，约占项目投资总额的1.65%。 - 表2-9 建设项目环保投资估算 - 环 境 污 染 防 治 项 目; - 环保投资（万元）. - 噪声防治; - 噪声治理设备、噪声减振、隔音、吸声等; - 100. - 车库汽车尾气防治; - 车库排气设施; - 50. - 厨房、卫生间废气处理; - 油烟净化设备、竖向通风井; - 78. - 生活垃圾处理; - 垃圾收集点; - 10. - 生活污水; - 废水预处理及排水雨、污分流系统; - 60. - 管网铺设、污水进管费; - 100. - 施工期; - 施工期大气防治措施; - 10. - 施工期生活污水处理费用; - 2. - 施工期隔声降噪措施; - 20. - 绿化; - 绿化措施; - 100. - 生态保护; - 水土保持、生物多样性保护等; - 150. - 合 计; - 680. ## 2.3 清洁生产措施 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要手段之一，也是20世纪90年代初以来国际社会努力倡导的改变传统环境保护模式的新的环境战略，其实质是把污染预防的综合环境策略持续应用于生产过程、产品设计和服务中，从而从污染产生源开始减少对人类和环境的风险。简而言之，清洁生产可以概括为：采用清洁的能源、原材料、生产工艺和技术，制造清洁的产品。1993年原国家环保局和国家经贸委联合召开的第二次全国工业污染防治工作会议，明确提出了工业污染防治必须从单纯的末端治理向对生产全过程控制转变，实行清洁生产的要求；1996年国务院《关于环境保护若干问题的决定》再次明确新建、改建、扩建项目，技术起点要高，尽量采用能耗物耗小、污染物排放量少的清洁生产工艺。清洁生产不仅可改善对环境的污染，同时也提高企业的形象和竞争力。 企业推行清洁生产，由企业外部和企业内部两方面的推动机制相互作用，外部作用主要是政府的强制或激励机制；内部作用则主要靠完善企业内部机制，提高员工素质，改进生产工艺和设备，提高管理水平等措施。本环评仅从内部来考虑提出清洁生产措施。 建设单位要实施“绿色设计”，就是要充分考虑到人与自然的和谐统一，使建筑功能符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则，尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，创造质朴、自然情趣的建筑空间。 根据本项目实际生产情况、《清洁生产促进法》，提出以下对策措施： （1）充分体现节能原则，根据当地的自然条件，采用适宜的建筑节能措施，充分考虑绿色能源（如：太阳能、风能、地热能、废热资源等）的利用，使用常规能源时应进行能源系统优化，采用有关节能、节水的绿色环保技术和产品。 （2）充分考虑节地原则。应合理规划住宅、公建、道路、公共绿地等项目的用地，以提高土地利用效率；提倡采用先进的建筑体系，以提高住宅的有效使用面积和耐久年限；在国家规定的范围内，限期淘汰粘土实心砖等建筑材料。 （3）充分体现节约资源原则，尤其要注重节水技术与水资源循环利用技术。尽量使用可重复利用材料、可循环利用材料和再生材料。充分节约各种不可再生资源和国家短缺资源。 （4）必须实行严格的质量控制，并达到国家的工程验收标准，提高工程的优良品率，创优质工程。 （5）房间设计为自然通风，卫生间应设置通风换气设施，厨房应有烟气集中排放系统。节水器具的使用率应达到100％，污水处理率应达到100％，达标排放率必须达到100％。 （6）应建立中水系统和雨水收集与利用系统，中水子系统由中水处理、加压、集水和中水管网以及计量、检测等设施组成。中水水源宜采用优质杂排水，并宜按下列顺序取舍：淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。中水处理工艺应根据原水的水质、水量和使用要求等因素，经技术经济比较后确定；中水处理宜采用技术集成度高、运行稳定可靠、具有良好性能价格比的先进工艺。中水使用量宜达到项目用水量的30％。绿化、景观、洗车、道路喷洒、公共卫生等用水宜使用中水或雨水。 （7）室内装修应采用环保型装修材料，装修材料中挥发性有毒、有害气体必须符合现行的有关标准规定，防止室内环境的污染、危害人体健康。物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导用户使用节能灯，使用“绿色家具”，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。 （8）规划设计时应考虑建筑空间位置安排，降低室内噪声影响；房间应采取室内一次性装修，以避免户间噪声干扰；室内管网系统宜采取安装衬垫等消声措施。 （9）楼梯间的公共照明应使用声控开关或延时开关；道路、停车场上的车灯应避免车灯直射室内，不可避免时应采取挡光措施。 （10）推广采用采暖、空调、生活热水三联供的热环境技术；供暖、空调设备室内噪声等级不得大于30dB。 （11）生活垃圾必须分类收集。收集系统的规划、设计、建设应同总体规划、设计、建设同步进行，体现“谁污染谁治理，谁排放谁负担”的公平原则，管理与处置应以无害化、减量化和资源化为基本原则。提倡垃圾袋装化，实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

# 3 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | 汽车尾气 |  | CO | 3.220t/a | 3.220t/a，15.23mg/m3 |
|  |  |  |  | HC | 0.220t/a | 0.220t/a，1.04mg/m3 |
|  |  |  |  | NO2 | 0.098t/a | 0.098t/a，0.33mg/m3 |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 |  | 99600t/a | 99600t/a |
|  |  |  | CODCr |  | 350mg/L，34.86t/a | 350mg/L，34.86t/a |
|  |  |  | SS |  | 300mg/L，29.88t/a | 300mg/L，29.88t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L，3.486t/a | 35mg/L，3.486t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  |  | 690t/a | 环卫部门统一处理0 |
| 噪 声 | 营运期主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。各种设备的噪声水平见表2-6、表2-7。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目拟建地现状为空地，以前的建筑已拆除，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目施工过程中会改变土地原有使用性质，对附近生态造成一定影响，但建成后经一定绿化补偿后影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

# 4 环境影响分析

## 4.1 施工期环境影响简要分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期扬尘、车辆废气及装修废气分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，施工单位应对施工场地定期洒水，每天4次以上。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘产生的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 建设单位应限制车辆行经敏感点旁的行驶速度；工地运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须密闭化，车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达到100%，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒，同时保持附近道路路面的清洁；工地出入口15m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁，车辆进出建筑场地时，应进行必要的车辆清洗工作，以降低汽车扬尘对周边敏感点的影响。 一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车辆行使状况较差，汽车尾气排放超标比较严重。机动车尾气排放的污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化合物等）。 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。 项目涂料使用时挥发的VOCs量不是一次性全部挥发，是缓慢释放过程，因此，挥发时间较长，并且污染是局部性的，具体污染暂时性强的特点。为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求，在此基础上，可认为项目室内装修对周围环境影响较小。 2、施工期水污染分析 施工期废水是施工人员的生活污水和施工废水。为防止施工期废水对内河水质的影响，对施工期废水应采取妥善措施。 （1）生活污水 施工人员日常生活排放的生活废水，若处置不当，会对内河水体造成污染。根据调查：项目周边道路污水管网已铺设，施工期生活污水可接入管网，送污水处理厂处置，达标后外排钱塘江。 （2）施工污水 该项目在施工时，部分桩基施工时有泥浆水渗出，在施工时需要将地下水用水泵抽出，水量较大，该废水中主要污染因子为SS。应设泥浆水简易沉淀池，经沉淀后的水又可回用于生产，经沉淀泥浆干燥后作为建筑垃圾清运。新浇注的砼表面需用水冲来养护，其冲水量与天气状况有关，其排放量难以估计，该废水中主要污染因子为SS，经汇集进行沉淀处理后回用于生产，以减少废水中的泥沙量。 同时做好建筑材料和建筑废料的管理，设置专门的临时材料堆放场，堆场四周挖有截留沟，并有防雨棚，堆场距水体50m以上，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀后排放。施工场地应设置临时建筑围拦，要求建造2～3个混凝沉淀池，将泥浆等施工废水经加药沉淀澄清后排放。尽量避开雨季施工，防止施工场地径流过分而造成土壤流失，施工完毕后应及时建设好草皮和植树绿化，以减少水土流失量。 3、施工期固废环境影响分析 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘，建筑固废可用于修筑道路。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。经上述处理后，项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性和临时性，不同的施工设备产生的噪声不同。表4-2为不同施工机械的噪声源强。 表4-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级(dB); 测量距离(m). 1; 挖掘机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 6; 静压式打桩机; 80; 15. 7; 混凝土搅拌机; 79; 15. 8; 混凝土振捣器; 80; 12. 9; 升降机; 72; 15. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式灌注机较高，在80dB以上。在施工时，环境噪声可增加3～8dB，特别是使用打钻机时噪声的影响大，因此噪声值超过100dB(A)，必须控制在白天使用。尽量减少装修作业噪声对周围环境的影响。 表4-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告附近居民。夜间施工时严禁打桩机等强噪声机械进行施工，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制。 表4-3 施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号; 施工机械; 声 级. 55dB; 60 dB; 65dB; 70dB; 75dB; 85dB. 1; 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 2; 混凝土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25. 3; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21. 4; 升降机; 80; 44; 25; 14; 10. 5、施工期对周围敏感点的影响分析 本项目地块东侧60米有住宅小区，因此项目施工期间产生的噪声、粉尘均一定程度上影响周围环境及附近居民生活。为减少项目施工期对周围环境及敏感点的影响，应采取如下措施： （1）设置围档和硬化道路以减少扬尘排放；基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。加强施工场地洒水次数，增加地面湿润，以减少场尘对敏感点的影响。尤其在气候干燥和风力较大时，起尘量更大，这种天气条件必须在场地内勤洒水和喷水，这是减少施工扬尘的主要措施之一，应在施工中明确该措施，并禁止在大风天进行施工作业。 （2）建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围敏感点附近转移，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。 （3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；在施工场地或项目周围设立围墙，可以起到临时声屏障的作用。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请示滨江区环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 上述措施可有效减少项目施工期间对敏感点的扬尘和噪声影响，确保项目所在地环境符合环境功能区划要求。 ## 4.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目对空气的影响主要包括汽车尾气、居民油烟废气及垃圾收集点的恶臭等。 汽车尾气 地面停车位汽车尾气为无组织排放，停车位少（21个），经空气扩散后对环境影响很小。 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算。所有地下停车库尾气均采用抽风机抽风，通过通风井道送至屋顶高空排放，排放口尽可能朝向项目外侧，在设计排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，尽可能地将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放。根据工程分析，地下车库汽车尾气排放情况如下表。 - 表4-4 地下车库汽车尾气排放情况 类别; CO; NO2; HC. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放量(t/a); 3.059; 0.161; 0.068; 0.003; 0.209; 0.011. 排放速率（kg/h）; 4.249; 0.224; 0.093; 0.005; 0.291; 0.015. 排放浓度（mg/m2）; 15.23; —; 0.33; —; 1.04; —. NO2、HC平均排放速率和浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源90米高排气筒的二级排放标准。 ②油烟废气对环境影响分析 居民生活产生油烟3.4t/a，项目居民厨房油烟废气经吸排油烟机处理，据类比调查，一般普通脱排油烟机去除油烟率为50%，则住宅部分油烟排放量为1.7t/a，经竖向专用烟道引至各住宅楼屋顶集中排放。 本项目建成投入使用后，对油烟净化处理设施应定期清洗和检修维护，保证油烟设备的正常运行和净化效率，以确保其油烟去除效率和油烟废气达标排放。 ③恶臭废气、异味对环境影响分析 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 垃圾直运房和公共厕所均设在小区西北侧，设在主导风向的下风向，并且远离了住宅楼。选址相对合理。垃圾直运房距离最近住宅18米，公共厕所距离最近住宅距离25米。根据类比同类安置小区垃圾直运房和公共厕所，垃圾直运房16米外基本无异味，公厕8米外基本无异味，因此本项目垃圾直运房和公共厕所对住户影响不大。 本项目公厕按《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-87）中一类标准建设，全部为水冲式公厕，卫生条件好，功能完善。根据国内一些大城市的运营经验，只要管理到位、保持厕内清洁，做到地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚整洁，公厕内基本无臭味。因此，本项目拟建公厕如能按国家有关的卫生要求，保持厕内清洁，则公厕排放的 H2S 和 NH3 恶臭污染物极少，公厕外的 H2S 和 NH3 浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，恶臭污染物经扩散、稀释，不会对公厕周边环境造成恶臭影响。垃圾房设置成半封闭的收集间，除投放口外其他三侧墙体为密封，上部加盖，且周围应加强绿化隐蔽，尽量种植一些乔冠类林木，并应加强管理，保持垃圾房内外的清洁卫生，定期消毒，垃圾做到日产日清，并由专人定时负责运送。垃圾站周围需用乔灌木绿化隔离，因此恶臭对周围环境影响不大。 2、废水 项目营运期的废水主要为生活污水，污水产生量约99600t/a，生活污水经化粪池处理后可接入城市污水管网，送污水处理厂集中处理，经统一处理达标后排入钱塘江；由于生活污水水质简单，废水污染物浓度较低，污水产生量也不大，因此污水排入污水处理厂对污水处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常达标处理，对最终纳污水体钱塘江水质影响很小。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体影响也较小。 3、固体废弃物 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。未经处理的有机废物和生活垃圾是病原菌的滋生地。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，其中的有机成分易于酸败产生有毒有害气体和扬尘，污染周围环境空气；经雨水淋溶或地下水浸泡，有毒有害物质随淋滤水迁移，污染附近地表水体，同时淋滤水的渗透可以破坏土壤团粒结构和微生物的生存条件，影响植物生长发育。 我国固体废弃物管理的技术政策是对各类废物实施“无害化、减量化和资源化”，对其残渣部分进行安全、卫生和妥善处理，即对可利用的固体废物要尽可能利用，对不可利用的固体废弃物要实现无害化和减量化。 本项目建成后的固废主要是居民生活垃圾、公建及商铺生活垃圾，垃圾的类型与来源、人群的生活水准、生活习惯等有着密切的关系。本项目垃圾成分很复杂，根据有关调查资料分析，食品垃圾多，有机物丰富。区内楼道内及区内道路的卫生由环卫人员清扫，生活垃圾由物业管理处管理，统一袋装化分类、定点定时投放，及时清运，故生活垃圾对周围环境影响较小。故本项目的固废对周围环境不会产生明显影响。 4、噪声 根据项目概况和污染因子分析结果，本项目建成营运后的噪声主要是空调、车辆出入噪声、风机房噪声、水泵噪声等。本项目区域范围较大，故本次环评主要就各噪声源对周边住宅等敏感区的影响以及噪声源对本项目的影响进行分析。本项目主要设备均设在地下层，经隔声降噪措施，噪声贡献值影响不大，故本项目不做定量分析。 （1）项目建成后对周围环境的影响预测 a．室内（地下）噪声源对周界环境的影响 本项目设置配套的排风房、进风房、水泵房、变电所、配电房、电梯机组等动力设备，噪声源强约60-85dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，以上设备均布置在各区块的地下层内。地下层隔声效果好，再采取降噪隔音措施后，其隔声量能达40dB以上，再经过树木吸声、建筑隔声和距离衰减，对外界的噪声影响值在50dB以下，对周围环境影响不大。 区块内设有商业用房，这些用房沿城市道路设置，又因为不设置KTV等高噪声商业类型，故投入运营后对周围环境影响不大。 b．区内交通噪声 汽车在低速行驶时的噪声级一般在60～65dB之间，对附近环境不会产生明显持久的影响，但若在区内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，对区域噪声产生短暂影响，故应加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，尤其是夜间。经上述措施后项目区内交通噪声对周围环境影响不大。 （2）项目噪声对内环境的影响分析 a．设备噪声源对内环境的影响 大部分噪声源设备排风房、进风房、水泵房、变电所、配电房等布置在地下层，噪声传播方式主要为固体传播。各种设备共同运行时产生的震动声及噪声对地面以上的住户有一定的影响，特别是夜间，影响更大。故设备选型时，选购低噪声设备；设备采用基础作减振处理，或采用悬空式，风机进出口安装消声器；风机房、水泵房等均做成隔音间，墙体采用吸声材料；变电所、配电房设单独隔音间，设备基础设减震垫，屋顶采用吸声材料；同时，建议噪声源设备布置在区块内绿化带的地下层，不应直接布置在卧室正下方。经上述处理后，再经建筑隔音和距离衰减，可将噪声源设备对地面以上的高层楼的噪声影响降至最低。项目开闭所为低频噪声，噪声级不大，要求其设备设置独立隔声间，设备基础采用减振垫，对墙壁进行吸隔声处理，经此处理后对主楼用户影响不大。 商业用房营运后：专用餐饮用房入驻后要求另行编制环境影响评价，其风机要求距离居民在15m以上，并对其风机采取以下措施后，对居民影响不大。风机治理措施为： Ⅰ.在风、烟道与风机接口处采用软性接头，对引风机及烟道、二次风机及热风管道进行保温，并在风、烟道上适当设置加强筋以增强刚度、改变钢板振动频率，减少流动噪声及相应引起的振动噪声和震动噪声的传递等措施以减少振动噪声； Ⅱ. 安装消声器，其消声量可达到25dBA以上； 其余商业用房不设含有油烟和高噪声项目。小区建成后，进驻各类商业经营时，应单独进行环境影响评价，作出更详细的治理措施，将其影响降至最低。 同时，在各商铺运营过程中，建设单位（物业部门）应派专员监督管理，实施监控，严格控制夜间营业时间。对环保达不到国家要求的商业店铺，应强制其停业整顿，对逾期不改的，应配合环保执法部门按照国家有关法律法规进行处罚，对户主反映强烈的，责令关停。 b．地下停车库出入口及区内交通噪声对内环境的影响 项目建成后区内车辆以小型车辆为主，怠速行驶最高噪声可达76dB，通过距离衰减和绿化隔声，噪声级一般可降至45dB以下。由于项目建设范围内机动车即使在高峰期正常低速行驶时噪声级亦不大，但若在区内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，故应加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，特别是晚上22：00后要加强车辆出入的管理，这样基本对区内住户不会产生明显不利影响。 项目设有地下停车库，车库设在地下，一方面是充分利用土地资源，重要的是利用地下室来屏蔽车库噪声。 项目地下车库出入口不大，在此简化为点源计算，点声源距离衰减公式： LA(r) =L(r0) -20 lg(r /r0) 式中： LA(r)——距离r处的A声级，dB； L(r0) ——距离r0 处的A声级，dB； r——受声点到点源中心的距离，m； r0——受声点到点源中心的距离，m； 根据浙江大学建筑系欧阳金龙、倪荣发表的论文《居民区内地下车库汽车出入口的噪声控制》（噪声与振动控制，2005年4月），小型车辆在出入口坡道怠速行驶时，距车距1m处得等效声级为59-70dB。项目车库出入口距离居民楼均较近，预计在车流高峰时对内环境产生一定的影响。为了进一步减少噪声影响，要求除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶。根据《居民区内地下车库汽车出入口的噪声控制》，采用吸隔声罩后隔声量可达12dB以上。同时高峰时期应有专人指挥管理，车辆禁止鸣喇叭，尤其是夜间。经上述处理后，车入口昼夜间噪声在主楼处均能满足2类标准要求。 项目在车库出入口路面改低噪声路面，周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。

# 5 建设项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | 汽车尾气 | 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算，地下停车库内汽车尾气均通过排气口送至屋顶排放，同时地下停车库出入口周围应加强绿化，应保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免怠速空转，应最大化地进行绿化。 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准 |
|  | Q2 | 臭气 | 居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 | 对附近住宅及周围环境影响不大 |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后接入城市污水管网，送污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | （1）残菜剩饭及餐饮下脚料用专门的带盖塑料桶盛装，供养猪户综合利用，做到日产日清。 （2）垃圾收集箱按要求合理规划设置，生活垃圾应分类收集，设专门的废旧电池回收箱，废纸、废报纸等收集后出售利用。生活垃圾每天袋装收集按环卫部门要求投放到指定地点的垃圾箱统一处置。 （3）袋装收集的生活垃圾由市环卫部门统一及时清运至垃圾发电站焚烧处置，加强管理，运输时防止散落 | 不产生二次污染 |
| 噪 声 | 项目设计进行合理布局，将水泵房、排风排烟设备房等高噪声设施及用房布置在地下层；对引风机的进出风口应安装与其匹配的消声器，对水泵房、风机房、开闭所等通过设置单独的隔声间并设减震垫以有效降低其噪声强度；出入口周围应加强绿化，除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶，封闭出入口设置醒目的限速禁鸣标记和减速橡皮条，同时应加强对出入车辆的管理 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 绿地种植设计应以乔木为绿化骨架，总体上乔、灌、草相互结合，形成具有一定面积的立体种植，使设计群落具有最大的自然性与生态效益；植物树种选择应以乡土树种和体现地带性的植被景观为原则；除了美化外，宜选用病虫害少的，无毛果实污染、无刺、无毒的植物；种植设计中还应搭配一些开花结果的植物，能引蜂招蝶，增加生物多样性；充分利用屋顶、阳台和错层来布置空中绿化；利用植物造景手法，创造具有个性的乔木~草本、灌木~草本或乔木~灌木~草本植物群落空间，同时充分展现植物的枝、干、叶、果、花等欣赏特性，合理搭配，形成季相变化丰富的景观环境；充分利用绿地以外的其它面积进行绿化。 |  |  |  |  |

# 6 环保审批原则符合性分析

6.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市主城区生态环境功能区规划（报批稿）》，项目位于“滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01 ”，为重点准入区。 本项目不属于工业项目，营运过程产生的污染物较少，污水可纳管达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止限制类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。CODCr、氨氮总量控制指标目标建议值分别为34.86t/a、3.486t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 6.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目为非生产性项目，建成后采用清洁能源电和天然气等，各污染物经处理均能达标排放，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此本项目符合清洁生产要求。 6.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 根据项目选址意见书附件，本项目用地属于住宅用地，选址经杭州市规划局核准，本项目符合城市总体规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 6.4“三线一单”符合性分析 - 表6-4 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01 ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目废水经处理达标后纳管，不直排环境。在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 7 结论与建议

## 7.1环评结论 1、项目情况 本项目总投资约41096万元，总规划用地面积：21494㎡，总建筑面积：81009.62㎡(其中地上建筑面积：49386.33㎡、地下建筑面积：31623.29㎡)，容积率 2.3，建筑密度14.93%，绿地率30.6%。 2、建设期环境影响评价结论 施工期影响主要为施工扬尘、工地废水、施工噪声、建筑垃圾、工人生活污染物排放及暂时性水土流失增加、生态破坏等的影响，只要采取相应措施并加强施工期的管理，尽量减少项目施工对周围环境的影响。施工期的影响是暂时性的，随着施工期的结束也将消失，项目建成后区内绿化覆盖率将大为提高，环境将得到明显的改善，因此施工期间对植被破坏和生态的影响也能得到逐步恢复和补偿。 3、营运期环境影响评价结论 （1）废水 项目营运期的废水主要为生活污水，污水产生量约99600t/a，生活污水经化粪池处理后可接入城市污水管网，送污水处理厂集中处理，经统一处理达标后排入钱塘江；由于生活污水水质简单，废水污染物浓度较低，污水产生量也不大，因此污水排入污水处理厂对污水处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常达标处理，对最终纳污水体钱塘江水质影响很小。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体影响也较小。 （2）废气 本项目对空气的影响主要包括汽车尾气、居民油烟废气及恶臭等。 地下停车库设有机械排烟、机械通风系统，通风量设计按汽车库容积6次/小时换气次数计算。所有地下停车库尾气均采用抽风机抽风，通过通风井道送至屋顶高空排放，排放口尽可能朝向项目外侧，在设计排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，尽可能地将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放。根据工程分析，NO2、HC排放速率和浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放标准。 居民生活产生油3.4t/a，项目居民厨房油烟废气经吸排油烟机处理，据类比调查，一般普通脱排油烟机去除油烟率为50%，则住宅部分油烟排放量为1.7t/a，经竖向专用烟道引至各住宅楼屋顶集中排放。 本项目建成投入使用后，对油烟净化处理设施应定期清洗和检修维护，保证油烟设备的正常运行和净化效率，以确保其油烟去除效率和油烟废气达标排放。 本项目建成后，恶臭主要来自垃圾直运房和公共厕所。垃圾直运房和公共厕所的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 垃圾直运房产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。居民区要全部实行生活垃圾袋装密闭收集，物业管理单位自行配置生活垃圾袋装容器，容器内配有大塑料袋，要求垃圾直运间每天及时清运、及时冲洗，冲洗废水须纳入污水管网，防止影响区内居民生活。 垃圾直运房和公共厕所设在下风向并远离住宅楼，选址相对合理。 （3）固体废物 本项目建成后的固废主要是居民生活垃圾、公建及商铺生活垃圾，垃圾的类型与来源、人群的生活水准、生活习惯等有着密切的关系。本项目垃圾成分很复杂，根据有关调查资料分析，食品垃圾多，有机物丰富。区内楼道内及区内道路的卫生由环卫人员清扫，生活垃圾由物业管理处管理，统一袋装化分类、定点定时投放，及时清运，故生活垃圾对周围环境影响较小。故本项目的固废对周围环境不会产生明显影响。 （4）噪声 本项目的主要噪声源水泵、风机、空调等设备噪声，另有区内交通噪声。 水泵、风机等主要噪声设备布置在地下层，建议设在绿化带下方，采取相应的隔声降噪措施，设备房并做隔音间，其设备房外的噪声级约在60dB，通过建筑物隔声和距离衰减，对环境影响不大。 项目开闭所为低频噪声，噪声级不大，要求其设备设置独立隔声间，设备基础采用减振垫，对墙壁进行吸隔声处理，经此处理后对主楼用户影响不大。 商业用房营运后：专用餐饮用房入驻后要求另行编制环境影响评价，其风机要求距离居民在15m以上，并对其风机采取安装消声器、采用软性接头等措施后，对主楼用户影响不大。 加强区内的交通管理，对机动车进行限速，区内实行车辆禁止鸣喇叭，禁止大、中型车辆进入区内，进入时车速不能超过5km/h；对进出入车辆进行控制，禁止鸣笛，特别是晚上22：00后要加强车辆出入的管理，这样基本对区内用户不会产生明显不利影响。车库出入口除车辆出入口外坡道露天部分采用吸隔声罩封闭，坡道地面采用改性沥青或铺设一层橡胶，经此处理后，车入口昼夜间噪声在居民点处均能满足2类标准要求。 ## 7.2 环保建议 （1）建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评报告书中提出的生态保护措施和其他污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量。 （2）建设方应重视周围居民的意见，督促施工单位加强施工期的环保管理，并做好施工公告工作，加强与周围村民的沟通和理解。同时必须落实施工期的各项污染防治对策，施工人员产生的“三废”要集中收集，进行必要的处理和处置；禁止夜间进行造成环境噪声污染的建筑施工作业；妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，恢复土地原有功能等。 （3）本项目建成后物业管理应汇同当地政府、社区等管理部门，积极加强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导居民绿色消费行为，节约资源，减少废物排放，积极组织和参加各类环保活动。 ## 7.3 环评总结论 根据以上分析，杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则本项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此本项目从环保角度来说是可行的。