建设项目环境保护设施

阶段性验收监测报告

项目名称：新街镇盛东村城乡一体化安置房建设项目

杭州市萧山区人民政府新街街道办事处

二0一八年四月二十三日

承 诺 书

我单位郑重承诺：对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实的情况而产生的法律责任，概由我单位承担。

特此承诺！

单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

年   月   日

目 录

前言	1

1、验收监测依据	2

2、建设项目工程概况	3

3、环评中环保建议、结论及批复意见	5

4、评价标准	5

5、监测内容	9

6、监测分析方法和质量保证	13

7、环境管理检查	14

8、结论	18

# 前言

新街镇盛东村城乡一体化安置房项目位于萧山区新街镇盛东村，西临香樟路，东侧为枫香路，南侧为杨梅路，北侧为厂房宿舍楼。项目总用地面积50058㎡，总建筑面积198303.5㎡，其中①②⑤⑥幢及相关配套用房，面积74750.8㎡，③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房，面积59524.6㎡，地下车库，面积64028.1㎡。

2013年11月杭州市环境保护有限公司为该项目分别编制了《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表》、《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表》、《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表》，2013年11月22日，该项目通过萧山区环境保护局审批，详见萧环建[2013]1688号《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2013]1689号《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2013]1690号《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表审查意见的函》。

截止2018年4月，该项目已经建成、相关废水、废气等处理设施的建设已经落实到位，但目前该安置房尚未正式入住。

我单位在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，于2018年4月23、24日委托杭州通标环境检测技术有限公司进行了环保监测和调查，在此基础上编制了环保设施阶段性验收监测报告。

# 1、验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院 253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）浙江省人民政府省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年3月；

（4）浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

（5）杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表》，2013年11月；

（6）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2013]1688号《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2013年11月；

（7）杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表》，2013年11月；

（8）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2013]1689号《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2013年11月；

（9）杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表》，2013年11月；

（10）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2013]1690号《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2013年11月；

# 2、建设项目工程概况

## 2.1 项目概况

（1）项目名称：新街镇盛东村城乡一体化安置房建设项目

（2）建设性质：新建

（3）项目地理位置：该宗地坐落于萧山区新街镇盛东村，西临香樟路，东侧为枫香路，南侧为杨梅路，北侧为厂房宿舍楼。

- （4）主要技术经济指标：

①②⑤⑥幢及相关配套用房，面积74750.8㎡，主要经济技术指标如下：

| 栋号 分类 |  | ①# | ②# | ⑤# | ⑥# | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上建筑面积m2 | 住宅 | 18990.4 | 13280.2 | 18990.4 | 9977.4 | 61238.4 |
|  | 配套商业 | 1603.3 |  | 3234.4 |  | 4837.7 |
|  | 红事馆 | 560 |  |  |  | 560 |
|  | 消控、监控 |  |  | 37 |  | 37 |
|  | 养老 | 298 |  |  |  | 298 |
|  | 邮政服务 | 237 |  |  |  | 237 |
|  | 开闭所 |  |  | 43 |  | 43 |
|  | 架空休闲 | 496.7 | 522.2 | 186 | 337.4 | 1542.3 |
| 地下建筑面积m2 | 地下夹层 | 1920 | 1100.9 | 1936 | 1000.5 | 5954.4 |
| 合计 |  | 24105.4 | 14903.3 | 24426.8 | 11315.3 | 74750.8 |
| 住宅户数（户） |  | 176 | 92 | 176 | 92 | 536 |
| 建筑层数（层） |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 建筑占地面积m2 |  | 1780 | 602.7 | 1920 | 436.2 | 4738.9 |

③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房，面积59524.6㎡，具体经济技术指标如下：

| 栋号 分类 |  |  | ③# |  | ④# | ⑦# |  | ⑧# | ⑨# | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上建筑面积m2 | 住宅 | 13280.2 |  | 20716.8 |  | 9977.4 | 2069.5 |  | 1241.7 | 47285.6 |
|  | 配套商业 |  |  | 1459 |  |  |  |  | 907.3 | 2366.3 |
|  | 白事馆 |  |  | 573.3 |  |  |  |  |  | 573.3 |
|  | 物业管理 |  |  |  |  |  |  |  | 546.1 | 546.1 |
|  | 物业经营 |  |  |  |  |  |  |  | 557 | 557 |
|  | 公厕 |  |  | 81.9 |  |  |  |  |  | 81.9 |
|  | 架空休闲 | 522.2 |  | 381 |  | 337.4 |  |  |  | 2562.5 |
| 地下建筑面积m2 | 地下夹层 | 1100.9 |  | 2014 |  | 1062.5 | 431 |  | 742 | 5350.4 |
| 合计 |  | 14903.3 |  | 25779 |  | 11377.3 | 3073.1 |  | 4391.9 | 59524.6 |
| 住宅户数（户） |  |  | 92 |  | 192 | 92 |  | 20 | 12 | 408 |
| 建筑层数（层） |  |  | 24 |  | 26 | 24 |  | 6 | 5 |  |
| 建筑占地面积m2 |  |  | 602.7 |  | 1640 | 436.2 |  | 447.6 | 1143 | 4269.5 |

地下车库，面积64028.1㎡，具体经济技术指标如下：

总用地面积：50058㎡

地下车库面积：64028.1㎡

停车位：1515辆

- （5）项目投资：该项目总投资72476万元，环保投资690万元。

## 2.2 项目批建情况

环评批复建设规模：新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房、③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房、地下车库

目前实际建设规模：目前该项目已经建成、相关废水、废气等处理设施的建设已经落实到位，但目前该安置房尚未正式入住。

## 2.3 生产工艺情况

该项目为新街镇盛东村城乡一体化安置房，投入使用后，主要是生活污染，产生生活废水、生活垃圾、噪声等，同时还会有一些油烟及停车场的汽车尾气产生，目前该项目暂未投入使用。

## 2.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

目前暂为入住，无废气产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

（3）噪声

该项目目前主要噪声为汽车进出交通噪声、人员活动产生的噪声。

加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行产生的噪声。

（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾。

生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运。

# 3、环评中环保建议、结论及批复意见

## 3.1 环评建议

（1）在汽车进出的道路口，设置禁鸣标志，出入口加强绿化。

（2）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

（3）建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

（4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 3.2 环评总结论

## 新街镇盛东村城乡一体化安置房建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 3.3 环评批复意见

关于新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目报告表审查意见的函 萧环建[2013]1688号

杭州市萧山区新街镇人民政府：

- 你单位报来的由杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房环境影响报告表》己悉。该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡；主要建设内容：由4幢24层住宅楼（①②⑤⑥楼）及相关配套用房组成。该项目地块西侧部分，建筑面积74750.8㎡，居住户数为536户。根据环评报告表的结论，经研究，同意实施。环评报告中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

- 1、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表1中直接排放标准后方可排放；待具备纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入城市污水管网。冷却水循环使用，不得外排。

- 2、有机废气、粉尘须配套收集处理设施，经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）中表4限值标准后高空排放。

- 3、厂区高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标。

- 4、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。危险固废（废活性炭）必须委托有资质单位进行处理。

- 5、本项目塑料原料必须为新料；未经许可，不得涉及废旧塑料回收、清洗及熔融造粒等加工作业。须严格按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

- 6、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

- 项目实施过程中，请河上镇人民政府加强日常监督管理。

关于新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目报告表审查意见的函 萧环建[2013]1689号

杭州市萧山区新街镇人民政府：

- 你单位报来的由杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房环境影响报告表》己悉。该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡；主要建设内容：由5幢住宅楼（③④⑦⑧⑨楼分别为24F、26F、24F、6F、5F、）及相关配套用房组成。该项目地块东侧部分，建筑面积59524.6㎡，居住户数为408户。根据环评报告表的结论，经研究，同意实施。环评报告中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

- 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标、未经许可，夜间不得擅自进行高噪声作业施工。

- 室内实行清污分流，室外实行雨污分流，综合污水（生活污水、配套服务废水等）经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理，达标排放。

- 必须加强对大气污染物（地下车库汽车尾气等）的捕集，并根据不同性质废气，配套大气污染物处理措施，确保各类废气经治理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后高空排放，杜绝废气超标排放。

- 固体废弃物应按危险废物和一般固废分类、分质处理。一般固废和生活垃圾应妥善处置，避免产生二次污染。

- 高噪声设备应采取必要的减振、隔声、降噪措施，合理布局，确保各类噪声达标排放。

- 加强水土保持和生态防护，工程完工后做好环境绿化、景观美化工作。

- 项目竣工后必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正常使用。

- 项目实施过程中，请你单位加强日常监督管理。

关于新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目报告表审查意见的函 萧环建[2013]1690号

杭州市萧山区新街镇人民政府：

- 你单位报来的由杭州市环境保护有限公司编制的《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表》己悉。该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡，地下车库建筑面积64028.1㎡，设地下停车位1515辆。根据环评报告表的结论，经研究，同意实施。环评报告中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

- 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标、未经许可，夜间不得擅自进行高噪声作业施工。

- 室内实行清污分流，室外实行雨污分流，综合污水（生活污水、配套服务废水等）经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理，达标排放。

- 必须加强对大气污染物（地下车库汽车尾气等）的捕集，并根据不同性质废气，配套大气污染物处理措施，确保各类废气经治理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后高空排放，杜绝废气超标排放。

- 固体废弃物应按危险废物和一般固废分类、分质处理。一般固废和生活垃圾应妥善处置，避免产生二次污染。

- 高噪声设备应采取必要的减振、隔声、降噪措施，合理布局，确保各类噪声达标排放。

- 加强水土保持和生态防护，工程完工后做好环境绿化、景观美化工作。

- 项目竣工后必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正常使用。

- 项目实施过程中，请你单位加强日常监督管理。

# 4、评价标准

## 4.1废气

该安置房小区还未入住，无废气产生，但相关烟道、排气管道均已按环评要求落实。

## 4.2废水

项目所在区块截污管网已经建成，本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，具体见表4-1。

表4-1污水综合排放标准（GB8979-1996）

| 污染物名称 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

氨氮限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即NH3-N 35mg/L。

## 4.2噪声

该项目噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，具体标准值见表4-2。

表4-2《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 4.3固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

# 5、监测内容

### 5.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 5.2 验收监测内容和频次

5.2.1生活污水检测结果和评价

2018年04月23日                         单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.66 | 341 | 25.3 | 116 | 53.8 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.25 | 302 | 21.9 | 100 | 55.5 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.39 | 338 | 24.3 | 112 | 56.0 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.07 | 359 | 26.4 | 124 | 58.0 |

2018年04月24日                            单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.26 | 352 | 25.7 | 128 | 52.5 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.59 | 337 | 25.1 | 124 | 54.2 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.13 | 292 | 23.4 | 108 | 54.5 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.44 | 274 | 20.6 | 96 | 55.6 |

2018年4月23、24日监测周期内，生活污水中pH值、化学需氧量、	氨氮悬浮物、动植物油类排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准。

### 5.2.3噪声监测结果和评价

2018年04月23日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 10:39 | 53.8 | 阴 | 1.4 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 10:43 | 57.0 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 10:47 | 51.6 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 10:52 | 54.7 |  |  |

2018年04月23日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 12:11 | 54.8 | 阴 | 1.4 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 12:16 | 56.2 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 12:20 | 52.7 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 12:25 | 57.1 |  |  |

2018年04月23日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 22:02 | 45.8 | 阴 | 0.9 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 22:06 | 47.1 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 22:11 | 40.8 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 22:15 | 48.7 |  |  |

2018年04月23日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 22:34 | 48.4 | 阴 | 0.9 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 22:39 | 44.6 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 22:43 | 46.0 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 22:47 | 47.2 |  |  |

2018年04月24日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 8:59 | 55.1 | 多云 | 1.1 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 9:03 | 53.5 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 9:08 | 57.4 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 9:12 | 51.7 |  |  |

2018年04月24日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 13:46 | 57.4 | 多云 | 1.1 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 13:51 | 52.4 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 13:55 | 55.3 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 13:59 | 52.2 |  |  |

2018年04月24日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 22:07 | 48.4 | 多云 | 1.3 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 22:11 | 44.4 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 22:16 | 43.2 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 22:20 | 46.3 |  |  |

2018年04月24日

| 序号 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  | 气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 天气 状况 | 风速 （m/s） |
| 1 | 项目西侧（#1） | 交通 | 22:38 | 41.6 | 多云 | 1.3 |
| 2 | 项目北侧（#2） | 交通 | 22:42 | 45.6 |  |  |
| 3 | 项目东侧（#3） | 交通 | 22:46 | 48.2 |  |  |
| 4 | 项目南侧（#4） | 交通 | 22:51 | 43.3 |  |  |

2018年4月23、24日监测周期内，噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求。

### 5.3.4 固体废物调查

5.3.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如表5-1所示。

表5-1企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运 | 与环评一致 |

5.3.4.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

生活垃圾由应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。

# 6、监测分析方法和质量保证

## 6.1监测分析方法

表6-1 该项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
| 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 | GB 22337-2008 |

## 6.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 7、环境管理检查

## 7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

新街镇盛东村城乡一体化安置房建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

有明确环境保护管理职责和环境保护管理制度。

## 7.3 环保机构设置和人员的配置情况

我目前无专职环保部门，但有兼职的环保人员。

## 7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 7.6 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表7-1。

表7-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 |  |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 萧环建[2013]1688号 | 萧环建[2013]1689号 | 萧环建[2013]1690号 |  |
| 项目选址及规模 | 该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡；主要建设内容：由4幢24层住宅楼（①②⑤⑥楼）及相关配套用房组成。该项目地块西侧部分，建筑面积74750.8㎡，居住户数为536户。 | 该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡；主要建设内容：由5幢住宅楼（③④⑦⑧⑨楼分别为24F、26F、24F、6F、5F、）及相关配套用房组成。该项目地块东侧部分，建筑面积59524.6㎡，居住户数为408户。 | 该项目选址在新街镇盛东村（东侧为枫香路，南侧为杨梅路，西侧香樟路，北侧为厂房宿舍楼）。项目总用地面积50058㎡，地下车库建筑面积64028.1㎡，设地下停车位1515辆。 | 实际落实情况与原环评审批一致。 |
| 施工期 | 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标、未经许可，夜间不得擅自进行高噪声作业施工。 |  |  | 目前已经建造完成，施工期影响已结束。 |
| 废气 | - 必须加强对大气污染物（地下车库汽车尾气等）的捕集，并根据不同性质废气，配套大气污染物处理措施，确保各类废气经治理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后高空排放，杜绝废气超标排放。 |  |  | 该安置房小区还未入住，但相关烟道、排气管道均已按环评要求落实。 |
| 废水 | - 室内实行清污分流，室外实行雨污分流，综合污水（生活污水、配套服务废水等）经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理，达标排放。 |  |  | 生活污水经化粪池处理后纳管排放，经杭州通标环境检测技术有限公司2018年4月23、24日监测周期内监测，生活污水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 |
| 噪声 | - 高噪声设备应采取必要的减振、隔声、降噪措施，合理布局，确保各类噪声达标排放。 |  |  | 项目暂未投入使用，无高噪声设备。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物应按危险废物和一般固废分类、分质处理。一般固废和生活垃圾应妥善处置，避免产生二次污染。 |  |  | 生活垃圾由应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。无危险固废产生。 |
| 其他 | - 加强水土保持和生态防护，工程完工后做好环境绿化、景观美化工作。 |  |  | 本项目已按相关要求做好绿化等工作。 |

# 8、结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2013]1688号《新街镇盛东村城乡一体化安置房①②⑤⑥幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2013]1689号《新街镇盛东村城乡一体化安置房③④⑦⑧⑨幢及相关配套用房建设项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2013]1690号《新街镇盛东村城乡一体化安置房地下车库建设项目环境影响报告表审查意见的函》。该项目环境保护设施阶段性验收监测结论如下：

（1）在监测日工况条件下，本项目噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求。

（2）该安置房小区还未入住，但相关烟道、排气管道均已按环评要求落实。

（3）生活垃圾由应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。无危险固废产生。

（4）生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级限值要求。

新街镇盛东村城乡一体化安置房项目环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。