建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

项目名称：杭州萧山金建塑胶厂项目

杭州萧山金建塑胶厂

2018年5月8日

目 录

目 录	2

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

3.1 企业概况	3

3.2 企业项目批建变化情况	3

3.3 生产工艺情况介绍	4

3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施	4

3.5 环保投资	5

四、环评中结论及批复意见	6

4.1环评结论	6

4.2环评批复意见	6

五、评价标准	6

5.1 噪声	6

5.2 废水	6

5.3 废气	7

六、监测内容	8

6.1 验收监测期间工况说明	8

6.2 验收监测内容和频次	8

6.3固体废物调查	11

7.1监测分析方法	12

7.2质量保证和质量控制	12

八、环境管理检查	13

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	13

8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	13

8.3 环保机构设置和人员的配置情况	13

8.4 环保设施运转情况	13

8.5 厂区环境绿化情况	13

8.6 环评批复意见	14

九、结论和建议	15

9.1 结论	15

9.2 建议	15

# 一、前言

杭州萧山金建塑胶厂成立于2000年，企业于2000年10月编制了《萧山市金建塑胶厂项目环境影响报告审批表》，审批内容为年产聚丙烯保温瓶壳5000只，健身轮50000只，该项目由2000年10月经杭州市萧山区环境保护局备案。

本项目开工日期为2000年10月，投入试生产（试运行）日期为2001年1月。2010年企业名称变更为杭州萧山金建塑胶厂。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2018年4月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《杭州萧山金建塑胶厂项目环境影响报告审批表》，2000年10月。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 企业概况

- 项目名称：杭州萧山金建塑胶厂项目

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区戴村镇三头村（墙头村）。

- （4）生产安排与劳动定员：员工5人，两班制，每班工作时间8小时，年工作日300天。

- （5）公用工程

- ⑴给排水

- ①给水

- 本项目采用自来水，供水由市政自来水公司提供。

- ②排水

- 雨水：厂区屋面和道路雨水经厂区现有雨水管道收集后排入附近河流。

- 污水：本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，项目厕所污水经化粪池、后与其他生活污水一起汇集经地埋式污水净化装置处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的一级标准后排入附近河流。待项目地具备污水纳管条件时，则生活污水经预处理达三级排放标准后接入城市污水管网进城市污水处理厂集中处理，达标排放。

- ⑵供电

- 本项目使用厂区现有的供电设施，可满足生产需要，供电由萧山供电局提供。

## 3.2 企业项目批建变化情况

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区戴村镇三头村（墙头村） | 符合 | / |
| 规模 | 年产聚丙烯保温瓶壳5000只，健身轮50000只 | 符合 | / |
| 设备 | 主要生产设备为注塑机2台、粉碎机1台、拌料机1台。 | 符合 | / |

## 3.3 生产工艺情况介绍

### 3.3.1 工艺流程

图3-1 生产工艺流程

### 3.3.2 主要设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量(台） | 实际数量(台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料注塑机 | 2 | 2 | / |
| 2 | 塑料粉碎机 | 1 | 1 | / |
| 3 | 拌料机 | 1 | 1 | / |

### 3.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表3-3。

表3-3 项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料年用量（环评） | 主要原辅材料年用量（实际） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯粒子 | 6.2t/a | 6.2t/a |

## 3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气主要为塑料有机废气。

废气经活性炭吸附后排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为粉粹机、拌料机、注塑机等机械设备运行产生的噪声。加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行。

（4）固废

本项目次品粉碎后重复使用，产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 3.5 环保投资

本项目需环保投资约3万元，主要为废气处理、废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资30万元的10%。

# 四、环评中结论及批复意见

## 4.1环评结论

本项目属于新建企业，选址在戴村镇三头村（墙头村），地理位置一般，只要企业加强环境意识，重视对工业污染物的治理管理，该项目对周围环境的影响不大。

## 4.2环评批复意见

杭州萧山金建塑胶厂位于戴村镇三头村（墙头村），要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、生产过程必须采用电加热。冷却水循环使用，不外排。

2、废气和粉尘必须经处理后达标排放，杜绝废气无组织排放。

4、原料必须采用新料，不得使用回收废旧塑料。

5、固体废弃物必须妥善处置，不得产生二次污染。

6、采取隔音降噪措施，确保厂界噪声达标。

# 五、评价标准

## 5.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表5-1。

表5-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 5.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | / | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

NH3-N纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 5.3 废气

本项目生产过程中有塑料裂解废气产生，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准。具体见表5-3。

表5-3  《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 100 |

# 六、监测内容

## 6.1 验收监测期间工况说明

2018年4月杭州通标环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表6-1。

表6-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年4月12日生产聚丙烯保温瓶壳16只，健身轮150只。2018年4月13日生产聚丙烯保温瓶壳16只，健身轮150只。生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

## 6.2 验收监测内容和频次

### 6.2.1监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

### 6.2.2废水监测

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年4月12日-4月13日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

6-2废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样时间 | 采样地点 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月12日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.37 | 324 | 24.1 | 64 | 74.0 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.96 | 291 | 22.1 | 56 | 58.9 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.25 | 339 | 26.4 | 66 | 81.8 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.58 | 261 | 25.0 | 52 | 55.0 |
| 4月13日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.30 | 345 | 24.7 | 68 | 52.3 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.68 | 377 | 22.0 | 74 | 71.5 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.72 | 315 | 20.0 | 64 | 50.0 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.13 | 305 | 25.6 | 64 | 47.4 |

表6-3 废水监测结果（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 排放限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月12日 | 4月13日 | 均值 |  |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.54 | 7.46 | 7.5 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 303.75 | 335.5 | 319.625 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 24.4 | 23.08 | 23.74 | 35 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 59.5 | 67.5 | 63.5 | 400 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 67.42 | 55.3 | 61.36 | 100 | 达标 |

2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 6.2.3废气监测

1、排气筒非甲烷总烃监测

（1）监测点

位于活性炭吸附装置排放口。

（2）监测时间

为2018年4月12日-4月13日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，频次为一天三次。

表6-4 非甲烷总烃检测结果（2018年4月12日）

| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） | 5 |  |  |
| 标态干烟气量（m3/h） | 3597 | 4104 | 3804 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.6 | 6.48 | 7.90 |
| 平均排放浓度（mg/m3） | 7.33 |  |  |
| 排放量（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 平均排放量（kg/h） | 0.03 |  |  |

表6-5 非甲烷总烃检测结果（2018年4月13日）

| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） | 5 |  |  |
| 标态干烟气量（m3/h） | 3897 | 4504 | 4661 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 6.76 | 8.12 | 7.01 |
| 平均排放浓度（mg/m3） | 7.30 |  |  |
| 排放量（kg/h） | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 平均排放量（kg/h） | 0.03 |  |  |

根据监测结果，2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。

### 6.2.4噪声监测

表6-6  噪声检测结果

| 采样时间 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 4月12日 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 10:17 | 56.6 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 10:21 | 58.2 | 60 |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 10:26 | 53.6 | 60 |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 11:30 | 57.3 | 60 |
|  | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 12:09 | 52.2 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 12:14 | 54.4 | 60 |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 12:18 | 58.3 | 60 |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 12:23 | 56.5 | 60 |
| 4月13日 | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 10:29 | 58.2 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 10:33 | 57.3 | 60 |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 10:38 | 59.6 | 60 |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 10:42 | 53.6 | 60 |
|  | 厂区东侧（#1） | 车间机器 | 12:16 | 57.4 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 12:20 | 56.3 | 60 |
|  | 厂区西侧（#3） | 车间机器 | 12:24 | 54.4 | 60 |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 12:29 | 59.3 | 60 |

根据监测结果，2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

## 6.3固体废物调查

6.3.1 种类和属性

本项目产生的固废如表6-7所示。

表6-7 企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 环评处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 | 与环评处置方式一致 |

6.3.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

七、监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

表7-1 本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测点 气相色谱法HJ/T 38-2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 7.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

## 八8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州萧山金建塑胶厂项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州萧山金建塑胶厂明确环境保护管理职责，目前无环境保护管理制度。

## 8.3 环保机构设置和人员的配置情况

杭州萧山金建塑胶厂无专职环保部门，有兼职的环保人员。

## 8.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 8.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 8.6 环评批复意见

杭州萧山金建塑胶厂位于戴村镇三头村（墙头村），要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、生产过程必须采用电加热。冷却水循环使用，不外排。

2、废气和粉尘必须经处理后达标排放，杜绝废气无组织排放。

4、原料必须采用新料，不得使用回收废旧塑料。

5、固体废弃物必须妥善处置，不得产生二次污染。

6、采取隔音降噪措施，确保厂界噪声达标。

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建[2017]673号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 废气和粉尘必须经处理后达标排放，杜绝废气无组织排放。 | 已落实。本项目废气为塑料有机废气。废气经活性炭吸附后排放。 2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须妥善处置，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目次品破碎后重复利用。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 固体废弃物 | 采取隔音降噪措施，确保厂界噪声达标。 | 已落实。本项目的主要噪声为粉粹机、拌料机、注塑机等机械设备运行产生的噪声。根据监测结果，2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | 要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度。生产过程必须采用电加热。冷却水循环使用，不外排。原料必须采用新料，不得使用回收废旧塑料。 | 已落实。 |

# 九、结论和建议

## 9.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2017]673号《关于杭州萧山金建塑胶厂项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）本项目废气为塑料有机废气。废气经活性炭吸附后排放。

2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。

（2）本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂废水排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）本项目的主要噪声为粉粹机、拌料机、注塑机等机械设备运行产生的噪声。根据监测结果，2018年4月12日-4月13日监测周期内，杭州萧山金建塑胶厂厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）本项目次品重复利用。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 9.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

附件1承诺

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州萧山金建塑胶厂

# 附件2企业生产报表

2018年3月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2018年4月12日--4月13日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2018年4月12日 | 生产聚丙烯保温瓶壳16只，健身轮150只 |
| 2018年4月13日 | 生产聚丙烯保温瓶壳16只，健身轮150只 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州萧山金建塑胶厂

# 附件3 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州萧山金建塑胶厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区戴村镇三头村（墙头村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 塑料制品业C292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产聚丙烯保温瓶壳5000只，健身轮50000只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产聚丙烯保温瓶壳5000只，健身轮50000只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2000.10.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州萧山金建塑胶厂 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311261 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13588072381 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 煤科集团杭州环保研究所有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年