建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

项目名称：浙江涤锦塑染有限公司建设项目

监测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

浙江涤锦塑染有限公司

二0一八年六月

承 诺 书

我公司郑重承诺：对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实的情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

年   月   日

目 录

前言	4

1、验收监测依据	5

2、建设项目工程概况	5

3、环评中环保建议、结论及批复意见	7

4、评价标准	8

5、监测内容	10

6、监测分析方法和质量保证	16

7、环境管理检查	17

8、结论	21

# 前言

浙江涤锦塑染有限公司成立于2014年10月，位于萧山区金城路439号发展广场2幢2单元602室，是一家从事研发、销售：色母粒、功能塑料、工程塑料、颜料胶燃料、塑胶原料的非生产型企业，现因发展需要，拟在萧山区临浦镇通二村，租用杭州如雪电器有限公司所属工业用房，面积1658.46m²，为合法建筑，从事塑料色母粒的生产加工。本项目投产后，将实现年产塑料色母粒5000t的生产规模，于2016年5月10日通过萧山区环保局审批，获得“关于浙江涤锦塑染有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建[2016]447号），审批内容为年产塑料色母粒5000t。

我公司根据企业现有生产情况，于2018年5月21、22日委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行了环保监测和调查，在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 1、验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院 253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）浙江省人民政府省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年3月；

（4）浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

（5）杭州市环境保护有限公司编制的《浙江涤锦塑染有限公司建设项目环境影响报告表》，2016年4月；

（6）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2016]447号文《关于浙江涤锦塑染有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2016年5月；

# 2、建设项目工程概况

## 2.1 企业概况

（1）项目名称：浙江涤锦塑染有限公司建设项目

（2）建设性质：新建

（3）项目地理位置：浙江涤锦塑染有限公司位于萧山区临浦镇通二村，项目东面为空场地、道路和杂地，南面为空厂房，西面华昱泰汽车配件，北面为道路、河道和农田。

## 2.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：年生产加工塑料色母粒5000吨

目前实际建设规模：年生产加工塑料色母粒5000吨

## 2.3 生产工艺情况

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图1 本项目生产工艺流程及产污环节

注：本项目生产工艺较为简单，除了PET塑料中大块料加工前需进行破碎外，其它工艺和PP、PE塑料一致，主要为塑料中加入相应量的颜料粉，搅拌混合后经挤出切粒机加工、再经分选、试样、检验合格后即可。

生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的挤出废气、投料、混合粉尘和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，生产过程中产生的次品、分选过程中不合格的颗粒、PET原料中大块料以及试样后的样品经破碎后重新使用，不形成生产固废。破碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。

### 2.3.2 主要设备

表2-1建设项目主要设备表

| 设备名称 | 审批数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤出切粒机 | 15台 | 15台 | / |
| 搅拌机 | 10台 | 10台 | / |
| 料仓 | 30个 | 30个 | / |
| 磨粉机 | 2台 | 2台 | PET破碎用，破碎后为大颗粒 |
| 检验机 | 10台 | 10台 |  |
| 注塑机 | 5台 | 5台 | 试样用 |
| 破碎机 | 5台 | 5台 |  |
| 振筛机 | 8台 | 8台 |  |
| 冷却塔 | 2个 | 2个 |  |

### 2.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表2-2。

表2-2 项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 审批用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET塑料 | 1500t/a | 1500t/a |
| 2 | PP塑料 | 1500t/a | 1500t/a |
| 3 | PE塑料 | 1500t/a | 1500t/a |
| 4 | 颜料粉 | 500t/a | 500t/a |
| 5 | 水 | 2000t/a | 2000t/a |
| 6 | 电 | 25万KW.h/a | 25万KW.h/a |

## 2.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为挤出废气和粉尘。

本项目产生的挤出废气（非甲烷总烃）经光催化氧化废气处理装置处理后15米高空排放，投料粉尘收集后经布袋除尘后排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水和生产冷却用水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。生产冷却水循环使用，定期添加，不外排。

（3）噪声

项目噪声主要挤出切粒机、破碎机等的设备噪声。

加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行产生的噪声。夜间不生产。（4）固废

本项目固废主要为员工生活垃圾、废包装材料。生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。废包装材料由销售商回收重新利用。

# 3、环评中环保建议、结论

# 及批复意见

## 3.1 环评建议

## （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

## （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

## （3）近期生产污水需处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表1中直接排放标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放。

## （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

## （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

## （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 3.2 环评总结论

## 浙江涤锦塑染有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 3.3 环评批复意见（萧环建[2016]447号）

关于浙江涤锦塑染有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

浙江涤锦塑染有限公司：

- 你单位报来的杭州市环境保护有限公司编制的《浙江涤锦塑染有限公司建设项目环境影响报告表》已悉。该项目选址于萧山区临浦镇通二村，租用杭州如雪电器有限公司所属现有工业用房实施生产，项目内为年塑料色母粒5000吨，属新建。主要设备为挤出切粒机15台、搅拌机10台、磨粉机2台等，具体设备数量及型号清单详见环评报告第5页表1-2，属新建。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据。在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流、清污分流、生活污水必须经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表1中直接排放标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入城市污水管网。冷却水循环利用，不得外排。

- 2、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 3、工艺废气须配套收集处理设施，经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表4中限值标准后高空排放。

- 4、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。危险固废（废废活性炭、废颜料包装袋等）必需委托有资质单位进行无害化处理。

- 5、本项目塑料原料必须为新料；未经许可，不得涉及废旧塑料回收、清洗及熔融造粒等加工作业。

- 6、本项目须严格按照《浙江省挥发性有机污染物整治方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

- 7、项目竣工后必须实施环保“三同地”，验收合格后方可投入正式生产。

- 项目实施过程中，请临浦镇人民政府加强日常环境监督管理。

# 4、评价标准

## 4.1废气

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4中标准。

表4-1  合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）

| 污染物 | 排放限值(mg/m3) |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 30 |
| 非甲烷烃 | 100 |

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级限值要求，详见表4-2。

表4-2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

## 4.2废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级限值要求，详见表4-3。

表4-3废水排放标准

| 检测项目 | 排放限值 |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| 悬浮物 | 400 |
| 化学需氧量 | 500 |
| 氨氮 | 35 |
| 总磷 | 8 |
| 单位：mg/L，pH值为无量纲。 |  |

## 4.2噪声

本项目噪声主要来源于挤出切粒机、破碎机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，因此只要加强车间噪声的防治，则本项目噪声影响不大，本次不做检测。

## 4.3固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

# 5、监测内容

## 5.1 验收监测期间工况说明

2018年5月杭州普洛赛斯检测科技有限公司对我公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年5月21日生产塑料色母粒16吨，5月22日生产塑料色母粒15吨，生产负荷达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

## 5.2 验收监测内容和频次

### 5.2.1废气监测结果和评价

监测期间气象参数测定结果

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月21日 | E | 1.2 | 27.8 | 101.3 | 阴 |
| 2018年5月22日 | NE | 1.1 | 27.1 | 101.3 | 阴 |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | / |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 挤出切粒机废气进口007 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第一周期 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | / |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 26 | 26 | 26 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 10.2 | 9.9 | 10.1 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.78×104 | 1.73×104 | 1.76×104 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 1.58×104 | 1.53×104 | 1.56×104 |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 21.6 | 21.2 | 21.3 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.341 | 0.324 | 0.332 |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | UV光解 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 挤出切粒机废气排放口001 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第一周期 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 26 | 26 | 26 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.83×104 | 1.85×104 | 1.84×104 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 1.62×104 | 1.64×104 | 1.63×104 |  |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 3.80 | 4.34 | 4.69 | 100 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 6.16×10-2 | 7.12×10-2 | 7.64×10-2 | / |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | / |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 挤出切粒机废气进口007 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第二周期 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | / |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 25 | 25 | 25 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 10.0 | 10.2 | 10.1 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.74×104 | 1.77×104 | 1.77×104 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 1.55×104 | 1.57×104 | 1.57×104 |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 21.3 | 21.4 | 21.2 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.330 | 0.336 | 0.333 |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | UV光解 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 挤出切粒机废气排放口001 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第二周期 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 25 | 25 | 25 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.83×104 | 1.87×104 | 1.86×104 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 1.62×104 | 1.65×104 | 1.65×104 |  |
| 9 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 3.34 | 4.16 | 4.39 | 100 |
| 10 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 5.41×10-2 | 6.86×10-2 | 7.24×10-2 | / |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |  |

去 除 效 率

| 测点位置 | 测试时间 | 检测项目 | 进口排放速率（kg/h） | 出口排放速率（kg/h） | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出切粒机 | 第一周期 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.332 | 6.97×10-2 | 79.0 |
|  | 第二周期 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.333 | 6.50×10-2 | 80.5 |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.618 | 0.747 | 0.521 | 0.682 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.162 | 0.222 | 0.184 | 0.206 | 1.0 |
| 监控点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.61 | 1.82 | 1.97 | 2.04 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.328 | 0.307 | 0.344 | 0.364 | 1.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.33 | 2.17 | 1.87 | 2.07 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.285 | 0.386 | 0.348 | 0.284 | 1.0 |
| 监控点005 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.72 | 2.00 | 1.70 | 1.75 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.271 | 0.305 | 0.332 | 0.316 | 1.0 |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.669 | 0.635 | 0.800 | 0.830 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.204 | 0.223 | 0.182 | 0.185 | 1.0 |
| 监控点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.61 | 1.87 | 1.89 | 1.96 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.328 | 0.348 | 0.417 | 0.259 | 1.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.952 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.327 | 0.385 | 0.348 | 0.283 | 1.0 |
| 监控点005 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.921 | 1.09 | 1.21 | 1.38 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.271 | 0.306 | 0.332 | 0.315 | 1.0 |

2018年5月21、22日监测周期内，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4中标准。非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值。

### 5.2.3生活污水检测结果和评价

废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.31 | 7.23 | 7.20 | 7.32 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 88.9 | 78.4 | 76.3 | 67.6 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.447 | 0.408 | 0.390 | 0.435 | 35 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 23 | 21 | 22 | 22 | 400 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.118 | 0.090 | 0.072 | 0.065 | 8 |

废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.23 | 7.27 | 7.30 | 7.29 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 89.8 | 82.0 | 85.6 | 92.2 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.444 | 0.384 | 0.411 | 0.426 | 35 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 25 | 28 | 24 | 27 | 400 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.100 | 0.093 | 0.086 | 0.125 | 8 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

2018年5月21、22日监测周期内，生活污水中pH值、化学需氧量	、氨氮悬浮物、总磷排放浓度能满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996中三级限值要求。

### 5.2.3噪声监测结果和评价

本项目噪声主要来源于挤出切粒机、破碎机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，因此只要加强车间噪声的防治，则本项目噪声影响不大，本次不做检测。

### 5.3.4 固体废物调查

5.3.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如下表。

企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理 | 与环评基本一致 |
| 2 | 废包装材料 | 工业固废 | 废包装材料由销售商回收重新利用 |  |

5.3.4.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目固废主要为员工生活垃圾、废包装材料。生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理，废包装材料由销售商回收重新利用。

# 6、监测分析方法和质量保证

## 6.1监测分析方法

本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 |

## 6.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 7、环境管理检查

## 7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

浙江涤锦塑染有限公司建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

我公司有明确环境保护管理职责和环境保护管理制度。

## 7.3 环保机构设置和人员的配置情况

我目前公司无专职环保部门，但有兼职的环保人员。

## 7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 7.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 7.6 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表7-1。

表7-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及规模 | 该选址于萧山区临浦镇通二村，租用杭州如雪电器有限公司所属现有工业用房实施生产，项目内为年塑料色母粒5000吨，属新建。主要设备为挤出切粒机15台、搅拌机10台、磨粉机2台等，具体设备数量及型号清单详见环评报告第5页表1-2，属新建。 | 该项目选址于萧山区临浦镇通二村，生产内容、规模、设备与原审的[2016]447号一致。 |
| 废水 | 实行雨污分流、清污分流、生活污水必须经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表1中直接排放标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入城市污水管网。冷却水循环利用，不得外排。 | 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和冷却水。生活污水经化粪池处理后纳管排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月21、22日监测周期内监测，生活污水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996中三级限值要求。冷却水循环利用，不外排。 |
| 废气 | 工艺废气须配套收集处理设施，经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-201表4中限值标准后高空排放。 | 本项目产生的挤出废气（非甲烷总烃）经光催化氧化废气处理装置处理后15米高空排放，投料粉尘收集后经布袋除尘后排放。 2018年5月21、22日监测周期内，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表相应标准。非甲烷总烃、颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 |
| 噪声 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 生产车间在生产时关闭门窗。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。危险固废（废废活性炭、废颜料包装袋等）必需委托有资质单位进行无害化处理。 | 本项目固废主要为员工生活垃圾、废包装材料。生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。废包装材料由销售商回收重新利用。无废活性炭产生。 |
| 其他 | 本项目塑料原料必须为新料；未经许可，不得涉及废旧塑料回收、清洗及熔融造粒等加工作业。 | 原环评审批一致，原料为新料。 |
|  | 本项目须严格按照《浙江省挥发性有机污染物整治方案》的要求进行实施和管理。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | 本项目须严格按照《浙江省挥发性有机污染物整治方案》的要求进行实施和管理 |
|  | 项目竣工后必须实施环保“三同地”，验收合格后方可投入正式生产。 | 本项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城建规模 |

# 8、结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2016]447号。本公司竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）我公司噪声主要来源于挤出切粒机、破碎机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，生产时关闭门窗，噪声影响不大。

（2）本项目产生的挤出废气（非甲烷总烃）经光催化氧化废气处理装置处理后15米高空排放，投料粉尘收集后经布袋除尘后排放。

2018年5月21、22日监测周期内，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表相应标准。非甲烷总烃、颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（3）本项目固废主要为员工生活垃圾、废包装材料。生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。废包装材料由销售商回收重新利用。无废活性炭产生。

（4）我公司产生的废水主要为职工的生活污水和冷却水。生活污水经化粪池处理后纳管排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月21、22日监测周期内监测，生活污水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996中三级限值要求。冷却水循环使用，不外排。

证   明

浙江涤锦塑染有限公司的生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

特此证明。

盖章

年  月   日

污水纳管证明

杭州市萧山区环保局：

浙江涤锦塑染有限公司位于萧山临浦镇通二村，属于临浦镇工业功能区范围内。目前该区域污水管网全部建成运行，企业相关纳管手续正在办理中，该项目产生的生活废水预处理达标后，可以纳入该区域污水管网系统，最终由污水处理厂处理。

特此证明！

证明单位

| 报表 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2018年5月21日 | 塑料制品 | 16吨 |
| 2018年5月22日 | 塑料制品 | 15吨 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章