《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	5

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

2.1自然环境简况	6

2.2环境功能区划	10

3 环境质量现状	13

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	13

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	14

4 评价适用标准	15

5 建设项目工程分析	18

5.1 工艺流程简述	18

5.2主要污染工序污染源强	18

5.3污染物防治措施与对策	20

7 环境影响分析	23

7.1 施工期环境影响简要分析	23

7.2 营运期环境影响分析	23

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	25

9 环保审批原则合理性分析	26

10 结论与建议	29

10.1环评结论	29

10.2 环保建议	30

10.3 环评总结论	31

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州亿佳食品科技有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州亿佳食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 于建波 |  |  |  | 联系人 |  | 郑伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15088660754 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C146调味品、发酵制品制造 |  |  |
| 占地面积 | 1124m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 500万 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 8 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.6％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2018.9 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州亿佳食品科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号，租用杭州海普制药有限公司所属工业用房，面积1124m²，为合法建筑，本项目实施后规模为年产调味品500t/a。 项目根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 依据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部令第 44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正的要求，本项目属13 调味品、发酵制品制造除单纯分装除外的，对照分类管理名录对应类别，本项目属于应编制环境影响报告表的范畴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 本项目拟建规模; 项目最终生产规模. 调味品; 0; 500t/a; 500t/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 不锈钢操作台; 8; /. 2; 电子秤; 8; /. 3; 乳化罐; 2; /. 4; 真空泵; 2; /. 5; 转子泵; 5; /. 6; 混合罐; 2; /. 7; 储酱罐; 3; /. 8; 连续杀菌机; 2; /. 9; 充填机; 3; /. 10; 拧盖机; 2; /. 11; 热收缩机; 2; /. 12; 封箱机; 2; /. 13; 化验设备; 1套; /. 5、主要原辅材料和能源消耗 表1-3 主要原辅材料和能源用量 序号; 主要原辅材料和能源名称; 现有主要原辅材料和能源用量; 本项目主要原辅材料和能源用量; 新增主要原辅材料和能源用量. 1; 蛋液; 0; 150t/a; 150t/a. 2; 白糖; 0; 50t/a; 50t/a. 3; 色拉油; 0; 275t/a; 275t/a. 4; 醋; 0; 25t/a; 25t/a. 5; 水; 0; 754.5t/a; 754.5t/a. 6; 电; 0; 3万KW.h/a; 3万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工25人，正常情况下实施白班制工作，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和设备清洗用水，年生活用水量为750t（以职工人数25人、100L/人.d、年工作300d计）。根据业主提供的资料，本项目设备定期清洗,清洗用水4.5t/月(37.5t/a)，则合计用水为787.5t/a。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 雨水经所在雨水管道汇总后流入市政雨水管网；清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万kW·h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号，租用杭州海普制药有限公司所属工业用房，面积1124m2，为合法建筑，无需新建。项目总平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约500万元，本项目实施后规模为年产调味品500t/a。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用闲置房屋，无原有污染情况。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号，本项目东面、北面为高新七路，隔路为万龙机械；西面为海普制药，南面为佳彩印务。本项目100米范围内无住户等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 该生态小区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； 禁止畜禽养殖； 禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； ④合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； ⑤最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 该生态小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目属于二类工业项目N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；符合国家和地方产业政策，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本环评采用萧山区环境监测站2016年的常规监测数据，监测点位于北干街道，采样时间为2016年6月4日~2016年6月10日，连续七天，监测结果统计汇总详见表3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 时间; SO2 24小时平均浓度; NQ2 24小时平均浓度; PM10 24小时平均浓度. 2016.6.4; 0.005; 0.030; 0.034. 2016.6.5; 0.015; 0.039; 0.070. 2016.6.6; 0.019; 0.041; 0.096. 2016.6.7; 0.010; 0.042; 0.141. 2016.6.8; 0.010; 0.050; 0.146. 2016.6.9; 0.009; 0.034; 0.075. 2016.6.10; 0.012; 0.033; 0.063. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 最大比标值; 0.13; 0.63; 0.97. 超标率; 0; 0; 0. 从上述监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质达不到Ⅲ类，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年6月22日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东场界1＃; 南场界2＃; 西场界3＃; 北场界4＃. 上午; 56.4; 56.4; 55.6; 56.9. 监测结果表明，本项目所在地场界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 项目及周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 项目周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 噪 声; 项目及周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 动植物油（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. 3、声环境 项目周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网，经萧山钱江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准（B 标准）后外排，具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级标准（B 标准）; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9; /. CODCr ≤; 60; 500; mg/L. SS ≤; 20; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 45; mg/L. 动植物油 ≤; 100; mg/L; mg/L. *NH3-N的纳管标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ31962-2015)。 2、噪声 本项目周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-5。 表4-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十三五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮。CODCr、氨氮建议值分别为0.214t/a、0.017t/a。 本项目废水为生活污水类，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”及根据浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”，本项目废水不属于生产性废水，因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目建成营业后具体流程如下： 图5-1 本项目工艺流程 注：本项目原料经混合搅拌后乳化（杀菌）、充填、包装后即可。生产过程中产生的污染主要为设备清洗废水、固废（废包装）和噪声。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目无废气和粉尘等产生。 2、废水 本项目废水包括生活污水、设备清洗废水。员工服装带回家清洗。 （1）生活污水 本项目日生活生活用水量为3t（以职工25人，100L/人.d计），年用水量为750t（以年工作300d计），年排放污水为600t（按用水量的80％计），污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.18t/a、SS 0.15t/a、NH3-N 0.015t/a。 （2）清洗用水 生产线每月清洗一次，一次用水为2t/月，小部件清洗每天用水约0.04t/d，合计用水约37.5t/a，排放系数按0.9计，排放量为33.75t/a。根据类比同类废水调查，废水主要污染物浓度如下： pH6-9，CODCr 1000mg/L，SS800mg/L，NH3-N50mg/L、动植物油250mg/L），则污染物产生量为CODcr0.034t/a，SS0.027t/a，NH3-N0.002t/a、动植物油0.008t/a。 合计产生量为：污水产生量633.75t/a，CODcr0.214t/a，SS0.177t/a，NH3-N0.017t/a、动植物油0.008t/a。 3、固体废弃物 （1）一般工业固废 本项目废包装材料产生量约1t/a。 （2）生活垃圾 本项目职工共25人，人均产生垃圾0.5kg/d计，项目生活垃圾产生量约3.75t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 3.75. 2; 废包装材料; 运营过程; 固; 塑料、纸; 1. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4b. 2; 废包装材料; 运营过程; 固; 塑料、纸; 是; 4.4b. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废包装材料; 运营过程; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于危险废物; 废物代码; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 否; /; /; 3.75. 2; 废包装材料; 运营过程; 固; 塑料、纸; 否; /; /; 1. 本项目各类固体废弃物产生量合计4.75t/a。 ### 4、噪声 本项目检验设备噪声级较小，本项目噪声主要是混合罐、泵运行时产生的噪声，声级值为70~75dB(A)。 ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 无。 2、水污染物防治措施 本项目废水包括生活污水、设备清洗废水。 清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。隔油池处理效率按60%计算。 表5-5 本项目水污染物产生及排放情况汇总表 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 纳管排放浓度及排放量. 生活污水; 废水量; 600t/a; 600t/a. CODCr; 300 mg/L，0.18t/a; 300 mg/L，0.18t/a. SS; 250 mg/L，0.15t/a; 250 mg/L，0.15t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.015t/a; 25 mg/L，0.015t/a. 设备清洗废水; 废水量; 33.75t/a; 33.75t/a. CODCr; 500mg/L，0.017t/a; 500mg/L，0.017t/a. SS; 400mg/L，0.014t/a; 400mg/L，0.014t/a. NH3-N; 25mg/L，0.001t/a; 25mg/L，0.001t/a. 动植物油; 250mg/L，0.008t/a; 100mg/L，0.003t/a. 合计污水; 废水量; 633.75t/a; 633.75t/a. CODCr; 337mg/L，0.214t/a; 337mg/L，0.214t/a. SS; 279mg/L，0.177t/a; 279mg/L，0.177t/a. NH3-N; 27mg/L，0.017t/a; 27mg/L，0.017t/a. 动植物油; 13mg/L，0.008t/a; 5mg/L，0.003t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾和废包装材料。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；废包装材料由物资公司回收利用。 4、噪声 ①选用低噪声设备，高噪声设备布置在距离厂界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。加强设备维护。 ③建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 6、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，本项目应该在废水处理、噪声治理等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为8万元,占项目总投资的1.6%左右，见表5-6。 表5-6 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 噪声防治设施; 3. 2; 废水治理; 废水收集及处理设施; 5. 总计; /; 8.

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | / |  | / | / |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 | 600t/a | 600t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.18t/a | 300 mg/L，0.18t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.15t/a | 250 mg/L，0.15t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.015t/a | 25 mg/L，0.015t/a |
|  | W2 | 设备清洗废水 | 废水量 | 33.75t/a | 33.75t/a |
|  |  |  | CODCr | 500mg/L，0.017t/a | 500mg/L，0.017t/a |
|  |  |  | SS | 400mg/L，0.014t/a | 400mg/L，0.014t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.001t/a | 25mg/L，0.001t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 250mg/L，0.008t/a | 100mg/L，0.003t/a |
|  | W3 | 合计污水 | 废水量 | 633.75t/a | 633.75t/a |
|  |  |  | CODCr | 337mg/L，0.214t/a | 337mg/L，0.214t/a |
|  |  |  | SS | 279mg/L，0.177t/a | 279mg/L，0.177t/a |
|  |  |  | NH3-N | 27mg/L，0.017t/a | 27mg/L，0.017t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 13mg/L，0.008t/a | 5mg/L，0.003t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  | 3.75t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | G2 | 废包装材料 |  | 1t/a | 物资部门回收处理0 |
| 噪 声 | 本项目设备噪声级较小，本项目噪声主要是混合罐、泵运行时产生的噪声，声级值为70~75dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号，租用杭州海普制药有限公司所属工业用房，面积1124m2，为合法建筑。本项目无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 本项目废水主要为生活污水及清洗废水，清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。污水纳管量为：污水量633.75t/a，CODcr0.214t/a，SS0.177t/a，NH3-N0.017t/a、动植物油0.003t/a。隔油池处理效率按60%计算。根据计算，综合废水纳管浓度为CODcr337mg/L，SS279mg/L，NH3-N27mg/L、动植物油5mg/L。废水纳管浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 由于本项目污水经处理后达标纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有生活垃圾和废包装材料。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；废包装材料由物资公司回收利用。 由此可知，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周边环境影响不大。 4、噪声 本项目设备噪声级较小，本项目噪声主要是混合罐、泵运行时产生的噪声，声级值为70~75dB(A)，经采取隔声减震措施后，项目设备噪声约50~55dB(A)，可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即昼间≤65dB（A），对周边影响影响不大。 5、公众调查结论 本项目于2018年6月25日至2018年7月6日在开发区管委会公告栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图7。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选场址建设的意见，所在地管理部门同意本项目在拟选址实施。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | / | / | / |
| 水污 染物 | W1 | 污水 | 清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | G2 | 废包装材料 | 由物资公司回收利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | ①选用低噪声设备，高噪声设备布置在距离厂界较远的位置，减少对周边的声环境影响。 ②对高噪声设备采取消声、减震措施。加强设备维护。 ③建设单位强化管理制度，并形成良好的环保意识，该项目建设对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用闲置房屋，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则合理性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 本项目属于二类工业项目N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；符合国家和地方产业政策，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，且不属于该区禁止类项目，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目废水为生活污水类，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”及根据浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”，本项目废水不属于生产性废水，因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目采用电作为能源，采用较为先进的低能耗设备，营运过程注意节约用水、用电，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在所在地管委会进行了环保公示。公示期间，项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区经济技术开发区，根据出租方提供的房产证，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2013 年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目不废水经处理达标后排放对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州亿佳食品科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新七路58号，租用杭州海普制药有限公司所属工业用房，面积1124m²，为合法建筑，本项目实施后规模为年产调味品500t/a。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质达不到Ⅲ类，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各场界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为8万元，主要为噪声治理设施及污水处理设施等，占项目总投资的1.6%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; Q1; /; /; /. 水污染物; W1; 综合污水; 废水量; 清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网; 633.75t/a. CODCr; 337mg/L，0.214t/a. SS; 279mg/L，0.177t/a. NH3-N; 27mg/L，0.017t/a. 动植物油; 13mg/L，0.008t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 4.5t/a. G2; 废包装材料; 物资公司回收利用; 0.25t/a. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目无废气产生。 （2）水环境影响分析结论 清洗废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。本项目污水排放量较小，对周围环境的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 本项目设备噪声级较小，本项目噪声主要是混合罐、泵运行时产生的噪声，声级值为70~75dB(A)，经采取隔声减震措施后，项目设备噪声约50~55dB(A)，可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即昼间≤65dB（A），对周边影响影响不大。 ## 10.2 环保建议 （1）建议该诊所应重视环境保护工作，认真负责环境管理，环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 （2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染；运营过程中产生的废包装材料要注意收集，不得随意丢弃，防止直接排入环境而造成危害。 （4）制定并落实各种相关的运营管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州亿佳食品科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合建设项目审批原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在运营的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。