《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	4

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

2.1自然环境简况	5

2.2 环境功能区规划	9

3 环境质量现状	11

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	11

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	14

4 评价适用标准	16

5 建设项目工程分析	19

5.1 工艺流程简述	19

5.2主要污染工序污染源强	19

5.3污染物防治措施与对策	21

5.4搬迁前后污染物排放情况对比	22

5.5 清洁生产措施	22

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	24

7 环境影响分析	25

7.1 施工期环境影响简要分析	25

7.2 营运期环境影响分析	25

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9 环保审批原则合理性分析	29

10 结论与建议	31

10.1环评结论	31

10.2 环保建议	32

10.3 环评总结论	33

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州可弈纱线有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州可弈纱线有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆国华 |  |  |  | 联系人 |  | 陆国华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇沿塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15990061008 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311214 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇沿塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁扩建■新建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C17 纺织业 |  |  |
| 占地面积 | 1400m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.0％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2018.9 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州可弈纱线有限公司原位于瓜沥镇塘上街2号，于2016年9月经萧山区环保局审批，审批规模为年产花式纱线300t/a，批文号为萧环建【2016】870号。现拟搬迁至萧山区瓜沥镇沿塘村，其厂房租用杭州萧山华腾机械有限公司所属工业用房，面积1400m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产花式纱线500t/a的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中20纺织品制造中其他〔编织物及其制品制造除外），应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州杰沃自动化科技有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 本项目拟建规模; 项目最终生产规模. 花式纱线; 300t/a; 500t/a; 500t/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 已批数量; 新增数量; 最终数量. 1; 络筒机; 1台; 2台; 3台. 2; 花式捻线机; 8台; 8台; 16台. 3; 槽筒机; 0; 2台; 2台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 最终主要原辅材料用量. 1; 化纤; 303t/a; 455t/a; 455t/a. 2; 棉纱; 0; 50t/a; 50t/a. 3; 水; 300t/a; 600t/a; 600t/a. 4; 电; 4万KW.h/a; 8万KW.h/a; 8万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工20人，正常情况下实行三班制生产，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，其中年生活用水量为600t（以职工人数20人、100L/人.d、年工作300d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为480t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近农灌区。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为8万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区瓜沥镇沿塘村，其厂房租用杭州萧山华腾机械有限公司所属工业用房，面积1400m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约100万元，年产花式纱线500t/a。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州可弈纱线有限公司原位于瓜沥镇塘上街2号，于2016年9月经萧山区环保局审批，审批规模为年产花式纱线300t/a，批文号为萧环建【2016】870号。目前已停产，现有项目工艺流程如下图。 图1-1 现有项目生产工艺流程及产污环节 注：涤纶丝经络筒、捻线后即为花式纱线。生产过程中产生的污染物主要为废丝和设备噪声。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评要求的治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; /; /; /; /. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生化处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 240t/a. CODCr; 300mg/l，0.072t/a. SS; 250mg/l，0.060t/a. NH3-N; 25mg/l，0.006t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 3t/a. G2; 废丝; 收集后出售给物资公司再利用; 3t/a. 现有项目存在的环境问题：生活污水未经地埋式生化污水处理装置处理。要求搬迁后采取有效措施做到污水达标外排。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇沿塘村，项目东面为吉成机械，西面为科创园和空地，南面和北面为华腾机械。项目周边50m范围内无住户等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项日所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔715m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速1.25m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 1.21m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 环境功能区规划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 该小区的管理要求为：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 该小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目属于二类工业项目-纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 为了解建设项目所在地空气环境质量现状，本环评引用杭州佳美思卫浴洁具厂进行环境影响评价时委托杭州希科检测技术有限公司对常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10进行的监测数据，监测时间为2016年11月21日~27日，均连续监测7天。监测结果统计汇总详见表3-1、表3-2。 表3-1 环境空气常规污染物日均值检测结果 监测点位; 采样时间; PM10（日均值）（mg/m3）; TSP（日均值）（mg/m3）; N02（日均值）（mg/m3）; SO2（日均值）（mg/m3）. 佳美思北面约170m处点A; 2016-11-21; 0.098; 0.133; 0.056; 0.011. 2016-11-22; 0.112; 0.156; 0.052; 0.013. 2016-11-23; 0.107; 0.146; 0.061; 0.009. 2016-11-24; 0.109; 0.148; 0.062; 0.012. 2016-11-25; 0.103; 0.137; 0.059; 0.011. 2016-11-26; 0.114; 0.152; 0.058; 0.011. 2016-11-27; 0.106; 0.144; 0.062; 0.012. 佳美思西南约500m处点B; 2016-11-21; 0.096; 0.143; 0.058; 0.009. 2016-11-22; 0.104; 0.154; 0.061; 0.009. 2016-11-23; 0.101; 0.157; 0.062; 0.011. 2016-11-24; 0.094; 0.146; 0.059; 0.013. 2016-11-25; 0.091; 0.141; 0.062; 0.009. 2016-11-26; 0.102; 0.149; 0.058; 0.011. 2016-11-27; 0.113; 0.151; 0.055; 0.013. 表3-2 环境空气常规污染物小时值检测结果 采样地点; 采样日期; 时段; NO2（小时值）; SO2（小时值）. 佳美思北面约170m处点A; 2016-11-21; 02; 0.061; 0.013. 08; 0.066; 0.016. 14; 0.078; 0.021. 20; 0.072; 0.018. 2016-11-22; 02; 0.055; 0.014. 08; 0.062; 0.017. 14; 0.071; 0.019. 20; 0.063; 0.016. 2016-11-23; 02; 0.063; 0.012. 08; 0.069; 0.015. 14; 0.077; 0.017. 20; 0.071; 0.015. 2016-11-24; 02; 0.064; 0.014. 08; 0.068; 0.017. 14; 0.082; 0.021. 20; 0.076; 0.018. 2016-11-25; 02; 0.063; 0.013. 08; 0.071; 0.015. 14; 0.079; 0.019. 20; 0.074; 0.018. 2016-11-26; 02; 0.059; 0.013. 08; 0.064; 0.014. 14; 0.072; 0.022. 20; 0.067; 0.018. 2016-11-27; 02; 0.065; 0.015. 08; 0.072; 0.018. 14; 0.083; 0.023. 20; 0.075; 0.022. 佳美思西南约500m处点B; 2016-11-21; 02; 0.061; 0.012. 08; 0.065; 0.013. 14; 0.077; 0.018. 20; 0.067; 0.016. 2016-11-22; 02; 0.062; 0.011. 08; 0.066; 0.016. 14; 0.073; 0.019. 20; 0.071; 0.016. 2016-11-23; 02; 0.065; 0.014. 08; 0.069; 0.016. 14; 0.077; 0.021. 20; 0.071; 0.017. 2016-11-24; 02; 0.063; 0.014. 08; 0.065; 0.015. 14; 0.075; 0.019. 20; 0.072; 0.017. 2016-11-25; 02; 0.064; 0.011. 08; 0.071; 0.014. 14; 0.082; 0.016. 20; 0.073; 0.014. 2016-11-26; 02; 0.062; 0.012. 08; 0.067; 0.014. 14; 0.078; 0.018. 20; 0.074; 0.015. 2016-11-27; 02; 0.061; 0.013. 08; 0.067; 0.015. 14; 0.076; 0.019. 20; 0.068; 0.018. 表3-3 常规及特征污染物评价结果 污染物; 监测点位; 监测浓度范围（mg/m3）; 标准值(mg/m3); 最大占标率; 超标率（%）. 小时值; 日均; 小时值; 日均值; 小时值; 日均. PM10; A; -; 0.098-0.114; -; 0.15; -; 0.76; 0. TSP; A; -; 0.133-0.156; -; 0.3; -; 0.52; 0. 二氧化氮; A; 0.053-0.083; 0.052-0.062; 0.2; 0.08; 0.415; 0.775; 0. 二氧化硫; A; 0.012-0.023; 0.009-0.013; 0.5; 0.15; 0.046; 0.087; 0. PM10; B; -; 0.091-0.113; -; 0.15; -; 0.753; 0. TSP; B; -; 0.141-0.157; -; 0.3; -; 0.523; 0. 二氧化氮; B; 0.061-0.082; 0.055-0.062; 0.2; 0.08; 0.41; 0.775; 0. 二氧化硫; B; 0.011-0.021; 0.009-0.013; 0.5; 0.15; 0.042; 0.087; 0. 监测结果显示，项目所在地环境空气的常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10均能够达到相应的环境质量标准限值，表明区域环境空气质量现状较好。 2、水环境质量现状监测及评价 为了解建设项目所在地地表水环境质量现状，本环评引用杭州佳美思卫浴洁具厂进行环境影响评价时委托杭州希科检测技术有限公司对盛陵湾水质进行的监测数据。 表3-4 河断面水质监测结果 单位：mg/L,除pH外 监测点位; 采样时间; 样品性状; 结果（单位：mg/L，除pH值）. pH; DO; CODcr; 氨氮; 总磷; 石油类. 东面河道; 2016.11.21 09:10; 无色无臭透明; 8.02; 4.82; <10.0; 1.07; 0.06; 0.23. 东面河道; 2016.11.21 15:17; 无色无臭透明; 7.93; 4.71; <10.0; 1.18; 0.04; 0.23. 东面河道; 2016.11.22 09:40; 无色无臭透明; 7.98; 4.88; <10.0; 1.05; 0.05; 0.22. 东面河道; 2016.11.22 15:30; 无色无臭透明; 7.96; 4.89; <10.0; 1.11; 0.05; 0.24. 3-5 河断面水质评价结果 单位：mg/L,除pH外 监测时间; pH; 化学需氧量; 总磷; 氨氮; 溶解氧; 石油类. 均值; 7.97; <10.0; 0.05; 1.1025; 4.825; 0.23. Ⅰ类标准; 6～9; ≤15; ≤0.02; ≤0.15; ≥7.5; ≤0.05. Ⅱ类标准; 6～9; ≤15; ≤0.1; ≤0.5; ≥6; ≤0.05. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≥5.0; ≤0.05. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≥3.0; ≤0.5. 标准指数; 0.18; 0.52; 0.21; 0.28; 0.60; 0.08. 评判级别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 由评价结果可知，项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 3、生态环境质量现状 所辖区茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年6月19日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-6。 表3-6 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 昼间; 55.8; 56.8; 55.1; 55.2. 夜间; 45.2; 46.2; 43.9; 45.3. 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-7主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 厂区周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 厂区周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准. 噪 声; 厂区周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 表3-8 周围住户情况表 所属村; 方位; 200范围内户数约; 离厂界最近距离（米）. 沿塘; 西南; 4; 120.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（mg/Nm3）; 备注. 年平均; 日平均; 小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. NH3-N纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 2、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。建议CODCr和NH3-N的总量控制指标分别为0.048t/a、0.007t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 项目生产工艺较为简单，原料棉纱、化纤经络丝、捻线、倒筒后即为成品。生产过程中无工艺废气、工艺废水的产生与排放，项目主要为产生噪声污染和废线、废纱、废丝。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 工艺过程中由于高速高产，停经片、异型筘与经纱的摩擦，线之间的摩擦都会导致飞花、短绒等，从而产生一定量的纤尘，但这部分产生的纤尘一般都在设备附近沉降，基本不形成扬尘，产生量较少，故本环评不进行计算分析。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为2.0t（以100L/人.d计），年生活用水量为600t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.144t/a、SS 0.120t/a、NH3-N 0.012t/a。 ### 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约6.0t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为废线、废纱、废丝，废线、废纱、废丝产生量约5.0t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 6. 2; 废线、废纱、废丝; 纺织加工; S; 棉纱、化纤; 5. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 是; 4.4（b）. 2; 废线、废纱、废丝; 纺织加工; S; 棉纱、化纤; 是; 4.2（a）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废线、废纱、废丝; 纺织加工; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 一般固废; /; 6. 2; 废线、废纱、废丝; 纺织加工; S; 棉纱、化纤; 一般固废; /; 5. ### 4、噪声 本项目产生较高噪声的生产设备主要为捻线机、络丝机、槽筒机，主要噪声源统计见表5-5。根据对同类企业类比监测，预计车间内噪声值约70dB(A)。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 台数（台）; 噪声值dB(A); 备注. 1; 络筒机; 3台; 65～70; /. 2; 花式捻线机; 16台; 65～70; /. 3; 槽筒机; 2台; 65～70; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 加强车间通风。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水需经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 地埋式污水处理装置 达标排入沟渠 本项目废水“三本帐”汇总见表5-3。 表5-3 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 生活 污水; 480; CODCr; 300mg/l 0.144t/a; 0.192t/a; 100mg/l 0.048t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.120t/a; 0.086t/a; 70mg/l 0.034t/a. NH3-N; 25mg/l 0.012t/a; 0.005t/a; 15mg/l 0.007t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的废线、废纱、废丝和职工生活垃圾，生活垃圾均由环卫部门统一收集后卫生填埋；废线、废纱、废丝收集后由物资公司回收再利用，不外排。 4、噪声 （1）车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗。 （2）选用低噪声设备。 （3）加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。本项目环保投资估算为5万元，主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的5.0%左右。见表5-4。 表5-4 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 地埋式污水处理装置等; 2.0. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3.0. 总计; /; 5.0. ## 5.4搬迁前后污染物排放情况对比 搬迁前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 搬迁前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 搬迁前; 本项目; 搬迁后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 240; 240; 480; 480; 240; 480; 240. CODCr; 0.072; 0.072; 0.144; 0.048; 0.072; 0.048; -0.024. NH3-N; 0.006; 0.006; 0.012; 0.007; 0.006; 0.007; 0.001. 固废; 一般工业固废; 3; 0; 5; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 3; 0; 6; 0; 0; 0; 0. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州可弈纱线有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Q1 | / |  | / | / |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 | 480t/a | 480t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.144t/a | 100 mg/L，0.048t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.120t/a | 70 mg/L，0.034t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.012t/a | 15 mg/L，0.007t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  | 6.0t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | G2 | 废纱、废丝 |  | 5.0t/a | 收集后由物资公司回收再利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产生较高噪声的生产设备主要为捻线机、络丝机、槽筒机，主要噪声源统计见表5-5。根据对同类企业类比监测，预计车间内噪声值约70dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇沿塘村，其厂房租用杭州萧山华腾机械有限公司所属工业用房，面积1400m2, 为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 工艺过程中由于高速高产，停经片、异型筘与经纱的摩擦，线之间的摩擦都会导致飞花、短绒等，从而产生一定量的纤尘，但这部分产生的纤尘一般都在设备附近沉降，基本不形成扬尘，产生量较少，故本环评不作单独评价。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约480t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.144t/a、SS 0.120t/a、NH3-N 0.012t/a。生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。项目排放污染物CODcr 0.048t/a、SS0.034t/a、NH3-N 0.007t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目产生的生活垃圾均由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废纱、废丝收集后由物资公司回收再利用，不外排。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目主要产噪设备为捻线机、络丝机、槽筒机。根据对同类企业类比监测，预计车间内噪声值约70dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为20dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-1。 表7-1计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 400; 70; 25; 45. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝45＋10lg（2×400）＝74dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-2。 表7-2 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 夜间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 29; 37.2; 36.8; 60; 50; 达标. 2; 南厂界; 12; 29.6; 44.5; 60; 50; 达标. 3; 西厂界; 29; 37.2; 36.8; 60; 50; 达标. 4; 北厂界; 12; 29.6; 44.5; 60; 50; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼夜标准。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗。 （2）选用低噪声设备。 （3）加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | / | / | / |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 经地埋式污水处理装置处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准 |
| 固体 废物 | G1 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不外排 |
|  | G2 | 废纱、废丝 | 收集后由物资公司回收综合利用 | 不外排 |
| 噪 声 | （1）车间采用双层隔声门窗，在生产期间要求关闭所有门窗。 （2）选用低噪声设备。 （3）加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则合理性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目属于二类工业项目-纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目不使用煤、油等污染大的能源，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位在本项目所在地村委会公告栏进行了环保公示。公示期间2018年6月25日至2018年7月6日，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据房产证，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目。 因此本项目符合国家、地方的产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目不产生生产废水，生活污水量少，经处理达标后排放对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州可弈纱线有限公司拟建于萧山区瓜沥镇沿塘村，其厂房租用杭州萧山华腾机械有限公司所属工业用房，面积1400m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产花式纱线500t/a的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据监测结果显示，项目所在地环境空气的常规污染物SO2、NO2、TSP、PM10能够达到相应的环境质量标准限值，表明区域环境空气质量现状较好。 （2）水环境质量现状结论 由评价结果可知，项目附近地表水盛陵湾水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 所辖区茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资主要为生活污水处理设施、隔声降噪设施等的购置，整个环保工程投资约5万元，占项目总投资的10.0%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; Q1; /; /; /. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 480t/a. CODCr; 300 mg/L，0.144t/a. SS; 250 mg/L，0.120t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.012t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 6.0t/a. G2; 废纱、废丝; 收集后由物资公司回收综合利用; 5.0t/a. 噪 声; 本项目产生较高噪声的生产设备主要为捻线机、络丝机、槽筒机，主要噪声源统计见表5-5。根据对同类企业类比监测，预计车间内噪声值约70dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目无工艺废气。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经地埋式污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放。项目排放污染物CODcr 0.048t/a、SS0.033t/a、NH3-N 0.007t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）近期生产污水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州可弈纱线有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。