金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年7月21日，金微纳米新材料（杭州）有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号16幢1单元（杭州中南高科钱江云谷产业园内）（1-3楼）。

审批规模：年产阻燃材料260t/a、抗老化材料140t/a、抗菌材料90t/a、色母粒22t/a、润滑材料18t/a、抗静电材料30t/a、降解材料30t/a、改性材料300t/a、注塑产品30t/a。

实际规模：年产阻燃材料260t/a、抗老化材料140t/a、抗菌材料90t/a、色母粒22t/a、润滑材料18t/a、抗静电材料30t/a、降解材料30t/a、改性材料300t/a、注塑产品30t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2022年杭州天添环保设计有限公司编制完成《金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目环境影响登记表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环备[2022]22号）文进行了备案（2022年11月）。本项目开工日期为2024年5月，竣工日期为2025年2月，调试起止时间为2025年3月-2025年6月。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三）投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资35万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环备[2022]22号项目，即金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目环境影响登记表》以及萧环备[2022]22号批文中的内容一致，无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

- 本项目废气为注塑、挤出过程中产生的有机废气；计量、投料过程中产生的粉尘。

注塑、挤出过程中产生的有机废气采用集气罩收集，采用UV光氧化+活性炭吸附处理后高空排放（排气筒高度25m）。计量、投料过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘设备处理后在车间内排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于拌料机、切粒机、挤出机、注塑机、风机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为一般废包装材料、废油桶、废活性炭、废UV灯管和员工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运；一般废包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废油桶、废活性炭、废UV灯管属于危废，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

- （1）废气

2025年5月28日-5月29日监测周期内，金微纳米新材料（杭州）有限公司厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9“企业边界大气污染物浓度限值”。

2025年5月28日-5月29日监测周期内，金微纳米新材料（杭州）有限公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5“大气污染物特别排放限值”。

- （2）废水

2025年6月5日-6月6日监测周期内，金微纳米新材料（杭州）有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

- （3）噪声

2025年5月28日-5月29日监测周期内，金微纳米新材料（杭州）有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

- （4）固废

本项目产生的固废为一般废包装材料、废油桶、废活性炭、废UV灯管和员工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运；一般废包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废油桶、废活性炭、废UV灯管属于危废，委托有资质单位进行处理。

- （5）总量控制

- 根据监测排放速率计算出TVOC年排放量未超出环评总量。

- 本项目废水为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

金微纳米新材料（杭州）有限公司

2025年7月21日

金微纳米新材料（杭州）有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |