杭州美联医学检验所有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年7月27日，杭州美联医学检验实验室股份有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号。

审批规模：年完成标本检测10000例。

实际规模：年完成标本检测10000例。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州天川环保科技有限公司编制完成《杭州美联医学检验所有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2014]1249号文进行了审批（2014年7月）。本项目开工日期为2018年3月，竣工日期为2025年5月，调试时间为2025年6月-2025年10月。

- （三）投资情况

项目总投资800万元，其中环保投资57万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2014]1249号项目，即杭州美联医学检验所有限公司建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州美联医学检验所有限公司建设项目环境影响报告表》以及萧环建[2014]1249号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为生物安全柜废气和实验室异味。生物安全柜内呈负压状态，废气通过活性炭吸附和紫外线消毒后，有组织排放。实验室异味经实验室空气净化系统净化，最后经排气系统末端过滤后有组织排放。

（2）废水

本项目废水为生活污水。

生活污水依托化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于人员活动和设备运行。措施为①加强人员管理，减少人员活动噪声对周围环境的影响；

②加强设备日常维护，定期检修，杜绝因不正常使用或设备运行异常可能产生的高噪声。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾、实验室废物（废标本、一次性容器及废试剂瓶、更换的实验服及橡胶手套、实验室废水等）、废活性炭。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物（实验室废物、废活性炭）委托有资质单位处理(废标本外运前先经高压蒸汽灭活处理)。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2025年7月23日-7月24日监测周期内，本项目厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

2025年7月23日-7月24日监测周期内，本项目有机废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

2025年7月23日-7月24日监测周期内，本项目总排口污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中限值要求。

（3）噪声

2025年7月23日-7月24日监测周期内，本项目厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾、实验室废物（废标本、一次性容器及废试剂瓶、更换的实验服及橡胶手套、实验室废水等）、废活性炭。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物（实验室废物、废活性炭）委托有资质单位处理(废标本外运前先经高压蒸汽灭活处理)。

（5）总量控制

本项目非工业生产性项目，根据实际用排水量和污染物浓度计算得出水污染总量在原审批范围内。原环评未定量计算TVOC产排量。根据监测排放速率计算出TVOC年排放量约0.0102t/a。项目实施后符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州美联医学检验所有限公司建设项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州美联医学检验实验室股份有限公司

2025年7月27日

杭州美联医学检验所有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |