杭州天辉纸业有限公司扩建项目竣工环境保护验收意见

2025年8月11日，杭州天辉纸业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村。

审批规模：新增年产化纤纸管2100万只。

实际规模：新增年产化纤纸管2100万只。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州天辉纸业有限公司扩建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局以萧环建[2024]158号文进行了批复（2024年11月）。本项目开工日期为2025年3月，竣工日期为2025年4月，调试时间为2025年5月-2025年8月。

- （三）投资情况

项目总投资180万元，其中环保投8万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局审批的萧环建[2024]158号项目，即杭州天辉纸业有限公司扩建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目性质、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州天辉纸业有限公司扩建项目环境影响报告表》以及萧环建[2024]158号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气主要为胶水挥发的有机废气和抛光产生的粉尘。粉尘经布袋除尘器处理后排放。纸管胶水中VOCs含量约为0.01%，根据《关于支持低挥发性有机物含量原辅材料源头替代的意见》（浙环发〔2021〕13 号）：使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取VOCs无组织排放收集措施。

（2）废水

蒸汽加热不与产品直接接触（间接加热），产生的蒸汽冷凝水基本无污染，不计入废水量，因本项目无需生产用水，无法回用，该冷凝水直接纳入市政污水管网排放。

本项目产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于分纸机、卷管机、联动机、半自动机、空压机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废纸边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废油桶、沾有胶水的抹布、废纸管胶（渣）、破损胶水桶盖子和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废纸边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料由厂家收集后出售给物资公司综合利用。废油桶、沾有胶水的抹布、废纸管胶（渣）、破损胶水桶盖子属于危废，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2025年6月9日-6月10日监测周期内，杭州天辉纸业有限公司厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

2025年6月9日-6月10日监测周期内，杭州天辉纸业有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于分纸机、卷管机、联动机、半自动机、空压机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废纸边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废油桶、沾有胶水的抹布、废纸管胶（渣）、破损胶水桶盖子和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废纸边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料由厂家收集后出售给物资公司综合利用。废油桶、沾有胶水的抹布、废纸管胶（渣）、破损胶水桶盖子属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

本项目废气均为无组织废气，排放量较少；废水仅排放生活污水，且纳管排放，为区域内转移，符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州天辉纸业有限公司项目竣工环境保护验收组名单表。

杭州天辉纸业有限公司

2025年8月11日

杭州天辉纸业有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |