- 杭州艺瀚科技有限公司新建项目

- 竣工环境保护验收意见

2025年8月10日，杭州艺瀚科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇梅仙村。

审批规模：年产五金机械配件20万件、电器配件20万件。

实际规模：年产五金机械配件20万件、电器配件20万件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2024年杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州艺瀚科技有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2024]155号）文进行了批复（2024年10月）。项目开工日期为2025年1月，竣工日期为2025年5月，调试起止时间为2025年6月-2025年10月。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三）投资情况

项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

- （四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2024]155号项目，即杭州艺瀚科技有限公司新建项目。

- 二、工程变动情况

烘箱内有机废气和天然气燃气废气由环评报告中的同一根排气筒排放调整为分开两根排气筒排放，其他不变。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为喷塑过程产生的粉尘、固化过程产生的有机废气和天然气燃烧产生的燃气废气。

喷塑粉尘经设备自带的二级滤芯回收系统处理后15m排气筒排放（排气筒1个，编号DA001）。天然气燃气废气经15m排气筒排放（排气筒1个，编号DA002）。烘箱内有机废气采用负压抽风经活性炭吸附（一套处理系统）后15m排气筒排放（排气筒1个，编号DA003）。抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后在车间排放。

（2）废水

生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网。

（3）噪声

项目生产过程中噪声源主要来源于设备工作噪声。合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为金属边角料、废包装袋、废塑粉、金属粉尘（除尘收集）、废油桶、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料、废包装袋、废塑粉、金属粉尘（除尘收集）由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油桶、废活性炭属于危废，暂存于危废车间（危废车间在厂区东南侧，面积约5平方米），定期委托有资质单位进行处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物达标排放情况

（1）废气

2025年7月7日-7月11日监测周期内，杭州艺瀚科技有限公司厂界无组织TSP监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃监测结果排放均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值要求。

2025年7月7日、7月9日监测周期内，杭州艺瀚科技有限公司燃气废气中的二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）的排放限值要求。

2025年7月7日、7月9日监测周期内，喷塑线粉尘排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中大气污染物排放限值要求，有组织排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2025年7月9日、7月11日监测周期内，塑粉固化有机废气排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中大气污染物排放限值要求，有组织排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）废水

2025年7月7日、7月9日监测周期内，杭州艺瀚科技有限公司废水排放均可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

2025年7月7日、7月9日监测周期内，杭州艺瀚科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为金属边角料、废包装袋、废塑粉、金属粉尘（除尘收集）、废油桶、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料、废包装袋、废塑粉、金属粉尘（除尘收集）由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油桶、废活性炭属于危废，暂存于危废车间（危废车间在厂区东南侧，面积约5平方米），定期委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

根据计算，废气实际排放量均小于原环评审批核定排放量。本项目废水均为生活污水，为区域内转移，不需要总量替换削减，因此，符合总量控制要求。

- （二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州艺瀚科技有限公司新建项目竣工环境保护验收组名单表。

- 杭州艺瀚科技有限公司

2025年8月10日

- 杭州艺瀚科技有限公司新建项目竣工环境保护验收组名单表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |