杭州捷固科技有限公司年产金属床2万件新建项目环境保护验收意见

2025年8月29日，杭州捷固科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区临浦镇通一村。

实际建设规模：年产金属床1.5万件，本次为环境保护竣工验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年10月，委托杭州顶研环保科技有限公司编制完成《杭州捷固科技有限公司年产金属床2万件新建项目环境影响报告表》，2024年11月杭州市生态环境局以萧环建[2024]166号文进行了审批。企业于2024年12月开工建设，2025年6年竣工，调式，2025年7月-2025年9月调试生产，2025年8月27日，领取固定污染源排污登记回执，登记编号:91330109MACXROCR3C001W。

（三）投资情况

总投资300万元，其中环保投资63万元，占实际总投资的21%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局审批的萧环建[2024]166号项目，即杭州捷固科技有限公司年产金属床2万件新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与萧环建[2024]166号审批文件及配套的环评文本一致。与原审批相比，产能减少0.5万件/a，液压切管机、冲床、液压机、弯管机、CO2焊机均未购置，机加工工序未上，打磨机目前只有1台，增加1个小喷塑台用于做样品，未购置设备和减少设备，承诺不再购置，据查《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理后纳管排放，生产废水经企业自建污水站处理后部分回用于生产，部分纳管排放，部分用于喷淋塔；喷淋塔用水循环使用，定期更换，喷淋废水经厂内污水处理站处理达标后排放。

（二）废气

企业配备5个喷台，其中生产用的4个喷台配套二套废气处理设施，试样的喷台单独配套一套废气处理设施，喷塑在密闭的喷塑室内进行，喷塑粉尘收集后经生产线配套的三套滤芯+布袋除尘器处理后15m高空排放。打磨在单独密闭打磨房内进行，打磨过程中产生的粉尘经配套的滤芯除尘器处理后15m高空排放；固化废气包括天然气燃烧废气和固化有机废气，收集后经水喷淋+除水雾+活性炭吸附装置处理后15m高空排放；企业设置单独密闭污水处理房，污水处理站废气收集后经碱水喷淋处理后15m高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于喷塑流水线、前处理喷淋组等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

废劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一清运后处置；收集的粉尘，废滤芯委托一般固废处置公司安全处置，收集的塑粉全部直接回用于喷塑工序；脱脂剂、硅烷表面处理剂废包装桶废活性炭、污泥和废滤砂均属于危险固废，委托有资质单位杭州沈达环境科技有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。钢材边角料、废润滑油，废液压油，矿物油废包装桶未产生。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

- 监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、LAS排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质  标准》（GB/T31962-2015）中标准要求。

2、废气

监测期间，杭州捷固科技有限公司运营过程中产生的废气主要为、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气(含燃气废气)、污水站恶臭。打磨粉尘、喷塑粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染物排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 （浙环函[2019]315 号）；污水站废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值， 非甲烷总烃 、 臭气浓度均满足《 工业涂装工序大气污染物排放标准 》 （DB33/2146-2018）表 6 限值，硫化氢、氨气浓度均 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值。

排气筒高度均为15m，满足标准要求，非甲烷总烃去除效率90.75%，硫化氢去除效率88.95%、氨气去除效率73.5%，基本能满足环评审批要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

废劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一清运后处置；收集的粉尘，废滤芯委托一般固废处置公司安全处置，收集的塑粉全部直接回用于喷塑工序；脱脂剂、硅烷表面处理剂废包装桶废活性炭、污泥和废滤砂均属于危险固废，委托有资质单位杭州沈达环境科技有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。钢材边角料、废润滑油，废液压油，矿物油废包装桶未产生。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际污水排放量为2200t/a、化学需氧量0.088t/a、氨氮0.004t/a（外排环境量），企业实际排放量VOCs、烟粉尘量分别为0.0375t/a和0.0435t/a，低于环评审批量。SO2、NO2低于检测限值。

（二）环保设施去除效率

非甲烷总烃去除效率90.75%，硫化氢去除效率88.95%、氨气去除效率73.5%，基本能满足环评审批要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州捷固科技有限公司年产金属床2万件新建项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州捷固科技有限公司

2025年8月29日

杭州捷固科技有限公司年产金属床2万件新建项目

环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |