杭州昕昕泡绵有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2025年9月1日，杭州昕昕泡绵有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇梅林大道793号2幢。

审批规模：年产聚氨酯海绵产品2800吨。

实际规模：年产聚氨酯海绵产品2800吨。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2023年杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州昕昕泡绵有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2024]64号）文进行了批复（2024年4月）。本项目开工日期为2024年5月，竣工日期为2025年2月，调试起止时间为2025年3月-2025年9月。

- 项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等，未收到公众意见。（三）投资情况

项目总投资4300万元，其中环保投资43万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2024]64号项目，即杭州昕昕泡绵有限公司新建项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州昕昕泡绵有限公司新建项目环境影响报告表》以及萧环建[2024]64号批文中的内容一致，无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

- 本项目废气为发泡熟化废气、酒精挥发废气、储罐呼吸废气、投料粉尘。项目粉状原料密度大、产生浓度不大，搬运时注意轻拿轻放，防止划破包装袋产生扬尘，原料倒入地槽时降低落差，并在倒料后及时将倒料口加盖封闭，避免粉尘外逸。

发泡熟化废气、酒精挥发废气经集气罩收集通过活性炭处理装置处理后，经排气筒至屋顶高空排放（排气筒高度24m）。

（2）废水

本项目设备控温水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水。本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于冲孔机、地槽(带搅拌机）、风机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废聚氨酯边角料、废膜、废包装袋、废油桶、废活性炭、废原料包装桶和员工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运；废聚氨酯边角料、废膜、废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废油桶、废活性炭、废原料包装桶属于危废，已签订危废处置合同，委托有资质单位进行处理。已购置集装箱危废贮存仓一个，能符合基础防渗和防风、防雨、防晒要求，并设置明显的标志牌。本项目将严格执行危险废物管理计划、转移申报、转移联单制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气为发泡熟化废气、酒精挥发废气、储罐呼吸废气、投料粉尘。有机废气经活性炭吸附处理后高空排放。

2025年4月10日-4月11日监测周期内，杭州昕昕泡绵有限公司厂界非甲烷总烃无组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9“企业边界大气污染物浓度限值”。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界限值要求。

2025年4月10日-4月11日监测周期内，杭州昕昕泡绵有限公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃、TDI排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5“大气污染物特别排放限值”。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放限值要求。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

2025年4月10日-4月11日监测周期内，杭州昕昕泡绵有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于发泡机、圆切机、平切机、风机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。

2025年4月10日-4月11日监测周期内，杭州昕昕泡绵有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固废为废聚氨酯边角料、废膜、废包装袋、废油桶、废活性炭、废原料包装桶和员工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运；废聚氨酯边角料、废膜、废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废油桶、废活性炭、废原料包装桶属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

根据监测排放速率计算出TVOC年排放量未超出环评总量。

本项目废水为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

（二）环保设施去除效率

由于废气浓度较低，活性炭去除效率也较低，平均处理效率为45.5%。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州昕昕泡绵有限公司新建项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州昕昕泡绵有限公司

2025年9月1日

杭州昕昕泡绵有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |