- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州蓬发金属科技有限公司年产弹簧、五金件500吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州蓬发金属科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州蓬发金属科技有限公司年产弹簧、五金件500吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-330109-07-02-111562 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘鹏 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢 |  |  |
| 地理坐标 | 120°26'38.576"，30°12'26.179" |  |  |
| 国民经济行业类别 | 弹簧制造制造(3483) | 建设项目 行业类别 | 34-69通用零部件制造制造348 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2508-330109-07-02-111562 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | （面积，3183平方米） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《杭州临空经济示范区单元（XS29）》（启动区外）于2025年5月20日经杭州市人民政府审批，审批文件名称：《杭州市人民政府关于杭州市萧山区世纪城核心单元（XS01）等9个单元详细规划的批复》，批文号：杭政函〔2025〕56号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 目前所在区域尚未开展规划环评影响评价。根据《杭州临空经济示范区单元（XS29）》（启动区外），本项目所在地土地用途规划为一类/二类工业用地(M1/M2兼容用地)。根据企业提供的不动产权证：浙(2022)萧山区不动产权第0069052号，项目用地为工业用地，本项目主要从事生产弹簧、五金件，属于弹簧制造制造(3483)，为二类工业项目，与项目用地性质相符，满足用地规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920014）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，周边均为企业、道路、农田，最近的居住区位于项目西面，距本项目210m，中间隔有生活绿地，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和 正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修订），要求落 实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积 993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅵ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：监测点中除 O3第 90 百分位数 8h 平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，出现超标的原因主要有：超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致，因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920014）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-3。 表1-3建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2020年萧山区北干空气站除NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-4。 表1-4《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-5。 表1-5《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 不涉及; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 不涉及; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 不涉及; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、与“省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知”符合性分析 表1-6浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 不涉及; 符合. 7、与《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析 表 1-8 行动计划符合性分析（节选与本项目相关内容） 要求; 本项目情况; 相符性. 二、（一）源头优化产业准入坚决遏制“两高一低”（高耗能、高排放、低水平）项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、 节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，一般应达到大气污染防治绩效 A 级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新改扩建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施。涉及产能置换的项目， 被置换产能及其配套设施关停后，新改扩建项目方可投产。 推动石化产业链“控油增化”。; 本项目主要从事生产弹簧、五金件，不属于“两高一低”项目。; 符合. 二、（二）推进产业结构调整严格落实《产业结构调整指导目录（2024 年本）》， 进一 步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求， 依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项 目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工 艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。加快推进 6000万标砖/年以下（不含）的烧结砖及烧结空心砌块生产线等 限制类产能升级改造和退出，支持发展绿色低碳建筑材料 制造产业。推动长流程炼钢企业减量置换改造，优化整合 短流程炼钢和独立热轧产能，到 2025 年全省钢铁生产废钢 比大于 40%。加快推进水泥生产重点地区水泥熟料产能整 合，到 2025 年完成不少于8 条2500 吨/日及以下熟料生产 线整合退出。; 对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》， 本项目不属于其中限制类和淘汰类中的项目。; 符合. 三、（三）加快推动锅炉整合提升。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。新建容量在１０蒸吨／小时及以下工业锅炉一般应优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。各地要优化供热规划，支持统调火电、核电承担集中供热功能，推动淘汰供热范围内燃煤锅炉和燃煤热电机组。鼓励６５蒸吨／小时以下燃煤锅炉实施清洁能源替代，立即淘汰３５蒸吨／小时以下燃煤锅炉。充分发挥３０万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径３０公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。支持３０万千瓦及以上燃煤发电机组进行供热改造或异地迁建为热电联产机组。到２０２５年，基本淘汰３５蒸吨／小时燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，完成全省２蒸吨／小时及以下生物质锅炉等落后产品更新改造任务。; 不涉及; 符合. （四）实施工业炉窑清洁能源替代。全省不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源，燃料类煤气发生炉全面实行清洁能源替代，逐步淘汰间歇式固定床煤气发生炉。加快玻璃行业清洁能源替代，淘汰石油焦、煤等高污染燃料。; 不涉及; 符合. 五、（二）强化扬尘污染综合治理。各类施工场地严格落实“七个百分之百”扬尘防控长效机制，开展裸地排查建档和扬尘防控。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。到２０２５年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到３８％以上；设区城市建成区道路机械化清扫率达到９０％以上，县（市）建成区达到８５％以上。; 不涉及; 符合. 六、（一）加快重点行业超低排放改造。２０２４年底前，所有钢铁企业基本完成超低排放改造；无法稳定达到超低排放限值的燃煤火电、自备燃煤锅炉实施烟气治理升级改造，采取选择性催化还原（ＳＣＲ）脱硝等高效治理工艺。到２０２５年６月底，水泥行业全面完成有组织、无组织超低排放改造。２０２４年启动生活垃圾焚烧行业超低排放改造工作，２０２７年基本完成改造任务。; 不涉及; 符合. 六（三）深化ＶＯＣｓ综合治理。持续开展低效失效ＶＯＣｓ治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含ＶＯＣｓ有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的ＶＯＣｓ废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。２０２４年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（ＬＤＡＲ）数字化管理，各设区市建立ＶＯＣｓ治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 本项目切削液年用量仅0.2t，且使用时需加水调配，切削过程中产生的切削液废气极少，经车间通风后排放。; 符合. - 9、“三区三线”符合性分析 根据《关于启用“三区三线”划定成果的通知》(浙自然资发[2022118号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[202212072号)及《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[202212080号)，三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间生态空间三种类型的国土空间,“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田，符合三区三线要求。 10、城市总体规划符合性分析 根根据企业提供的不动产权证：浙(2022)萧山区不动产权第0069052号，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 11、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 12、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，根据企业提供的不动产权证：浙(2022)萧山区不动产权第0069052号，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州蓬发金属科技有限公司拟投资300万元，在萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，租用杭州永星塑料包装有限公司闲置工业厂房，面积为3183平方米，购置冲床、成型机等生产设备，从事生产弹簧、五金件，项日投产后，实现年产弹簧、五金件500吨的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“通用零部件制造348”中“其他（仅切割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 车间面积总计3183m2，分设冲压区、成型区等. 辅助工程; 办公区; 位于车间内，主要用于办公人员办公。. 成品区、原料区; 位于车间内。. 储运工 程; 储存; 原料、一般工业固废均安置在车间内，设有专门的一般工业固废堆放区，危废仓库设置在厂房二层西南角。. 运输; 厂外依托社会运力解决，厂内以推车、行车搬运为主。. 公用工程; 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放。. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘经设备自带布袋除尘装置处理后在单独密闭抛丸房内自然沉降，无粉尘外排；机加工过程中产生的少量切削液废气经车间通风后排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水收集后经化粪池处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 次品、边角料、粉尘收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。废油、废包装桶等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 本项目产量. 1; 弹簧、五金件; 500吨/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 本项目消耗量; 备注. 1; 钢材; 510t/a; /. 2; 钢砂; 0.09t/a; 15kg/袋，6袋. 3; 切削液; 0.2t/a; 20kg/桶，10桶. 4; 润滑油; 0.5t/a; 20kg/桶，25桶. 切削液:切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要生产设备清单表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 高速精密冲床; J76-80T; 套; 1; 生产设备. BEAT-80MX-6068; 套; 1. BEAT-80MX-5123; 套; 1. AIDA HMX-800U; 套; 1. SS-6(GX-120B); 套; 1. 2; 冲床; 25T; 台; 5. 35T; 台; 1. 3; 波形弹簧垫圈成型机; SLM; 套; 22. 4; 波型成型机; /; 套; 3. 5; 卷取机; M3; 套; 9. 6; 切断机; M3; 套; 8. M4; 套; 6. M5; 套; 6. 7; 滚筒研磨机; 3.7KW; 台; 4. 8; 影像选别机; JAVI-100-C-4; 台; 10. 9; 空压机; BMVF37; 台; 1. BWVF7.5; 台; 1. 10; 抛丸机; TB-6Q326; 台; 1. 11; 回火炉; RJC530; 台; 3. 12; 缠绕机; 台; 1. 13; 高速冲压机生产线; 80T; 套; 3. 110T; 套; 2. 250T; 套; 2. 300T; 套; 1. 14; 加工中心; 套; 5. 15; 金属线电火花切割加工机（进口）; FA20M; 台; 1; 模具维修设备. 16; 工具磨床; J-40; 台; 1. 17; 铣床; SP-520VS; 台; 1. 18; 车床; CA6136/750; 台; 1. 19; 脱磁装置; ST-20; 台; 1. 20; 平面磨床; 618H; 台; 1. 21; 平面磨床; 306MS1; 台; 1. 22; 细孔放电机; Z3525; 台; 1. 23; 试料研磨机; S53184; 台; 1; 检查室设备. 24; 树脂嵌压装置; PRPID PRESS; 台; 1. 25; 超景深三维显微系统; VHW-500F; 台; 1. 26; 弹簧试验机; PR0-1000-S-2; 台; 1. 27; 微机控制电液伺服万能试验机; WAW-300; 台; 1. 28; 全自动弹簧试验机; PR0-500N-S-2; 台; 1. 29; 自动转塔数显显微硬度计; DHV-1000Z; 台; 1. 30; 轮廓度测量仪; 218-633-11/CV-2100M4; 台; 1. 31; 图像尺寸测量仪; IM-8030T; 台; 1. 32; 表面粗糙度测量仪; SJ-210; 台; 1. 33; 投影仪; WPP-300; 台; 1. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 图2-1本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员30人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 项目地址位于杭州市萧山区瓜沥镇瓜港一路628号2幢，租用现有厂房，实施年产弹簧、五金件500吨，面积约3183平方米。项目东面、西面、北面均为生产企业，南面为瓜港一路。项目具体平面布置图见附图。 图2-2 项目周边图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： （1）生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-3本项目生产工艺流程及产污环节 注：原料钢材先经切断机切断下料、冲压、成型、回火后，部分使用研磨机或抛丸机去除表面毛刺，部分使用加工中心加工，最后检验合格后即可。 生产过程中产生的污染物主要为抛丸粉尘、边角料、废切削液、废油、废包装桶、磨污泥以及设备噪声和员工生活垃圾等。废模具由生产商回收利用。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6 污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 抛丸; 抛丸粉尘; 颗粒物. 加工中心、维修; 切削液挥发废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 次品、边角料; 金属; 金属. 车间; 废油、废包装桶; 有机物. 维修、机加工; 废切削液; 有机物. 维修; 磨污泥; 有机物. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1环境空气 （1）大气环境质量现状 1、基本污染物 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价收集了《2024年度杭州市生态环境状况公报》相关数据和结论，具体如下：按照环境空气质量标准（GB3095-2012）评价，2024年杭州市区环境空气优良天数为299天，优良率为81.7%。细颗粒物（PM2.5）达标天数为347天，达标率为94.8%。桐庐县、淳安县、建德市的环境空气优良天数分别为346天、354天、355天，优良率分别为94.5%、96.7%、97.0%。2024年杭州市区主要污染物为臭氧，臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数为164微克/立方米。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为6微克/立方米、28微克/立方米、47微克/立方米和30微克/立方米，一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数为0.9毫克/立方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物达到国家二级标准，臭氧超过国家二级标准。 具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度μg/m3; 评价标准μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年均质量浓度; 47; 70; 67; 达标. PM2.5; 年均值; 30; 35; 86; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 900; 4000; 23; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分 位数; 164; 160; 103; 超标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”之规定，故本次评价仅引用《2024年杭州市环境状况公报》中的结论对项目所在区域达标性进行判定。该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标，超标倍数为0.025。超标原因可能是由于区域重点行业如化工等企业的污染导致。因此，项目拟建地所在地属于空气质量非达标区。 - 区域减排计划 - 为切实做好杭州市“十四五”主要污染物总量减排工作，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函[2019]2号）要求，特制定以下达标计划。 - a.规划期限及范围规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年）。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。 b.主要目标通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2022年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，市区PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，实现PM2.5浓度全市域达标。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。此外，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市空气质量改善“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。 - 综合以上分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 - 3.1.2水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 白洋川（瓜沥镇段）; 2023.5; 7.2; 5.13; 3; 0.18; 0.79. 2023.6; 7.3; 6.32; 3; 0.15; 0.82. 2023.7; 7.6; 6.54; 4.6; 0.19; 0.98. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界外周围50m内无声环境保护目标，因此本项目不进行声环境监测。 3.1.4生态环境质量现状 项目不涉及新增用地，本评价不进行生态现状调查。 3.1.5土壤环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。 3.1.6地下水环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑地下水环境污染途径，本评价不开展地下水环境质量现状调查。 - 3.1.7电磁辐射 经分析，本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 横埂头村; 254336.92; 3344393.34; 东面; 340m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 254381.45; 3344652.01; 东北; 400m. 沙田头村; 253728.83; 3344557.85; 西面; 210m. 渭水桥村; 254112.24; 3344813.67; 北面; 307m. 声环境; 无声环境保护目标; 厂界外50米范围内. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量标准根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; μg/m3. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /; mg/m3. O3; /; /; 200; 160; μg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 200; 300; /; /. 非甲烷总烃(NMHC); 2.0(最大一次); mg/m3. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目无有组织为废气排放，废气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值。具体见表 3-7。 表 3-7《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）. 监控点; 浓度限值. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 企业厂区内挥发性有机物(VOCs)排放监控点浓度限值执行《挥发性有机物无 组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 表3-8厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表3-9。 表3-9污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。项目一般固废暂存间位于厂区车间内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《国家危险废物名录(2025年版)》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物还应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.13-1995）修改单等相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制是我国现阶段环境保护一项行之有效的管理制度。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发[2021]10号）等相关文件，“十四五”期间实施总量控制的污染物为：CODCr、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）和重点重金属。 本项目实施后企业纳入总量控制的指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N），具体排放情况详见下表。 表3-14本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; 水量; 720. 2; COD; 0.036. 3; NH3-N; 0.004. （2）总量平衡 废水污染物：本项目排放的废水仅为生活污水，因此CODCr、NH3-N无需进行总量削减替代。 因此项目符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目用水主要为职工生活用水和切削液调配用水，其中生活用水用量为900t/a，切削液调配用水量为2t/a(1:10调配)。切削液调配用水在机加工过程中全部挥发损耗，本项目外排放废水仅为员工生活污水。 本项目拟聘用员工30人，年工作300天，日生活用水量为1（以100L/人.d计），年生活用水量为900t（以年工作300d计），年排放生活污水为720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.252t/a、NH3-N0.025t/a。 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 350; 35. 产生量（t/a）; 0.252; 0.025. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 720. 污染物种类; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 50; 5. 污染物排放量（t/a）; 0.036; 0.004. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 临江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.443818，30.206952. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1.2废水污染治防措施 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为2m3，处理规模约为1t/d，本项目生活污水排放量约为0.8t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。 临江污水处理厂位于杭州市钱塘区临江街道恒捷路160号，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。一期工程于2006年运行，已经通过了原浙江省环境保护局组织的竣工环境保护验收，工程占地468亩。临江污水处理厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。临江污水处理厂二期工程于2017年底建成，目前已投入使用。 图4-1临江污水处理厂（一期）废水处理工艺流程图 图4-2临江污水处理厂（二期）废水处理工艺流程图 （2）运行情况 本次环评收集了浙江省企业自行监测信息平台网站上临江污水处理厂2024年7月4日~7月10日水质监测数据，具体见表4-2。由表4-2可知，目前临江污水处理厂的污水处理系统运行正常，处理后的出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-2监测结果 监测日期; pH值 无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 总氮mg/L. 2024.7.4; 7.02; 26.12; 0.2398; 0.0159; 11.034. 2024.7.5; 7.04; 24.26; 0.2686; 0.0154; 11.108. 2024.7.6; 6.96; 23.57; 0.2898; 0.0157; 10.172. 2024.7.7; 7.01; 21.52; 0.2915; 0.0158; 8.798. 2024.7.8; 7.02; 21.21; 0.2873; 0.0172; 8.931. 2024.7.9; 6.99; 22.12; 0.2835; 0.0152; 10.248. 2024.7.10; 6.97; 30.47; 0.2377; 0.0628; 12.593. 标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 本项目外排废水水量2.4t/d，为生活污水，经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸、研磨过程中产生粉尘和机加工过程中产生的少量切削废气。 本项目生产过程中需使用滚筒研磨机和抛丸机对产品进表面去除边角毛刺处理.参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》中的“34通用设备制造业”行业系数手册，具体详见表4-3。 表4-3预处理工段产污核算方法和系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 需研磨量; 需抛丸量. 200t; 300t. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷砂、打磨、滚筒; 所有规模; 废气; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 8500; /; 2125. 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19; 0.438; 0.876. 其中滚筒研磨采用产品之间相互摩擦，以去除表面毛刺，该过程为在密闭的滚筒研磨机进行，不添加其他研磨剂，研磨过程中全密闭，研磨完后，清扫滚筒内的残渣，无粉尘外排。在使用抛丸机对产品进行表面处理时有抛丸粉尘产生，抛丸机自带有布袋除尘器，抛丸工序在密闭抛丸机中进行，粉尘收集效率按100%计，除尘效率按95%计，排放量0.044t/a，未处理的粉尘比重较大，且抛丸机设有单独抛丸房，故未处理的粉尘在抛丸房内自然沉降，无粉尘外溢，要求企业加强抛丸房清扫。粉尘收集量0.876t/a。研磨、抛丸粉尘合计收集量1.314t/a。 另外，本项目加工中心和模具维修时需要使用切削液，切削液使用时需加水调配，本项目切削液年用量仅0.2t，切削过程中产生的切削液废气极少，本环评不作定量分析，要求企业加强车间通风处理。 2.2非正常排放情况分析 项目非正常情况下废气排放主要为废气收集、处理装置出现故障，如：布袋破裂，对气体处理效率降低。本项目以故障发生时处理效率0考虑。 表4-4非正常工况废气排放 污染源; 污染物; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施; 非正常排放速率（kg/h）. 抛丸; 颗粒物; 1h; 1; 及时维护，定期巡检及更换耗材; 0.73. 本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。 2.3废气治理设施可行性分析及达标性分析 1、废气治理设施可行性分析 项目治理设施情况见表4-5。 表4-5废气治理设施可行性分析 生产工艺; 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 排放源统计调查产污核算方法和系数手册; 是否为可行技术. 抛丸; 布袋除尘; ≥2500m3/h; 100%; 95%; 34通用设备制造业、33金属制品业、33-37、431-434机械行业”; 是. 2、废气排放达标分析 拟建项目运营期排放的污染物较少，不会引起周围环境的明显改变，不会改变项目所在区域大气环境质量等级。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）等相关技术规范制定本项目大气监测计划如下。 表4-6污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; GB14554-93. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表4-7。 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 3.3噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）， 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有 |

表4-7工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 车间 | 高速精密冲床 | J76-80T | 85/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | 10 | 20 | 1 | 16 | 52.9 | 8h/d | 20 | 32.9 | 1m |
| 2 |  |  | BEAT-80MX-6068 | 80/1 |  | 18 | 20 | 1 | 14 | 49.1 | 8h/d | 20 | 29.1 | 1m |
| 3 |  |  | BEAT-80MX-5123 | 80/1 |  | 22 | 20 | 1 | 12 | 50.4 | 8h/d | 20 | 30.4 | 1m |
| 4 |  |  | AIDA HMX-800U | 80/1 |  | 25 | 20 | 1 | 10 | 52.0 | 8h/d | 20 | 32.0 | 1m |
| 5 |  |  | SS-6(GX-120B) | 80/1 |  | 28 | 20 | 1 | 8 | 54.0 | 8h/d | 20 | 34.0 | 1m |
| 6 |  | 冲床5台 | 25T | 75/1 |  | 5 | 40 | 1 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 7 |  | 冲床1台 | 35T | 80/1 |  | 7 | 50 | 1 | 2 | 66.0 | 8h/d | 20 | 46.0 | 1m |
| 8 |  | 波形弹簧垫圈成型机22台 | SLM-M3 | 75/1 |  | 10 | 50 | 1 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 9 |  | 波型成型机2台 | / | 75/1 |  | 5 | 10 | 6 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 10 |  | 卷取机9台 | M3 | 70/1 |  | 15 | 50 | 1 | 2 | 56.0 | 8h/d | 20 | 36.0 | 1m |
| 11 |  | 切断机8台 | M3-1 | 75/1 |  | 25 | 50 | 1 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 12 |  | 切断机6台 | M4-1 | 75/1 |  | 35 | 50 | 1 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 13 |  | 切断机6台 | M5-1 | 75/1 |  | 30 | 50 | 1 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 14 |  | 滚筒研磨机4台 | / | 75/1 |  | 30 | 15 | 1 | 4 | 55.0 | 8h/d | 20 | 35.0 | 1m |
| 15 |  | 影像选别机10台 | JAVI-100-C-4 | 65/1 |  | 34 | 2 | 1 | 2 | 51.0 | 8h/d | 20 | 31.0 | 1m |
| 16 |  | 空压机 | BMVF37 | 85/1 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 71.0 | 8h/d | 20 | 51.0 | 1m |
| 17 |  |  | BWVF7.5 | 85/1 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 67.5 | 8h/d | 20 | 47.5 | 1m |
| 18 |  | 抛丸机 | TB-6Q326 | 85/1 |  | 2 | 53 | 1 | 2 | 71.0 | 8h/d | 20 | 51.0 | 1m |
| 19 |  | 回火炉1台 | RJC530 | 70/1 |  | 3 | 35 | 1 | 2 | 56.0 | 8h/d | 20 | 36.0 | 1m |
| 20 |  | 回火炉2台 | RJC530 | 70/1 |  | 3 | 35 | 10 | 2 | 56.0 | 8h/d | 20 | 36.0 | 1m |
| 21 |  | 缠绕机 | / | 70/1 |  | 25 | 2 | 2 | 2 | 56.0 | 8h/d | 20 | 36.0 | 1m |
| 22 |  | 高速冲压机生产线8台 | 80T | 80/1 |  | 35 | 30 | 1 | 3 | 62.5 | 8h/d | 20 | 42.5 | 1m |
| 23 |  |  | 110T | 85/1 |  | 30 | 30 | 1 | 7 | 60.1 | 8h/d | 20 | 40.1 | 1m |
| 24 |  |  | 250T | 90/1 |  | 25 | 30 | 1 | 10 | 62.0 | 8h/d | 20 | 42.0 | 1m |
| 25 |  |  | 300T | 95/1 |  | 20 | 30 | 1 | 13 | 64.7 | 8h/d | 20 | 44.7 | 1m |
| 26 |  | 加工中心5台 | / | 75/1 |  | 15 | 30 | 10 | 2 | 61.0 | 8h/d | 20 | 41.0 | 1m |
| 27 | 维修间 | 维修设备8台 | / | 70/1 |  | 2 | 5 | 1 | 1 | 62.0 | 1h/d | 20 | 42.0 | 1m |
| 28 | 检验间 | 检验设备11台 | / | 65/1 |  | 3 | 5 | 5.5 | 1 | 57.0 | 1h/d | 20 | 37.0 | 1m |
| 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。同类型设备比较多，安装在同一区域，在室外声源等效室外声源计算时已考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 表4-8工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; -; 60; 58.4; -; -; 达标. 南厂界; -; 60; 57.8; -; -; 达标. 西厂界; -; 60; 56.6; -; -; 达标. 北厂界; -; 60; 57.9; -; -; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，厂界昼间噪声贡献值噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施 本项目主要污染物防治措施如下。 表4-9工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; 主要生产设备; 从设备源头减少噪声产生; 计入主体工程投资. 安装隔音门窗; 生产厂房建筑隔声; 隔音门窗整体隔音量≥3dB; 0.5万元/计入主体工程投资. 设备安装减振措施; 产噪设备; 安装减振措施，消音量≥3dB; 0.5万元. 加强设备维护; 定期检修所有产噪设备; 确保设备处于良好的运转状态; 0.5万/年. 3.4监测计划 - 表4-10污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工30人，生活垃圾产生量约4.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为次品、边角料，根据同类项目类比调查和物料平衡，产生量约为8.686t/a。 （3）粉尘 根据核算，粉尘收集量1.314t/a，收集后出售给物资回收公司。 （4）废钢砂 根据建设单位提供资料，项目抛丸工序会产生一定量废钢砂，根据物料平衡，废钢砂产生量约0.09t/a，收集后出售给物资回收公司。 （4）危险固废 ①废油 本项目机加工设备需定期更换滑润油，有废油的产生，废油的产生量约为0.5t/a（以滑润油用量的 80%计，滑润油用量约 0.4t/a），根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废油属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），收集后应委托有资质单位处置。 ②废切削液 项目加工中心、模具维修过程中废切削液的产生，其产生量约为0.2t/a（以切削液用量的1.0计，切削液用量约0.2t/a)），根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废油属于危险废物，废物代码为HW09（900-006-09），收集后应委托有资质单位处置。 ③废包装桶 项目润滑油用量0.5t/a，包装规格为20kg/铁桶，单只空桶约1kg，则废包装桶产生量约0.025t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，其废物代码为HW08(900-249-08)，收集后应委托有资质单位处置。 项目切削液用量0.2t/a，包装规格为20kg/铁桶，单只空桶约1kg，则废包装桶产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，其废物代码为HW49(900-041-49)，收集后应委托有资质单位处置。 ④含油抹布、劳保用品 生产过程中会产生含油抹布、劳保用品，根据同类企业生产经验，含油抹布、劳保用品产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，其废物代码为HW49（900-041-49），需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ⑤磨污泥 磨床在维修模具过程中有少量磨污泥产生，根据同类项目调查和企业生产经验，磨污泥产生量约0.02t/a,根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，其废物代码为HW08（900-200-08），需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 4.2污染源强核算结果 表4-11固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 设备维修; 下料、机加工; 车间; 维修; 车间; 废气处理装置; 员工. 名称; 废油; 废切削液; 废包装桶; 废包装桶; 含油抹布、劳保用品; 磨污泥; 次品、边角料; 粉尘; 废钢砂; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 有机物; 有机物; 有机物; 金属; 金属; 金属; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 液; 液; 固; 固; 有机物; 有机物; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T，I; T; T，I; T/In; T/In; T，I; /; /; /; /. 废物代码; 900-218-08; 900-006-09; 900-249-08; 900-041-49; 900-041-49; 900-200-08; /; /; /; /. 产生量; 0.4t/a; 0.2t/a; 0.025t/a; 0.01t/a; 0.1t/a; 0.02t/a; 8.686t/a; 1.314t/a; 0.09t/a; 4.5t/a. 贮存方式; 桶装; 桶装; 加盖叠放; 袋装; 桶装; /; /; /; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 利用或处置量; 0.4t/a; 0.2t/a; 0.025t/a; 0.01t/a; 0.1t/a; 0.02t/a; 8.686t/a; 1.314t/a; 0.09t/a; 4.5t/a. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-12建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-218-08; 二层西南角; 5m2; 桶装; 1年. 含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 袋装. 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 磨污泥; HW08; 900-200-08; 桶装. 废包装桶; HW08; 900-249-08 900-041-49; 加盖叠放. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-13。 表4-13建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库、危废转移和处置; 5m2; 2.0. 5、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废储存间防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 - （2）防控措施 ①源头控制 危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废储存间进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控防渗措施 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。 虽然，企业对土壤和地下水无直接影响，但危险废物仓库仍应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-14。 表4-14地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。危废仓库划定为重点防渗区。 同时，做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。根据不同分区，采取不同的防渗要求，防渗措施到位，正常状况下，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 本项目在现有工业厂房内进行，无需土建，因此对生态环境基本无影响。 7、环境风险 7.1风险源调查 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表4-15。 表4-15危险物料的分布情况 序号; 危险物质; 分布位置; 最大贮存量t; 临界值t; Qi. 1; 润滑油; 车间; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 危险固废; 危废仓库; 0.755; 50; 0.0151. 合计; 0.01533. 经计算可知本项目Q=0.0153，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险分析 结合上述，本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。 表4-16风险源分布情况及影响途径分析 7.3环境风险防范措施 风险源; 分布位置; 影响途径. 危化品仓库; 车间二层西南角; 搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. 危废仓库; 车间二层西南角; 危废搬运、存储过程中可能造成泄漏事故；管理不善，出现明火或热源，容易发生火灾爆炸事故。. - 1、加强污染治理措施的维护 - 加强废气处理设施的日常维修和检查，切实保障处理设施的正常运行。同时定时清理，维护生产设备，使其处于正常工况，一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。 - 2、加强危化品仓库风险防范措施 - 危险化学品泄漏风险防范措施全面实施《危险化学品安全管理条例》及《实施细则》，上述危险化学品的贮运、使用均必须在劳动安全监督、公安、消防等有关部门办理相关手续，项目竣工时必须通过劳动安全监督、公安、消防部门的专项竣工验收才能投产。危险化学品必须按《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）中规定进行分类，并掌握其危害性，以便按规范采取相应防范措施。危险化学品必须存在专用房间内。危险化学品仓库保持阴凉、通风、清洁，要求做到“三清”（设备清洁，场地清洁，工具清洁），开盖后的危险化学品桶必须及时加盖防尘；远离火种、热源。设备及仓库保证良好接地，杜绝静电火花的产生；相关建筑均必须安装避雷设备。危险化学品及其他物品应分类分项堆放，不得在同一库房内存放化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品。发生危险气体泄漏事故时，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 - 3、加强火灾预防措施 - ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 - ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 - ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 - ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 - ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； - ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话119，组织现场人员进行安全疏散。 - ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 - ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 - 4、加强危废暂存间风险防范措施 - 危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，设置围堰、地沟等措施。 - 7.4风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-17建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州蓬发金属科技有限公司年产弹簧、五金件500吨项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 瓜港一路628号2幢. 地理坐标; 经度; 120.443866; 纬度; 30.207170. 主要危险物质及分布; 危化品仓库、危险废物仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见7.3环境风险防范措施. 风险防范措施要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：新建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 7.5环保治理设施安全管理 对照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号)，本项目环保设施环境风险源主要在废气处理设施。要求企业加强对废气处理装置重点环保设施的安全管理预防和减少安全事故的发生。 环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用。 设计阶段。企业应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。建设和验收阶段。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 项目建设与运行过程中需要严格落实相应安全管理等措施，确保满足“浙应急基础[2022]143号”中相关要求。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-18。 - 表4-18环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 车间通风设施; 1. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 1. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 1. 5; 合计; ——; 6. 合计本项目“三废”治理投资6万元，项目总投资300万元，环保投资占项目总投资的2%。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 抛丸 | 颗粒物 | 设置单独密闭抛丸机房，经布袋除尘处理后在抛丸机房自然沉降 | / |
|  |  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 生活污 水经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 次品、边角料等一般工业固废收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、废包装桶等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库内应做好防渗防漏防腐措施，同时做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 详见7.3环境风险分析及防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。正式生产后，应做好相应的管理工作。 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州蓬发金属科技有限公司年产弹簧、五金件500吨项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 240 | +240 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 次品、边角料 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 9.686 | +9.686 |
|  | 废钢砂 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 1.314 | +1.314 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 磨污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | +0.035 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①